ANEXO AT7

TERMINOS DE REFERENCIA

NUM. DE LICITACION:        LPE-N2-2018

“PROYECTO EJECUTIVO DE LA ELABORACIÓN DE DIVERSOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O PROYECTOS 2018 DEL SECTOR EDUCATIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.”

- GENERALIDADES

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas, emite los presentes Términos de Referencia para la elaboración del proyecto Ejecutivo de la elaboración de diversos expedientes técnicos y/o proyectos 2018 del sector Educativo de Estado, el cual se apegará a los lineamientos de la LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, del REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, de la NORMA MEXICANA NMX-R-084-SCFI-2015 y los que apliquen para el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED).

Los trabajos se desarrollarán con investigación documental y de gabinete, para lo cual se les facilitará a la Empresa Consultora toda la información relativa al proyecto ejecutivo.

La Secretaria de Obra Pública y la Empresa Consultora en coordinación con las instancias públicas responsables, llevará a cabo una revisión evaluativa de cada proyecto propuesto.

- NORMAS DE EJECUCIÓN

La ejecución del proyecto ejecutivo se sujetará a lo estipulado en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, de la cual se enlistan secciones de manera enunciativa más no limitativa:

Artículo 1. La presente ley es de observancia general en toda la república, y sus disposiciones son de orden público e interés social.

Artículo 2. El objeto de la ley es regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional, estableciendo los lineamientos generales para:

I. La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional;

II. La creación de programas en las áreas de certificación, evaluación y capacitación, dentro de las líneas que comprenden procesos constructivos, administración de programas, innovación en la gestión pública, desarrollo humano, informática y de asesoría técnica en el área de proyectos, peritajes, diagnósticos técnicos y servicios relacionados con la materia;

Artículo 8. Al realizarse actividades de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE pública o privada deberán cumplirse los lineamientos generales que expida el Instituto, el reglamento de esta ley y la normatividad en materia de obras.

Artículo 16. El objetivo del Instituto es fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país y de construcción, en términos de esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables, y desempeñarse como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo.

Artículo 19. Son atribuciones del Instituto las siguientes:

I. Emitir normas y especificaciones técnicas para la elaboración de estudios, proyectos, obras e instalaciones y participar en la elaboración de normas mexicanas y normas oficiales mexicanas en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como proponer su emisión y difusión, en materia de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reconversión y habilitación de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional;

II. Crear y actualizar permanentemente un sistema de información del estado físico de las instalaciones que forman la INFE, en colaboración y coordinación con las autoridades locales a través de los mecanismos legales correspondientes, para lo cual tendrá las atribuciones siguientes:

a) Recopilar la información pertinente del estado físico que guarda la INFE a nivel nacional;

b) Disponer para tal efecto de los recursos necesarios y suficientes, de acuerdo con el presupuesto que se autorice;

c) Convenir con la autoridad competente el acceso a las instalaciones educativas del país, a fin de recopilar la información respectiva, en las ocasiones que sea necesario; LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 19-01-2018 6 de 15

d) Clasificar, analizar, interpretar y resguardar la información recopilada del estado físico que guarda la INFE a nivel nacional; y

e) Realizar acciones de diagnóstico y pronóstico relacionadas con la infraestructura física, así como definir acciones de prevención en materia de seguridad sísmica, estructural y de mantenimiento.

III. Formular y proponer programas de inversión para la construcción, mantenimiento, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reubicación y reconversión de los espacios destinados a la educación que imparta el Estado, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias, así como realizar la supervisión de la obra, por sí o a través de los organismos de las entidades federativas, de conformidad con las normas y especificaciones técnicas que se emitan para tal efecto;

Con lo estipulado en el REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA del cual se enlistan secciones de manera enunciativa más no limitativa:

CAPÍTULO II DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo 4.- Las normas que emita el Instituto de conformidad con lo establecido en el artículo 19, fracción I de la Ley, regularán los estudios preliminares, habitabilidad y funcionamiento, seguridad estructural e instalaciones aplicables a la INFE. En el caso de las especificaciones técnicas, se establecerán la ejecución de trabajos, calidad, criterios de medición y base de pago, requisitos de materiales, así como la obtención de muestras y pruebas para verificar la calidad de los materiales, equipos o mecanismos utilizados en la INFE. El Instituto difundirá las Normas y Especificaciones Técnicas a las Autoridades en materia de INFE para su aplicación. Artículo 5.- Las Normas y Especificaciones Técnicas que emita el Instituto para la elaboración de estudios, proyectos, obras e instalaciones, estarán disponibles en publicaciones impresas y electrónicas.

Artículo 6.- Las Autoridades en materia de INFE, en el ámbito de sus respectivas competencias, observarán lo dispuesto por la Ley, el presente Reglamento, los Lineamientos Generales, la normativa en materia de obras y las Normas Oficiales Mexicanas al realizar las actividades de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reconversión y habilitación. De la misma forma, observarán lo señalado en las Normas y Especificaciones Técnicas al realizar las actividades de estudios, proyectos, obras e instalaciones. Lo anterior, con el propósito de propiciar el cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad y sustentabilidad de la INFE.

Artículo 7.- El Instituto participará, en el ámbito de sus atribuciones, en la elaboración de Normas Mexicanas y Normas Oficiales Mexicanas, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.

Artículo 8.- El Instituto revisará de forma anual, el contenido de las Normas y Especificaciones Técnicas para determinar si requieren actualizarse, o antes si hubiera causas que lo justifiquen, tales como modificaciones a leyes, reglamentos, normas nacionales e internacionales, avances tecnológicos o pedagógicos que incidan significativamente en su contenido. El Instituto establecerá en sus Lineamientos Generales, los procedimientos y áreas responsables para la elaboración, revisión, actualización, emisión y difusión de las Normas y Especificaciones Técnicas. Viernes 5 de julio de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 75 CAPÍTULO III DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE LA INFE

Artículo 9.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 2, fracción I de la Ley, el Instituto vigilará que los diseños, guías y proyectos ejecutivos, cumplan con las disposiciones normativas a que se refiere el Capítulo II del presente Reglamento. Tratándose de la INFE Estatal dicha vigilancia se realizará cuando así lo convenga con los Organismos Responsables de la INFE.

Artículo 10.- Las autoridades de los Planteles Educativos deberán informar por escrito al Instituto o al Organismo Responsable de la INFE, según corresponda, sobre la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reconversión y habilitación de la INFE que se realicen en los mismos. Dicho escrito señalará los datos generales del Plantel Educativo, así como lo previsto en el artículo 12 del presente Reglamento. No tendrá costo alguno ni requerirá respuesta por parte del Instituto. Respecto de los programas de inversión a que hace referencia la fracción III del artículo 19 de la Ley, el Instituto realizará la supervisión de la obra en la INFE Federal. Para el caso de la INFE Estatal, el Instituto realizará la supervisión de la obra cuando así lo convenga con los Organismos Responsables de la INFE.

Artículo 11.- Será responsabilidad del Instituto llevar a cabo la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reconversión y habilitación de la INFE Federal, cuando se realice con recursos federales. En el caso de recursos federales que se apliquen a la INFE Estatal, será responsabilidad de los Organismos Responsables de la INFE, la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación, de conformidad con la normativa aplicable y los convenios que al efecto se suscriban entre dichos organismos y el Instituto. Para el caso de programas o proyectos relacionados con la INFE Federal, o cuando así se convenga con las autoridades estatales cuando se trate de INFE Estatal, el Instituto estará encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reconversión y habilitación de los Planteles Educativos, para lo cual emitirá los lineamientos o manuales de dichos programas o proyectos que contendrán, entre otros aspectos, su objeto, actividades a realizar, calendarios, lugares de trabajo, mecanismos de control de evaluación y seguimiento, alcances y resultados esperados, así como los recursos humanos, materiales, financieros y demás que le sean aplicables. El Instituto podrá dar seguimiento y revisar la ejecución de los programas o proyectos respectivos. Las instituciones educativas que por sus atribuciones legales reciban financiamiento directo de origen federal para construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE, deberán sujetarse a las disposiciones federales aplicables y a lo dispuesto en el Capítulo II del presente Reglamento. Para efectos de los programas o proyectos que elabore el Instituto, estos podrán ser generales o específicos, de acuerdo a sus alcances y características. Lo dispuesto en el presente artículo será sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades competentes en materia de control, vigilancia y fiscalización de recursos federales, en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 12.- El aviso que se dé al Instituto de cualquier ejecución de obra y acción relacionada con la INFE Federal deberá ir acompañado con la entrega de la información y documentación técnica y financiera relativa al Plantel Educativo, así como a las acciones y obras ejecutadas, conforme a las disposiciones que emita el Instituto para su incorporación al Sistema de Información. Tratándose de la INFE Estatal, la información y documentación que se requerirá para que el Instituto pueda incorporarla al Sistema de Información se determinará conforme a lo establecido en los convenios que se celebren para tal efecto con los Organismos Responsables de la INFE. Viernes 5 de julio de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 76

Artículo 13.- El Instituto brindará apoyo a las Autoridades en materia de INFE para el diseño de modelos arquitectónicos y proyectos ejecutivos por especialidad, los cuales deberán contener aspectos estructurales, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, gas, aire acondicionado, las guías mecánicas y de equipamiento, aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, así como las especificaciones técnicas de mobiliario y de equipo de conformidad con los requerimientos específicos para cada uno de los tipos educativos. Artículo 14.- En el desarrollo del diseño de los modelos arquitectónicos y los proyectos ejecutivos por especialidad a que se refiere el artículo anterior, se tomarán en cuenta las características propias, los materiales, los procedimientos y los sistemas constructivos de la región, el clima y demás particularidades propias del sitio y su entorno.

Con lo estipulado en la NORMA MEXICANA NMX-R-084-SCFI-2015 ESCUELAS – LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA – DIRECTRICES Y REQUISITOS  del cual se enlistan secciones de manera enunciativa más no limitativa:

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1. OBJETIVO

Esta Norma Mexicana tiene como objetivo establecer las directrices y requisitos mínimos para llevar a cabo el levantamiento de datos técnicos, que refleje el estado físico actual que guarda la infraestructura educativa del País.

6. LEVANTAMIENTO TÉCNICO DE DATOS

6.1. Levantamiento Técnico de Datos Los levantamientos de datos técnicos se deben realizar con base al formato de la CIT (Ver Apéndice A), en caso de requerir mayor detalle en la información se podrán revisar los Apéndices C y D correspondientes a las cedulas del Centro Nacional de Prevención de Desastres y del Instituto Local de Infraestructura Física Educativa en el Distrito Federal.

6.2.3. Contenidos de la Cédula de Información Técnica

- CONTENIDO DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS:

- Elaboración de la cédula de información técnica (CIT) para lo cual será necesario lo siguiente:

- Visitar el lugar de los trabajos y entrevistarse con los usuarios para determinar los problemas actuales así como las necesidades que sean requeridas por estos.

- Levantamiento físico del inmueble incluyendo instalaciones en general, obra exterior, así como terreno y  colindancia, esta información deberá incluir un reporte fotográfico para determinar el alcance.

- Levantamiento físico arquitectónico de las áreas a afectar del inmueble, incluyendo cancelerías, acabados, instalaciones hidrosanitarias y demás existentes, obra exterior, terreno y colindancias y croquis de ubicación de los planteles.

- Planos de las obras a realizar.

- Planta de conjunto

  - En este plano se representarán los diferentes volúmenes que constituyen el proyecto, indicando los ejes estructurales principales, acotados entre si y referidos a los límites del terreno.

  - Cada eje deberá identificarse con una nomenclatura dibujada fuera del espacio arquitectónico.

  - En las azoteas se anotarán los niveles correspondientes así como los nombres genéricos de las zonas que integran cada volumen del conjunto

  - Se indicarán las áreas libres del proyecto y su destino como plazas, jardines, estacionamiento, rampas, escaleras, pavimentos, etc. Señalando los niveles de cada una de ellas.

  - Los cajones para estacionamiento de automóviles serán dibujados y numerados en orden progresivo.

  - Se establecerán referencias para la localización de elementos arquitectónicos desarrollados a detalle como muretes, arriates, pavimentos, guarniciones, etc.

  - En proyectos de obra de ampliación y rehabilitación se diferenciaran claramente las zonas existentes afectadas por el proyecto.

- Planto de trazo

  - En este plano se indicarán únicamente los ejes estructurales  acotados con toda claridad y referidos a cuando menos dos puntos de origen de trazo claramente acotados

  - Se indicarán los niveles de piso terminado en la planta baja de cada uno de los edificios, con referencia al banco de nivel.

  - Si la topografía del terreno lo requiere, se marcarán con claridad las diferentes plataformas de desplante de los edificios y la posición de los muros de contención en su caso, indicando sus niveles y dimensiones

- Planos arquitectónicos

  - En este plano se representará la distribución interior de los espacios por cada uno de los niveles que conforman el proyecto arquitectónico.

  - Dependiendo de la magnitud del proyecto, las plantas se dibujarán a una escala que permita incluirla en el mismo plano

  - Cuando por sus dimensiones las plantas requieran dibujarse a escala 1:150, se desarrollarán además planos por secciones a una escala mayor.

  - Los elementos arquitectónicos y estructurales se representarán en sus dimensiones precisas

  - Las puertas se dibujarán en posición abierta con el giro completo y real de su abatimiento

  - Se acotarán fuera del dibujo las dimensiones entre ejes estructurales, paños exteriores y los ejes de muro, referidos a los ejes estructurales. Se utilizarán tres líneas de acotaciones, la primera para dimensiones particulares, la segunda para dimensiones entre ejes, y la tercera para dimensiones totales. Cuando la claridad del dibujo lo requiera se utilizarán acotaciones interiores.

  - En este plano se localizarán los símbolos de cortes generales y por fachada, indicando en cada uso la clave del corte y del plano en el cual están representados.

  - Se indicarán todos los niveles y cambio de nivel, refiriéndolos al banco de nivel señalado en el plano de trazo

  - En estas plantas se dibujará únicamente el mobiliario fijo de los locales destinados a servicios sanitarios, cocinas, laboratorios, o cualquier otro tipo de local con instalaciones hidráulicas, sanitarias y especiales.

  - Se indicará en cada local el uso a que está destinado y de ser preciso la clave correspondiente del programa arquitectónico.

  - Podrán dibujarse detalles a mayor escala, haciendo referencia de su localización en la planta correspondiente.

  - Se dibujará la proyección de las losas de volados utilizando líneas punteadas y acotando su distancia al eje estructural.

  - Se indicarán referencias para la localización de elementos arquitectónicos desarrollados a detalle, como escaleras, sanitarios, elevadores, laboratorios, etc.

  - En todos los planos de planta arquitectónica se dibujará la planta y el corte de conjunto a nivel esquemático, en el cual se indicarán los ejes principales y el nivel representado en el plano.

  - En proyectos de obra de ampliación y rehabilitación se diferenciarán claramente las zonas existentes de las afectadas por el proyecto.

- Planos de Acabados

  - Se emplearán plantas arquitectónicas, fachadas y cortes generales para indicar los tipos, paños, áreas y terminación final de los acabados.

  - Será responsabilidad del proyectista seleccionar y especificar los tipos de acabados.

  - Los planos deberán especificar en forma precisa los materiales seleccionados y su localización en pisos, muros y plafones.

  - Estos planos se complementan con una tabla en la cual se especifiquen los acabados y las bases a las que se refieren los símbolos, indicando tipo de material, dimensiones, color, textura, y de preferencia marca, existente en el mercado o similar.

  - La simbología y nomenclatura para toda la tabla de acabados será única, especificando en cada concepto el material base, acabado inicial y acabado final.

- Planos estructurales.

Los planos que integran el proyecto estructural deberán contener la información suficiente y precisa para su ejecución en la obra y para la fabricación de los elementos de taller, incluyendo como mínimo la siguiente información:

- Los planos estructurales compuestos de plantas, cortes, fachadas (en su caso) y detalles específicos indicarán las secciones y el refuerzo estructural de todos los elementos del proyecto.

- Para toda estructura, el procedimiento constructivo a seguir, por ejemplo: excavaciones, rellenos, demoliciones y otros, así como especificaciones de revenimientos, vibrado, curado, aditivos, descimbrados, agregados especiales, etc.

- Cuadros de calidad de material en todos los planos.

- Detalles de juntas constructivas existentes y futuras, debidas a crecimiento, con indicaciones de procedimientos a seguir y detalles descriptivos para futuras ampliaciones de los elementos estructurales.

- Detalles de las preparaciones para pasos de instalaciones y bases para recibir equipos, tanto en los elementos de cimentación como en la superestructura (losas, muros de carga, columnas, trabes, etc.)

- Detalles constructivos descriptivos para la construcción de muros cabeceros  de carga y divisorios.

- Cotas totales entre ejes.

- Cotas totales al paño del edificio.

- Niveles y alturas.

- Planos de instalaciones.

- Presupuesto base

Para realizar el presupuesto base general, la contratista  deberá tener validado el catálogo de conceptos por la Dirección de Normas y Especificaciones de la “S.O.P.”.

Se elaborará el presupuesto base general considerando todas  y cada una de las partidas que forman parte del proyecto ejecutivo.

Se elaborará el Programa de obra para cada plantel en base al catálogo de conceptos.

Se procederá a realizar la carga de los expedientes Técnicos y/o Proyectos del sector educativo cuando sean aprobados por al INIFED en la plataforma establecida por ellos mismos.

- Catálogo de conceptos general

- Se elaborará el catálogo de conceptos general de obra, integrando todos y cada uno de los elementos que intervienen en la elaboración del proyecto ejecutivo.

- El catálogo de conceptos será descriptivo, especificando los alcances de cada uno de ellos.

- Se deberá presentar con volúmenes de obra y unidades de medida.

- El catálogo de conceptos deberá estar revisado y validado por la Dirección de Normas y Especificaciones de la “S.O.P.”

- Al mencionar marcas o modelos comerciales, deberá entenderse invariablemente que solo se pretende definir una cierta calidad o un diseño determinado y de ningún modo se señala con ello de manera específica, su uso. En tal virtud, para términos de referencia podrán utilizarse materiales, accesorios y equipos de calidad del diseño que cumplan con la norma establecida.

- El catálogo de conceptos será descriptivo, especificando los alcances de cada concepto, en caso de especificar algún material o sistema constructivo registrado por una marca en particular, se agregará al concepto la leyenda ´´o  similar en calidad´´.

- Todos los conceptos del catálogo deberán incluir la leyenda ´´por unidad de obra terminada´´ o PUOT, es decir, el importe del concepto de obra que agrupa todas las fases del trabajo necesarias, de los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que directa o indirectamente se requiere, incluyendo la instalación y conexión de equipos para la ejecución de una obra hasta su terminación de acuerdo al proyecto.

- Volúmenes de obra (números generadores)

- Se deberán utilizar el formato que anexe la S.O.P. en el cual su llenado será por cada concepto de obra, referenciando su localización (entre que ejes), medidas (largo, ancho, altura, no. de ejes, deductivas, etc.), operaciones matemáticas, croquis de ser necesarios para ejemplificar la cuantificación y totales de volumen por concepto.

- Análisis de Precios Unitarios

- Se presentará el análisis correspondiente a cada uno de los precios que integren el presupuesto, detallando los cargos por materiales, mano de obra y los factores de salario, utilidad, indirectos y de financiamiento, de acuerdo al tipo de obra.

- El presupuesto se entregara impreso y respaldado en medios de almacenamiento digital (Excel) y los análisis de precios unitarios se entregaran únicamente en medios de almacenamiento digital (programa opus).

- El presupuesto deberá contener el volumen de obra, unidad de medida y su precio unitario para indicar el total por conceptos, total por partida y total del proyecto, además deberá incluir un resumen del costo total de proyecto desglosado, el I.V.A. no se incluirá de manera integral, si no como concepto separado.

- Presupuesto

- El presupuesto base de la obra debe incluir el Impuesto al Valor Agregado y ordenado de acuerdo a las partidas del catálogo de conceptos.

- Programa de Obra

- En base al catálogo de conceptos se establecerá el programa de obra a realizar por cada plantel.

- Carga de proyectos a la plataforma

- Cuando los expedientes Técnicos y/o Proyectos del sector educativo sean aprobados por al INIFED se procederá a realizar la carga de los proyectos en la plataforma establecida el INIFED.

- Presentación.-

- La información se entregará en los siguientes formatos.

- Impresa.- Impreso en original y firmado por el representante legal de la empresa contratista.

- Digital.- Todo el proyecto se deberá entregar en CD indicando en su estuche el nombre del proyecto, nombre del contratista, fecha de elaboración, contenido no. de carpeta, referencia total de las utilizadas para el archivo del proyecto, nombre de la Secretaría, Dirección General, Dirección, logotipo de Gobierno.

Nota: Se anexa el siguiente listado como referencia de los planteles a los que deberán de elaborar los expedientes.

| N° | PLANTEL | CLAVE | LOCALIDAD | MUNICIPIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIMARIA JUAN ALDAMA | 28DPR1425O | EJ. EL MORON | ALDAMA |
| 2 | PRIMARIA 5 DE MAYO | 28DPR0645T | COL. RIO VERDITO | ALDAMA |
| 3 | JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO CHACON DURAN | 28DJN0170G | COL. ALTAMIRA | ALTAMIRA |
| 4 | PRIMARIA DESPERTAR DEL CAMPESINO | 28DPR0042B | COL. MIRAMAR | ALTAMIRA |
| 5 | PRIMARIA FRATERNIDAD | 28DPR0625F | EJ. MACLOVIO HERRERA (MIRADORES) | ALTAMIRA |
| 6 | PRIMARIA EMILIO CARRANZA | 28DPR0837I | CUAUHTEMOC | ALTAMIRA |
| 7 | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 28DPR0841V | EJ. AQUILES SERDAN (EL BARRANCO) | ALTAMIRA |
| 8 | PRIMARIA PROFR. PATROCINIO HUERTA CEPEDA | 28DPR0858V | EJ. FRANCISCO MEDRANO | ALTAMIRA |
| 9 | PRIMARIA MARIANO MATAMOROS | 28DPR1389Z | COL. MARIANO MATAMOROS | ALTAMIRA |
| 10 | PRIMARIA CONSTITUCION | 28DPR2190Y | COL. LAZARO CARDENAS | ALTAMIRA |
| 11 | PRIMARIA PROFRA. FRANCISCA HERRERA MORALES | 28DPR2345J | COL. ALEJANDRO BRIONES | ALTAMIRA |
| 12 | PRIMARIA PROF. Y LIC. CRESENCIANO JUÁREZ CASTRO | 28DPR2436A | COL. MIRAMAR | ALTAMIRA |
| 13 | PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | 28DPR2562Y. | COL. MIRAMAR | ALTAMIRA |
| 14 | TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO | 28DTV0002Z | COL. ESTACION COLONIAS | ALTAMIRA |
| 15 | TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN | 28DTV0055E | EJ. AQUILES SERDAN (EL BARRANCO) | ALTAMIRA |
| 16 | TELESECUNDARIA EMILIO PORTES GIL | 28DTV0056D | EJ. MACLOVIO HERRERA (MIRADORES) | ALTAMIRA |
| 17 | TELESECUNDARIA JOSE MARIANO MICHELENA | 28DTV0090K | EJ. RICARDO FLORES MAGON | ALTAMIRA |
| 18 | TELESECUNDARIA JUAN DE VILLATORO | 28DTV0268G. | COL. FELIPE CARRILLO PUERTO | ALTAMIRA |
| 19 | JARDÍN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS | 28DJN0031F | ZONA CENTRO | ALTAMIRA |
| 20 | JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 28DJN0293Q | BUSTAMANTE | BUSTAMANTE |
| 21 | JARDÍN DE NIÑOS LUIS PASTEUR | 28DJN0048F | POB. COMALES | CAMARGO |
| 22 | JARDÍN DE NIÑOS OLIVIA RAMIREZ | 28DJN0056O | ZONA CENTRO | CAMARGO |
| 23 | PRIMARIA LA CORREGIDORA | 28DPR1935Q | GUARDADO DE ABAJO (GUARDADOS DE ABAJO) | CAMARGO |
| 24 | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 28DPR1938N | COL. CUAUHTEMOC | CAMARGO |
| 25 | PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | 28DPR1399G | COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE | CIUDAD MADERO |
| 26 | JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON | 28DJN0192S | COL. RICARDO FLORES MAGON | CIUDAD MADERO |
| 27 | JARDÍN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS | 28DJN0247E | COL. DEL MAESTRO | CIUDAD MADERO |
| 28 | JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 28DJN0296N | COL. REVOLUCION VERDE | CIUDAD MADERO |
| 29 | JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES No. 5 | 28DJN0297M | COL. HERIBERTO KEHOE | CIUDAD MADERO |
| 30 | JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA | 28DJN0554L | COL. FRANCISCO VILLA | CIUDAD MADERO |
| 31 | JARDÍN DE NIÑOS SERGIO MARTINEZ CAVAZOS | 28DJN0880G | COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA | CIUDAD MADERO |
| 32 | PRIMARIA ARMANDO BARBA | 28DPR0017C | COL. ZONA CENTRO | CIUDAD MADERO |
| 33 | PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | 28DPR0047X | COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE | CIUDAD MADERO |
| 34 | PRIMARIA DOÑA CECILIA | 28DPR0269G | COL. OBRERA | CIUDAD MADERO |
| 35 | PRIMARIA ISAURO ALFARO | 28DPR0278O | COL. ARBOLEDAS | CIUDAD MADERO |
| 36 | PRIMARIA PROF. GASPAR BARRIENTOS | 28DPR0279N | COL. MIGUEL HIDALGO | CIUDAD MADERO |
| 37 | PRIMARIA JOSE GUADALUPE MARTINEZ MIRELES | 28DPR1357H | COL. MONTEVERDE | CIUDAD MADERO |
| 38 | PRIMARIA LAS AMERICAS | 28DPR1509W | COL. LAS AMERICAS | CIUDAD MADERO |
| 39 | PRIMARIA CARMEN SERDAN ALATRISTE | 28DPR1565O | COL. QUETZALCOATL | CIUDAD MADERO |
| 40 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DIF MADERO | 28EDI0003M | COL. PROLONGACION JALISCO | CIUDAD MADERO |
| 41 | JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE DE 1910 | 28DJN0259J | COL. MODERNA | EL MANTE |
| 42 | JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA | 28DJN0386F | COL. POPULAR | EL MANTE |
| 43 | JARDÍN DE NIÑOS MEXICO | 28DJN0390S | COL. JARDIN | EL MANTE |
| 44 | JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ | 28DJN0392Q | ZONA CENTRO | EL MANTE |
| 45 | PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA | 28DPR0542X | EJ. NUEVA APOLONIA | EL MANTE |
| 46 | PRIMARIA LIC JOSE VASCONCELOS | 28DPR1295L | EJ. EL CAMOTERO | EL MANTE |
| 47 | PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE | 28DPR1296K | CONG. EL ABRA | EL MANTE |
| 48 | PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS | 28DPR1559D | EJ. EL TRIUNFO NUMERO 2 | EL MANTE |
| 49 | PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | 28DPR1913E | NCP. PLAN DE AYALA | EL MANTE |
| 50 | PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL | 28DPR2184N | COL. REVOLUCION VERDE | EL MANTE |
| 51 | PRIMARIA GRAL. JUAN ALVAREZ | 28DPR0296D | EJ. SAN ANTONIO RAYON | GONZALEZ |
| 52 | PRIMARIA JUAN B. TIJERINA | 28DPR0297C | EJ. MAGISCATZIN | GONZALEZ |
| 53 | PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ | 28DPR1291P | COL. FRANCISCO I. MADERO DOS | GONZALEZ |
| 54 | PRIMARIA PROFR. RAFAEL RAMIREZ | 28DPR1371A | EJ. GONZALEZ | GONZALEZ |
| 55 | PRIMARIA GABRIELA MISTRAL | 28DPR1514H | COL. ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN) | GONZALEZ |
| 56 | PRIMARIA PROFR. ELISEO ZAMUDIO LOPEZ | 28DPR1903Y | COL. INDUSTRIAL | GONZALEZ |
| 57 | PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL | 28DPR2213S | COL. ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN) | GONZALEZ |
| 58 | TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC | 28DTV0016C | N.C.P. LOPEZ RAYON | GONZALEZ |
| 59 | TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | 28DTV0026J | EJ. SAN ANTONIO RAYON | GONZALEZ |
| 60 | PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA | 28DPR0298B | EJ. MIRAFLORES | GUEMEZ |
| 61 | PRIMARIA HEROE DE NACOZARI | 28DPR0300Z | EJ. PLAN DE AYALA | GUEMEZ |
| 62 | PRIMARIA REDENCION DEL PROLETARIADO | 28DPR0312E | EJ. GUADALUPE VICTORIA | GUEMEZ |
| 63 | PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ | 28DPR0315B | EJ. SAN JUANA | GUEMEZ |
| 64 | PRIMARIA AMADO NERVO | 28DPR1259G | POB. EL CARMEN | GUEMEZ |
| 65 | TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS | 28DTV0083A | EJ. SAN JOSE DE LAS FLORES | GUEMEZ |
| 66 | JARDÍN DE NIÑOS MINERVA | 28DJN0024W | COL. CENTRO | GUSTAVO DIAZ ORDAZ |
| 67 | JARDÍN DE NIÑOS LIC JACOBO MARTINEZ GONZALEZ | 28DJN0047G | EST. SANTA ENGRACIA | HIDALGO |
| 68 | PRIMARIA BALDOMERO SANCHEZ | 28DPR0339L | COL. CENTRO | HIDALGO |
| 69 | PRIMARIA PEDRO JOSE MENDEZ | 28DPR1109Z | EJ. CRUZ Y CRUZ | HIDALGO |
| 70 | PRIMARIA GRAL. PEDRO J. MENDEZ | 28DPR1813F | EJ. EL TOMASEÑO | HIDALGO |
| 71 | SECUNDARIA TÉCNICA No. 35, GRAL. PEDRO J. MENDEZ : | 28DST0035D | HIDALGO | HIDALGO |
| 72 | TELESECUNDARIA GABINO BARREDA | 28DTV0193G | EJ. CRUZ Y CRUZ | HIDALGO |
| 73 | JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURA ZAPATA | 28DJN0046H | CABECERA MUNICIPAL | JAUMAVE |
| 74 | PRIMARIA INDEPENDENCIA | 28DPR0376P | EJ. INDEPENDENCIA LAS MORITAS | JAUMAVE |
| 75 | PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | 28DPR0380B | EJ. MATÍAS GARCÍA (LA HACIENDA) | JAUMAVE |
| 76 | PRIMARIA PROFR. AURELIO WALLE | 28DPR0967B | EJ. CONRADO CASTILLO (LA MAROMA) | JAUMAVE |
| 77 | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 28DPR1673W | NCP. IGNACIO ALLENDE | JIMENEZ |
| 78 | PRIMARIA LIC. FERMIN LEGORRETA | 28DPR0408R | EJ. COMPUERTAS | LLERA |
| 79 | TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ | 28DTV0004Y | COL. VILLA MAINERO | MAINERO |
| 80 | JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GARCIA COSTILLA | 28DJN0021Z | COL. ESPERANZA | MATAMOROS |
| 81 | JARDÍN DE NIÑOS JESUS ELIAS PIÑA | 28DJN0039Y | COL. SECCION 16 | MATAMOROS |
| 82 | JARDÍN DE NIÑOS MODELO | 28DJN0135A | COL. MODELO | MATAMOROS |
| 83 | JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. Y LIC. CORINA CASTRO VARELA | 28DJN0568O | MATAMOROS | MATAMOROS |
| 84 | JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 28DJN0705A | COL. BENITO JUAREZ | MATAMOROS |
| 85 | JARDÍN DE NIÑOS ANA MARIA SPARKS COLLADO | 28DJN0777U | MATAMOROS | MATAMOROS |
| 86 | JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO GONZALEZ BENAVIDES | 28DJN0847Z | COL. CAMPESTRE DEL RIO 2 | MATAMOROS |
| 87 | JARDÍN DE NIÑOS PROF. ABELARDO GOMEZ LOOR | 28DJN0978R | FRACC. VILLA LAS TORRES | MATAMOROS |
| 88 | JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNÁNDEZ DE SAN SALVADOR | 28DJN1001S | COL. JESUS VEGA SANCHEZ | MATAMOROS |
| 89 | PRIMARIA JOSE DELGADO | 28DPR0592E | EJ. EL EBANITO | MATAMOROS |
| 90 | PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS | 28DPR0595B | COL. LA GLORIA | MATAMOROS |
| 91 | PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | 28DPR0596A | EJ. GUADALUPE | MATAMOROS |
| 92 | PRIMARIA GRAL RAUL GARATE | 28DPR0613A | EST. RAMIREZ | MATAMOROS |
| 93 | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | 28DPR1502C | COL. SAN JOSE | MATAMOROS |
| 94 | PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 28DPR1715E | COL. LAS GRANJAS | MATAMOROS |
| 95 | PRIMARIA FRANCISCO VILLA | 28DPR2130J | COL. REPUBLICA NORTE | MATAMOROS |
| 96 | TELESECUNDARIA ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL | 28DTV0038O | EJ. SANTA ADELAIDA | MATAMOROS |
| 97 | TELESECUNDARIA PROFR. MANUEL GARCIA COSTILLA | 28DTV0245W | EJ. LONGOREÑO | MATAMOROS |
| 98 | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO RAMIREZ CANALES | 28DJN0144I | MIER | MIER |
| 99 | JARDÍN DE NIÑOS JULIETA CORREA | 28DJN0132D | COL. JARDINES DE SAN GERMAN | MIGUEL ALEMAN |
| 100 | PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ | 28DPR1936P | COL. RIO BRAVO | MIGUEL ALEMAN |
| 101 | PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO | 28DPR0668D | EJ. SAN JOSE DEL LLANO | MIQUIHUANA |
| 102 | JARDÍN DE NIÑOS FUNDADORES | 28DJN0002K | COL. NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO |
| 103 | JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS CARDENAS TAMEZ | 28DJN0040N | COL. VENEZUELA | NUEVO LAREDO |
| 104 | JARDÍN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE | 28DJN0092T | COL. CAMPESTRE | NUEVO LAREDO |
| 105 | JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL TIJERINA CARRANZA | 28DJN0097O | COL. REGINA | NUEVO LAREDO |
| 106 | JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO M. ALTAMIRANO | 28DJN0127S | COL. ZARAGOZA | NUEVO LAREDO |
| 107 | JARDÍN DE NIÑOS HEROES DE NACOZARI | 28DJN0212P | COL. OBRERA FERROCRRILERA | NUEVO LAREDO |
| 108 | JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI | 28DJN0324T | COL. LUIS DONALDO COLOSIO | NUEVO LAREDO |
| 109 | JARDÍN DE NIÑOS D I F | 28DJN0417I | COL. SAN RAFAEL | NUEVO LAREDO |
| 110 | JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 28DJN0466R | COL. ALIANZA PARA LA PRODUCCION | NUEVO LAREDO |
| 111 | JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES | 28DJN0647A | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO |
| 112 | JARDÍN DE NIÑOS RICARDO ESPINOZA GARCIA | 28DJN0746A | COL. INFONAVIT | NUEVO LAREDO |
| 113 | JARDÍN DE NIÑOS LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | 28DJN0885B | COL. LA FE | NUEVO LAREDO |
| 114 | JARDÍN DE NIÑOS ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS | 28DJN0908W | COL. MANUEL CAVAZOS LERMA | NUEVO LAREDO |
| 115 | JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CAVAZOS RODRIGUEZ | 28DJN0913H | COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III | NUEVO LAREDO |
| 116 | JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSALINDA RAMIREZ HERNANDEZ | 28DJN0946Z | COL. FRANCISCO VILLA | NUEVO LAREDO |
| 117 | JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. Y LIC. MARIA ELSA ALEJANDRO GUADIANA | 28DJN0970Z | COL. JESUS VEGA SANCHEZ | NUEVO LAREDO |
| 118 | JARDIN DE NIÑOS | 28DJN0982D | COL. SAN MIGUEL | NUEVO LAREDO |
| 119 | JARDÍN DE NIÑOS PROFA. Y LIC. ESTHER JUDITH ADRIANO GONZALEZ | 28DJN0983C | COL. COLORINES TERRITORIALES | NUEVO LAREDO |
| 120 | JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ | 28DJN1006N | COL. NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO |
| 121 | JARDIN DE NIÑOS | 28DJN1007M | COL. AMPLIACION BENITO JUAREZ | NUEVO LAREDO |
| 122 | JARDIN DE NIÑOS | 28DJN1012Y | COL. SANTA CECILIA | NUEVO LAREDO |
| 123 | JARDÍN DE NIÑOS SERGIO ISAAC PEÑA SALINAS | 28DJN1013X | COL. SOLIDARIDAD | NUEVO LAREDO |
| 124 | JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA | 28DJN1049L | COL. CONSTITUCIONAL I | NUEVO LAREDO |
| 125 | JARDIN DE NIÑOS | 28DJN1053Y | COL. VALLES DE ANAHUAC | NUEVO LAREDO |
| 126 | PRIMARIA OLIVIA RAMIREZ : | 28DPR0682X | COL. CENTRO | NUEVO LAREDO |
| 127 | PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA | 28DPR1805X | COL. NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO |
| 128 | PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 28DPR2116Q | COL. UNION DEL RECUERDO | NUEVO LAREDO |
| 129 | PRIMARIA PROFR. REGINALDO ELIZONDO GARZA | 28DPR2393T | COL. GRANJAS TREVIÑO | NUEVO LAREDO |
| 130 | PRIMARIA INDEPENDENCIA NACIONAL | 28DPR2394S | COL. VIRREYES | NUEVO LAREDO |
| 131 | PRIMARIA OCTAVIO PAZ | 28DPR2429R | COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III | NUEVO LAREDO |
| 132 | PRIMARIA GABRIEL SALDIVAR SILVA | 28DPR2473E | COL. VILLAS DE LA CONCORDIA | NUEVO LAREDO |
| 133 | PRIMARIA JORGE GONZALEZ CAMARENA | 28DPR2513P | COL. VALLES DE ANAHUAC | NUEVO LAREDO |
| 134 | PRIMARIA JOSE M. SERRATOS ESPARZA | 28DPR2515N | COL. VALLE ELIZONDO | NUEVO LAREDO |
| 135 | PRIMARIA ARTURO DE LUNA MENCHACA | 28DPR2528R | COL. VILLAS DE SAN MIGUEL SUR PONIENTE | NUEVO LAREDO |
| 136 | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 28DML0041L | COL. CENTRO | OCAMPO |
| 137 | JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | 28DJN0423T | NUEVA VILLA DE PADILLA | PADILLA |
| 138 | PRIMARIA ESFUERZO DEL CAMPESINO | 28DPR0968A | EJ. MARTE R. GOMEZ | PADILLA |
| 139 | JARDÍN DE NIÑOS ORALIA GUERRA DE VILLARREAL | 28DJN0054Q | COL. RODRIGUEZ | REYNOSA |
| 140 | JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 28DJN0076B | COL. VALLE VERDE | REYNOSA |
| 141 | JARDÍN DE NIÑOS CLUB SERTOMA | 28DJN0077A | COL. AZTLAN | REYNOSA |
| 142 | JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA C. DE TARREGA | 28DJN0147F | COL. LONGORIA | REYNOSA |
| 143 | JARDÍN DE NIÑOS TERESITA MATIENZO DE RAVIZE | 28DJN0166U | COL. DOCTORES | REYNOSA |
| 144 | JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO | 28DJN0180N | COL. JULIAN CARRILLO | REYNOSA |
| 145 | JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO YCAZA AGUILAR | 28DJN0197N | COL. SAN ANTONIO | REYNOSA |
| 146 | JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET | 28DJN0283J | COL. GRANJAS ECONOMICAS | REYNOSA |
| 147 | JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS | 28DJN0501G | COL. JOSE LOPEZ PORTILLO | REYNOSA |
| 148 | JARDÍN DE NIÑOS AMERICA | 28DJN0539T | COL. LAMPACITOS | REYNOSA |
| 149 | JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 28DJN0586D | COL. LOMAS DE JARACHINA NORTE | REYNOSA |
| 150 | JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES | 28DJN0587C | COL. CAMPESTRE I | REYNOSA |
| 151 | JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA | 28DJN0667O | COL. SIMON RODRIGUEZ | REYNOSA |
| 152 | JARDÍN DE NIÑOS MARIO MORENO CANTINFLAS | 28DJN0711L | EJ. LA RETAMA | REYNOSA |
| 153 | JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA | 28DJN0731Z | COL. BENITO JUAREZ | REYNOSA |
| 154 | JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA | 28DJN0821R | COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA | REYNOSA |
| 155 | JARDÍN DE NIÑOS LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | 28DJN0861S | COL. FUENTES COLONIALES | REYNOSA |
| 156 | JARDÍN DE NIÑOS FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ | 28DJN0898F | COL. MAQUILADORAS | REYNOSA |
| 157 | JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. TEODOSIA MARTÍNEZ DE ARMAS DE AGUILERA | 28DJN0905Z | COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE | REYNOSA |
| 158 | JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ELISA CAVAZOS LERMA DE FLORES | 28DJN0950L | COL. VILLAS DE IMAQ | REYNOSA |
| 159 | JARDÍN DE NIÑOS CLUB SOCIAL DE DAMAS DE REYNOSA | 28DJN0963P | COL. 20 DE NOVIEMBRE | REYNOSA |
| 160 | JARDÍN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA | 28DJN0974V | COL. LOMAS DE JARACHINA SUR | REYNOSA |
| 161 | JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSA ELVA TAPIA ABREGO | 28DJN0987Z | COL. LUIS DONALDO COLOSIO | REYNOSA |
| 162 | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA | 28DJN0988Y | COL. VILLAS DE LA JOYA | REYNOSA |
| 163 | JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU | 28DJN1034J | FRACC. VILLA ESMERALDA | REYNOSA |
| 164 | JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO REYNOSA | 28DJN1038F | COL. REYNOSA | REYNOSA |
| 165 | PRIMARIA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO | 28DPR0819T | EJ. RODOLFO MARTIN ROCHA | REYNOSA |
| 166 | PRIMARIA CONSTITUCION | 28DPR1436U | COL. CONSTITUCION | REYNOSA |
| 167 | PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO | 28DPR1649W | COL. EL ANHELO | REYNOSA |
| 168 | PRIMARIA FRANCISCO I MADERO | 28DPR1724M | COL. FRANCISCO I. MADERO | REYNOSA |
| 169 | PRIMARIA LEONEL QUIROZ VERGARA | 28DPR2033H | COL. REVOLUCION VERDE | REYNOSA |
| 170 | PRIMARIA MARTE RODOLFO GOMEZ SEGURA | 28DPR2297Q | COL. RENACIMIENTO | REYNOSA |
| 171 | PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO | 28DPR2395R | COL. AMPLIACIÓN VILLAS DEL ROBLE | REYNOSA |
| 172 | PRIMARIA LA CORREGIDORA | 28DPR2507E | EJ. LA RETAMA | REYNOSA |
| 173 | PRIMARIA MEXICANOS ILUSTRES | 28DPR2527S | COL. VILLAS DIAMANTE | REYNOSA |
| 174 | PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU | 28DPR2559K. | COL. LOS ALMENDROS | REYNOSA |
| 175 | ESCUELA PRIMARIA | 28DPR2561Z. | COL. LAS PALMAS | REYNOSA |
| 176 | TELESECUNDARIA LUCIO BLANCO | 28DTV0005X | EJ. EL GUERREÑO | REYNOSA |
| 177 | PRIMARIA JUAN B. TIJERINA | 28DPR2226W | COL. INFONAVIT LA PAZ | RIO BRAVO |
| 178 | PRIMARIA PROFR. DONACIANO MUÑOZ MARTINEZ | 28DPR2329S | COL. FERROCARRIL 4 | RIO BRAVO |
| 179 | TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS | 28DTV0307S | COL. INTEGRACION FAMILIAR | RIO BRAVO |
| 180 | JARDÍN DE NIÑOS ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS | 28DJN0773Y | COL. SOLIDARIDAD | RIO BRAVO |
| 181 | PRIMARIA CLUB DE LEONES NUM. 1 | 28DPR0744T | COL. BENITO JUAREZ | RIO BRAVO |
| 182 | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 28DPR0833M | COL. CUAUHTEMOC | RIO BRAVO |
| 183 | PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS | 28DPR1311M. | COL. PRAXEDIS BALBOA | RIO BRAVO |
| 184 | PRIMARIA LIC EMILIO PORTES GIL | 28DPR0902S | EJ. EL SAUCILLO | SAN CARLOS |
| 185 | PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO | 28DPR0916V | EJ. ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRÍA) | SAN FERNANDO |
| 186 | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 28DPR0923E | EJ. MIGUEL HIDALGO 1 | SAN FERNANDO |
| 187 | PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA | 28DPR0930O | EJ. SAN GERMAN | SAN FERNANDO |
| 188 | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 28DPR1486B | C.P. CARVAJAL | SAN FERNANDO |
| 189 | PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO | 28DPR1646Z | EJ. LA CARRETA DOS | SAN FERNANDO |
| 190 | PRIMARIA JUAN ESCUTIA | 28DPR2126X | COL. LADRILLERA | SAN FERNANDO |
| 191 | PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | 28DPR2263Z | COL. VILLA DEL MAR | SAN FERNANDO |
| 192 | PRIMARIA ERNESTO GUAJARDO SALINAS | 28DPR2449E. | COL. AMPLIACION LA VALENTINA | SAN FERNANDO |
| 193 | PRIMARIA 18 DE MARZO | 28DPR1566N | COL. CENTRO | SOTO LA MARINA |
| 194 | PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL | 28DPR1613H | EJ. EL ESMERIL (EL PORVENIR) | SOTO LA MARINA |
| 195 | PRIMARIA PROFR. JOSE MA. VILLARREAL GONZALEZ | 28DPR2398O | COL. 3 DE SEPTIEMBRE | SOTO LA MARINA |
| 196 | JARDÍN DE NIÑOS LIC BENITO JUAREZ | 28DJN0019K | COL. TANCOL | TAMPICO |
| 197 | JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. TEODOSIA CASTAÑEDA | 28DJN0065W | COL. CASCAJAL | TAMPICO |
| 198 | JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA | 28DJN0081N | COL. LOMAS DEL CHAIREL | TAMPICO |
| 199 | JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA | 28DJN0161Z | COL. NIÑOS HEROES | TAMPICO |
| 200 | JARDÍN DE NIÑOS CARMEN G. DE PORTES GIL | 28DJN0190U | COL. LAURO AGUIRRE | TAMPICO |
| 201 | JARDÍN DE NIÑOS MELIDA RODRIGUEZ DE SALINAS | 28DJN0227R | COL. AMPLIACIÓN UNIDAD MODELO | TAMPICO |
| 202 | JARDÍN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS | 28DJN0237Y. | COL. GLORIA MARTÍNEZ NOLASCO | TAMPICO |
| 203 | JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | 28DJN0371D | COL. PESCADORES | TAMPICO |
| 204 | JARDÍN DE NIÑOS NATIVIDAD GARZA LEAL | 28DJN0601F | COL. NATIVIDAD GARZA LEAL | TAMPICO |
| 205 | PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON | 28DPR1662Q | COL. TAMAULIPAS | TAMPICO |
| 206 | PRIMARIA PROFR. LUCIANO GUERRERO SERRATO | 28DPR2262A | COL. NUEVO AMANECER | TAMPICO |
| 207 | PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO | 28DPR1024T | EJ. SALITRILLO | TULA |
| 208 | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 28DPR1048C | EJ. TANQUE BLANCO | TULA |
| 209 | PRIMARIA LIC MIGUEL ALEMAN VALDEZ | 28DPR1049B | COL. TIERRAS BLANCAS (CINCO DE MAYO) | TULA |
| 210 | PRIMARIA LAURO AGUIRRE | 28DPR1058J | EJ. SAN RAFAEL | TULA |
| 211 | PRIMARIA NIÑOS HEROES | 28DPR1344D | COL. DEL JICOTE | TULA |
| 212 | TELESECUNDARIA JESUS REYES HEROLES | 28DTV0035R | EJ. MAMALEON (MAMÁ LEÓN). | TULA |
| 213 | TELESECUNDARIA VICTOR RAUL CASTILLO LARA | 28DTV0208S. | EJ. TIERRAS BLANCAS (CINCO DE MAYO) | TULA |
| 214 | TELESECUNDARIA HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ | 28ETV0010H | EJ. MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL) | TULA |
| 215 | JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA N. DE CACERES | 28DJN0078Z | EJ. EMILIANO ZAPATA | VALLE HERMOSO |
| 216 | JARDÍN DE NIÑOS ALBORADA | 28DJN0327Q | POB. ANAHUAC | VALLE HERMOSO |
| 217 | PRIMARIA AQUILES SERDAN | 28DPR1096M | EJ. EMPALME | VALLE HERMOSO |
| 218 | PRIMARIA PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ | 28DPR1860Q | COL. ESPERANZA | VALLE HERMOSO |
| 219 | PRIMARIA PROFR. ABDON REYES SANCHEZ | 28DPR2327U | COL. PRIMAVERA | VALLE HERMOSO |
| 220 | JARDÍN DE NIÑOS HERLINDA C. DE GARATE | 28DJN0008E | COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ | VICTORIA |
| 221 | JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. NAZARITA GONZALEZ | 28DJN0012R | COL. TAMATAN | VICTORIA |
| 222 | JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA | 28DJN0064X. | COL. LAS FLORES | VICTORIA |
| 223 | JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ | 28DJN0096P | COL. GUTIERREZ DE LARA | VICTORIA |
| 224 | JARDÍN DE NIÑOS AMALIA GONZÁLEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON | 28DJN0106F. | COL. CIUDAD VICTORIA | VICTORIA |
| 225 | JARDÍN DE NIÑOS MAESTRA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS | 28DJN0290T | ZONA CENTRO | VICTORIA |
| 226 | JARDÍN DE NIÑOS MARIA TERAN DE GONZALEZ | 28DJN0318I | COL. LAS FLORES | VICTORIA |
| 227 | JARDÍN DE NIÑOS LEONOR COLLADO | 28DJN0321W | COL. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | VICTORIA |
| 228 | JARDÍN DE NIÑOS LUISA MONTEMAYOR DE LAVIN | 28DJN0322V | COL. MIGUEL ALEMAN | VICTORIA |
| 229 | JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI | 28DJN0638T | COL. EMILIO PORTES GIL | VICTORIA |
| 230 | JARDÍN DE NIÑOS ORALIA GUERRA DE VILLARREAL | 28DJN0755I | COL. MODERNA | VICTORIA |
| 231 | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO FLORES SANCHEZ | 28DJN0782F | COL. LAS PALMAS | VICTORIA |
| 232 | JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET | 28DJN0802C. | COL. CIUDAD VICTORIA | VICTORIA |
| 233 | JARDÍN DE NIÑOS MA. DEL CARMEN SERDAN | 28DJN0807Y | COL. AMERICO VILLAREAL GUERRA | VICTORIA |
| 234 | JARDÍN DE NIÑOS EMMA VAZQUEZ GARCIA | 28DJN0831Y | COL. IGNACIO ZARAGOZA | VICTORIA |
| 235 | JARDÍN DE NIÑOS VILLA DE AGUAYO | 28DJN0841E | COL. UNIDAD SINDICAL | VICTORIA |
| 236 | JARDÍN DE NIÑOS XOCHITL PALOMINO CONTRERAS | 28DJN0849X | COL. CASAS BLANCAS | VICTORIA |
| 237 | JARDÍN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO | 28DJN0911J | COL. AZTECA | VICTORIA |
| 238 | JARDÍN DE NIÑOS PROFA. EMMA CIRENEA MONTEMAYOR RODRIGUEZ | 28DJN0941D | COL. NUEVO SANTANDER | VICTORIA |
| 239 | JARDÍN DE NIÑOS "CLUB ROTARACT" | 28DJN0962Q | AMP. LINDA VISTA | VICTORIA |
| 240 | JARDÍN DE NIÑOS BERTHA SIERRA BUSTAMANTE | 28DJN0995H | COL. LA PRESITA | VICTORIA |
| 241 | PRIMARIA PROFR. IGNACIO RAMIREZ HERNANDEZ | 28DPR1128O | EJ. GUADALUPE VICTORIA | VICTORIA |
| 242 | PRIMARIA LAURO AGUIRRE | 28DPR1171C | COL. ZONA CENTRO | VICTORIA |
| 243 | PRIMARIA PROFA. Y LIC. MARTHA JARAMILLO HERNÁNDEZ | 28DPR2421Z | COL. HUERTAS DE SAN JAVIER | VICTORIA |
| 244 | TELESECUNDARIA LEONA VICARIO | 28DTV0086Y | EJ. EL OLIVO | VICTORIA |
| 245 | TELESECUNDARIA LAURO AGUIRRE | 28DTV0142Z | EJ. SANTA LIBRADA | VICTORIA |
| 246 | TELESECUNDARIA PROFR. PROCORO SALAZAR HERNANDEZ | 28DTV0211F | EJ. LABORCITAS | VICTORIA |
| 247 | PRIMARIA CUAUHTEMOC | 28DPR1418E | EJ. GENERAL LUCIO BLANCO | VILLAGRAN |
| 248 | PRIMARIA IGNACIO ALLENDE | 28DPR1227O | EJ. ALIANZA AGRARIA | XICOTENCATL |
| 249 | PRIMARIA NARCISO MENDOZA | 28DPR1348Z | EJ. FRANCISCO VILLA | XICOTENCATL |
| 250 | ESCUELA NORMAL RURAL DE TAM. MAESTRO LAURO AGUIRRE | 28MSU0880P | EJ. SAN JOSE DE LAS FLORES | GUEMEZ |
| 251 | ESCUELA NORMAL LIC. JOSE GUADALUPE MAINERO | 28MSU0890W | MATAMOROS | MATAMOROS |
| 252 | BENEMERITA ESCUELA NORMAL FEDERALIZADA DE TAMAULIPAS | 28MSU0870I. | COL. TAMAULIPAS | VICTORIA |