ANEXO AT7

Gobierno del Estado de Tamaulipas

Secretaría de Obras Públicas

Subsecretaría de PROYECTOS Y LICITACIONES

| Licitación Núm.: | LPE-N006-2025 |
| --- | --- |
| Obra: | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS INMUEBLES Y LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PARA LA ZONA CONURBADA TAMPICO-MADERO-ALTAMIRA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. |

TÉRMINOS DE REFERENCIA

I.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS INMUEBLES Y LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PARA LA ZONA CONURBADA TAMPICO-MADERO-ALTAMIRA.

Contenido.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Marco normativo y objetivos del proyecto

1.2. Relación con el Plan Estatal de Desarrollo 2023–2028

1.3. Justificación y beneficios esperados del BRT

1.4. Justificación y beneficios esperados del uso de la metodología BIM

1.5. Descripción del sistema BRT

1.6. Relación con programas federales y estatales (PROTRAM, FONADIN)

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Alcance geográfico del proyecto

2.2. Corredor troncal y sus características

2.3. Intersecciones y vías relevantes

2.4. Infraestructura vial existente

2.5. Impacto en zonas urbanas clave

3. CAPÍTULO PRIMERO: PLAN DE EJECUCIÓN BIM (PEB)

3.1. Plan de Ejecución BIM (PEB)

3.1.1. Pre-PEB y PEB Definitivo

3.1.2. Cumplimiento normativo PEB

3.1.3. Lineamientos y cumplimiento normativo BIM

3.2. Documentación técnica

3.2.1. Estudios topográficos y geotécnicos

3.2.2. Estudios de tránsito y simulación

3.2.3. Anteproyectos urbanos, arquitectónicos, estructurales y de instalaciones

3.2.4. Proyectos ejecutivos urbanos, arquitectónicos, estructurales y de instalaciones

3.2.5. Memorias

3.3. Presupuesto, programación y esquemas de obra

3.3.1. Catálogo de conceptos

3.3.2. Presupuesto

3.3.3. Programa de obra

3.4. Consideraciones generales

4. CAPÍTULO SEGUNDO: TOPOGRAFÍA, ANTEPROYECTOS Y DISEÑO VIAL

4.1. Levantamiento Topográfico, Vuelo y Restitución Fotogramétrica

4.1.1. Levantamiento topográfico

4.1.2. Vuelo y restitución fotogramétrica

4.1.3. Inventario de Instalaciones

4.1.4. Entregables

4.2 Anteproyecto técnico

4.2.1. Anteproyecto Geométrico y secciones tipo

4.2.2. Anteproyecto de estaciones tipo

4.2.3. Anteproyecto de terminales

4.2.4. Entregables

4.3. Ingeniería de tránsito

4.3.1. Inventario de señalización vertical y horizontal y semaforización

4.3.2.  Estudio de estacionamiento vehicular en el corredor troncal

4.3.3. Aforos vehiculares, peatonales y ciclistas

4.3.4. Estudios de velocidad, tiempos de recorrido y demoras

4.3.5. Modelos de tráfico: situación actual, con proyecto y a futuro

4.3.6. Análisis de trayectorias de vehículos tipo padrón de 12 m

4.3.7. Estudio de vialidades alternas y alternativas de acceso al Centro Histórico de Tampico

4.3.8. Entregables

4.4. Estudios hidrológico-hidráulicos, geotecnia y diseño de pavimentos

4.4.1. Estudio hidrológico-hidráulico

4.4.2. Estudios geotécnicos

4.4.3 Entregables

5. CAPÍTULO TERCERO: PROYECTOS Y PROGRAMA DE OBRAS

5.1. Proyecto geométrico y de rasantes.

5.1.1. Proyecto geométrico

5.1.2. Proyecto de rasantes

5.1.3. Proyecto de secciones de construcción

5.1.4. Entregables

5.2. Proyecto de obras complementarias o inducidas

5.2.1. Proyecto de obras complementarias o inducidas en el corredor

5.2.2. Proyecto de drenaje pluvial y obras hidráulicas complementarias

5.3. Proyecto estructural de estaciones y terminales

5.3.1. Proyecto estructural de estaciones

5.3.2. Proyecto estructural de terminales

5.3.3. Entregables

5.4. Proyecto arquitectónico de estaciones en corredor troncal

5.5. Proyecto arquitectónico de terminales de transferencia y oficinas del centro de control y monitoreo

5.6. Proyecto de talleres de mantenimiento, estación de combustible y patios de encierro

5.7. Proyecto de señalamientos internos, señalamiento horizontal y vertical y semaforización

5.7.1. Proyecto de señalamiento

5.7.2. Proyecto de Semaforización

5.8. Proyecto de paisajismo urbano

5.8.1. Entregables

5.9. Proyecto de iluminación vial

5.9.1. Entregables

5.10. Manifiesto de Impacto Ambiental

5.10.1. Entregable

5.11. Catálogo de conceptos, presupuesto y programa de obra del proyecto vial

5.11.1. Catálogo de conceptos y cantidades de obra

5.11.2. Presupuesto estimado

5.11.3. Programa de obra

5.11.4. Entregables

ANEXOS

NOTAS

GLOSARIO DE TÉRMINOS

# 1. INTRODUCCIÓN

## Marco normativo y objetivos del proyecto

Las principales normas que regulan el proyecto son: la Ley de Movilidad, la Ley de Transporte Público, la Ley de Asociaciones Público Privada, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

La Ley de Movilidad del Estado de Tamaulipas que entró en vigor el 1° de enero de 2024 marca un avance importante en el tema de movilidad y de transporte público masivo, y una regulación muy específica sobre este tipo de proyectos. La Ley de Movilidad es reglamentaria del artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en materia de Movilidad, la cual establece que: “Toda persona tiene derecho a la movilidad. El Estado y los municipios adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, bajo un sistema integral de calidad, aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita un efectivo desplazamiento para la satisfacción de las necesidades y pleno desarrollo de toda persona”.

La Ley le otorga a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), la competencia sobre el Sistema Integral de Movilidad con especial énfasis en los sistemas integrados de transporte (SIT) y los corredores de transporte masivo (BRT), por lo que se constituye como la autoridad máxima en materia de movilidad en la entidad.

De acuerdo con los artículos 4, fracciones II y XXVI, y el 39, de la Ley de Transporte del Estado de Tamaulipas, La concesión y el permiso para la realización del servicio de transporte público de pasajeros, especializado y de carga, así como de los servicios auxiliares en el Estado, respectivamente, podrán ser otorgados a las personas físicas o morales que, además de otras condiciones que establezca la ley y sus reglamentos, reúnan los requisitos.

Conformar y promover una estructura física que permita la adecuada movilidad de la población y su integración con la región, donde se dé prioridad al desarrollo de un sistema de transporte público sostenible que preste atención a las necesidades de todos los grupos de población, especialmente aquellos cuya movilidad se ve limitada por razones de discapacidad, edad o pobreza; así como facilitar otras modalidades de transporte.

Parte de este objetivo general está direccionado a la implantación de un Sistema Integrado de Transporte público (SIT), que permita reducir las emisiones contaminantes, que sea operacionalmente eficiente, de calidad, accesible, financieramente sustentable, a partir del cual se puedan aplicar medidas para el mejoramiento del entorno urbano, y que promueva el uso de modos no motorizados de transporte.

## Relación con el Plan Estatal de Desarrollo 2023–2028

El Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028 establece como parte de su Marco Estratégico para el Cuidado del Medio Ambiente el objetivo de “mitigar las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono” para lo cual define, como parte de sus líneas de acción el “mejorar la movilidad urbana y carretera para reducir las emisiones provenientes del sector transporte”.

Dentro de este marco estratégico, se reconoce que la movilidad urbana debe centrarse en la mejora del acceso del ciudadano a lugares que cubren sus necesidades básicas, los cuales incluyen hospitales, clínicas de salud, centros de trabajo, escuelas, parques, museos, estadios, cines, teatros, entre otros. Pero, además de conectar a los ciudadanos con estos espacios, la movilidad debe aportar valor al tiempo del ciudadano, mejorando en calidad sus traslados mediante sistemas de transporte público digno y vialidades que aseguren la inclusión para un mayor movimiento de personas.

Como parte de las acciones llevadas a cabo para lograr los objetivos establecidos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas ha presentado para su evaluación al Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (PROTRAM) del Fondo Nacional de Infraestructura – (FONADIN), el proyecto denominado “Sistema Integrado de Transporte BRT de la Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas” (PROYECTO o SIT TAMPICO-MADERO-ALTAMIRA)  con la finalidad de obtener el apoyo del fondo para la modernización de transporte público de la región bajo el esquema de aportaciones federal y estatal e inversión privada.

El Sistema Integrado de Transporte BRT de la Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas se desarrollará en los municipios de Tampico, Madero y Altamira (ZCTMA), una de las regiones más dinámicas de la entidad que concentra un importante porcentaje del total de la población estatal, así como infraestructura estratégica como puertos de altura, carreteras, centros logísticos, zonas industriales, entre otros.

Por su parte, un BRT es un sistema basado en buses que proporciona movilidad urbana rápida, cómoda y con un costo-beneficio favorable a través de la provisión de carril confinado de uso exclusivo, operaciones rápidas y frecuentes, y excelencia en servicio al usuario, emulando las características de desempeño y atractivo de un sistema de transporte masivo moderno basado en rieles, pero a una fracción del costo ya que un sistema BRT normalmente tiene un costo mucho menor que un sistema de tren ligero o metro.

Dado este antecedente, el Gobierno del Estado de Tamaulipas busca contratar los servicios para la elaboración del Proyecto Ejecutivo para el Sistema Integrado BRT Tampico-Madero-Altamira que incluya el Levantamiento de Topografía, estudios geotécnicos y geofísicos, estudio hidrológico, proyecto geométrico, ingeniería vial, diseño de pavimentos, diseño de obras complementarias e inducidas, arquitectura y paisaje urbano, estaciones y paraderos, terminales de transferencia, oficina de centro de control, señalamientos y semaforización, programa de obras y proyecto de desvíos de tránsito y señalamiento de protección de obras, catálogo de conceptos, y otras actividades señaladas en este documento.

## Justificación y beneficios esperados del BRT

El PIMUS 2020 es la respuesta del Gobierno Estatal a la problemática de transporte que experimenta la zona Conurbada de Tampico, Madero y Altamira y que se caracteriza por el crecimiento tanto de la población como de la motorización y que se traduce en una operación deficiente del tránsito que implica congestionamientos viales y deterioro de los servicios de transporte público; más aún por el incremento exponencial del servicio de taxis colectivos que han surgido en las últimas fechas. Los impactos que la problemática del transporte tiene sobre la sociedad se traducen en pérdidas de horas-hombre, saturación de vialidades, altos índices de contaminación y deterioro en el nivel de vida.

La problemática de transporte que experimenta la zona Conurbada de Tampico, Madero y Altamira y que se caracteriza por el crecimiento tanto de la población como de la motorización y que se traduce deficiencias en los servicios de Tránsito y Transporte. Por un lado, se encuentran los problemas en el tránsito vehicular entre los que destacan congestionamiento vial, accidentes de tránsito, demoras en tiempo de viaje, contaminación ambiental, intersecciones conflictivas, deterioro en la calidad de vida, aumenta nivel de ruido y los ciclos semafóricos son altos.

Por otro lado, los problemas con el transporte público están caracterizados por gran concentración de rutas o sobre piso en la red de transporte, no existen áreas de ascenso y descenso de pasaje, no existen carriles exclusivos de transporte público, los servicios de transporte no cuentan con un programa de operación, los intervalos y frecuencias los de los servicios son empíricos, los tiempos de ciclos de algunas rutas son altos, existe competencia desorganizada por el pasaje, sobreoferta del servicio en algunas rutas y sub oferta en otras, incremento exponencial de los servicios de taxis como transporte de ruta, sinuosidad en la mayoría de las rutas, flota de unidades es obsoleta y existen áreas sin cobertura de servicio.

La solución de estas problemáticas requiere el desarrollo de un nuevo sistema de transporte moderno, eficiente y sustentable como se plantea en el Proyecto del Sistema Integrado de Transporte en la Zona Conurbada de Tampico-Madero-Altamira. Adicionalmente, se generan beneficios adicionales como: ahorros por la reducción de los Costos Generalizados de Viaje, los cuales contemplan el valor social del tiempo de los usuarios del transporte público, así como los costos de operación y mantenimiento de las unidades de las rutas.

Por otro lado, entre otros beneficios no cuantificados monetariamente se encuentran el fortalecimiento de la infraestructura de comunicación terrestre para la Zona Conurbada Tampico-Madero-Altamira, mejoramiento de la movilidad y conectividad de la población en la zona conurbada, descongestionamiento vehicular de la zona de influencia del proyecto, evitando aglomeraciones y emisiones contaminantes a la atmósfera, eliminación de la superposición de rutas en los principales corredores, como son la Carretera Tampico-Mante y Avenida Miguel Hidalgo, aumento de la eficiencia de operación del sistema del transporte público y control sobre el mismo, reducción de taxis de ruta, y regularización de unidades y concesiones, reducción de los tiempos de traslado de los usuarios del transporte público, un impacto positivo en el desarrollo económico y social de área de influencia y reducción de accidentes.

## Justificación y beneficios esperados del uso de la metodología BIM

Se pretende que este Proyecto Ejecutivo se desarrolle con el uso de BIM (Building Information Modeling o Modelado de Información de la Construcción), el cual es una metodología que facilita el ahorro de recursos, optimización de procesos y aumenta la transparencia en la ejecución del proyecto y la construcción.

El uso de BIM promueve crear una base digital reutilizable para futuros proyectos, mantenimiento y ampliaciones, asegurando una continuidad técnica y aprovechamiento del presupuesto público.

Por otro lado, BIM permite obtener cuantificaciones automáticas y dinámicas que se pueden actualizar con cada cambio, permitiendo vincular un modelo digital tridimensional tanto a un cronograma de obra para simulaciones y coordinación de tiempos, como a estimaciones de costos asociadas al modelo.

Asimismo, BIM permite que todos los elementos modelados (banquetas, luminarias, parabuses, señalética, rampas, guarniciones, jardineras, mobiliario, etc.) tengan propiedades físicas, materiales y financieras que se analizan como una base de datos. Facilitando conocer los volúmenes de obra, tiempos y presupuesto, lo cual es fundamental por el apoyo financiero que recibirá el gobierno del estado por parte del Gobierno Federal mediante el Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo.

## Descripción del sistema BRT

El establecimiento de un nuevo Sistema Integrado de Transporte (SIT) en la ZCTMA contempla la definición de un sistema integrado racionalizado con corredores de transporte masivo con rutas troncales en su parte central, así como rutas alimentadoras y auxiliares en el resto, lo que implica la construcción de infraestructura (carril confinado en corredores troncales de transporte masivo, estaciones, terminales, patios de encierro y talleres); equipamiento con tecnología de punta (control de gestión, recaudo, información al usuario); y modernización y renovación de flota. Estos elementos se dividen de forma general en dos componentes:

El COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA del PROYECTO consiste en:

- Corredor confinado con una longitud de 15.65 km por sentido, con operación abierta, desde la Terminal Altamira hasta la Terminal Paso del Humo, sobre Prolongación Miguel Hidalgo (Carretera Tampico-Altamira), Avenida Miguel Hidalgo y Par Vial sobre las calles de Altamira y Álvaro Obregón, en el Centro Histórico;

- 33 Estaciones;

- 2 Terminales: Terminal Altamira en el norte, la cual incluirá Patio de encierro y Taller y Terminal Paso del Humo, en el extremo sur;

- Semaforización inteligente en 38 cruceros, y

- Señalización vertical y horizontal.

El COMPONENTE DE TRANSPORTE del PROYECTO consiste en:

- 2 Rutas Troncales:

  - Ruta 1, tendrá un recorrido de 15.65 km a lo largo del corredor confinado, conectando la Terminal Norte Altamira con la Terminal Sur Paso del Humo; y

  - Ruta 2, recorrerá 8.8 km, sobre el mismo corredor confinado, compartiendo carril con la Ruta 1. Su trayecto iniciará en la Terminal Altamira, llegará al Retorno en Agua Dulce (ver anexos 1 y 6) y finalizará su recorrido regresando a la Terminal Altamira.

- 4 Rutas Auxiliares: recorrerá 136 km, sobre carriles de uso mixto;

- 24 Rutas Alimentadoras: recorrerá 640 km, conectando zonas periféricas con el corredor troncal;

- 36 autobuses padrón de 12 metros para las rutas troncales;

- 88 autobuses padrón de 12 metros para las rutas auxiliares;

- 223 autobuses para las rutas alimentadoras (117 autobuses de 10 metros y 106 microbuses de 8 metros);

- Centro de Control y Sistema de Recaudo electrónico;

- Equipamiento en talleres. y

- 1 Estación de suministro de combustible.

El corredor troncal será un corredor abierto con integración de rutas auxiliares sobre algunos tramos del corredor:

              - La Ruta Auxiliar Terminal Altamira-Av. López Mateos comparte la troncal por 4.8 kilómetros (9.6 kilómetros de ida y vuelta) y hace paradas en la Terminal Altamira y 10 estaciones subsecuentes en la Carretera Tampico-Mante hasta la bifurcación donde se separa en Av. Hidalgo y Av. López Mateos donde se separa de la troncal.

              - La Ruta Auxiliar Terminal Altamira-Av. Universidad comparte la troncal por 5.98 kilómetros (11.96 kilómetros de ida y vuelta) y hace paradas en la Terminal Altamira y 10 estaciones subsecuentes en la Carretera Tampico-Mante hasta la bifurcación donde se separa en Av. Hidalgo y Av. López Mateos donde se separa de la troncal, donde, posteriormente, se desvía por Av. Universidad para incorporarse una vez más en Av. Hidalgo y en el par vial de las calles Altamira y Álvaro Obregón, dado servicio a en la parte sur de la troncal entre las estaciones 21 y 28.

              - La Ruta Auxiliar Colosio-Madero comparte la troncal por 2.6 kilómetros (5.2 kilómetros de ida y vuelta) y hace paradas en las estaciones 5 al 10 en la Carretera Tampico Tampico-Mante hasta la bifurcación donde se separa en Av. Hidalgo y Av. López Mateos donde se separa de la troncal posteriormente se adentra hacia Madero por la Av. Primero de Mayo.

              - La ruta auxiliar Terminal Altamira-Monterrey, no circula por la troncal en ningún momento, pero se integra a la troncal en la Terminal Altamira en el norte del corredor.

El corredor troncal cuenta con 26 Estaciones sobre el Corredor Carretera Tampico Mante y Av. Hidalgo y 7 Estaciones en el Par Vial del Centro de Tampico, así como 2 Terminales, Paso del Humo en el extremo sur y Altamira en el norte.

## Relación con programas federales y estatales (PROTRAM, FONADIN)

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, solicitó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria (FIDUCIARIO) en el Fideicomiso número 1936, denominado Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), el otorgamiento de un Apoyo No Recuperable (ANR), en modalidad Aportación, al amparo de las Reglas de Operación del FONADIN y del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (PROTRAM), para la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público denominado “SIT en la Zona Conurbada de Tampico-Madero-Altamira, Tamaulipas” por la cantidad de $651.6 millones de pesos (mdp) con el objeto de financiar parcialmente el desarrollo del SIT TAMPICO-MADERO-ALTAMIRA, incluida la Supervisión de Obra, Gerencia de Implantación y el Centro de Control y Sistema de Recaudo.

La Inversión Total inicial del PROYECTO se estima en $2,605 mdp que se financiará en parte con el ANR de $651.6 mdp aprobado por el Comité Técnico del FONADIN para el PROTRAM, el cual representa el 25% de la Inversión Total del PROYECTO; una Aportación Estatal por $924 mdp que representa el 35% de la Inversión Total del PROYECTO y la Aportación Privada por $1,029 mdp que representa el 40% de la Inversión Total del PROYECTO.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en relación con el PROYECTO manifestó al FONADIN, su conformidad con lo dispuesto en los numerales 11. y 37.7.9. de las REGLAS DE OPERACIÓN, indicando que el PROYECTO se alinea con los programas y metas sectoriales, y que el asunto cumple con las disposiciones aplicables.

El SIT en la Zona Conurbada de Tampico-Madero-Altamira, Tamaulipas cuenta con registro de Cartera de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con clave de registro 22093110002, mismo que se encuentra vigente.

Adicionalmente, contribuye con la Meta 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los Estados Miembros de las Naciones Unidas del cual México es parte.

# 2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

## 2.1. Alcance geográfico del proyecto

La ZCTMA se encuentra en el sur del Estado de Tamaulipas, colindando al sur con el Estado de Veracruz; su ubicación estratégica la sitúa a 500 km de la frontera entre Matamoros con Brownsville, Texas, Estados Unidos. Cuenta con infraestructura portuaria de altura, el Puerto de Altamira, especializado en carga industrial y petroquímica y el Puerto de Tampico que maneja una carga general, agrícola y comercial, dichos puertos son considerados entre los más importantes del Golfo de México. Esta zona concentra actividades industriales, comerciales y financieras, entre otros, lo que la convierte en un punto de convergencia significativo tanto para el Estado de Tamaulipas como para las regiones cercanas.

De acuerdo con la información del Censo de Población y Vivienda 2020, la ZCTMA tenía una población de 773,285 habitantes, que equivalen al 21.9% de la población del Estado de Tamaulipas. Asimismo, los municipios que conforman la ZCTMA, contaban con la siguiente población: Ciudad Madero 205,933 habitantes; la ciudad de Tampico 297,562 habitantes; y, Altamira 269,790 habitantes.

De conformidad con lo establecido en el ACB, en la ZCTMA trabajan 309,770 personas, siendo el centro de Tampico, el Puerto de Altamira y la Refinería Francisco I. Madero los lugares de mayor concentración de empleo; generando una dinámica atractora que requiere desplazar a un gran número de habitantes. Dicha dinámica económica genera un flujo considerable de desplazamientos diarios, lo que representa la importancia de una planificación adecuada del transporte y la infraestructura urbana.

El 40% de la población de la ZCTMA, tiene como motivo de viaje, el trabajo, utilizando para su desplazamiento los modos que le ofrece el servicio de transporte público con un 50% de participación; en segundo lugar, el vehículo particular (automóvil, camioneta, motocicleta) con un 26%; le sigue la participación del modo peatón (caminando) con un 12%, el transporte laboral con 8%, bicicleta con 2% y otro medio de desplazamiento con 2%.

En cuanto a la distribución porcentual de los diferentes sectores de actividad en la ZCTMA, se encuentra el comercio y servicio que corresponde al 75%, Gobierno al 14%, la industrial al 11% y la actividad agrícola al 1%, dichas cifras reflejan que, ante la dinámica de desarrollo y el crecimiento poblacional, la movilidad y conectividad se vuelve compleja.

El Municipio de Tampico cuenta con una estructura vial primaria dominada por conexiones en sentido norte-sur, mientras que las vías de comunicación entre el oriente y el poniente son escasas. Esta configuración responde a factores geográficos y urbanos que han condicionado el desarrollo del sistema de movilidad derivado de la presencia de cuerpos de agua como el Río Pánuco y las lagunas Carpintero, Miralta, Escondida y Champayán, mismas que han limitado la continuidad de las vialidades y generado un patrón de circulación longitudinal.

El desarrollo urbano de Tampico, impulsado históricamente por el comercio marítimo y fluvial, también influyó en la prevalencia de las conexiones norte-sur. Infraestructuras clave, como la carretera Tampico-Mante y la avenida Hidalgo, fueron diseñadas para facilitar el flujo vehicular hacia los centros económicos de Madero y Altamira; esta disposición, sumada al creciente volumen de tránsito vehicular en la ciudad, prevé la saturación de las rutas norte-sur. Las redes viales colectoras y locales, que proveen de acceso a colonias, carecen de continuidad, con la excepción de los centros de Madero y Tampico, donde se conserva una retícula vial uniforme.

Las principales vías que conectan las zonas residenciales del norte con las áreas socioeconómicas del sur y el centro, es la Carretera Tampico-Mante, la Avenida Miguel Hidalgo y Costilla, y la Calle Altamira, entre otras, las cuales han reducido su capacidad vial debido al crecimiento de la zona conurbada y la utilización de vialidades para estacionamiento. Estas avenidas concentran el flujo de transporte público y privado, siendo cruciales para la movilidad en la región.

Imagen 1. Ubicación del Proyecto

La carretera Tampico-Mante es el principal acceso a la ciudad y dependiendo el horario en el transcurso del día, podría presentar un mayor congestionamiento; por lo que, para mitigar la problemática de capacidad vehicular, para la Av. Hidalgo se requieren adecuaciones geométricas que permitan mejorar los tiempos del ciclo semafórico, para el tramo del Centro de la Ciudad de Tampico sobre la Calle de Altamira, presenta una reducción de carriles pasando de 4 a 3 carriles por sentido.

Las rutas troncales, auxiliares y alimentadoras, así como las terminales, que integrarán el Sistema Integrado de Transporte se observan de forma esquemática en el siguiente mapa.

Imagen 2. Rutas del Proyecto

2.2. Corredor troncal y sus características

El corredor troncal es un corredor confinado con una longitud de 15.65 km por sentido con operación abierta, abarca de la Terminal Altamira hasta la Terminal Paso del Humo, el recorrido se realiza en la Carretera Tampico-Mante, la Avenida Miguel Hidalgo y el uso de un par vial que comprende las calles Altamira y Álvaro Obregón, dentro del Centro Histórico. Se incluye como ANEXO 1 a los presentes términos de referencia mapa georreferenciado y archivo digital en formato KMZ.

El corredor troncal cuenta con 33 estaciones que son los puntos de acceso donde los usuarios realizarán el ascenso y descenso a los vehículos del corredor. Estas estaciones se acondicionarán para permitir el ascenso a nivel de la plataforma de la estación al piso del autobús, así como para gestionar el pago previo al ascenso por pago electrónico.

El PROYECTO contará con 26 estaciones dobles ubicadas sobre la Carretera Tampico Mante y Av. Hidalgo; las plataformas de ascenso y descenso serán elevadas del piso para dar servicio a los autobuses de cama alta, con una altura de 1.0 m. y 7 estaciones sencillas ubicadas en el Centro Histórico de Tampico, en las calles Altamira y Álvaro Obregón (Par vial), serán elevadas del piso para dar servicio a los autobuses de cama alta, con una altura de 1.0 m; cada estación estará ubicada aproximadamente a cada 400 metros. Se incluyen como ANEXO 2 a los presentes términos de referencia las ubicaciones conceptuales de las 33 estaciones con coordenadas en mapa referenciado y archivo digital en formato KMZ.

Imagen 3. Diseño conceptual de estaciones del SIT ZCTMA

Estación Doble                                            Estación Sencilla

Por su parte, se contempla la construcción de dos terminales ubicadas en los extremos del corredor: Terminal Altamira en el norte y Terminal Paso del Humo en el sur. Ambas terminales estarán diseñadas para recibir las rutas de la troncal, rutas auxiliares y alimentadoras. Estarán equipadas con andenes a nivel de la plataforma de los autobuses (1.0m), de acuerdo con las especificaciones de los vehículos y cada terminal contará con bahías adecuadas para la llegada y salida de autobuses, asegurando una operatividad ordenada del PROYECTO.

El diseño conceptual ubica a la terminal norte, denominada terminal Altamira, está ubicada al poniente de la carretera Tampico-Mante, cerca de la zona conocida como El Barquito. La terminal integrará las rutas alimentadoras provenientes de la zona norte, así como las rutas auxiliares, contará con alrededor de 1,500 m2 de área útil, para plataformas, accesos, patios de servicio y estacionamiento, con acceso peatonal a nivel de calle. Se incluye como ANEXO 3 a los presentes términos de referencia mapa y coordenadas de la propuesta de terreno destinado a la terminal, así como archivo digital en formato KMZ.

Dicha Terminal contará con un patio de encierro para la pernocta de los autobuses, con capacidad para 110 unidades y un taller que permitirá asegurar el mantenimiento y operación adecuados de la flota.

Imagen 4. Diseño conceptual de la terminal Altamira

Por su parte, la Terminal Paso del Humo estará ubicada al suroeste de la intersección formada por las calles Río Tamesí y Emilio Carranza, sobre un terreno de 8,000 m², integrará a los usuarios provenientes del norte de Veracruz. Su diseño prioriza el flujo de pasajeros y vehículos, sin incluir talleres ni patios de servicio, centrándose principalmente en la conexión de las rutas y el flujo de pasajeros entre los diferentes modos de transporte del sistema. El acceso peatonal también será a nivel de calle. Se incluye como ANEXO 4 a los presentes términos de referencia mapa y coordenadas de terreno destinado a la terminal, así como archivo digital en formato KMZ.

Imagen 5. Diseño conceptual de la terminal Paso del Humo

El corredor troncal contará con semaforización inteligente la cual consistirá en la programación y sincronización de 38 cruceros, con un enfoque en intersecciones de alta congestión vial. El corredor troncal contará además con un retorno diseñado para que la ruta troncal 2 pueda regresar a la terminal norte Altamira (ver anexo 6). Esto mejorará la seguridad y la eficiencia operativa del sistema de movilidad, considerando los cambios en la circulación provocados por la implementación del corredor de transporte.

Asimismo, se contempla la señalización que se refiere a las adecuaciones geométricas en las principales intersecciones y reforzamiento del señalamiento horizontal y vertical en 71,750 m². Su objetivo es garantizar la seguridad y accesibilidad de los usuarios, indicándoles las rutas más seguras y accesibles a través del corredor.

Adicionalmente el PROYECTO incluye las intervenciones en los cruces peatonales a nivel incluirán la adecuación de banquetas y la instalación de dispositivos de regulación de circulación en las paradas de autobús. Se modernizarán los cruces y se implementará señalización horizontal y vertical para mejorar la accesibilidad universal entre la vialidad y las banquetas, especialmente en áreas de alta concentración de usuarios.

Se proyecta que en el corredor troncal operarán 36 autobuses padrón, de 12 metros, Euro VI. La Ruta 1, operará con 25 autobuses padrón y la Ruta 2, operará con 11 autobuses padrón. Así como incursiones de rutas auxiliares del mismo tamaño.

El PROYECTO contempla el equipamiento de patios de encierro, el cual incluye los equipos de inspección visual, de lavado interior y exterior de autobuses, vulcanización, almacenes y mobiliarios para almacenamiento de refacciones para mantenimiento menor y mayor, equipo para alineación y balanceo, equipo para hojalatería y pintura, equipo para la alineación y balanceo de los vehículos e Instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de seguridad operacional.

Adicionalmente, se integrará una estación de suministro de combustible, ubicada dentro de la Terminal de Integración Norte en Altamira, la cual contará con un tanque de almacenamiento subterráneo de Diesel de 20,000 lts y dos módulos equipados cada uno de ellos con dos bombas despachadoras de combustible, acompañado con una estructura para el montado de cobertizo de la estación de suministro e instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de seguridad operacional.

La terminal norte también contempla un Centro de Control y Sistema de Recaudo que incluye toda la infraestructura necesaria para controlar y comandar los paneles de información que se instalen en las Estaciones, Terminales y Autobuses del Sistema de Control, dicho Centro será construido en la Terminal Altamira, así como el equipamiento de telecomunicaciones, hardware y software que se instalará a bordo de los autobuses del corredor troncal. Este sistema combina tecnología avanzada con mejoras en la infraestructura existente, contemplando las siguientes acciones:

- Medios de Acceso: Uso de Tarjetas Inteligentes Sin Contacto para facilitar el acceso al transporte;

- Gestión y Monitoreo: Incorporación de sistemas para la administración de flotas y provisión de información actualizada a los usuarios sobre rutas, horarios, frecuencias y servicios;

- Infraestructura Tecnológica: Instalación de torniquetes, validadores, cámaras, concentradores de datos, fibra óptica, servidores, software de gestión y sistemas de monitoreo, y

- Estructura Tarifaria: Adaptada a las necesidades de los usuarios mediante tarjetas sin contacto.

## 2.3. Intersecciones y vías relevantes

El corredor troncal inicia en el cruce de la Carretera Tampico-Mante con Sexta Avenida (Av. Armada de México) continuando por la carretera Tampico-Mante hacia el sur hasta llegar al distribuidor vial Aeropuerto, continúa al sur por Av. Miguel Hidalgo hasta llegar a la calle Agua Dulce, de ahí continúa por Av. Miguel Hidalgo al sur hasta llegar a la plaza de las artes donde continua hacia el este por el par vial Altamira y Álvaro Obregón cruzando por el centro histórico de Tampico hasta cruzar el ferrocarril Tampico Monterrey, para finalmente llegar por Emilio Carranza al cruce de lanchas Paso del Humo ubicado en la Isleta Pérez. Se incluye como ANEXO 5 a los presentes términos de referencia mapa y coordenadas de los cruces, así como archivo digital en formato KMZ.

Imagen 6. Trazo BRT e intersecciones viales relevantes

Entre las acciones a considerar, deberá de incluirse la operación de transporte privado, con énfasis en el peatonal, ciclista, personas con discapacidad, y el servicio público de transporte, la evaluación construcción o mejoramiento de la superficie de rodamiento, guarniciones banquetas, espacios públicos e imagen urbana, así como los servicios públicos, señalización y rediseño de las intersecciones o mejoras en la operación del tránsito en el corredor y las calles transversales. En las siguientes figuras se presentan los diseños conceptuales de las intersecciones tipo para la modernización del transporte en la ZCTMA.

Imagen 7. Tramo Carretera Tampico - Mante

Imagen 8. Tramo Av. Hidalgo (Aeropuerto – calle Agua Dulce)

Imagen 9. Tramo Av. Hidalgo (Tramo Agua Dulce – calle Altamira)

Imagen 10. Tramo Calles de Altamira y Álvaro Obregón

## 2.4. Infraestructura vial existente

La conurbación Tampico – Madero – Altamira se sustenta en una red vial que conecta internamente sus diferentes áreas y la vincula con puntos estratégicos del país. La clasificación funcional de la red vial es esencial para entender su papel en la movilidad urbana y regional.

Sus principales enlaces son, hacia el norte, conexión con Reynosa y Matamoros a través de la MEX-180 (Tuxpan - Tampico). Al noroeste, ruta hacia Monterrey mediante la MEX-80 (Tampico Ciudad Mante). Hacia el poniente, conexión con San Luis Potosí a través de la MEX-70 (Ciudad Valles - Tampico). Al sur, vinculación con Veracruz mediante la MEX-180.

Sus principales vías son, Avenida Hidalgo, Boulevard Adolfo López Mateos, Boulevard Colosio, y Av. Álvaro Obregón:

- Avenida Hidalgo: Vía principal conectando el centro de Tampico con la zona norte (Altamira). Sección variable: tres carriles por sentido en tramo centro-Av. A. Obregón, ensanchándose al norte con vías laterales. Se identifican desafíos en la uniformidad de la sección y banquetas angostas.

- Boulevard Adolfo López Mateos: Importante conexión norte-sur con 2-3 carriles por sentido. Atraviesa zonas comerciales y de servicios. Se transforma en Av. Tamaulipas hacia la zona de playas.

- Boulevard Colosio: Se extiende hacia el norte, conectando Madero con la zona industrial en Altamira. Recorre zonas de baja densidad urbana.

- Av. Álvaro Obregón: Eje sur-norte con sección variable. Conecta el centro de Madero con la Refinería y el Boulevard Costero. Importante conexión con sección de seis carriles en algunos tramos.

## 2.5. Impacto en zonas urbanas clave

El PROYECTO tendrá impactos positivos en toda la ZCTMA, destacando las siguientes:

- Centro de Tampico: destacado como uno de los principales generadores y atractores de viajes. Su importancia radica en la concentración de comercios, escuelas, servicios y dependencias gubernamentales.

- Centro Norte: Se identifican varias zonas generadoras en colonias como La Roma, México, Las Américas, Latinoamericano, y otras colindantes. Estas áreas contribuyen significativamente a la generación de viajes.

- Zona Dormitorio en Madero: Colonia 1º de Mayo, Obrera, Felipe Carrillo Puerto, Flores Magón se destacan como zonas dormitorio que generan viajes internos.

- Nor-Poniente del Aeropuerto: Colonias Del Bosque, Laguna de la Puerta Esfuerzo Obrero, y zonas colindantes se destacan al nor-poniente del aeropuerto Francisco Javier Mina.

3. CAPÍTULO PRIMERO: PLAN DE EJECUCIÓN BIM (PEB)

## 3.1. Plan de Ejecución BIM (PEB)

Con el objetivo de asegurar una correcta planeación, interoperabilidad y control del desarrollo técnico del proyecto ejecutivo, el presente proyecto requerirá el uso de metodología BIM desde su fase de licitación, obligando a los participantes a incorporar un Plan de Ejecución BIM (PEB) como parte integral del proceso.

El PEB debe contemplarse en dos fases: una inicial como PEB de Oferta, y una segunda como PEB Definitivo, que deberá ser actualizado conforme avance el proyecto. Su cumplimiento será obligatorio y evaluado por LA DEPENDENCIA en cada fase.

Conforme a las disposiciones de la NOM-004-SEDATU-2023 y la norma ISO 19650, el desarrollo del proyecto ejecutivo deberá estructurarse sobre la base de un Plan de Ejecución BIM (PEB), que corresponda directamente a los Términos de Referencia y que corresponda a la norma internacional EIR (Exchange Information Requirements).

Este documento debe garantizar:

- La interoperabilidad entre plataformas.

- La gestión colaborativa de modelos digitales.

- La asignación clara de roles BIM.

- La trazabilidad de los entregables por disciplina.

- La definición de niveles de desarrollo (LOD) requeridos.

### 3.1.1. Pre-PEB y PEB Definitivo

Tomando como referencia la Guía de planificación de la ejecución de proyectos BIM y los planes BIM nacionales e internacionales, los licitadores deberán presentar un PEB de Oferta (Pre-PEB) como condición de participación, el cual se convertirá en un PEB Definitivo al iniciar el desarrollo del proyecto ejecutivo.

El PEB de Oferta deberá incluir:

- Información básica del proyecto

- Objetivos específicos del uso de BIM en este proyecto.

- Usos BIM alineados a las competencias y tecnologías del equipo proponente.

- Empresas y personas participantes con sus responsables designados.

- Entregables generales y sus formatos conforme al cronograma del proyecto.

- Estrategia general de colaboración y plataforma a utilizar.

- Estrategia de organización e integración: Se deberá definir una estrategia clara para la subdivisión, estructuración y coordinación de los modelos digitales, considerando la escala urbana del proyecto. El modelado se organizará por tramos y disciplinas, complementado por archivos específicos de documentación (planos, detalles, fichas técnicas). Con el fin de garantizar un desempeño óptimo, interoperabilidad y seguridad en el entorno colaborativo, ningún archivo central del modelo deberá exceder los 400 MB. Esta restricción busca prevenir fallas en la sincronización, retrasos en carga/edición, y minimizar el riesgo de corrupción de archivos. La limpieza del modelado y la depuración constante de elementos innecesarios será una práctica obligatoria durante todo el proceso.

El PEB Definitivo deberá actualizarse progresivamente y colaborativamente durante el desarrollo del anteproyecto y proyecto ejecutivo, reflejando cambios, avances y decisiones documentadas, asegurando en todo momento la interacción de todos los participantes BIM en una plataforma online (entendiendo que es un documento que por su naturaleza no puede desarrollarse de forma aislada).

El PEB Definitivo deberá incluir, entre otros puntos:

- Los elementos anteriores, actualizados con base en el desarrollo del proyecto.

- Roles BIM asignados por especialidad y niveles jerárquicos.

- Entregables específicos con LOD mínimo 300 (diseño ejecutivo) y LOD 350 (detalles constructivos).

- Estándares y convenciones para nomenclatura, clasificación, unidades, coordenadas y estructuración de modelos (niveles, volúmenes, etc.).

- Estructura para revisión, validación y federación de modelos.

- Estrategia de trazabilidad documental, control de calidad y gestión de cambios.

### 3.1.2. Cumplimiento normativo PEB

Para asegurar la calidad del PEB, deberán seguirse los cuatro pasos clave de la norma ISO 19650:

- Identificar los objetivos y usos BIM de alto valor durante todas las etapas del proyecto (planificación, diseño, construcción y operación). Definiendo el valor del proyecto y de los integrantes del equipo BIM.

- Diseñar el proceso de ejecución BIM con mapas de procesos claros, que incluya tareas respaldadas por BIM junto con intercambios de información.

- Definir claramente resultados esperados definiendo los intercambios de información. Desarrollando el contenido de la información, el nivel de detalle y la parte responsable de cada intercambio.

- Definir la infraestructura contractual, tecnológica y de control de calidad, para la adecuada implementación BIM en el proyecto.

### 3.1.3. Lineamientos y cumplimiento normativo BIM

Para el cumplimiento normativo del BIM, se deberán observar los siguientes elementos:

- El PEB deberá estructurarse conforme a la ISO 19650 y utilizar un entorno común de datos (CDE) colaborativo.

- El contratista deberá asegurar que toda la documentación esté disponible en formatos abiertos interoperables, particularmente IFC y NWD.

- Será responsabilidad de la gestión BIM designada mantener el documento actualizado y disponible para todas las partes involucradas.

- No se aceptarán entregables digitales sin su debida integración dentro del entorno BIM validado.

## 3.2. Documentación técnica

En esta sección se determinan los lineamientos para el cumplimiento de la documentación técnica en específico para cada etapa de trabajo.

### 3.2.1. Estudios topográficos y geotécnicos

- Planos topográficos georreferenciados (DWG, PDF) con levantamientos detallados en 3D

El contratista deberá entregar los planos topográficos en formatos editables (DWG) y visualizables (PDF), generados a partir de levantamientos realizados con estaciones totales, GPS diferencial o tecnología LiDAR/fotogrametría con dron. Todos los levantamientos deberán estar correctamente georreferenciados conforme a los sistemas oficiales de coordenadas (como el ITRF2008 / INEGI), e incluir curvas de nivel a cada 0.50 metros, elementos de infraestructura superficial (postes, árboles, mobiliario urbano, cajas de servicios, registros, etc.) y límites físicos de predios.

Además, deberá generarse un modelo digital del terreno (MDT) con precisión suficiente para su posterior uso en entornos BIM de diseño vial, estructural, paisajístico y urbano. Este modelo debe poder interoperar con plataformas como Civil 3D y Revit.

- Memoria técnica de levantamiento e infraestructura existente

Se deberá integrar una memoria técnica que describa detalladamente el procedimiento de levantamiento topográfico: instrumentos utilizados (con certificados de calibración), fecha y condiciones del levantamiento, control topográfico empleado (poligonales, vértices fijos, errores de cierre), planos de ubicación de puntos de control, así como la metodología para el registro de infraestructura superficial e instalaciones detectadas (hidráulicas, eléctricas, sanitarias, telecomunicaciones, etc.).

La memoria también debe incluir planos de detección y localización de infraestructura subterránea identificada mediante planos existentes, sensores no destructivos o información proporcionada por entidades prestadoras de servicios.

- Estudio geotécnico completo con perfil estratigráfico, análisis de laboratorio y recomendaciones de diseño

El estudio geotécnico deberá incluir la realización de pozos a cielo abierto o sondeos mecánicos con muestras inalteradas hasta una profundidad mínima de 2.00 m (o más si las condiciones del terreno lo requieren). Se deberán ejecutar ensayes de laboratorio conforme a los manuales M.MMP de la SICT para determinar:

- Granulometría

- Límites de consistencia

- Clasificación SUCS

- Capacidad portante

- Expansividad

- Humedad natural

- Densidad seca máxima

- Equivalente de arena

- Valor relativo de soporte (VRS)

- Otros ensayos necesarios según la naturaleza del suelo

Con esta información, se desarrollará un perfil estratigráfico longitudinal a lo largo del corredor, representado en escalas 1:100 y 1:200, así como secciones transversales típicas. Se deberán emitir recomendaciones técnicas para el diseño de cimentaciones, cortes, terraplenes, subrasante y estabilidad de taludes.

- Estudio de bancos de materiales

En caso de que el proyecto contemple uso de materiales de fuentes cercanas (bancos de préstamo, bancos de agregados, etc.), se deberá evaluar su viabilidad técnica y geotécnica mediante excavaciones exploratorias, ensayos representativos y determinación de propiedades físicas y mecánicas.

El estudio deberá identificar:

- Ubicación y accesibilidad del banco

- Estratigrafía y volumen explotable

- Propiedades mecánicas del material

- Uso propuesto (subbase, base, relleno, etc.)

- Tratamientos requeridos (cribado, estabilización)

- Impacto ambiental y cumplimiento normativo

- Integración BIM del modelo topográfico

El modelo digital del terreno (MDT), derivado de la nube de puntos o producto de fotogrametría, será la base fundamental para el desarrollo del modelo BIM del proyecto. Dicho modelo deberá ser referenciado en Revit u otra plataforma BIM mediante coordenadas compartidas, garantizando la integración de todas las disciplinas: arquitectura, estructura, instalaciones, movilidad, paisaje, señalamiento y más.

El MDT deberá limpiarse de ruido, recortarse a las zonas de intervención y dividirse por tramos si su peso supera los 400 MB, para facilitar la federación y coordinación con otras disciplinas. Será obligatorio mantener consistencia en los puntos de referencia topográficos (Project Base Point y Survey Point) en todos los archivos BIM asociados al proyecto.

La nube de puntos o el modelo topográfico 3D elaborado a partir de fotogrametría, se tomará como base para comenzar el modelado BIM de todas las disciplinas, haciendo uso de coordenadas compartidas para su debida integración.

- Parámetros para evaluar la precisión en planos topográficos georreferenciados

Para asegurar la calidad y utilidad del levantamiento topográfico georreferenciado dentro de un entorno de modelado BIM, será necesario cumplir con parámetros técnicos rigurosos que garanticen tanto la precisión absoluta como la precisión relativa de los datos espaciales. La precisión absoluta se refiere a la diferencia entre las coordenadas registradas (X, Y, Z) y su ubicación real dentro de un sistema geodésico global como WGS84, UTM Zona 14, mientras que la precisión relativa evalúa la consistencia entre puntos dentro del mismo modelo, siendo este último un aspecto clave en entornos colaborativos BIM donde la interoperabilidad y coordinación entre disciplinas dependen de la integridad geométrica interna.

Uno de los principales indicadores para evaluar esta precisión es el Error Cuadrático Medio (RMSE), tanto en el plano horizontal como vertical. En proyectos urbanos que requieren modelado BIM, se establece como estándar una precisión horizontal (RMSE XY) no mayor a 5–10 cm, y una precisión vertical (RMSE Z) igual o inferior a 5 cm, siendo deseable una tolerancia de hasta 3 cm para infraestructura crítica o zonas con alta densidad de elementos constructivos.

En levantamientos fotogramétricos, un parámetro fundamental es la Distancia de Muestra del Terreno (GSD, por sus siglas en inglés), la cual determina la resolución espacial del ortomosaico generado. Para el desarrollo de modelos urbanos detallados en entorno BIM, se recomienda trabajar con resoluciones iguales o menores a 5 cm/píxel, siendo óptimo un GSD de 2 cm/píxel en áreas de intervención prioritaria, como corredores viales o estaciones de transferencia.

En caso de utilizar sistemas LiDAR, la densidad de puntos adquiere especial relevancia, ya que de ella dependerá el nivel de detalle y confiabilidad del modelo digital del terreno (MDT). Para proyectos urbanos o de infraestructura que serán modelados en BIM, la densidad mínima recomendable es de 8 a 10 puntos por metro cuadrado, y en casos de zonas complejas o con mobiliario urbano abundante, se puede requerir una densidad superior a 20 puntos/m² para lograr una representación precisa.

Finalmente, para validar y ajustar el modelo topográfico, deberán utilizarse Puntos de Control Terrestre (GCPs), obtenidos mediante equipos GNSS de precisión (RTK o PPK). Se recomienda distribuir al menos cinco puntos de control bien posicionados en la escena, y complementar con puntos de verificación (check points) que permitan evaluar la precisión del modelo generado, tanto en fotogrametría como en nubes de puntos LiDAR.

### 3.2.2. Estudios de tránsito y simulación

#### Los estudios de tránsito representan un insumo clave dentro del proceso BIM, ya que proveen la información base para la toma de decisiones geométricas, funcionales y operativas del corredor troncal, sus intersecciones y conexiones. Bajo la metodología BIM, esta información no debe limitarse a reportes aislados, sino integrarse al entorno digital del proyecto para su análisis, validación y evolución continua.

#### - Informe de Ingeniería de Tránsito

El informe deberá contener los siguientes componentes estructurados para uso interoperable:

Volúmenes vehiculares, peatonales y ciclistas por franja horaria que incluya las horas pico (AM, medio día, PM).

- Capacidad vial, tiempos de recorrido y niveles de servicio por tramo.

- Clasificación vehicular (ligero, carga, transporte público) y composición de flujos.

- Intersecciones críticas con datos de tiempos semafóricos, fases y tiempos de ciclo.

- Resultado del diagnóstico obtenido en cada uno de los estudios de ingeniería de tránsito y de transporte realizados.

- Recomendaciones generales y puntuales obtenidas en los estudios de ingeniería de tránsito y de transporte realizados, sobre las acciones a realizar en materia de geometría vial, señalamiento, semáforos, operación vehicular, movilidad peatonal, ciclista y el sistema integrado de transporte.

#### Requisito BIM: Todos los datos clave deberán estar estructurados en tablas vinculables (XLS o CSV) para ser integrados en parámetros de planificación dentro de Revit, Civil 3D o plataformas GIS/BIM híbridas. Se deberán generar reportes visuales directamente referenciables en las vistas del modelo.

#### - Inventarios viales, de semáforos y espacios de estacionamiento georreferenciados

El inventario físico de señalamiento, semáforos y estacionamientos deberá entregarse tanto en formato tabular como espacial, permitiendo su representación gráfica dentro del modelo:

- Localización de señales verticales y horizontales con su estado, tipo, y medidas.

- Ubicación de semáforos por brazo (con detalles de poste, luminaria, controlador, etc.)

- Registro de tiempos, fases y programación por cruce.

Requisito BIM: Se deberán incluir familias paramétricas (de semáforos, señales, vialetas, etc.) en Revit u otro software BIM, con atributos cargados desde los inventarios. Esto facilitará su visualización, mantenimiento futuro y planificación de obra.

#### - Modelos de simulación y escenarios

La modelación de tráfico deberá realizarse en Synchro, PTV Vissim o software equivalente, generando al menos tres escenarios:

- Situación actual (baseline)

- Situación con proyecto

- Situación a 5, 10 y 15 años (proyección de crecimiento)

Cada modelo deberá incluir:

- Geometría digitalizada del corredor.

- Programación semafórica real.

- Tiempos de recorrido, velocidades, demoras.

- Visualización de niveles de servicio por cruce y tramo.

Requisito BIM:

- Los modelos deben exportarse en archivos nativos (.synx, .inpx, etc.) y complementarse con archivos de resultados interoperables (Excel, tablas CSV o dashboards).

- Las geometrías de intersección modeladas deberán coincidir con las del proyecto geométrico en BIM, lo que exige coordinación entre el equipo vial y el de simulación.

#### - Animaciones y visualización dinámica

Como parte de la entrega, se incluirán animaciones renderizadas desde Synchro SimTraffic o Vissim mostrando la operación de los distintos escenarios, especialmente:

- Conflictos entre modos (peatones, bicicletas, vehículos).

- Justificación visual de cambios geométricos (retornos, vueltas indirectas, etc.).

- Operación de los semáforos y circulación preferente de la ruta troncal.

Requisito BIM: Estas animaciones deberán integrarse a las presentaciones del modelo federado como recursos de validación visual. Se sugiere también incluir los videos en plataformas de revisión como Navisworks o ACC para sesiones de coordinación.

Las conclusiones de los estudios, serán tomadas como punto de partida para las decisiones del diseño vial en cuanto al modelo geométrico y para cumplir con las normas requeridas.

### 3.2.3. Anteproyectos urbanos, arquitectónicos, estructurales y de instalaciones

Durante la fase de anteproyecto, los entregables deberán desarrollarse conforme a la estructura organizativa definida en el Plan de Ejecución BIM (PEB), subdivididos por tramo funcional y por disciplina (arquitectura, estructura, instalaciones MEP, paisajismo, entre otros). Esta división tiene como objetivo optimizar la interoperabilidad, permitir revisiones progresivas y facilitar el trabajo colaborativo mediante plataformas en la nube como Autodesk Construction Cloud (ACC).

Todos los modelos deberán cumplir con las convenciones gráficas, niveles de detalle y nomenclatura establecidos en el PEB, siendo esta condición indispensable para su validación técnica.

Entregables requeridos:

- Modelos BIM en formato nativo [.RVT] e interoperable [.IFC], con un Nivel de Desarrollo LOD 300 para todas las disciplinas.

- Inclusión de información paramétrica en cada componente del modelo: materiales, cantidades, especificaciones técnicas y clasificaciones.

- Renders fotorrealistas interiores y exteriores, derivados del modelo, en formato JPG/PNG con resolución mínima de 1920x1080 px.

- Acceso controlado al modelo federado en entorno colaborativo (ACC) para revisión en línea por parte de LA DEPENDENCIA.

- Entrega digital organizada en USB, estructurada por carpetas según el índice general del proyecto, incluyendo formatos editables (RVT, DWG, DOCX, XLSX) y PDF.

### 3.2.4. Proyectos ejecutivos urbanos, arquitectónicos, estructurales y de instalaciones

En la fase de proyecto ejecutivo, los modelos BIM deberán integrar todos los elementos del diseño final consolidado, alcanzando un LOD 300 general y LOD 350 en componentes constructivos clave. Estos modelos serán la base oficial para la generación de planos, presupuestos y coordinación entre disciplinas, y deberán mantenerse alineados estrictamente al Plan de Ejecución BIM (PEB), tanto en estructura como en metodología.

Entregables requeridos:

- Modelos BIM por disciplina y tramo, entregados en formato [.RVT], [.IFC] y versiones derivadas [.DWG], [.PDF], y [.XLS] cuando se requiera.

- Planos ejecutivos generados directamente a partir de los modelos federados BIM, impresos en formatos A1/A0, doblados a tamaño carta y contenidos en carpetas con protectores y membretes oficiales.

- Coordinación interdisciplinaria validada mediante software como Navisworks, con entregables que incluyan:

  - -Clash detection report (reporte de interferencias resueltas entre disciplinas)

  - -Registro de incidencias detectadas y su resolución.

- Renders finales actualizados en alta resolución (mínimo 1920x1080 px) de los espacios relevantes del proyecto.

- Modelo federado completo con acceso para revisión en plataforma colaborativa (ACC) y entrega en formato [.NWD] para visualización consolidada.

- USB con la entrega digital organizada por carpetas y conforme al índice general del proyecto ejecutivo.

### Todos los entregables deberán cumplir sin excepción con los estándares definidos en el PEB definitivo, incluyendo estructura de carpetas, formatos de archivo, niveles de desarrollo, nomenclatura y trazabilidad documental.

### 3.2.5. Memorias

Como parte integral del proceso de diseño, se deberán entregar las memorias de cálculo correspondientes a cada una de las especialidades técnicas involucradas en el proyecto ejecutivo. Estas memorias deberán derivarse de los modelos BIM y estar alineadas con los elementos modelados para garantizar trazabilidad, coherencia y congruencia entre el diseño digital y la documentación técnica.

Memorias requeridas:

- Cálculo estructural para estaciones, terminales, pasos peatonales, patios y demás elementos de soporte.

- Cálculo del diseño geométrico vial y rasantes.

- Cálculo del diseño de pavimentos, con base en cargas y tránsito proyectado.

- Cálculos hidráulicos y sanitarios.

- Cálculos eléctricos, de alumbrado público y de sistemas especiales (voz, datos, CCTV, control de accesos, etc.).

Cada documento deberá incluir introducción, metodología, normativa de referencia, resultados, gráficos explicativos, tablas resumen y conclusiones técnicas, además de un anexo con referencias cruzadas al modelo BIM correspondiente.

## 3.3. Presupuesto, programación y esquemas de obra

Los entregables económicos y de planeación del proyecto deberán obtenerse, validarse y actualizarse a partir de la información generada desde los modelos BIM, garantizando que todas las salidas estén vinculadas de manera bidireccional con los elementos modelados. Esto permite mantener consistencia, trazabilidad y eficiencia durante la toma de decisiones.

### 3.3.1. Catálogo de conceptos

- Desglose completo de conceptos por especialidad: vialidades, señalamiento, estaciones, terminales, patios, instalaciones (eléctrica, hidrosanitaria, especiales), paisajismo, iluminación, etc.

- Entrega en formatos XLS y PDF con agrupación temática, codificación estándar y filtros por sistema constructivo.

- Los datos deberán obtenerse directamente de los modelos BIM mediante extracción de tablas de planificación, asegurando la bidireccionalidad de la información (modelo ↔ tabla).

- Los conceptos deberán utilizar claves y estructuras de base de datos proporcionadas por LA DEPENDENCIA o, en su defecto, respetar la codificación estándar oficial (e.g., CONSTRURAMA, INEGI o MasterFormat).

### 3.3.2. Presupuesto

El presupuesto del proyecto deberá ser generado, actualizado y controlado directamente a partir del modelo BIM 4D, garantizando en todo momento la trazabilidad y bidireccionalidad de la información entre elementos constructivos y partidas presupuestales. Este enfoque permite una vinculación automática entre cantidades, especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios, mejorando la precisión y reduciendo errores manuales en la estimación de costos.

Requisitos del entregable:

- Presupuesto general del proyecto y desglosado por disciplina (vialidades, estaciones, terminales, patios, señalamiento, instalaciones, etc.).

- Cálculo de precios unitarios que incluya:

  - Costos directos e indirectos

  - Cargas sociales

  - Utilidad del contratista

- Comparativo contra presupuesto base de referencia, si lo solicita LA DEPENDENCIA.

- Extracción automatizada de cantidades a partir del modelo BIM 4D, mediante tablas de planificación o software de cuantificación vinculado.

- Uso de plataformas como Opus, Neodata o equivalentes, vinculadas al modelo mediante complementos o flujos de trabajo interoperables (e.g., IFC, Cost-It, Excel APIs).

- Formatos requeridos: XLSX, PDF, y base de datos editable, clasificada según claves proporcionadas por LA DEPENDENCIA o por sistemas reconocidos (CONSTRURAMA, INEGI, MasterFormat, etc.).

Consideraciones adicionales BIM:

- Toda cuantificación debe realizarse a partir de elementos modelados con información paramétrica precisa (longitud, volumen, área, etc.) y correctamente clasificados según el PEB.

- Se debe garantizar que cualquier modificación al modelo (cambios de diseño, ajuste de materiales o secciones constructivas) se refleje de manera automática en las cantidades y costos actualizados.

- Se deberá entregar una tabla de correspondencias entre elementos del modelo BIM y partidas del presupuesto, como evidencia de trazabilidad y validación.

- Las partidas presupuestales deberán estar organizadas por sistemas constructivos, especialidades y ubicación (por tramo, estación o componente funcional del BRT).

- Para efectos de transparencia, se sugiere mantener un histórico de versiones del presupuesto vinculado a hitos del proyecto (anteproyecto, validaciones parciales, ejecutivo final).

### 3.3.3. Programa de obra

El Programa de Obra deberá ser generado de forma coordinada con el modelo BIM 5D, permitiendo la visualización, simulación y actualización dinámica del cronograma conforme al avance y modificaciones del proyecto. Su propósito es garantizar la correcta secuencia constructiva, optimizar los tiempos de ejecución y asegurar la trazabilidad del progreso físico y financiero.

Requisitos del entregable:

- Cronograma general en formato de diagrama de Gantt, con subdivisión por:

  - Especialidad (arquitectura, estructura, MEP, etc.)

  - Tramo (segmentación vial o funcional)

  - Tipo de intervención (obra nueva, reubicación, adecuación, etc.)

- Identificación de la Ruta Crítica, secuencia lógica de actividades y compatibilización entre frentes de obra para evitar interferencias, tiempos muertos o sobreposición de recursos.

- Relación físico-financiera mensual, detallando el porcentaje acumulado de ejecución por disciplina y su correspondencia con la inversión programada.

- Generación automatizada desde el modelo BIM 5D, con vínculos a los elementos constructivos, asegurando que cualquier modificación en el diseño, cantidades o secuencia constructiva se refleje en el cronograma actualizado.

- Uso de software especializado como Synchro, Navisworks Timeliner o equivalentes, para la simulación visual del avance físico, por fases y por ubicación.

Consideraciones adicionales BIM:

- El programa deberá estar estructurado de manera que se pueda integrar en entornos colaborativos (CDE), permitiendo la revisión conjunta entre actores del proyecto.

- Se deberán entregar versiones exportables del cronograma en formato PDF, MS Project y/o Primavera P6, así como sus vínculos al modelo federado.

- Se recomienda incluir animaciones de simulación de obra por fases para facilitar la validación visual por parte de LA DEPENDENCIA y contratistas involucrados.

- Toda planificación debe respetar los tiempos de ejecución realistas establecidos con base en la experiencia previa, el análisis de rendimientos y las condiciones del sitio.

## 3.4. Consideraciones generales

El Contratista deberá garantizar que todos los entregables cumplan con el marco BIM descrito en este Capítulo, así como los formatos y entregas específicas contenidas en cada uno de los trabajos que se describen en los siguientes capítulos. En caso de contradicciones, el contratista deberá presentar a la DEPENDENCIA propuestas de atención para salvaguardar que prevalezca el diseño metodológico y estándares establecidos en este Capítulo.

# 4. CAPÍTULO SEGUNDO: TOPOGRAFÍA, ANTEPROYECTOS Y DISEÑO VIAL

## 4.1. Levantamiento Topográfico, Vuelo y Restitución Fotogramétrica

### 4.1.1. Levantamiento topográfico

El Contratista hará los estudios topográficos valiéndose de estaciones totales de topografía, para los cuales presentará el Certificado de Calibración de los equipos a la supervisión que designe el contratante, antes de iniciar los trabajos.

El Contratista realizará los estudios topográficos basándose en una o más poligonales de control debidamente referenciada y ligada a las placas o referencias del INEGI más cercanas y toda la información se registrará y cargará en los sistemas de almacenaje electrónico, punto por punto, en las 3 dimensiones: X (Norte), Y (Eje), Z (Cota), en el ancho del corredor definido para los proyectos y su área de influencia.

El levantamiento topográfico contendrá todos los detalles existentes en la zona tales como: postes, hidrantes, cajas, válvulas etc. En los planos de levantamiento se identificarán todas las redes con sus características, siguiendo la metodología consignada en los presentes términos de referencia.

Las poligonales de control deben ser cerradas en las placas de partida, y su aproximación no deberá ser menor de 1:20000; estar localizadas a no más de 500 metros del eje de la vía en estudio y en todos los casos ligadas a puntos de control del INEGI y que cada cierre no exceda más de 1 km. Estas poligonales se realizarán en el terreno y se identificarán con mojoneras en concreto y placas metálicas, ubicados sobre banquetas o cualquier otro lugar que garantice permanencia o la posibilidad de una reubicación posterior.

Los puntos de la poligonal materializados con incrustación de placas metálicas llevarán una marca con el que se pueda identificar el punto en campo, coincidente con la descripción que se haga en el formato para tal fin, y que al consultar la base de datos del contratante se puedan identificar las coordenadas y demás características del punto, al menos:

- Municipio

- Nombre de la empresa del Contratista

- Id del proyecto

- Identificador punto

- Consecutivo del punto materializado

- Identificación de poligonal (rt=registro topográfico)

- Año de levantamiento

4.1.1.1. Planimetría

Con la poligonal básica verificada, se tomarán los detalles en las tres dimensiones mediante radiación con estaciones totales o equipos similares, así que se pueda determinar la figura de las vías y las estructuras con sus gálibos y equipamientos al interior de las mismas, levantando con exactitud los cordones, banquetas u orillas de pavimentos, los paramentos, las hombros, terraplenes, cunetas, fajas,  separadores, y cualquier otro detalle que se requiera para la obtención de una figura del área levantada. En este levantamiento se deberá identificar la nomenclatura urbana, los límites de propiedad físicamente identificables, los accesos y los detalles en bocacalles hasta 50 metros en calles primarias, 20 metros en calles secundarias o hasta donde terminan las estructuras de puentes vehiculares o peatonales transversales a la vía según archivo adjunto.

Los planos topográficos del proyecto deben contener registro de campos y puntos, las curvas de nivel a cada 50 centímetros ejecutadas con la información tomada del terreno mediante la estación total y los detalles mínimos por levantar – sin ser limitativos – son:

- Servicios

  - Cámaras de teléfono: en su centro.

  - Cajas de energía: tres esquinas de estas y pueden ser, cajas dobles, cajas sencillas o cajas de paso. Determinarlas.

  - Pozos de alcantarillado: en su centro.

  - Válvulas de agua: en su centro.

  - Válvulas de gas: en su centro.

  - Hidrantes: en su centro.

  - Semáforos: puntos levantados a distancia en su eje y azimut en su centro.

  - Teléfonos Públicos: en su centro, y especificar el número de teléfonos.

  - Caja de teléfonos: mínimo tres puntos.

  - Imbornales y sumideros: se debe especificar el tipo de sumidero, de rejilla o lateral.

  - Imbornales y sumidero de rejilla: punto a levantar dos puntos del mismo.

  - Imbornales o sumidero lateral: se deben levantar dos puntos.

- Postes

  - Postes de energía, de teléfonos, de alumbrado, retenidas, cableras, telégrafos o telecomunicaciones, torres de emergencia o soportes de cámaras de video: puntos levantados al centro y/o perímetros.

  - Torres de alta tensión: puntos a levantar: Con base en concreto se debe de levantar detalladamente; si es una torre en estructura metálica se deben de levantar las cuatro esquinas de ella.

- Cercas

  - Puntos a levantar: detalles como quiebres, esquinas, curvas, etc.

  - Relacionar el tipo de cerramiento: cerca de alambre, en malla, madera, etc.

- Banquetas o andadores

  - Puntos a levantar: todos los puntos que sean necesarios y especificarlos como se indica a continuación o de forma similar:

    - PC: Punto comienza banqueta.

    - PCC: Punto curva banqueta.

    - PT: Punto termina banqueta.

- Paramentos

  - Puntos a levantar: todos los puntos que se consideren necesarios especificando su detalle. Estos detalles pueden ser: esquinas, curvas (pc, pcc, pt), quiebres, aperturas y direcciones.

- Árboles

  - Punto a levantar al centro. Especificar diámetro del tronco, altura y especie.

- Pilas de puentes, muros u otras estructuras portantes

  - Puntos a levantar todas las esquinas de las pilas o límites de estructuras: indicar materiales y gálibos.

- Canales, tuberías u otros ductos de agua, drenajes e hidrocarburos

  - Puntos por levantar: La sección transversal completa que corresponde en un punto dado del canal o tubería, especificando si es esquina losa, esquina canal, eje de canal, tuberías que descargan con su diámetro y material.

- Construcciones

  - Se levantarán todos los puntos relacionados con el contrato, como esquinas, quiebres, direcciones y otros detalles que clarifiquen su condición de construcción. Por detalles debemos tener en cuenta todos aquellos que se observen para no repetir levantamientos por falta de información. Se anotará dirección y ubicación del delta del cual se están levantando los detalles. Se incluirá la información en la cartera de tránsito de la siguiente forma estandarizada:

    - Se deberá hacer una secuencia lógica de numeración de detalles por bloques en el levantamiento que se esté realizando.

    - En la cartera topográfica tendrá en detalle el gráfico del área de trabajo, anotando en ella direcciones de anden, paramentos, curvas, separadores, predios con su nombre, direcciones etc.

    - Las carteras contendrán dibujadas toda la información del terreno posible, y así orientar los trabajos de oficina.

    - De igual manera, dichas carteras se diligenciarán en forma lógica y ordenada, para facilitar su revisión. El Contratista deberá entregar, aprobadas por la interventoría, las carteras originales y una copia adicional.

- Localización de ejes de las vías a lo largo del corredor y transversales

  - Para localizar ejes para vías, paramentos, muros, etc. Se tendrán en cuenta:

    - Coordenadas del levantamiento. Datos de la poligonal. Realizará sus chequeos para verificar azimuts, distancias horizontales y coordenadas.

    - Luego de realizar los chequeos iniciará su localización empezando por el punto de arranque, K0+000, PI#2, PI#3. etc.

    - Cuando se localice el K0+000 se tendrá en cuenta el amojonamiento en concreto para que el punto de partida este localizado correctamente, en cada uno de los ejes viales a tratar.

Se referenciarán todos los planos del levantamiento, mínimo con cuatro referencias, teniendo en cuenta que:

- No se colocarán referencias con distancias cortas.

- No se colocarán referencias cuando formen ángulos muy agudos. No se colocarán referencias sobre estacas.

- Se colocarán referencias con tachuelas o puntillas de acero, sobre banquetas.

4.1.1.2. Altimetría

Una vez localizados los ejes de las vías actuales se nivelarán con nivel de precisión automático. Para garantizar dicha nivelación se deberán establecer y materializar bancos cada 500 metros. El Contratista deberá utilizar las mismas placas materializadas por él en la planimetría, para tomar la información de altimetría.

Para garantizar la exactitud de la nivelación, se deberán efectuar contranivelaciones cada kilómetro repasando todos los cambios que se hubiesen efectuado durante la determinación.

Deberá contra-nivelarse con los siguientes parámetros:

Para nivelaciones de precisión se tendrá en cuenta su error permisible

e = error cometido en nivelación.

k = distancia de la nivelación en kilómetros.

Terminada la nivelación y la contra-nivelación se tomarán secciones transversales, cada 20 metros mínimo en tramos rectos, a 10 metros mínimo en tramos curvos de tal manera que puedan ser representativas de cada cuadra. Cuando el Contratista considere necesario realizar mediciones de sección a una menor distancia que la establecida anteriormente, deberá realizarlas como su responsabilidad que tiene de arrojar unos estudios y diseños de detalle con calidad que garanticen el éxito del proyecto.

Se tomarán secciones transversales en cada una de las bocacalles y en el ancho que sea necesario para poder estudiar y diseñar todos los empalmes con las vías locales tanto vehiculares como peatonales. Asimismo, las secciones transversales deberán incluir información altimétrica de las banquetas, fajas separadoras, accesos a los predios, para que en la etapa de diseño se den las soluciones a la continuidad de las vías a las propiedades adyacentes u otras infraestructuras, tanto vehiculares como peatonales. Estas secciones deberán ser tomadas con niveles de precisión automáticos e incluir, cuando menos, los siguientes detalles:

- El borde superior e inferior de la banqueta, cordón o límite de pavimento izquierdo y derecho.

- El borde superior e inferior, si es el caso, de la zona verde izquierda y derecha si la hay.

- El centro de la o las calzadas izquierdas y derechas y, si es el caso, de las calles laterales que existan.

- El pateo o base de los paramentos.

Paramento existente, sobre sardinel, cuneta, eje de calzada, cuneta, eje separador y continuar la sección hasta llegar al otro paramento existente (fachadas). Igualmente, de existir canales, resumideros o cunetas, dentro de la sección transversal se deberán incluir todos los puntos que los conformen. Cuando la sección transversal incluya sectores sin desarrollar deberá realizarse cada vez que existan variaciones importantes en el terreno.

Las vías de calzadas múltiples se repetirán las que sean pertinentes en todas las calzadas. Se tomarán secciones transversales cada 20 metros en tramos rectos y cada 10 metros en tramos curvos, con un ancho comprendido entre paramentos, y que por lo menos deben comprender los siguientes puntos de las secciones: eje de calzada, bordes de calzada, bordes de sardineles, bordes de andenes y paramentos. Cuando el Contratista considere necesario realizar mediciones de sección a una menor distancia que la establecida anteriormente, deberá realizarlo en garantía del éxito del proyecto.

En zonas sin desarrollar, se nivelará buscando la correspondiente curva de nivel cada metro o lo requerido según el trabajo. Cualquier detalle, pozos, canales y cercados se anotarán en la cartera, libreta de campo o similar.

En pozos de alcantarillado en el transcurso del eje se referenciarán al mismo teniendo en cuenta el kilometraje y localización derecha o izquierda. Solo se nivelará su cota rasante y posteriormente se realizará su correspondiente investigación.

En canales, se harán secciones transversales a lo largo del proyecto. En la cartera de nivel o similar se anotará hombros del canal, ancho, fondo canal, eje canal, fondo del canal, y sus correspondientes lecturas de nivel.

Si existen torres de alta tensión a lo largo de la vía o en ubicaciones transversales, se medirá la altura o gálibo en el punto más bajo de los cables.

4.1.1.3. Normativa

En general los trabajos de levantamiento topográfico deberán cumplir con las normas en su versión vigente: N.PRY.CAR.1.01-001, N.PRY.CAR.1.01-002, N.PRY.CAR.1.01-003 y N.PRY.CAR.1.01-006. “Estudios Topográficos” de la Normativa para la infraestructura del Transporte, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

### 4.1.2. Vuelo y restitución fotogramétrica

El vuelo para obtener fotografía estereoscópica a color, del área del predio en estudio para la realización del proyecto deberá realizarse con drone, avión eBee RGB o similar y obtener datos con sistema GPS georreferenciado. Se realizará la Restitución Fotogramétrica a partir de los modelos de 3 a 3.4 cm/pixel del área de estudio para generar nube de puntos, además de digitalizar rasgos planimétricos mayores como infraestructura, veredas, caminos de tierra, cuerpos de agua, etc.

Se deberá incluir también la triangulación de áreas, restitución y edición de un 10% adicional del área en estudio para asegurar la cobertura. Generación de mosaico rectificado (ortofoto) con una resolución de 0.25 mts referenciado geográficamente.

El Contratista deberá instalar puntos de control terrestre para la fotogrametría para lo cual deberá utilizar un equipo receptor satelital GPS/GNSS, ligarse a la red geodésica nacional, y realizar el ligue altimétrico con el banco de nivel establecido. Para obtener de forma ordenada y con precisión las direcciones de las líneas de los levantamientos es necesario recurrir al Sistema de Posicionamiento Global, mismo que deberán considerarse como mínimo dos puntos de arranque y al tratarse de cuerpo vial, los puntos se deben ajustar a las necesidades propias del proyecto, así como al principio y al final del trazo de apoyo para el cierre de la poligonal de apoyo terrestre para el vuelo.

Las especificaciones y tolerancias de precisión para los GPS en el funcionamiento de medición estática deben ser en lo Horizontal de 5mm. +1ppm, y en lo Vertical 10mm+ 2 ppm, que son los errores máximos admisibles en condiciones comunes para la realización de estos trabajos. En el caso de superficies pequeñas se deberá considerar dos puntos GPS para la orientación de la tangente de origen, debiendo quedar uno de ellos dentro de la zona de estudio.

Para la elaboración de los levantamientos geodésicos y trabajos complementarios, se deben considerar en estricta observancia las Normas Técnicas para Levantamientos Geodésicos publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática (INEGI) y el Manual de Procedimientos Técnicos para la Creación de la Red Geodésica Estatal, Especificaciones Relativas para Usar Técnicas de Posicionamiento con DGPS del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG).

El Contratista y con aprobación del Contratante, procederá a efectuar el levantamiento fotogramétrico una vez que haya presentado y aprobado tanto su Plan de Vuelo como la localización de Vértices para la Poligonal de Apoyo Terrestre. El vuelo fotogramétrico se hará con RPAS (Remotely Piloted Aircraft), mediante vuelo de multirotor con sistema de navegación RTK (Base-rover) a 120 m de altura para obtener una altura promedio de 3 a 3.4 cm/pixel. La cobertura del vuelo estará considerando un ancho de 80 metros, y el largo de acuerdo a los alcances establecidos en el Proyecto.

Debe establecerse un control horizontal y otro vertical de los levantamientos que se hagan. El control horizontal se debe establecer por medio de vértices, con coordenadas y orientación conforme a lo especificado en la normativa de Levantamientos Geodésicos publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática (INEGI) y el Manual de Procedimientos Técnicos para la Creación de la Red Geodésica Estatal, Especificaciones Relativas para Usar Técnicas de Posicionamiento con DGPS del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG).

El control vertical deberá definirse conforme a lo especificado en la normativa para Levantamientos Geodésicos publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática (INEGI) y el Manual de Procedimientos Técnicos para la Creación de la Red Geodésica Estatal, Especificaciones Relativas para Usar Técnicas de Posicionamiento con DGPS del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG).

### 4.1.3. Inventario de Instalaciones

La contratante entregará al Contratista los planos o archivos con las instalaciones relacionadas con servicios que sean conocidas o de las cuales se cuente con algún tipo de registro; también entregará al Contratista el directorio de dependencias o empresas y representantes de entidades y empresas de servicios que se sepa o presuma que tienen instalaciones a lo largo del corredor. Esta información será la base para el trabajo de campo. Sin menoscabo de lo anterior, será responsabilidad del Contratista validar la información y, en caso de ser requerido, investigar y actualizar la información.

Será responsabilidad del Contratista localizar en campo, y registrar las instalaciones, equipos u otros dispositivos de entidades públicas o empresas prestadoras de servicios o energía o comunicaciones que tengan instalaciones dentro de la faja en estudio. En esa categoría caen las instalaciones de PEMEX, los organismos de agua y drenaje, CFE, TELMEX, cableras, telefónicas u otras empresas propietarias u operadoras de ductos o cableados que sirvan para transportar, contener o conducir sustancias químicas, gas, aguas tratadas, fibra óptica o cualquier otra materia.

Se espera que el Contratista identifique en campo el eje y localización de estas líneas conductoras, cajas de válvulas, registros u otras instalaciones relacionadas. En caso de agua o drenaje identificara, además de las coordenadas X-Y, las coordenadas Z de la tapa de los imbornales, el sentido de circulación de los líquidos y las coordenadas del arrastre, los materiales y diámetros de qué están hechas las infraestructuras.

### 4.1.4. Entregables

Una planta topográfica general y una carpeta conteniendo los registros de los levantamientos de campo: trazo, referencias, coordenadas, nivel, secciones transversales del terreno, obras de drenaje menor, instalaciones áreas, terrestres y subterráneas.

Memoria Descriptiva y fotográfica que contenga:

- Descripción de los trabajos fotogramétricos desarrollados

- Memoria fotográfica de todos los trabajos, en cada foto se integrará la información de identificación de la estructura fotografiada.

- Estudio fotogramétrico del área de estudio, el cual contendrá lo siguiente:

  - Restitución de la superficie disponible.

  - Curvas de Nivel a 0.50 metros.

Inventario de instalaciones. Documento con datos y ubicaciones de las instalaciones, riesgo de afectación y datos de contacto de las empresas propietarias u operadoras de las instalaciones.

Planos. Con la información obtenida en campo se procederá a elaborar el plano fotogramétrico. Se calculará la poligonal, así como los niveles obtenidos para elaborar las curvas de nivel. El plano fotogramétrico se presentará en planta con su respectivo sistema de coordenadas UTM, cuadros de construcción de la poligonal de apoyo terrestre, incluyendo vértices, ángulos, distancias y rumbos, adicionalmente se debe indicar el Norte Astronómico, declinación magnética o Norte Magnético obtenido mediante las observaciones de archivos RINEX.

Entrega de información raster.

Ortomosaico. Derivado del vuelo fotogramétrico y la restitución, se deberá presentar un orto mosaico de toda el área de estudio en formato (.ECW) en código RGB, con resolución de 3 a 3.4 cm por pixel con la georreferenciación previamente establecida.

Modelo Digital de Elevaciones del Terreno. Derivado del vuelo fotogramétrico, se deberá presentar el Modelo Digital de Elevaciones del Terreno de toda el área de estudio en formato (.BIL) y/o (.GeoTIFF) con la georreferenciación previamente establecida.

El Contratista deberá garantizar que estos entregables cumplan con el marco BIM descrito en el Capítulo Primero de estos Términos de Referencia.

## 4.2 Anteproyecto técnico

### 4.2.1. Anteproyecto Geométrico y secciones tipo

El Contratista deberá elaborar tres alternativas de Anteproyecto Geométrico General y Estructural, dimensionando todos los elementos de diseño como carriles y su sentido de circulación, camellones, guarniciones, retornos, pasos peatonales, considerando toda la información generada. Además, elaborará imágenes en 3D y fotomontajes del corredor troncal, intersecciones y distribuidores viales que podrían ser afectados por la operación de la ruta troncal.

El Contratista deberá elaborar las secciones tipo para:

- Sección Carretera Tampico Mante

- Sección Av. Hidalgo (Aeropuerto – Agua Dulce)

- Sección Av. Hidalgo (Tramo Agua Dulce – Calle Altamira)

- Sección Calle Altamira

- Sección Calle Álvaro Obregón

### 4.2.2. Anteproyecto de estaciones tipo

El Contratista deberá elaborar tres alternativas de Anteproyecto estructural y arquitectónico de estaciones tipo para estaciones dobles y tres alternativas para estaciones sencillas, considerando autobuses de cama alta con una elevación de 1.0 metros. Cada anteproyecto deberá dimensionar detalladamente todos los elementos de diseño, incluyendo: accesos peatonales y para personas con discapacidad, rampas, torniquetes, validadores, áreas de espera, espacio de abordaje, iluminación y señalamientos internos. Asimismo, deberá integrar el diseño de sistemas de tecnología como cámaras de videovigilancia, pantallas informativas, almacenamiento multimedia, antenas y demás elementos de telecomunicaciones requeridos. Cada alternativa deberá presentarse con su correspondiente planta arquitectónica, cortes transversales, fachadas, y renders ilustrativos para facilitar su análisis.

### 4.2.3. Anteproyecto de terminales

El Contratista deberá elaborar tres alternativas de Anteproyecto estructural y arquitectónico para las terminales Altamira y Paso del Humo. Para la Terminal Altamira, el anteproyecto deberá contemplar el diseño integral de accesos peatonales y para personas con discapacidad, andenes, rampas, torniquetes, validadores, áreas de espera, espacio de abordaje, iluminación y señalamientos internos, oficinas administrativas, instalaciones sanitarias para las oficinas e instalaciones sanitarias para baños públicos, talleres de mantenimiento mayor como hojalatería y pintura, cambio de aceite, balanceo, zona de resguardo para pernocta de autobuses, patio de maniobras, área de lavado y limpieza, instalaciones sanitarias para el área de talleres, área de descanso para transportistas, vestidores, y áreas para alimentos, baños para el área de descanso de transportistas,  otros servicios operativos básicos, así como un centro de control y operaciones con integración de tecnologías (sistemas de video vigilancia, telecomunicaciones, monitoreo de flota y datos operativos). Se deberá incluir además la estación de recarga de combustible correspondiente. El diseño deberá considerar la ubicación, dimensiones y características del terreno dispuesto para este fin que se encuentra dentro de los ANEXOS que acompañan estos Términos de Referencia.

Para la Terminal Paso del Humo, el diseño deberá contemplar deberá contemplar el diseño integral de accesos peatonales y para personas con discapacidad, rampas, torniquetes, validadores, áreas de espera, espacio de abordaje, iluminación y señalamientos internos, espacio de resguardo reducido para pernocta de autobuses, equipamiento para talleres menores (como compresores de aire y cambio de llantas), patio de maniobras, área de lavado y limpieza y servicios básicos operativos. En ambos casos, los anteproyectos deberán considerar circulaciones internas seguras, señalización, iluminación, drenaje pluvial, y elementos de accesibilidad universal. El diseño deberá considerar la ubicación, dimensiones y características del terreno dispuesto para este fin que se encuentra dentro de los ANEXOS que acompañan estos Términos de Referencia.

El Contratista deberá considerar que la ubicación de las terminales podrá modificarse y desplazarse en un radio de 1.5 kilómetros alrededor del diseño conceptual que se encuentra en los ANEXOS, lo que determinará el diseño final del proyecto estructural. La DEPENDENCIA notificará previo a los inicios de los trabajos las ubicaciones definitivas.

### 4.2.4. Entregables

Cada alternativa deberá presentarse con su correspondiente planta general, cortes, fachadas, especificación funcional de áreas, y representación visual (renders o modelado 3D) para facilitar su evaluación de acuerdo con el marco BIM descrito en el Capítulo Primero de estos Términos de Referencia.

## 4.3. Ingeniería de tránsito

Este apartado contiene el alcance de los trabajos mínimos de estudios y estrategias de Ingeniería de Tránsito y/o de transporte que deberán realizarse para fundamentar técnicamente el desarrollo del proyecto ejecutivo en general.

Para la elaboración de los estudios de ingeniería de tránsito deberán utilizarse las metodologías indicadas en el Manual de Estudios de Ingeniería de Tránsito de Paul C. Box y Joseph C. Oppenlander, Representaciones y Servicios de Ingeniería, 1985 o el Manual de Estudios de Ingeniería de Tránsito, Tomo XII, SEDESOL.

El estudio vial tiene por objeto analizar, identificar, evaluar, y dictaminar las posibles influencias del desarrollo del Sistema Integrado de Transporte de la ZCTMA en el sistema de movilidad en lo que se refiere a los desplazamientos de personas y bienes, de los componentes físicos de la infraestructura de movilidad de la ciudad, así como determinar las mejores acciones y propuestas de mitigación de dichas influencias para asegurar el adecuado funcionamiento de la ciudad y evitar o reducir los efectos negativos sobre la calidad de vida y la competitividad urbana.

Estudiará las condiciones actuales, los efectos del SIT en el momento de su desarrollo, así como sus efectos proyectados en escenarios a 5, 10 y 15 años en el sistema de movilidad de la ciudad y las acciones que se deberán llevar a cabo para procurar condiciones de seguridad, accesibilidad y eficiencia en el sistema.

### 4.3.1. Inventario de señalización vertical y horizontal y semaforización

El Contratista deberá elaborar un inventario físico de señalamiento vial vertical y horizontal en las vialidades en el área de estudio indicando la ubicación, clave, dimensiones, descripción y estado de conservación de cada una de las señales verticales y de las marcas en pavimento, información que deberá representar en planos y en bases de datos perfectamente identificables.

De manera particular se deberá realizar un inventario de semáforos y dispositivos para el control del tránsito ubicados en las vialidades en el área de estudio, indicando en planos y registros documentales la ubicación de las bases, postes, registros, secciones de luces, control, alimentación eléctrica, así como los datos de programación: tiempo de ciclos, fases, escenarios, de igual manera la forma de operación: tiempos fijos, semi actuado, actuado, sincronizado y si está centralizado su funcionamiento con algún centro de control general.

### 4.3.2.  Estudio de estacionamiento vehicular en el corredor troncal

El Contratista deberá realizar un estudio de estacionamientos para definir la oferta existente de espacios y la demanda por parte de los usuarios a lo largo de todo el corredor troncal de transporte en proyecto y su área de influencia de acuerdo con el ANEXO 1 que acompañan estos términos de referencia.

Para definir la oferta de estacionamientos el consultor deberá realizar un inventario de los cajones de estacionamiento ubicados en la vía pública y de los estacionamientos públicos y privados ubicados en lotes o edificios fuera de la vía pública.

Para obtener la demanda de espacios para estacionamiento en el corredor troncal de transporte, deberá utilizar 2 procedimientos o revisiones: la primera verificando los requerimientos mínimos por uso de suelo establecidos en el Reglamento de Construcciones para el Estado de Tamaulipas, representándolos por cuadra, tramo o zona; y la segunda utilizando la metodología, formatos y recomendaciones definidos en los manuales de estudios de ingeniería de tránsito mencionados en el apartado 4.3 de estos TDR, esto para un día hábil normal en un periodo mínimo de las 6 a 21 horas.

Los resultados y conclusiones deberán integrarse en inventarios, informes específicos, cédulas y gráficamente en planos, imágenes o croquis.

La información mínima para la oferta de estacionamiento es: ubicación, capacidad, horario de servicio, uso (privado, público, empleados, clientes, etc.), tarifas, regulación del espacio (carga, descarga, pasajeros, taxis o autobuses), ubicación de parquímetros y en su caso si es lote a nivel o edificio de varios niveles.

Para la demanda se deberá obtener por lo menos información referente a la ocupación, permanencia, índice de rotación, acumulación, estacionamiento ilegal o riesgoso y la finalmente la estimación de la demanda de espacios de estacionamiento vehicular para cada cuadra, tramo o zona en el área de influencia del corredor troncal, para ambos procedimientos, incluyendo la frecuencia de estacionamiento ilegal.

Asimismo, identificar y representar gráficamente la ubicación de predios baldíos o susceptibles de utilizar como lotes o edificios para estacionamiento de vehículos fuera de la vía pública.

Adicionalmente, identificar las zonas de carga y descarga dentro de la zona de influencia del corredor troncal, así como los horarios en que se realizan.

El Contratista deberá establecer las estrategias o acciones a seguir para subsanar el posible déficit de estacionamiento de vehículos en la zona de influencia del corredor troncal de transporte.

### 4.3.3. Aforos vehiculares, peatonales y ciclistas

Se realizarán aforos vehiculares con movimientos direccionales y clasificación vehicular en todos los cruceros semaforizados del corredor de transporte donde circularán las rutas troncales, así como en otros cruceros y tramos viales que por su importancia sea necesario levantar, tanto de la ruta troncal como de las auxiliares, de acuerdo con los ANEXOS proporcionados en estos términos de referencia.

Se realizarán aforos peatonales y ciclistas en los cruceros viales semaforizados del corredor troncal, así como en otros cruceros y tramos viales que por su importancia sea necesario levantar, tanto de la ruta troncal como de las alimentadoras, de acuerdo con los ANEXOS proporcionados en estos términos de referencia.

Deberán analizarse los tres periodos de máxima demanda (matutino, medio día y vespertino) en base al periodo que la operación de la vialidad lo presente, para determinar el horario de máxima demanda vehicular. Se anexarán los resultados de cada periodo.

4.3.3.1. Aforos vehiculares

Se realizarán aforos vehiculares manuales, así como aforos vehiculares automáticos (neumático, video o radar) en todos los cruceros semaforizados del corredor de transporte donde circularán las rutas troncales, así como en otros cruceros y tramos viales que por su importancia sea necesario levantar, tanto de la ruta troncal como de las auxiliares, de acuerdo con los ANEXOS proporcionados en estos términos de referencia, ambos determinados en coordinación con el Contratante, con los cuales se establecerá la demanda y se obtendrán los niveles de servicio de las vialidades e intersecciones.

Deberán analizarse los tres periodos de máxima demanda (matutino, medio día y vespertino) en base al periodo que la operación de la vialidad lo presente, para determinar el horario de máxima demanda vehicular. Se anexarán los resultados de cada periodo. Se llevarán a cabo durante el mismo día, por lo menos una vez entre semana, de martes a jueves, y se repetirán los días sábado.

En el caso de los aforos automáticos, éstos se realizarán durante las 24 horas del día a lo largo de una semana, en por lo menos 6 estaciones dentro del corredor en ambos sentidos. Se obtendrán los datos para calcular el Tránsito Diario Promedio Semanal (TDPS), y se estimará a partir del mismo, el Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) utilizando el método del Traffic Monitoring Guide (TMG), o el método de la SICT.

Con los datos obtenidos de los aforos manuales se deberán determinar los índices de ocupación y la clasificación vehicular.

4.3.3.2. Aforos peatonales y ciclistas

Se propondrán y definirán en coordinación con el Contratante las zonas donde se realicen los aforos peatonales y ciclistas. Éstos deberán ser elaborados en zonas con alta demanda de acuerdo a lo que indique la encuesta Origen Destino o se desprenda de inspecciones físicas. Cuando menos se realizarán aforos peatonales y ciclistas en todos los cruceros semaforizados del corredor de transporte donde circularán las rutas troncales, así como en otros cruceros y tramos viales que por su importancia sea necesario levantar tanto de la ruta troncal como de las auxiliares, de acuerdo con los ANEXOS proporcionados en estos términos de referencia, ambos determinados en coordinación con el Contratante.

Se realizará la clasificación demográfica de las personas (edad y género), así como direccionalidad de sus traslados.

### 4.3.4. Estudios de velocidad, tiempos de recorrido y demoras

4.3.4.1. Tiempo de recorrido y demoras

El estudio de tiempos de recorrido y demoras deberá realizarse a lo largo del corredor troncal en hora pico y en hora valle utilizando el método del vehículo de prueba o flotante indicado en el Manual de Estudios de Ingeniería de Tránsito mencionado previamente, considerando el rango de error y tamaño de la muestra para el caso de Planeación del Transporte y Operación del Tránsito, utilizando los formatos, análisis y procedimiento recomendado en el mismo Manual de Estudios de Ingeniería de Tránsito.

4.3.4.2. Velocidad de punto (velocidad instantánea por sección)

El estudio de velocidad de punto se deberá realizar en el corredor troncal por lo menos una estación en cada segmento homogéneo de vialidad, en ambos sentidos de circulación en su caso, con ubicación la primera en Carretera Tampico-Mante en las inmediaciones de la calle Benito Juárez, la segunda en Av. Miguel Hidalgo en las inmediaciones de la Av. Regiomontana, la tercera en Av. Miguel Hidalgo en las inmediaciones de la Av. Ejército Mexicano, la cuarta en calle Altamira con calle 20 de Noviembre, utilizando los formatos, tamaño de muestra, análisis y procedimiento recomendado en el mismo Manual de Estudios de Ingeniería de Tránsito mencionado.

### 4.3.5. Modelos de tráfico: situación actual, con proyecto y a futuro

Es necesario identificar y revisar los impactos que representan para los flujos de tránsito actuales y de cómo estos tendrán que ser adecuados al nuevo arreglo, se deberá definir las reasignaciones de flujo vehicular y de los movimientos direccionales, tales como:

- Vueltas izquierdas.

- Retornos (si es viable y recomendable).

- Incorporaciones y desincorporaciones (Convergencias y Divergencias).

- Cruces.

- Entrecruzamientos.

4.3.5.1. Escenario actual (sin proyecto)

El análisis de la operación de tránsito en la situación actual deberá realizarse en todo el corredor troncal de transporte, carretera Tampico-Mante, Av. Miguel Hidalgo y par vial calles Altamira y Álvaro Obregón, así como en cruceros importantes que se ubican en el trazo de los recorridos de las rutas auxiliares del Sistema.

La información de datos físicos, geométricos y de los volúmenes de tránsito direccionales de las tres horas pico mañana, mediodía y tarde del día hábil analizado, se deberán utilizar para la definición del modelo de tráfico representando la situación actual del sistema de vialidades sin proyecto, destacándose la obtención de indicadores del funcionamiento de las intersecciones en estudio, niveles de servicio, demoras, capacidad, consumo de combustible, colas, etc.

Se deberá utilizar el software Synchro o similar para el análisis de la operación del tránsito, del cual se deberán poner a disposición las hojas de resultados, videos con la animación del modelo, así como todos los archivos de trabajo para poder correr el software.

4.3.5.2. Escenario con proyecto

El análisis de la operación de tránsito en la situación con proyecto deberá realizarse en todo el corredor troncal de transporte, carretera Tampico-Mante, Av. Miguel Hidalgo y par vial calles Altamira y Álvaro Obregón, así como en cruceros importantes que se ubican en el trazo de los recorridos de las rutas auxiliares del Sistema.

La información de datos físicos, geométricos y de los volúmenes de tránsito direccionales de las tres horas pico mañana, mediodía y tarde del día hábil analizado, se deberán utilizar para la definición del modelo de tráfico representando la situación con proyecto del sistema de vialidades, destacándose la obtención de indicadores del funcionamiento de las intersecciones en estudio, niveles de servicio, demoras, capacidad, consumo de combustible, colas, etc.

Para realizar el modelo de tráfico en situación con proyecto se deberán tomar en cuenta todas las consideraciones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema integrado de transporte, tal es el caso de la cancelación de todas las vueltas izquierdas en el corredor troncal, definición de vueltas izquierdas indirectas y la asignación o definición de tránsito que las realizará, cancelación de carriles para vehículos privados y los volúmenes de vehículos de transporte público de las rutas actuales que ya no circularán en las vialidades analizadas, entre otras consideraciones.

Se deberá utilizar el software Synchro o similar para el análisis de la operación del tránsito, del cual se deberán poner a disposición las hojas de resultados, videos con la animación del modelo, así como todos los archivos de trabajo para poder correr el software.

4.3.5.3. Escenarios a futuro

El análisis de la operación de tránsito en la situación con proyecto a futuro con escenarios a 5, 10 y 15 años deberá realizarse en todo el corredor troncal de transporte, carretera Tampico-Mante, Av. Miguel Hidalgo y par vial calles Altamira y Álvaro Obregón, así como en cruceros importantes que se ubican en el trazo de los recorridos de las rutas auxiliares del Sistema.

Se deberá realizar tomando todas las consideraciones para modelar en situación con proyecto para determinar escenarios a 5, 10 y 15 años, utilizando una tasa de crecimiento del tránsito estimada mediante modelo econométrico tomando en cuenta las variables de población y socioeconómicas de la ZCTMA.

Se deberá utilizar el software Synchro o similar para el análisis de la operación del tránsito, del cual se deberán poner a disposición las hojas de resultados, videos con la animación del modelo, así como todos los archivos de trabajo para poder correr el software.

4.3.5.4. Entregables mínimos por escenario

Para ello se solicita obtener los productos siguientes:

- Planos por tramos de 500 m. de longitud del corredor

- Plano de la situación actual de movimientos

- Plano de la situación propuesta de modificación de los movimientos direccionales propuestos y de ser el caso de la reasignación de los flujos

- De ser el caso considerar la cancelación de accesos o el cambio de sentidos de circulación de las calles secundarias adyacentes

- Las memorias de cálculo que correspondan

El Contratista deberá garantizar que estos entregables cumplan con el marco BIM descrito en el Capítulo Primero de estos Términos de Referencia.

### 4.3.6. Análisis de trayectorias de vehículos tipo padrón de 12 m

El Contratista deberá hacer una evaluación técnica sobre el recorrido o derrotero que seguirán las rutas de transporte del proyecto SIT en las vialidades, donde se deberá revisar todas las maniobras de vueltas derechas, izquierdas, retorno, entrecruzamientos, etc., que deberán realizar los vehículos de proyecto, que en este caso será el autobús tipo padrón de 12 metros de longitud con distancia entre ejes de entre 5.750 a 6.0 metros.

Para esta actividad el Contratista deberá utilizar el Manual de Capacidad Vial (HCM) y/o el HCS en la versión más actualizada posible, el Manual de Proyecto de Carreteras de SICT y/o el software Vehicle Tracking de Civil Cad 3D de Autodesk.

La revisión de los radios de giro y las características generales para el vehículo de proyecto definirá en parte la geometría de las vialidades, para que se indique en los cruceros viales correspondientes los remates de banquetas, camellones y demás elementos que los integran.

Con base en la proyección de demanda a 30 años, el Contratista deberá analizar la conveniencia de introducir autobuses articulados con un largo superior a 12 metros y su impacto en el diseño de las terminales, estaciones, corredor, infraestructura adicional, y de las instalaciones y las medidas preventivas que deberán considerarse en la construcción para reducir costos a futuro.

### 4.3.7. Estudio de vialidades alternas y alternativas de acceso al Centro Histórico de Tampico

El Contratista deberá hacer una evaluación técnica sobre las rutas más viables para definir opciones o alternativas que puedan absorber el tránsito que pudiera dejar de circular por la ruta del corredor troncal para que los vehículos de motor particulares y de las empresas de carga con suministros y servicios puedan acceder en las mejores condiciones posibles a todas las zonas y en particular centro histórico de la Ciudad de Tampico, especialmente para los conductores provenientes del distribuidor vial aeropuerto.

Para esta evaluación el Contratista deberá echar mano de los estudios de Ingeniería de Tránsito necesarios para definir las mejores opciones, para lo cual deberá hacer un informe con el resultado del análisis y la descripción de las propuestas, incluyendo todas las acciones y recomendaciones suficientes para que se realice en su caso, el proyecto geométrico y de señalamiento vial necesario para su implementación, tomando especial cuidado en el proyecto de señalamiento informativo de destinos locales.

### 4.3.8. Entregables

El Contratista deberá elaborar y entregar un informe general de los estudios de ingeniería de tránsito con resúmenes del diagnóstico realizado y todas las acciones o recomendaciones que se deberán atender para la correcta definición del resto de los componentes del proyecto ejecutivo, del proyecto geométrico, del proyecto de señalamiento vial y del proyecto de semáforos y en general todo lo que se deberá atender para lograr una adecuada implementación del Sistema Integrado de Transporte Público.

El informe deberá contemplar, los modelos y memorias de cálculo de asignación vehicular, los niveles de servicio actuales y proyectados, un análisis de crecimiento del tránsito y los niveles de servicio a futuro con relación a los escenarios elaborados.

El informe general deberá contener para cada estudio de ingeniería de tránsito realizado las figuras, gráficas, imágenes, planos y todo lo necesario para su correcta comprensión, el cual deberá ser entregado de forma impresa en hojas de papel bond tamaño carta, organizado en carpetas y de manera digital en disco compacto (CD).

Se deberá también elaborar una descripción breve de las actividades realizadas en el desarrollo de los estudios, agregándola al informe general, indicando por lo menos lo siguiente:

- Organización y programación del estudio.

- Definición de formatos y materiales a utilizar.

- Contratación y capacitación de personal.

- Asignación de responsabilidades.

- Ejercicio de prueba en campo para ajustar fallas y aclarar dudas.

- Realización del levantamiento de información con supervisión permanente.

- Recopilación y organización de la documentación con la información de campo.

- Procesamiento de la información, obtención de resúmenes y gráficas.

- Puesta a disposición de la información a los ingenieros analistas.

Todos los documentos deberán ser entregados en Disco Compacto o medios digitales aceptados por la Dependencia en su versión modificable o editable con archivos del software utilizado (dwg, doc, xls, synchro, etc.) así como los documentos de trabajo completos en formato PDF.

El Contratista deberá garantizar que estos entregables cumplan con el marco BIM descrito en el Capítulo Primero de estos Términos de Referencia.

## 4.4. Estudios hidrológico-hidráulicos, geotecnia y diseño de pavimentos

### 4.4.1. Estudio hidrológico-hidráulico

4.4.1.1.  Estudio Topo hidráulico y Estudio de Lluvias

El Contratista deberá establecer en el campo los monumentos o puntos de apoyo y referencia correspondientes, que servirán para la configuración topográfica, la construcción de las obras y los levantamientos de verificación. Los datos relativos a este sistema deberán aparecer en los planos de proyecto respectivos. Este consistirá en cualquiera de los siguientes sistemas: triangulación geodésica, cuadrícula, poligonal de apoyo y bancos de nivel; y deberá ser referido a las coordenadas geográficas U.T.M. y al nivel medio del mar. Para el caso de los ríos se solicita levantar 500m aguas arriba y 500m aguas abajo del eje del cruce.

Podrá efectuarse por cualquiera de los métodos convencionales terrestre o aéreo, siempre y cuando proporcione la calidad de resultados adecuados en garantía del éxito del proyecto. Los planos correspondientes, se presentarán en escalas que varían según las dimensiones del proyecto, con equidistancia vertical entre curvas de nivel de 20 cm ó 1.00 m. según resulte conveniente.

Se realizará un estudio de lluvias correspondiente a la zona en estudio para determinar las alturas de precipitación e intensidades de lluvias para generar las curvas I-D-TR y Hp-D-TR las cuales servirán para realizar el análisis hidráulico.

4.4.1.2.  Estudio hidrológico

Por este concepto se acopiará la información hidrométrica si existe y/o pluviométrica necesaria para determinar los cruces que generan las diferentes cuencas a lo largo de todo el tramo que comprende el proyecto. Se determinarán los parámetros Hidrológicos de la cuenca como: área tributaria, longitud de cauce principal, lluvia máxima en 24 h, lluvia acumulada anual, pendiente del cauce.

Se trazarán los Parte-aguas y se determinarán las características fisiográficas de la cuenca necesarios para el proyecto y determinación de los caudales de diseño.

Para revisar los escurrimientos superficiales que llegan y cruzan todo el tramo en estudio. El análisis se realizará seleccionando la metodología más adecuada de acuerdo al tamaño de la cuenca definida. Se realizarán los análisis considerando lluvias asociadas a periodos de retorno de TR=5 años, TR=10 años, TR=20 años, TR=50 años, TR=100 años, TR=500 años, TR=1,000 años.  Con base en la información estadística disponible, se determinará la metodología a aplicar, a saber: con Métodos Directos si se cuenta con información hidrométrica; con Modelo de Lluvia-Escurrimiento si no se cuenta con información hidrométrica.

A la muestra estadística de Lluvias o Gastos se le aplicarán Funciones de Distribución Probabilidad para conocer los Periodos de Retorno que le aplica para la construcción de infraestructura según las disposiciones vigentes de la Comisión Nacional del Agua. EL Contratista deberá consultar y validar por el Organismo de Cuenca o Dirección Local de la CONAGUA.

Para la estimación de los caudales de diseño, se aplicarán funciones de distribución de probabilidades, el método estadístico es el camino obligado en la solución de este problema, en particular la probabilidad y estadística que juegan un papel de primer orden en el análisis hidrológico, por lo que, para la elaboración del estudio, se aplicarán las Funciones de Distribución de Probabilidad más usuales en el país, seleccionando el Período de Retorno (Tr), acorde con las Recomendaciones del Instituto de Ingeniería de UNAM y de la Comisión Nacional del Agua y a lo que establece la Ley de Aguas Nacionales para este aspecto.

Para llevar a cabo el análisis estadístico, previamente se analizará la información recopilada para definir la metodología a utilizar, ya sea por Métodos Directos cuando existe información hidrométrica o por Métodos Indirectos cuando no existe.

La información que analizará será: preferentemente Gastos Máximos Anuales y/o Escalas Máximas Anuales, de no existir esta información se procederá analizar los registros de Lluvias Máximas Anuales en 24 h y los registros de Lluvia Acumulada Anual, estos últimos para conocer la Precipitación Máxima Probable PMP de la región, a estos registros según el caso se aplicará el análisis de las Funciones de Distribución de Probabilidad.

Una vez que se conoce la muestra de valores extremos de Gastos Máximos Anuales y/o Escalas Máximas Anuales o Lluvia Máximas en 24 hrs según el caso, se llevará a cabo el análisis de probabilístico de Períodos de Retorno (Tr), aplicando métodos directos mediante Funciones de Distribución de la Probabilidad más usuales en la práctica, siendo las siguientes: Normal por el método de momentos, Lognormal, Gumbel, Exponencial y Gamma por los métodos de momentos y máxima verosimilitud, y Doble Gumbel, para la selección de los resultados de la función a aplicar. Se realizará un análisis del error estándar para cada una de ellas, seleccionando de esta manera la función de mejor ajuste, las que están dadas por las ecuaciones siguientes:

Para el cálculo del Gasto Máximo, se aplicarán diferentes métodos como: Método Racional; Método del Hidrograma Unitario Triangular, Método del Hidrograma Unitario Triangular Adimensional, Método de Ven Ten Chow y el Método del U.S. soil.

4.4.1.3.  Estudio hidráulico

Se determinará la ubicación de las obras hidráulicas requeridas para garantizar el paso eficiente del agua pluvial captada en diferentes escurrimientos naturales o generados por los cambios de geometrías en el proyecto. En su caso, se realizará la revisión de obras hidráulicas existentes que tengan algún impacto con el proyecto que se pretende construir.

Se realizarán la delimitación de las cuencas hidrológicas de cada corriente drenada con una obra menor en este estudio, deberá considerar cinco puntos y se obtendrán los gastos para distintos períodos de retorno. Se utilizarán métodos como el Racional americano, Ven Te Chow, Talbot u otros; se deberán presentar larguillos obtenidos de cartas topográficas y/o de fotografías aéreas de INEGI, en las que estén configuradas las cuencas. Se deberá revisar el funcionamiento de las obras menores existentes en su caso, con base en los estudios hidrológicos y en el comportamiento de las mismas durante los años que han funcionado. Si se considera necesario, recomendar las nuevas obras que sustituyan a las existentes o su rehabilitación para dar paso al agua y a los cuerpos que ésta arrastre.

Con el programa HEC-RAS, el cual es un programa especialmente diseñado para el cálculo de ejes hidráulicos en cursos naturales de ríos y arroyos, así como cruces hidráulicos, con todas las variantes y diferencias que existe con respecto al cálculo en secciones prismáticas.

El cálculo se puede desarrollar bajo una serie de medidas que forman parte de las funciones del programa; los cálculos más básicos se relacionan con el eje hidráulico en un curso, pero a éste se le puede agregar singularidades producidas por la intervención del ser humano: obras de drenaje, obras hidráulicas especiales, etc.

En cuanto a los puntos relacionados con la hidráulica que utiliza el programa, es necesario mencionar que las fórmulas y la base teórica que se usan corresponden a los métodos clásicos de cálculo de eje hidráulicos en ríos. Finalmente, toda la metodología y base teórica que se utiliza se refiere a un análisis unidireccional del escurrimiento.

Los Gastos de Diseño para los Periodos de Retorno establecidos, y realizado el levantamiento topográfico, se procede a analizar cada una de las secciones para adecuarlas al formato requerido para su captura en Hec-Ras. Una vez concluido el procedimiento descrito se mostrarán los resultados mediante gráficos y tabla resumen.

4.4.1.4.  Entregables

Informe de los estudios que contenga:

- Informe del estudio hidrológico donde se especifiquen zona, de la corriente y del sitio o tramo de cauce en el que se pretende llevar a cabo la obra, así como, de la necesidad de realizar el proyecto en cuestión. Se hará una descripción de las causas o motivos que le dieron origen, resumen de resultados, así como conclusiones y recomendaciones para considerarse en las obras hidráulicas proyectadas.

- Plano topográfico general, escala l: 50,000 o menor, en el que se localizará el sitio en cuestión, circunscribiéndolo de tal forma que sea identificable fácilmente las cuencas delimitadas en la zona de influencia del proyecto, identificando las comunidades cercanas y las rutas de acceso. Este capítulo, incluye los siguientes aspectos, cuya presentación y grado de precisión dependerá de la magnitud del proyecto. Podrá hacerse acompañar a la solicitud, de las libretas de campo y cálculo de gabinete correspondientes, que posteriormente serán devueltos al solicitante. Deberá contar con archivos en AutoCAD georreferenciados en coordenadas UTM.

- Informe de Modelo hidráulico obra

El Contratista deberá garantizar que estos entregables cumplan con el marco BIM descrito en el Capítulo Primero de estos Términos de Referencia.

### 4.4.2. Estudios geotécnicos

4.4.2.1. Geotécnia

El Contratista deberá efectuar para LA DEPENDENCIA el Estudio Geotécnico a lo largo del tramo en estudio para conocer las características de los suelos, con el fin de diseñar la estructura de pavimento que satisfaga lo requerido por el tránsito del proyecto. Previamente a la ejecución de los trabajos de campo, El Contratista deberá considerar el anteproyecto técnico aprobado por la “DEPENDENCIA”.

Para identificar la estructura del pavimento existente y del subsuelo, se realizarán sondeos del tipo pozo a cielo abierto (PCA) a cada 500 metros, de forma intercalada, a lo largo de todo el tramo.

Para la realización de dichos sondeos se deberá considerar, respecto de los datos, para la elaboración del diseño de pavimento deberán obtenerse de sondeos del tipo pozo a cielo abierto realizados en el terreno natural en la zona de la ampliación, en ambos accesos, con una profundidad de máximo 3.0 m; se obtendrá el peso volumétrico de los estratos encontrados para la determinación de los coeficientes de variación volumétrica, y se tomarán muestras representativas de cada uno de ellos para su ensaye correspondiente.

A las muestras de materiales obtenidas de los PCA se les practicarán las siguientes pruebas, cuando aplique, de acuerdo a los procedimientos de prueba establecidos en los Manuales M.MMP, Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, de la Normativa vigente de la SICT:

●	Tamaño máximo

●	PVSS

●	PVSM AASHTO estándar o modificada.

●	Humedad óptima

●	Granulometría completa o simplificada.

●	Límites de consistencia (límite líquido, límite plástico, índice plástico).

●	Partículas alargadas y lajeadas.

●	Desgaste “Los Ángeles”.

●	VRS estándar saturado.

●	Expansión.

●	Equivalente de arena.

●	Absorción.

●	Densidad.

●	Clasificación SUCS.

Con la información obtenida se dibujará el perfil estratigráfico del terreno natural, y se elaborará un resumen de los resultados de laboratorio de los materiales que los integran.

Se localizarán y estudiarán los bancos para la construcción de las terracerías y capas de pavimento, verificando su ubicación y distancias de acarreo respecto al eje de proyecto, determinándose su volumen, considerando las necesidades del proyecto. La exploración de los bancos se realizará mediante excavaciones en pozos a cielo abierto, con una profundidad mínima de 2.0 m, con un muestreo representativo por cada estrato encontrado, con el cual se determinará: estratigrafía, volumen del material aprovechable, tratamiento, ubicación, características geotécnicas y se reportarán las recomendaciones para su exploración y su croquis de localización.

Se harán recomendaciones para la ubicación y/o ampliación de las obras complementarias de drenaje, su drenaje, construcción de muros de contención si así lo requiere el proyecto, y cimentación de obras de drenaje menor, determinando la capacidad de carga a la profundidad de desplante propuesta para el proyecto de referencia. Previo a la elaboración del proyecto geométrico definitivo, el estudio geotécnico y diseño del pavimento deberá estar revisado y validado por la Dependencia.

4.4.2.2. Perfil estratigráfico

Con base en la exploración efectuada, se elaborará perfil estratigráfico del subsuelo, a escalas iguales tanto horizontal como vertical 1:100 para pasos y puentes con longitud menor a 100 m y 1:200 ó 1:500 para estructuras de mayor longitud. En dicho perfil se dibujarán las columnas estratigráficas de los sondeos realizados, indicando secuencia y descripción de los estratos detectados, así como características de cada uno de ellos.

Se analizarán alternativas de cimentación adecuadas a las condiciones del sitio, determinando para cada alternativa su nivel de desplante, capacidad de carga admisible, estabilidad, asentamientos, diseño de la excavación, comportamiento de terraplenes de acceso, cálculos de socavación en el caso de puentes, y estabilidad general para cimentaciones en taludes.

Se revisará estabilidad de los terraplenes de acceso cuando sea procedente y se revisará el efecto de los asentamientos que sufran en su etapa constructiva como de servicio de la estructura proponiéndose soluciones para mitigar dicho efecto. Se describirán procedimientos constructivos para las cimentaciones propuestas, con base en las condiciones del subsuelo que se tengan en el cruce.

4.4.2.3. Mecánica de Suelos en estaciones y terminales

El Contratista realizará estudios de exploración del subsuelo, de manera que se pueda conocer de manera general las propiedades mecánicas del suelo en la zona en estudio. Se estima realizar mínimo 1 sondeo por cada una de las estaciones consideradas, además de mínimo 4 sondeos en cada una de las 2 terminales que se pretenden construir. El Contratista deberá considerar que la ubicación de las terminales podrá modificarse y desplazarse en un radio de un 1.5 kilómetros alrededor del diseño conceptual que se encuentra en los ANEXOS. La DEPENDENCIA notificará previo a los inicios de los trabajos las ubicaciones definitivas.

Los estudios deberán contener la información sobre las condiciones estratigráficas de los sitios en estudio, las condiciones de presión del agua del subsuelo (en caso de existir) y las propiedades mecánicas de los suelos como son resistencia, compresibilidad y permeabilidad a fin de contar con los datos necesarios para el diseño de la cimentaciones de cada una de la estructuras proyectadas (distribuidor vial), así como la selección del método constructivo adecuado para su ejecución, debiéndose realizar una investigación a detalle mediante la exploración, muestreo,  pruebas de campo (pruebas de penetración, muestreo de suelos, rocas, pruebas de resistencia y deformabilidad) y pruebas de laboratorio (clasificación, propiedades índice y propiedades mecánicas, etc.).

En la ubicación aproximada de cada una de las estaciones, se realizarán un total de un sondeo de penetración estándar (SPT) a una profundidad de 10 m.

En la ubicación aproximada de cada una de las terminales, se realizarán un total de cuatro sondeos de penetración estándar (SPT) a una profundidad de 10 m.

El Contratista elaborará Sondeos de Penetración estándar (SPT) a una profundidad de 10 metros o mayor profundidad según el criterio del especialista, con recuperación de muestra a cada 60 cm. Cada sondeo realizado considerará recuperar muestras alteradas del suelo, las cuales en campo permitirán identificar tipos de suelo y definir su estratigrafía; En laboratorio, permiten la identificación de propiedades índice como contenido de humedad y los límites de consistencia. Con el número de golpes que se necesita para hincar el penetrómetro usado en la prueba, se estima mediante relaciones empíricas, la resistencia al corte.

El Contratista elaborará Propiedades Índices, las cuales deberán informar sobre el suelo con el que se labora, su composición granular y su comportamiento hidráulico. Se deberá identificar los límites de consistencia entre el límite líquido y el límite plástico.

El Contratista deberá identificar la granulometría a través de la muestra tomada, la cual permitirá conocer la composición de los distintos tamaños de dicha muestra, pasando por diversas mallas con aberturas.

El Contratista deberá identificar el contenido natural de líquido, dando como resultado el conocimiento del contenido de agua en las muestras tomadas del suelo, deberá ser ejecutado mediante el proceso de secado al horno.

El Contratista deberá elaborar la contracción lineal, la cual deberá consistir en la disminución del volumen de los suelos, empezando por el límite líquido hasta el de contracción, en relación a su longitud original.

El Contratista deberá identificar del peso volumétrico referente al volumen que ocupa el suelo y su volumen.

El Contratista deberá realizar la elaboración de Propiedades Mecánicas, describiendo las propiedades físicas o mecánicas del suelo: textura, estructura, color, permeabilidad, porosidad, drenaje, consistencia, profundidad efectiva.  A las muestras de materiales obtenidas de los SPT se les practicarán las siguientes pruebas, cuando aplique, de acuerdo a los procedimientos de prueba establecidos en los Manuales M.MMP, Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, de la Normativa vigente de la SICT:

●	Límites de consistencia.

●	Composición granulométrica.

●	Contenido natural de agua.

●	Clasificación SUCS.

●	Triaxial no consolidada-no drenada (UU).

●	Peso volumétrico en su estado natural.  Peso específico relativo de sólidos.

4.4.2.4. Diseño de la estructura de pavimento

El Contratista deberá hacer el diseño de la estructura del pavimento de la vialidad en estudio, para lo cual determinará los volúmenes de tránsito, sus proyecciones y su composición, la localización de los bancos de materiales que se vayan a emplear, así como sus características físicas y mecánicas, según para la capa en la en la que se vayan a utilizar, como pueden ser subrasante, base hidráulica y carpeta.

El Contratista elaborará el diseño de pavimento considerando el volumen de tránsito (TDPA) más alto registrado en el tramo de estudio en los últimos cinco años y con la clasificación vehicular más desfavorable. Para ello, el contratista deberá utilizar la información obtenida en los estudios de ingeniería vial del punto 3.3 dentro de estos mismos Términos de Referencia.

Los pavimentos de las áreas de desaceleración deberán diseñarse considerando los siguientes parámetros:

- Tránsito y cargas: Están constituidos por la información consistente en la caracterización de los diferentes tipos de vehículos que integran o integrarán el tránsito tales como tipos de vehículo, frecuencias de paso, cargas por ejes, distribución del tránsito durante el año, canalización del tránsito, entre otros que resulten del estudio de ingeniería vial.

- Ambientales: Incluyen las condiciones ambientales dadas por la topografía y condiciones atmosféricas de la región tales como tipo de suelo, drenaje superficial, temperatura ambiente, condiciones meteorológicas y otras consideraciones obtenidas en el perfil estratigráfico.

- Construcción: Deberán describirse los parámetros de construcción para cada una de las capas del pavimento, así como el control de tránsito durante la construcción, el tiempo de apertura después de concluir la pavimentación y la señalización durante la construcción.

- Estructurales: Deberán incluir los espesores de cada capa que forma el pavimento, así como su grado de compactación y, cuando aplique, el método de estabilización del suelo.

El contratista deberá utilizar, para pavimento flexible, el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM, el método de la AASHTO o cualquier otro método que apruebe LA DEPENDENCIA.

Por su parte, para pavimento rígido, podrá utilizar el método de la AASHTO, el método Portland Cement Association (PCA) o cualquier otro método que apruebe LA DEPENDENCIA.

Se requieren tres alternativas de estructuración las cuales contendrán una comparativa técnica – económica, los costos con los que se analizarán se obtendrán con precios reales de la zona en que se ubique el proyecto. Además, se deberá incluir el análisis correspondiente al Ciclo de Vida de la vialidad, llevándola hasta los 30 años de horizonte de análisis

Con los resultados de laboratorio de las capas que constituyen la estructura actual de pavimento y el levantamiento de deterioros del mismo, se determinará si éste requiere o no de reforzamiento, lo cual permitirá definir el nivel de la rasante de las ampliaciones, siempre que no se modifiquen por razones de geometría, las características actuales de la superficie de rodamiento.

La proposición de la estructura del pavimento, de acuerdo con los resultados anteriores, se definirá conjuntamente con el personal de “La Dependencia”.

### 4.4.3 Entregables

El Contratista deberá entregar a LA DEPENDENCIA el siguiente material como producto de la prestación de los servicios solicitados, consistentes en el Estudio Geotécnico y Proyecto del Pavimento para el proyecto constructivo de terracerías.

Escrito explicativo del estudio. Este escrito se formará con los puntos que a continuación se citan:

- Introducción

- Antecedentes y generalidades

- Localización de la zona motivo del estudio y de los sondeos ejecutados.

- Forma en que se llevó a cabo el estudio

- Descripción de las características geográficas de la región en donde se ubica el proyecto, proporcionando datos sobre:

- Morfología

- Hidrología

- Climatología

- Descripción de la zona donde se desarrolla el proyecto, proporcionando datos sobre:

- Topografía

- Geología

- Drenaje

- Procedimientos de Construcción

- Comentarios en relación con los problemas que pueden presentarse durante la construcción y operación de la carretera, así como sus posibles soluciones.

- Conclusiones y recomendaciones.

- Informes de los ensayes realizados a las muestras de materiales obtenidas, como son: límites de consistencia, granulometría, peso volumétrico seco suelto, peso volumétrico seco máximo, valor relativo de soporte estándar, expansión, peso volumétrico y humedad del lugar, tamaño máximo, porcentaje retenido en la malla de 3”, clasificación SUCS, evaluando su calidad de acuerdo a los requisitos establecidos en la Normativa vigente de la SICT, los cuales deberán ser debidamente firmados.

- Datos de suelos para el proyecto constructivo de terracerías, proporcionando en forma de tabla la siguiente información:

- Espesor de los estratos encontrados a lo largo de la línea.

- Descripción de los materiales, indicando para suelos: nombre, color, consistencia o compacidad, grado de plasticidad, porcentaje de contenido de grava y fragmentos de roca, grado de humedad.

- Clasificación (SUCS-SICT).

- Utilización probable de acuerdo a la Normativa vigente de la SICT.

- Tratamiento requerido, anexando resultados de laboratorio.

- Coeficiente de variación volumétrica para materiales compactables (a 90, 95 y 100 % de compactación con respecto al PVSM de la prueba ASSHTO estándar o modificada) y coeficiente de bandeado para materiales no compactables.

- Clasificación para presupuesto (de acuerdo con el criterio expresado en el inciso 003-D de las Normas para Construcción e Instalaciones de la SICT).

- Taludes recomendables en cortes y terraplenes, así como precauciones que deben tomarse para la excavación de los cortes.

- Indicaciones sobre despalme y otras preparaciones requeridas en las áreas de desplante de los terraplenes.

- Recomendaciones generales en relación con la construcción de terracerías, relativo a estabilidad de taludes, zonas inestables, problemas de subdrenaje, de terracerías sobre suelos blandos, estabilización de suelos, etc.

- Procedimientos de construcción para la formación de las distintas capas que integran la sección estructural de las terracerías, indicándolas en croquis de la sección transversal.

- Tabla resumen de bancos de materiales que se propongan para la formación de las distintas capas a construir, indicando:

  - Número progresivo del banco.

  - Nombre del banco, localización (ubicación del banco con respecto al eje del trazo).

  - Clasificación geológica de los materiales.

  - Clasificación de los materiales para presupuesto.

  - Espesor de despalme.

  - Utilización del material de acuerdo a la Normativa vigente de la SICT.

  - Tratamiento que requiere el material para su utilización. En caso necesario, recomendaciones para el ataque del banco.

  - Capacidad del banco.

  - Se deberán anexar los informes de los ensayes realizados a las muestras de materiales de dichos bancos, de acuerdo a su probable utilización y conforme a los procedimientos de prueba establecidos en la Normativa vigente de la SICT en su Manual: M.MMP, Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales.

Memoria descriptiva. La memoria descriptiva deberá especificar secciones de la vialidad, espesores de capa, procedimiento constructivo para cada capa, calidad de los materiales y grado de compactación, ubicación de las juntas, protecciones de los bordes del pavimento, guarniciones y banquetas

Memoria de Cálculo. Se deberá incluir una memoria detallada de los cálculos efectuados con la información suficiente para que “La Dependencia” realice la revisión de los resultados presentados.

Informe fotográfico. Contendrá como mínimo dos (2) fotografías por sondeo: una donde se aprecien las capas que forman la estructura de pavimento o subsuelo existente y la otra panorámica del sitio del sondeo. En todas las fotografías se indicará su localización y los aspectos principales que se muestren. También se incluirán fotografías que demuestren el estudio de los bancos de materiales propuestos.

El Contratista deberá garantizar que estos entregables cumplan con el marco BIM descrito en el Capítulo Primero de estos Términos de Referencia.

# 5. CAPÍTULO TERCERO: PROYECTOS Y PROGRAMA DE OBRAS

## 5.1. Proyecto geométrico y de rasantes.

### 5.1.1. Proyecto geométrico

El Contratista elaborará un proyecto geométrico que contendrá cadenamientos, las secciones y el cálculo de las curvas horizontales; dibujará a partir del levantamiento topográfico, un plano a escala 1:500 con la planta geométrica con todos los elementos del trazo y los detalles constructivos del proyecto como son: el eje del proyecto, ancho de calzadas, número de carriles, aceras, camellones, isletas, área de afectaciones, carriles para vueltas, remates de las franjas separadoras o isletas, datos de las curvas, radios de giro de acuerdo con los vehículos de proyecto, cadenamientos y referencias de los puntos de inflexión y bancos de nivel.

Adicionalmente, el Contratista indicará las dimensiones y superficies de las zonas de afectación y la ubicación de dispositivos e instalaciones de control operacional, Con estos datos, se podrá establecer el trazo definitivo del tramo de la vialidad con sus detalles geométricos en las intersecciones, Asimismo en un plano de la zona a escala 1:2000, se proyectará el funcionamiento a nivel zonal, indicando el sentido de circulación de calles aledañas. Sin menoscabo de lo anterior, el Contratista realizará la verificación en campo del levantamiento realizado, para constatar algún dato faltante.

Para todo lo relativo al Proyecto Geométrico, el Contratista deberá considerar lo indicado en la NOM-004-SEDATU-2023, Estructura y diseño para vías urbanas. Especificaciones y aplicación.

El Contratista presentará propuesta de la geometría considerando los carriles de tránsito vehicular y de los carriles exclusivos de la ruta troncal, así como los carriles de aceleración e incorporación, de rebase. Se verificará en campo a fin de tener la certeza de que cumple con las normas de SICT y que además es la mejor opción técnica y económica. El Contratista presentará de forma individual la planta geométrica, de los pasos a desnivel y planos de afectaciones.

El Contratista presentará propuesta de la geometría considerando los carriles de tránsito vehicular y de los carriles exclusivos de la ruta troncal, así como los carriles de aceleración e incorporación, de rebase. Se verificará en campo a fin de tener la certeza de que cumple con las normas de SICT y que además es la mejor opción técnica y económica. El Contratista presentará de forma individual la planta geométrica, de los pasos a desnivel y planos de afectaciones.

Así mismo el contratista presentará el diseño con el proyecto geométrico de las intersecciones viales más conflictivas, más importantes y donde se ubicará el acceso a las estaciones del corredor troncal y del retorno en Agua Dulce (ver anexo 6), atendiendo las recomendaciones del estudio de ingeniería de tránsito realizado y cumpliendo los principios y políticas públicas en materia de movilidad sustentable vigentes.

De igual manera el contratista presentará el diseño con el proyecto geométrico de las intersecciones viales más conflictivas y más importantes ubicadas dentro del trazo de las rutas auxiliares, atendiendo las recomendaciones del estudio de ingeniería de tránsito realizado y cumpliendo los principios y políticas públicas en materia de movilidad sustentable vigentes.

Para el desarrollo del Proyecto geométrico, y en general del Proyecto del Corredor Troncal, el Contratista deberá realizar un acercamiento con las instancias encargadas del desarrollo de obras públicas del gobierno del Estado, el Gobierno Federal o los municipios para conocer los proyectos de infraestructura que se encuentren en planeación o ejecución por alguna de las autoridades indicadas, que se encuentren dentro del área de influencia del Proyecto y que pudieran impactar o influir de manera significativa en su diseño para lo cual deberá presentar un plan de armonización o, en su caso, una propuesta de modificación que deberá ser aprobada por la DEPENDENCIA.

### 5.1.2. Proyecto de rasantes

El Contratista elaborará el proyecto de rasantes, dibujado a escala horizontal 1:1000 y vertical 1:100, se hará el proyecto de la rasante tomando en consideración los puntos obligados del proyecto con los pasos inferiores a lo largo del corredor, los niveles de los sardineles y la localización de coladeras para drenaje pluvial, en caso de que existan. Las pendientes longitudinales deberán permitir el desalojo del agua pluvial y las curvas verticales se diseñarán con una longitud que responda a la velocidad del vehículo de proyecto y visibilidad.

En el plano se incluirá el cálculo de las cantidades de obra, con los datos del diseño del pavimento, se dibujará la rasante del proyecto. El plano contendrá la representación esquemática del alineamiento horizontal con los datos de las curvas y tangentes, El proyecto de la rasante se hará para los ejes de las calles que se cruzan. Los niveles de liga de las vías en proyecto serán verificados para que no se presente discontinuidad altimétrica con otras vías. El perfil de rasantes de proyecto se presentará a la dependencia normativa para su autorización, este deberá contemplar las pendientes que se requieren para el desalojo de los escurrimientos pluviales, los espesores de pavimento que el estudio de geotecnia arroje e información del alineamiento horizontal y datos de curvas verticales. El perfil contendrá la información tal como pendientes, datos de curvas verticales, bancos de nivelación, cadenamientos, alineamiento horizontal y otros.

### 5.1.3. Proyecto de secciones de construcción

Con base en la planta general de trazo, el proyecto de perfil de la rasante y las secciones transversales, medidas y niveladas del terreno natural, El Contratista elaborará un plano en planta de las secciones de proyecto, representando las elevaciones de las secciones transversales a cada uno de los ejes de proyecto. Las secciones niveladas en planta identificarán los niveles de la rasante, la orilla de pavimento y la corona de guarnición. Se elaborarán planos en escala 1:100 o 1:200 según el ancho de la vialidad. con las secciones niveladas a cada 20 metros en tramos de tangente vertical, a cada 5 metros en curvas verticales y a cada 10 metros en tramos de transición de obra. Esta información permitirá visualizar las trayectorias de los escurrimientos pluviales y facilitará la ubicación de las coladeras de proyecto.

Una vez aprobado el proyecto, el Contratista dibujará los datos de niveles de rasante de la carpeta, niveles del pie y corona de las guarniciones de camellones y aceras. Estos datos serán dibujados para cada una de las estaciones a cada 20 metros, estaciones de puntos importantes como remates de guarniciones, intersecciones, cambio de tipo de sección.

Una vez diseñada la rasante se procesa la información para la obtención de las secciones de proyecto, conteniendo información tal como elevaciones de terreno natural, elevaciones de rasante, ceros, bombeos y áreas geométricas de las diferentes capas que se generen.

### 5.1.4. Entregables

Planos: graficados, que contengan el proyecto en planta y perfil, referencias de trazo, bancos de nivel, datos de geometría del trazo con coordenadas UTM, sección estructural tipo del pavimento, estructuras mayores y obras de drenaje menor, datos geotécnicos del tramo, datos de los bancos de materiales, diagramas de curva masa, movimientos de terracerías y resúmenes de cantidades de obra, conforme al plano tipo proporcionado por LA DEPENDENCIA. La Planta Geométrica se dibujará a escala 1:500 y 1:2000 para el plano de zona, y el Perfil en escala horizontal 1:1000 y vertical 1:100. En la planta se deberán indicar: el eje de trazo, los hombros del camino de proyecto, así como lo “ceros” de cortes y terraplenes, además de un cuadro de Simbología respecto a lo proyectado y lo existente como son: hombros del camino existente, postes de luz, líneas de fibra óptica, postes de teléfonos, alumbrado, registros eléctricos, de teléfonos e hidrosanitarios, cercos, bardas, banquetas, bancos de nivel, eje de trazo, eje de proyecto, azimutes, tangentes libres y referencias de trazo.

Perfil de trabajo: graficado contenga perfil del terreno natural con la rasante de proyecto, elevaciones de terreno natural y rasante, espesores de corte y terraplén, alineamiento horizontal, diagramas de curva masa, movimientos de terracerías, ubicación de obras de drenaje menor y estructuras mayores, datos geotécnicos por tramo, geotecnia de los bancos de préstamo, sección estructural tipo del pavimento, datos de bancos de nivel y resúmenes de cantidades de obra.

Planos de secciones transversales de construcción: escala 1:100 o 1:200 según el ancho de la vialidad, que contengan el proyecto de las capas del pavimento y de terracerías, terreno natural, cadenamientos, taludes de corte y terraplén, áreas de las capas, banquetas, paramentos, niveles de pisos existentes de edificaciones, cocheras, calles transversales y accesos viales y simbología general. De ser el caso, se dibujarán drenes pluviales existentes y de proyecto, muros de contención, contracunetas y canalizaciones diversas.

Proceso electrónico de terracerías: Deberá contener al menos lo siguiente:

- Copia de la sección tipo de la vialidad.

- Cálculo del alineamiento vertical.

- Cálculo de ampliaciones y sobreelevaciones de curvas horizontales.

- Cálculo de cantidades de obra por kilómetro, por tramo de cinco kilómetros y totales.

Movimientos de terracerías y curva masa: Deberá contener al menos lo siguiente:

- Cálculo de la ordenada de la Curva Masa.

- Cálculo de los movimientos de terracerías, incluyendo los préstamos de banco de materiales.

- Carpeta digital de datos y resultados, para el caso de procesarse con el programa de la SICT.

El Contratista deberá garantizar que estos entregables cumplan con el marco BIM descrito en el Capítulo Primero de estos Términos de Referencia.

## 5.2. Proyecto de obras complementarias o inducidas

### 5.2.1. Proyecto de obras complementarias o inducidas en el corredor

El Contratista recabará la información necesaria para elaborar un inventario de obras complementarias a ejecutarse y de servicios afectados que comprenda todas las canalizaciones, conducciones y servicios de todo tipo, de acuerdo con el levantamiento de infraestructura identificada en el levantamiento topográfico que pudieran encontrarse presentes en la zona vinculada al corredor troncal y ser afectados. Los costos de reubicación de estos servicios deberán ser consultados con las empresas prestadoras de servicios por lo que el CONTRATISTA deberá realizar el contacto con ellas para levantar dicha información.

El proyecto deberá contemplar obras complementarias para el funcionamiento de las rutas troncales, puentes y pasos peatonales, pasos a desnivel o deprimidos, bahías para maniobras temporales de carga y descarga, vueltas izquierdas indirectas, retornos especiales (ver anexo 6),  voz y datos (incluyendo bóvedas para fibra ópticas y servicios interconectadas desde las terminales con cada una de las estaciones) catálogo de obras inducidas de servicios afectados, incluyendo cantidades y presupuesto estimado, así como su ubicación en el programa de obras, movimientos direccionales, entre otros.

Para cada elemento se deberá considerar integración con el proyecto ejecutivo, alumbrado e iluminación, memoria de cálculo de todas las ingenierías, señalizaciones, catálogo de conceptos y cantidades, precios unitarios y presupuesto estimado, programa de obras, descripción de la obra y cualquier otro elemento que debe ser integrado.

### 5.2.2. Proyecto de drenaje pluvial y obras hidráulicas complementarias

Se realizará el proyecto ejecutivo de drenaje pluvial y obras hidráulicas complementarias siempre sobre la topografía georreferenciada, por lo tanto, ambos, topografía y proyecto ejecutivo estarán correctamente georreferenciados. Usando como base los estudios de campo realizados, el proyecto ejecutivo deberá apegarse a los requisitos de ejecución indicados en los Lineamientos Técnicos para la Elaboración de Estudios y Proyectos de la COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA de tal forma que contenga los elementos técnicos necesarios y suficientes para llevar a cabo la construcción de estas obras.

Se entregará el proyecto ejecutivo, incluyendo su informe respectivo, las tablas de cálculo que se contemplen en el análisis hidráulico y los planos necesarios. Se deberá realizar memoria descriptiva del proyecto ejecutivo. La memoria descriptiva deberá incluir necesariamente los aspectos siguientes:

- Plano de localización general de las obras proyectadas.

- Identificación de las cuencas de aportación

- Descripción de las características geométricas e hidráulicas de las obras.

- Descripción de los criterios de diseño utilizados para cada componente.

Los planos se elaborarán de acuerdo a las características particulares del proyecto, se dibujarán de acuerdo con los lineamientos que dicte la SI, con indicaciones de escalas numérica y gráfica, así como orientación y croquis de localización, sello oficial de la SI, contrasello de la empresa, número de contrato, fecha y firma de los responsables por la empresa. El trazo de la red se presentará en planta, con escalas conveniente o la que defina la Dependencia.

Los planos de proyecto incluirán además cuadros de datos para construcción, cantidades de obra y todos los detalles que sean necesarios para la correcta construcción del drenaje pluvial.

El proyecto ejecutivo contendrá todas las indicaciones, observaciones y recomendaciones para su construcción que emita la instancia competente y entregará para cada cruce la documentación y planos, así como las copias correspondientes para su trámite.

Como documentación del proyecto, el Contratista deberá entregarse las cantidades de obra, especificaciones técnicas de construcción y el catálogo de conceptos correspondientes e incluye los planos con todas las especificaciones y copias del mismo que correspondan al trámite, su ficha de pago de derechos y la copia de acuse de ingreso del trámite respectivo.

5.2.2.1. Diseño de colectores y sub-colectores

La tubería se diseñará con el gasto máximo extraordinario y tomando en cuenta las condiciones topográficas del trazo seleccionado, de tal manera que los colectores y subcolectores trabajen a gravedad cuidando que las pendientes que se den a las tuberías estén dentro de las aceptadas por las normas de la CONAGUA para garantizar velocidades que eviten el asentamiento de azolve en las tuberías.

Cuando sea necesario proyectar colectores marginales en las calles o avenidas con pendientes pronunciadas, se deberá prever que sus elevaciones permitan incorporar todas las descargas de las viviendas que se alojan en las zonas de los escurrimientos. Dichos colectores se colocarán sobre base soporte de mampostería o estructuras de concreto aéreas que no interfieran con el funcionamiento hidráulico de las corrientes. En todo caso, los colectores deberán diseñarse de tal forma que se permita el fácil acceso en caso de requerirse mantenimiento. En caso de ser necesario, los colectores deberán protegerse mediante encofrado de concreto, previendo todas las preparaciones para recibir las descargas de las viviendas o bocacalles ubicadas en cada margen.

Asimismo, en los casos de calle muy transitadas o cuando se requiera salvar partes topográficamente altas, para continuar con flujo a gravedad, se deberá contemplar la instalación de los conductos mediante alguna técnica de perforación sin excavaciones superficiales, como de perforación horizontal dirigida, microtuneleo o hincado de tuberías, etc. En este caso se deberán diseñar los conductos con pendientes adecuadas para que las tuberías trabajen a superficie libre, tratando de evitar en la medida de lo posible los sifones invertidos.

El cálculo hidráulico se llevará a cabo por medio de la fórmula de Manning. El diseño se elaborará con hoja de cálculo o con programa de cómputo, que permita almacenar la base de datos y realizar el cálculo hidráulico correspondiente. Invariablemente se deberán entregar las tablas de diseño donde se indiquen las elevaciones, diámetros, velocidades y tirantes a tubo lleno y de diseño. Se deberá realizar la revisión hidráulica con gasto mínimo y además considerando las velocidades mínimas recomendables para evitar azolvamiento.

Los registros para inspección y mantenimiento serán de acuerdo a los planos tipo de la CONAGUA, considerando marco y tapa de fierro fundido tipo pesado o de concreto, según convenga la zona por donde se ubiquen los colectores, debiendo seleccionarse de la Cartera de Planos Tipo de la CONAGUA el tipo de pozo de acuerdo a el diámetro de las tuberías de la red. Asimismo, las zanjas tipo para la instalación de tuberías serán conforme a las indicadas en el Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la misma dependencia.

Cuando los colectores tengan que cruzar alguna vía de comunicación de gran flujo vehicular, accidente topográfico importante, canal u otro tipo de obstáculo, se propondrá estructura de cruce especial conforme a las recomendaciones de la CONAGUA.

En este concepto quedan incluidos la elaboración de los planos del proyecto se presentarán en planta y perfil, y se dibujarán de acuerdo con las especificaciones de la CONAGUA o el Contratante a escala conveniente. Asimismo, se indicará en la planta: trazo de la línea, número de pozos de visita, con sus elevaciones de brocal y de plantilla, número de pozo, y en los tramos se anotará longitud-pendientes-diámetro, se indicará norte, bancos de nivel, nombre de calles.

Perfil se dibujará a escala, según convenga, en donde aparezca el perfil del terreno natural, plantilla de la tubería y clave del tubo, registros y estructuras especiales; en forma tabulada deberá contener los kilometrajes y las elevaciones del terreno natural, plantilla y tipo de tubería.

Complementando al plano se indicará, croquis de localización, simbología, datos de proyecto, notas generales, escala gráfica, pie de planos con los datos de la Contratante, cantidades de obra, cantidades de tubería, detalle de zanja tipo, detalle de registros y en la parte inferior izquierda los cuadros para firmas por parte de la Contratista y de la dependencia Contratante.

La ubicación y cuantificación se deberá realizar en forma detallada indicando ubicación mediante cadenamiento, cantidades de obra y especificaciones de construcción de cada concepto por separado, proporcionando, en su caso la siguiente información:

- Ubicación.

- Longitud.

- Clasificación para presupuesto del terreno natural.

- Recomendaciones para protecciones en las zonas de descargue.

- Recomendaciones para la construcción.

- Profundidad a la que deben de construirse y pozos de visita, en el caso de sub-drenes.

- Cantidades de obra

Elaboración del proyecto estructural para la construcción del drenaje pluvial, el cual presentará el diseño de elementos de cimentación, subestructura y superestructura, soportería y juntas de construcción. El modelo matemático y análisis de las estructuras se deberá realizar mediante programas de computadora SAP 2000 BRIDGE DESIGN, RESEARCH ENGINEERS STAAD o programa similar.

Se elaborará la memoria de cálculo correspondiente tanto de la cimentación como de la estructura, en la cual se indicarán de manera precisa las condiciones y consideraciones para el diseño, indicando las normas utilizadas para el mismo, las cuales deberán estar legalmente acreditadas (AISC, ACI, etc.).

Se deberán estipular las especificaciones de los materiales a utilizar en la ejecución del proyecto (concretos, aceros estructurales, tensores, soldaduras, aceros de refuerzo, soportes, juntas de dilatación, etc.) así como las pruebas de verificación y control de calidad a que deberán ser sometidos los mismos, así también se deberá presentar propuesta de procedimiento constructivo con sus anexos de especificaciones generales y particulares y recomendaciones especiales en caso de ser necesarias.

Para determinar las condiciones de viento, se utilizará la Regionalización y valores establecidos en El Manual de Obras Civiles de la CFE. última edición, o podrá utilizarse algún estudio regional existente en el sitio siempre que la Dependencia lo apruebe. Esto último, podrá ser aplicable para sismo.

5.2.3. Proyecto de reubicación de instalaciones

En un plano de la planta geométrica escala 1:250 se dibujará la reubicación y/o renivelación, según sea el caso, de las instalaciones como postes, registros, pozos, etc., anotando la distancia que deberá moverse y su nueva ubicación. De igual forma, se indicarán las afectaciones a todas las instalaciones y construcciones. Se dibujarán los detalles de las reinstalaciones de todos los servicios afectados. En el plano de reubicación se incluirá un cuadro que muestre el resumen de las diferentes instalaciones que serán reubicadas, eliminadas o reniveladas. El CONTRATISTA deberá considerar:

- Reubicación de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. En planos separados de la planta geométrica se dibujará la reubicación de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Se dibujarán los detalles de las reinstalaciones de todos los servicios afectados. Dichos planos se elaborarán de acuerdo con las normas técnicas vigentes y aprobados por las autoridades correspondientes.

- Reubicación de Instalaciones de CFE y Alumbrado Público. En planos separados de la planta geométrica se dibujará la reubicación de instalaciones de CFE y alumbrado. Se dibujarán los detalles de las reinstalaciones de todos los servicios afectados. Dichos planos serán elaborados de acuerdo con los requerimientos de CFE y alumbrado, y de acuerdo con sus normas técnicas vigentes. El proyecto deberá de tener la autorización con firma y sello de CFE y Alumbrado.

- Reubicación de instalaciones de semáforos y señalización. En planos separados de la planta geométrica se dibujará la reubicación de instalaciones de semáforos. Se dibujarán los detalles de las reinstalaciones de todos los servicios afectados y también serán autorizados por las autoridades.

- Reubicación de otras Instalaciones. En planos separados de la planta geométrica se dibujará la reubicación de otras instalaciones como son gas, teléfono, cable, etc. Se dibujarán los detalles de las reinstalaciones de todos los servicios afectados. Dichos planos se elaborarán de acuerdo con las normas técnicas vigentes y aprobados por las autoridades correspondientes.

## 5.3. Proyecto estructural de estaciones y terminales

### 5.3.1. Proyecto estructural de estaciones

El Contratista realizará entre 32 y 35 proyectos estructurales de estaciones con base en los anteproyectos aprobados por la Dependencia. Se elaborará el proyecto estructural para la construcción de estaciones y terminales sobre el trazo del carril confinado considerando para ello el diseño conceptual y las ubicaciones de las terminales que se encuentran en los ANEXOS. El Contratista deberá considerar que la ubicación de las terminales podrá modificarse y desplazarse en un radio de 1.5 kilómetros alrededor del diseño conceptual que se encuentra en los ANEXOS, lo que determinará el número total de proyectos estructurales de las estaciones y su ubicación definitiva. La DEPENDENCIA notificará previo a los inicios de los trabajos las ubicaciones definitivas de las terminales.

El Contratista deberá considerar para la ubicación final de las estaciones, los resultados del levantamiento topográfico y geotecnia de las zonas donde se alojarán las estaciones (Planimetría, altimetría y deslinde); y la distancia óptima en función del mínimo costo obtenido en el sistema considerando el costo social de desplazamiento de los pasajeros fuera del autobús y el costo operativo del autobús en función de la cantidad de paradas, así como las dimensiones e instalaciones generales de las estaciones y las específicas para cada una de éstas.

El contratista adicionalmente deberá considerar el diseño de paraderos de transporte en los puntos de ascenso y descenso de pasajeros más importantes o con mayor demanda ubicados en el trazo de las rutas auxiliares, ya sea como resultado de los estudios realizados o de observaciones directas.

Se presentará el diseño de elementos de cimentación, subestructura y superestructura, el modelo matemático y análisis de las estructuras se deberá realizar mediante programas de computadora SAP 2000, STAAD PRO; se elaborará la memoria de cálculo correspondiente tanto de la cimentación como de la estructura, en la cual se indicarán de manera precisa las condiciones y consideraciones para el diseño, indicando las normas utilizadas para el mismo, las cuales deberán estar legalmente acreditadas (AISC, ACI, Reglamento de Construcciones de Tampico, Tamaulipas, etc.).

Se deberán estipular las especificaciones de los materiales a utilizar en la ejecución del proyecto (concretos, aceros estructurales, conexiones, soldaduras, aceros de refuerzo, etc.) así como las pruebas de verificación y control de calidad a que deberán ser sometidos los mismos, así también se deberá presentar propuesta de procedimiento constructivo con sus anexos de especificaciones generales y particulares y recomendaciones especiales en caso de ser necesarias.

Para el desarrollo del Proyecto estructural de estaciones del Corredor Troncal, el Contratista deberá realizar un acercamiento con las instancias encargadas del desarrollo de obras públicas del gobierno del Estado, el Gobierno Federal o los municipios para conocer los proyectos de infraestructura que se encuentren en planeación o ejecución por alguna de las autoridades indicadas, que se encuentren dentro del área de influencia del Proyecto y que pudieran impactar o influir de manera significativa en su diseño para lo cual deberá presentar un plan de armonización o, en su caso, una propuesta de modificación que deberá ser aprobada por la DEPENDENCIA.

### 5.3.2. Proyecto estructural de terminales

El Contratista realizará 2 proyectos estructurales de terminales con base en los anteproyectos aprobados por la Dependencia. Se elaborará el proyecto estructural para la construcción de terminales sobre los terrenos que para tal efecto se indican en los ANEXOS que acompañan estos términos de referencia.

Para el desarrollo del Proyecto estructural de terminales, el Contratista deberá realizar un acercamiento con las instancias encargadas del desarrollo de obras públicas del gobierno del Estado, el Gobierno Federal o los municipios para conocer los proyectos de infraestructura que se encuentren en planeación o ejecución por alguna de las autoridades indicadas, que se encuentren dentro del área de influencia del Proyecto y que pudieran impactar o influir de manera significativa en su diseño para lo cual deberá presentar un plan de armonización o, en su caso, una propuesta de modificación que deberá ser aprobada por la DEPENDENCIA.

El Contratista deberá considerar que la ubicación de las terminales podrá modificarse y desplazarse en un radio de 1.5 kilómetros alrededor del diseño conceptual que se encuentra en los ANEXOS, lo que determinará el diseño final del proyecto estructural. La DEPENDENCIA notificará previo a los inicios de los trabajos las ubicaciones definitivas.

El Contratista deberá considerar los resultados del levantamiento topográfico y geotecnia de las zonas donde se alojarán las estaciones (Planimetría, altimetría y deslinde).

Se presentará el diseño de elementos de cimentación, subestructura y superestructura, el modelo matemático y análisis de las estructuras se deberá realizar mediante programas de computadora SAP 2000, STAAD PRO; se elaborará la memoria de cálculo correspondiente tanto de la cimentación como de la estructura, en la cual se indicarán de manera precisa las condiciones y consideraciones para el diseño, indicando las normas utilizadas para el mismo, las cuales deberán estar legalmente acreditadas (AISC, ACI, Reglamento de Construcciones de Tampico, Tamaulipas, etc.).

Se deberán estipular las especificaciones de los materiales a utilizar en la ejecución del proyecto (concretos, aceros estructurales, conexiones, soldaduras, aceros de refuerzo, etc.) así como las pruebas de verificación y control de calidad a que deberán ser sometidos los mismos, así también se deberá presentar propuesta de procedimiento constructivo con sus anexos de especificaciones generales y particulares y recomendaciones especiales en caso de ser necesarias.

### 5.3.3. Entregables

Planos Constructivos. Estos habrán de contener el diseño completo con medidas, secciones, localización relativa de los elementos, niveles, ejes, proyecciones, cantidades de materiales, tolerancias en dimensiones, etc. Se deberán presentar en formato impreso en dimensiones como mínimo de 60X90 cm, se entregará información en archivo electrónico en Formato de Auto CAD.

- Todos los dibujos que contengan los planos deberán estar elaborados a escalas adecuadas para su correcta interpretación, se utilizará la misma escala horizontal y vertical, evitándose el uso de escalas poco comunes como 1:331/3, 1:125, 1:150, etc.

- La nomenclatura de las varillas deberá ser con literales, pudiéndose combinar, en su caso, literales y números vr. gr. A, A1, A2, etc.

- Las líneas que definan las varillas serán delgadas y se dibujarán en toda su longitud, no así en su número, en tanto que las que definan los contornos o geometrías de los elementos serán gruesas.

- En los dibujos que indiquen refuerzos, además de las líneas de cotas de distribución de las varillas deberá indicarse una cota con la dimensión total de la cara del elemento.

- Se indicará en las notas y dibujarse en los detalles chaflanes de 2 x 2 cm en todas las aristas de los elementos.

- En los planos de refuerzo de cada elemento, se incluirá, cuando menos en uno de ellos, los “Detalles del Refuerzo “. Incluirá las Notas y Especificaciones tipificadas por LA DEPENDENCIA indicando los procedimientos constructivos necesarios, tales como cimentaciones mediante ataguías o ademes, etc.

- Si la cimentación es por medio de pilotes colados en el lugar, se indicará su procedimiento constructivo y si se requiere utilizar ademe metálico en algún tramo o lodos bentoníticos se señalará en su caso la composición de este, etc.

- Si la cimentación es por medio de pilotes precolados, se indicará el criterio que se empleará para definir el final del hincado, en caso que se requiera perforación previa indicarlo, así como su diámetro y longitud, en las notas se describirá la forma en la que está considerada su capacidad de carga sea por fricción, por punta o por ambas.

- En los planos de elementos para la superestructura deberán indicarse las contraflechas para todos los proyectos, tanto en losas como en vigas reforzadas y/o pretensadas

Memoria de cálculo. Portada, con los datos del diseñador, nombre del proyecto, ubicación del proyecto, número de revisión de la memoria, fecha. Introducción, en la cual se describan las características del proyecto. Reglamentos de diseño, manuales y especificaciones utilizados. Cargas y fuerzas consideradas. Análisis de la estructura dibujando croquis o detalles necesarios para su interpretación; dibujo de diagramas de esfuerzos. Diseño de elementos estructurales indicando la fórmula a utilizar, unidades y sus resultados. Se deberá de proporcionar información digitalizada en caso de realizar el análisis y el diseño estructural con la ayuda de algún software. Toda esta memoria deberá presentar firma original del responsable, con copia de su cédula profesional. Se entregará el informe de la memoria del cálculo estructural para cimentación, subestructura y superestructura en hojas foliadas impresas.

El Contratista deberá garantizar que estos entregables cumplan con el marco BIM descrito en el Capítulo Primero de estos Términos de Referencia.

## 5.4. Proyecto arquitectónico de estaciones en corredor troncal

El Contratista desarrollará la propuesta arquitectónica de las estaciones en el corredor troncal con base en el anteproyecto aprobado para estaciones sencillas y dobles. El proyecto deberá incluir las descripciones técnicas, estructurales y de infraestructura hidráulica, sanitaria, eléctrica, sistemas de seguridad, voz y datos (incluyendo bóvedas para fibra ópticas y servicios) y cualquier otra indispensables para su funcionamiento, para las estaciones establecidas en los ANEXOS correspondientes y definidas en el proyecto estructural.

El Contratista deberá considerar lo indicado en la NOM-004-SEDATU-2023, Estructura y diseño para vías urbanas. Especificaciones y aplicación.

Asimismo, el Contratista deberá considerar para la ubicación final de las estaciones:

- Distancia óptima. En función del proyecto estructural.

- Dimensiones e instalaciones. Señalar las dimensiones generales de las estaciones y las específicas para cada una de estas, los materiales más convenientes, buscando que sean de fácil mantenimiento y en su caso reparación y/o reposición.

- Accesibilidad y cobertura. Indicar los accesos adecuados a personas con movilidad restringida y la cobertura de protección del clima a los usuarios. Incluyendo rampas para discapacitados en un rango máximo del 6%, preferible del 4% de pendiente. El área de espera de los usuarios de 4 a 6 personas por metro cuadrado y accesos peatonales seguros.

El Proyecto deberá considerar, los siguientes criterios:

- Contemporaneidad. Dar a las estaciones una imagen de vanguardia que permita su fácil identificación y que a la vez den al sistema de transporte público una imagen de eficiencia y confianza.

- Diseño Bioclimático. Las terminales deberán observar las condiciones climáticas de la ciudad y ser diseñadas de tal forma que mitiguen las incomodidades y generen espacios agradables.

- Espacio Público. Las estaciones deben generar espacio público en el entorno a sus accesos.

- Accesibilidad Universal. Las estaciones deben estar pensadas para todo tipo de personas en cualquier condición de movilidad.

- Resultados del Proyecto de Señalización. Con la integración de los accesos, pasos peatonales y dimensiones del cuerpo de la estación, deberá definirse los linderos de la estación considerando estos componentes, incluyendo la descripción que corresponda de acuerdo con la ubicación geográfica.

## 5.5. Proyecto arquitectónico de terminales de transferencia y oficinas del centro de control y monitoreo

El Contratista elaborará la propuesta arquitectónica con base en el anteproyecto aprobado de las dos terminales de en los extremos norte y sur del corredor troncal, así como oficinas del centro de control y monitoreo y patio de encierro anexos a la terminal norte. Esta propuesta deberá incluir planta de conjunto, cortes, fachadas, acabados, detalles, especificaciones, las descripciones técnicas, estructurales y de infraestructura hidráulica, sanitaria, eléctrica, sistemas de seguridad, voz y datos (incluyendo bóvedas para fibra ópticas y servicios) y cualquier otra indispensables para su funcionamiento, presentando el presupuesto de cada uno de los elementos.

El Contratista deberá contemplar para ambas terminales:

- Contemporaneidad. Dar a las estaciones una imagen de vanguardia que permita su fácil identificación y que a la vez den al sistema de transporte público una imagen de eficiencia y confianza.

- Diseño Bioclimático. Las terminales deberán observar las condiciones climáticas de la ciudad y ser diseñadas de tal forma que mitiguen las incomodidades y generen espacios agradables.

- Espacio Público. Las estaciones deben generar espacio público en el entorno a sus accesos.

- Accesibilidad Universal. Las estaciones deben estar pensadas para todo tipo de personas en cualquier condición de movilidad.

- Resultados del Proyecto de Señalización. Con la integración de los accesos, pasos peatonales y dimensiones del cuerpo de la estación, deberá definirse los linderos de la estación considerando estos componentes, incluyendo la descripción que corresponda de acuerdo con la ubicación geográfica.

## 5.6. Proyecto de talleres de mantenimiento, estación de combustible y patios de encierro

En la terminal norte se ubicarán los talleres de mantenimiento, estación de combustible y patios de encierro generales para el estacionamiento de autobuses, recarga de combustible, lavado y limpieza de vehículos, áreas de mantenimiento y reparación de vehículos, área de hojalatería y pintura, refaccionaria y almacén y área de descanso de operadores de transporte. El Contratista deberá contemplar:

- Resultados del Proyecto de Señalización. Con la integración de los accesos, pasos peatonales y dimensiones del cuerpo de la estación, deberá definirse los linderos de la estación considerando estos componentes, incluyendo la descripción que corresponda de acuerdo con la ubicación geográfica.

- Resultados del dictamen de riesgo de las autoridades competentes que se incluyen en los ANEXOS de los presentes términos de referencia.

El Contratista deberá considerar dentro de las instalaciones de los talleres, los siguientes servicios:

- Sanitarios: Instalación de contenedores de agua reciclada, recuperación de lubricantes y trampas de grasa.

- Hidráulicas: Servicios para baños y comedores, y área de lavado.

- Neumáticas: Para los trabajos de reparación y mantenimiento de los autobuses.

- Eléctricas: Contempla iluminación de áreas, potencia de equipos y motores y herramientas electromecánicas, así como otros servicios como CCTV, refrigeración y climatización.

- Voz y datos: Para los servicios de telecomunicaciones de voz y datos que se requieren para la operación de los talleres.

## 5.7. Proyecto de señalamientos internos, señalamiento horizontal y vertical y semaforización

### 5.7.1. Proyecto de señalamiento

El diseño y rediseño de las vialidades deberá cumplir con lo establecido en la NOM-004-SEDATU-2023, la cual define los requisitos generales para la estructura y diseño de vías urbanas, garantizando condiciones de accesibilidad y seguridad vial para todos los usuarios. En este sentido, el contratista deberá respetar los criterios de alineamiento horizontal y vertical, secciones transversales, y elementos de la vía para mejorar la movilidad y eficiencia del proyecto.

Asimismo, deberá considerar lo estipulado en la NOM-001-SEDATU-2021, que establece criterios para el diseño, construcción, rehabilitación y conservación de espacios públicos en los asentamientos humanos. En el caso de vialidades, esto implica la integración armónica con los espacios urbanos existentes, asegurando condiciones de accesibilidad universal y promoviendo la convivencia segura entre peatones, ciclistas y vehículos motorizados.

Adicionalmente, el proyecto deberá ajustarse a la NOM-034-SICT2/SEDATU-2022, que regula la señalización y dispositivos viales para calles y carreteras, asegurando que la infraestructura cuente con la señalización adecuada para orientar y ordenar el tránsito de manera segura y eficiente. El contratista deberá incluir en sus planos y especificaciones técnicas la ubicación y tipo de señalización conforme a esta normativa, garantizando su correcta implementación en campo.

El contratista deberá verificar que el proyecto geométrico contemple el adecuado manejo de los escurrimientos pluviales, la correcta integración de infraestructura para movilidad activa, y el cumplimiento de criterios de accesibilidad universal. Todo el desarrollo del proyecto deberá ser aprobado por la dependencia para garantizar su alineación con la normativa aplicable y los estándares de seguridad y funcionalidad urbana.

El Contratista basándose en los proyectos definitivos aprobados por LA DEPENDENCIA de los planos y perfiles, hará el proyecto de señalamiento horizontal y vertical. La representación gráfica del proyecto deberá elaborarse conforme a lo establecido en la Norma N-PRY-CAR-10-01-009/99, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SICT, y deberá cumplir con esta y con lo establecido en el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, SICT, Quinta Edición, abril 1986, o la última edición vigente si es el caso.

De igual manera el contratista presentará el proyecto de señalamiento vial horizontal y vertical de las estaciones, paraderos, así como de las intersecciones viales más conflictivas y más importantes ubicadas dentro del trazo de las rutas troncales y de las rutas auxiliares, atendiendo las recomendaciones del estudio de ingeniería de tránsito realizado y cumpliendo los principios y políticas públicas en materia de movilidad sustentable vigentes.

El Contratista procederá a desarrollar los planos del proyecto que demuestren claramente el tipo y ubicación de las señales de la siguiente manera:

- Desarrollar un plano simplificado con las siguientes características:

  - El trazo a una escala estándar, mostrando todas las tangentes y curvas que constituyen la ruta troncal.

  - El número de carriles que forman el ancho de la vialidad a una escala de 1:1,000.

- Usando lo anterior como base, sub-secciones por cuadra, o al menos 20 por km., se ubicarán en el plano, todas las señales estándar que se necesiten para indicar claramente los requerimientos operacionales de la ruta troncal.

  - Las señales estándar deberán ser representadas con precisión a escala de 1:100 y localizadas en el plano en sus apropiadas posiciones relativas a la precisión permitida por la escala del trazo y las señales adyacentes.

  - Cualquier señal especial, requerida por LA DEPENDENCIA, también estará de acuerdo con los requerimientos expresados.

5.7.1.1. Entregables

Planos. En cada plano habrá de incluirse, un listado de todos los señalamientos para cada sub-sección. Este listado mostrará las señales para los lados derecho e izquierdo de la carretera por separado; con el lado derecho, mostrando el incremento del kilometraje de distancia a lo largo de la vialidad. Las dos listas pueden estar por separado, solo cuando esto sea realmente necesario por limitaciones de espacio. Los listados incluirán los siguientes detalles:

- Kilometraje en orden ascendente, para el lado derecho comenzando en la parte superior de listado y, en orden descendente para el lado izquierdo, empezando en la parte superior del listado

- Dimensiones

- Descripción estándar

Lista de señalamiento vertical ordenada. Deberá haber una lista sumaria de todas las señales, mostrando las cantidades de cada tipo, así como una lista sumaria de todos los señalamientos horizontales, incluyendo las rayas continuas, vialetas, ménsulas y delineadoras.  Esta lista deberá mostrar los siguientes detalles:

- Clave de la señal

- Tipo

- Color

- Dimensiones (ancho, espaciamiento, etc.)

- Cantidad

- Observaciones relevantes

El señalamiento de nomenclatura, que no se encuentre normado por SICT, deberá seguir las líneas de diseño dispuestas por la autoridad competente.

El Contratista deberá garantizar que estos entregables cumplan con el marco BIM descrito en el Capítulo Primero de estos Términos de Referencia.

### 5.7.2. Proyecto de Semaforización

El Contratista desarrollará un modelo de simulación del sistema de semáforos en el corredor, a efecto de evaluar la alternativa más viable con semáforos y sin semáforos, para lo cual planteará el análisis técnico del tráfico actual y caracterizará el mismo realizado a través de los estudios de campo levantados y los aforos existentes en los estudios que proporcione La DEPENDENCIA, además calculará la capacidad vial por acceso y los niveles de servicio de las intersecciones que formen parte de un corredor de transporte público.

El modelo debe optimizar la coordinación, de manera tal que se dé preferencia al transporte público para el mejor funcionamiento de las rutas del Sistema Integrado. Se deberá desarrollar el proyecto de sincronización, implantando y reprogramar los semáforos con los resultados del análisis, al menos en los tres periodos de máxima demanda.

Con base en los volúmenes identificados por el PIMUS 2020 y el estudio de ingeniería vial del Capítulo Quinto se realizará el proyecto de sincronización de semáforos a lo largo de la vialidad.

El Contratista presentará las alternativas de solución y emitir las recomendaciones sobre el tipo de regulación que se proponga implantar, se deberá contar con las justificaciones técnicas del caso. En caso de requerirse se realizará el proyecto de semaforización está sustentado en base al estudio de ingeniería de tránsito, donde se analiza la operación de los semáforos en base a las normas que establece el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras de la SICT.

El Proyecto deberá considerar la instalación de semáforos peatonales en las intersecciones con semáforos.

El Contratista deberá atender lo indicado en la NOM-004-SEDATU-2023, Estructura y diseño para vías urbanas. Especificaciones y aplicación y en la NOM 034 SCT2 SEDATU 2022, así como en el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras 2023, editado por SICT-SEDATU.  Además, el contratista deberá dibujar una planta con el proyecto de semáforos indicando cuando menos la ubicación de las bases de concreto, registros eléctricos, canalizaciones, alimentación eléctrica, control, postes, brazos, secciones de luces, forma de operar, fases, ciclos, escenarios, valores de sincronía y cualquier otra información relacionada.

5.7.2.1. Entregables

Planos. Los planos de proyecto mostrarán la ubicación de los semáforos, los diagramas de las fases, la programación y la distribución de ciclos de movimientos direccionales y volúmenes del proyecto.

Modelo de Sincronización. Se debe proporcionar el modelo de la sincronización de semáforos

Informe. Contendrá las alternativas de solución y las recomendaciones sobre el tipo de coordinación que optimice el flujo, se deberá contar con las justificaciones técnicas del caso.

Memorias de cálculo. Que muestren el modelo de optimización de la semaforización y las velocidades del transporte público.

El Contratista deberá garantizar que estos entregables cumplan con el marco BIM descrito en el Capítulo Primero de estos Términos de Referencia.

## 5.8. Proyecto de paisajismo urbano

El CONTRATISTA elaborará el proyecto de arquitectónico de jardineras, accesibilidad de peatones, detallado de inmobiliario, iluminación, diseño esquema ático, desarrollo del diseño, y documentos constructivos. Para ello, el proyecto deberá considerar:

- Recuperación y habilitación de áreas verdes. Las obras de construcción del corredor de transporte, en mayor o menor proporción, pueden afectar áreas verdes y dañar su flora, en este sentido El Contratista deberá cuantificar los daños y presentar un proyecto donde se establezcan las acciones de recuperación de la superficie perdida y de mejoramiento de las áreas que prevalecen.

- Las especies nativas e inducidas no invasivas del proyecto del paisaje serán con base en la paleta vegetal definida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

- Recuperación, rehabilitación y creación de áreas comunes: El Contratista deberá identificar los espacios que deben ser liberados de diversos obstáculos para favorecer el funcionamiento del sistema y presentar un proyecto donde se den las medidas de mejoramiento que correspondan, de igual manera y con este orden de ideas debe ubicar y dimensionar los espacios que sea necesario crear para favorecer el tránsito de usuarios y peatones en general que se encuentren adyacentes al trazo del corredor y que puedan constituirse como espacio de vinculación al sistema.

- Paisaje e Imagen Urbana: El Contratista presentará el diseño de detalle del paisaje y mobiliario urbano, camellones, paradas de autobuses, guarniciones, banquetas, jardinería, puentes, pasos peatonales y rampas para personas con movilidad limitada, señalamiento y semáforos.

### 5.8.1. Entregables

Planos de sembrado de especies (árboles y vegetación), planos de detalles necesarios, revisiones y planos necesarios, en formato digital dwg y pdf.

El Contratista deberá garantizar que estos entregables cumplan con el marco BIM descrito en el Capítulo Primero de estos Términos de Referencia.

## 5.9. Proyecto de iluminación vial

El Contratista llevará a cabo un proyecto de alumbrado público de acuerdo a las normas: NOM-001-SEDE- 2005 referente a la utilización de las instalaciones eléctricas y NOM-013-ENER-2004 referente a la eficiencia energética para sistemas de alumbrado público en vialidades y áreas exteriores públicas en la zona de influencia del proyecto. El estudio deberá contener el cálculo de nivel de iluminación, diagramas unifilares, cuadro de cargas, ubicación de la red, ductería y registros, además de cantidades de obra, detalles constructivos de obra civil y especificaciones de construcción. Para calcular los niveles de iluminación y uniformidad se empleará la normatividad vigente.

El CONTRATISTA revisará el funcionamiento del alumbrado público del corredor, respetando en la medida de lo posible lo existente y en caso de deficiencias será elaborado el proyecto para el tramo que se requiera y el de las zonas peatonales y calculará el nivel de iluminación requerido de acuerdo con el volumen de tránsito, la distancia entre postes y la altura de arbotantes, conforme a la normatividad existente. Se indicarán los cuadros de carga, el cableado necesario y los diagramas unifamiliares de la instalación. Serán elaborados planos que indiquen las instalaciones del alumbrado público y planos que muestren las líneas en alta y baja tensión. En caso de proyectos de alumbrado nuevo o de reubicación el CONTRATISTA un catálogo de conceptos con especificaciones de marcas iguales o en su defecto de no existir similares a las lámparas existentes, materiales, equipo y mano de obra para instalarlos, los pagos por autorizaciones, entregas, supervisión y demás tarifas y trámites.

### 5.9.1. Entregables

Planta general.

- Dependiendo de la magnitud del proyecto, las plantas se dibujarán a una escala que permita incluirla en el mismo plano

- Cuando por sus dimensiones las plantas requieran dibujarse a escala 1:150, se desarrollarán además planos por secciones a una escala mayor.

- Podrán dibujarse detalles a mayor escala, haciendo referencia de su localización en la planta correspondiente.

- Se indicarán referencias para la localización de elementos de obra civil desarrollados a detalle.

Memoria descriptiva y especificaciones generales. Será un documento escrito en hojas tamaño carta y a doble espacio los datos generales de la obra proyectada como son: el tipo de obra, ubicación, zona a la que pertenece y dependencia a que pertenece la obra. Describirá las características generales de las instalaciones proyectadas, y los elementos de que consta.

Resumen general de todos los elementos y equipos electromecánicos y civiles.

Proyecto de Instalaciones Eléctricas. El proyecto debe cumplir con todo lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012 con el PEC, NOM-013-ENER-2013, Manual de Iluminación Vial de la SCT 2016, Con las especificaciones de CFE DCCIAMBT 2015 Construcción de Instalaciones Aéreas en Media y Baja Tensión y CFE-BMT-C Construcción de Líneas Subterráneas Vigentes.

- El proyecto eléctrico deberá ser entregado con sello y firma de la Unidad Verificadora en Instalaciones Eléctricas, acreditada, planos impresos y digitalizados (escaneados).

Diagrama unifilar el cual debe contener:

- Características de la acometida.

- Características de la subestación.

- Características de los alimentadores hasta los centros de carga, tableros de fuerza, alumbrado, entre otros, indicando en cada caso el tamaño (calibre) de los conductores (conductores activos, neutro y puesta a tierra). la longitud, la corriente demandada en amperes y la caída de tensión.

- Tipo de los dispositivos de interrupción, capacidad interruptora e intervalo de ajuste de cada una de las protecciones de los alimentadores.

Cuadro de distribución de cargas por circuito, el cual debe contener:

- Circuito de alumbrado y luminarias.

- Número de circuitos, número de lámparas, dispositivos eléctricos por cada circuito, fase o fases a que va conectado el circuito, carga en watts o va y corriente en amperes de cada circuito, tamaño (calibre) de los conductores, protección contra sobre corriente por cada circuito y el desbalanceo entre fases expresado en por ciento.

Plano eléctrico. El cual debe contener:

- La altura mínima de la letra o caracteres debe ser de 2 mm. Utilizar el sistema general de unidades de medida de acuerdo con la norma NOM-008. SCFI vigente y en todas sus leyendas en idioma español.

- Contener los datos relativos a las instalaciones eléctricas, ser claros e incluir la información para su correcta interpretación de manera que permita construir la instalación, pueden indicarse notas aclaratorias a los puntos que el proyectista considere necesarios.

- Utilizar los símbolos que se indican en la norma NMX-J-136-SCFI (abreviaturas, números y símbolos usados en planos y diagramas eléctricos). En caso de utilizar algún símbolo que no aparezca en dicha norma, debe indicarse su descripción en los planos eléctricos.

- cumplir con la normatividad de simbología en las especificaciones: CFE DCCSSUBT 2015 y DCCIAMBT 2015 vigentes, Manual de Iluminación Vial de la SCT 2016

- Incluir la información mínima siguiente:

  - Nombre o razón social del cliente del servicio.

  - Domicilio (calle y número, colonia, código postal, delegación o población, municipio y entidad).

  - Uso al que se vaya a destinar la instalación (giro o actividad).

  - Nombre, número de cédula profesional y firma del responsable del proyecto.

  - Fecha de elaboración del proyecto.

- Los planos eléctricos de planta, deben incluir lo siguiente:

  - Localización de punto de la acometida, del interruptor general y del equipo principal incluyendo el tablero o tableros generales de distribución.

  - Localización de subestación, tableros de fuerza, de alumbrado.

  - Trayectoria de alimentadores y circuitos derivados, tanto de fuerza como de alumbrado, identificando cada circuito e indicando su tamaño y canalización, localización de equipos alimentados por los circuitos derivados, localización de los controladores y sus medios de desconexión, y unidades de alumbrado con sus controladores identificando las cargas con su circuito y tablero correspondiente.

  - Localización, en su caso de áreas peligrosas indicando su clasificación de acuerdo con la norma NOM-001-SEDE-2012.

  - Lista de materiales y equipos utilizados de manera general.

  - Croquis de localización, indicando el domicilio donde se ubica.

  - Estudio de Iluminación.

Memoria técnica, la cual debe contener de manera enunciativa y no limitativa:

- Los cálculos de corriente de corto circuito trifásico para la adecuada selección de la capacidad interruptora de las protecciones de la instalación.

- Los cálculos de corriente de falla de fase a tierra (monofásico y bifásico), para el diseño de la malla de tierra de la subestación eléctrica.

- Los cálculos correspondientes a la malla de tierra incluyendo la resistividad del terreno para subestaciones considerando las tensiones de paso, contacto, su resistencia a tierra, así como la selección del tamaño (calibre) del conductor, longitud del conductor de la malla y la selección de los electrodos.

- Memoria de cálculo de la instalación, presentada debidamente firmada por el ingeniero responsable debidamente acreditado con cédula profesional.

El proyecto deberá contener los siguientes planos:

- Plano de obra civil.

- Plano de obra electromecánica aérea y Subterránea de Alumbrado,

- Planos de CFE.

- Plano de detalles y especificaciones.

- Plano de Estudio de Iluminación.

- Memoria de cálculo de la instalación, presentada debidamente firmada por el perito responsable debidamente acreditado con cédula profesional.

El Contratista deberá tramitar ante la CFE y el CENACE según corresponda las factibilidades para la conexión del servicio eléctrico hasta la obtención del resolutivo correspondiente.

El Contratista deberá garantizar que estos entregables cumplan con el marco BIM descrito en el Capítulo Primero de estos Términos de Referencia.

## 5.10. Manifiesto de Impacto Ambiental

El Contratista elaborará el Manifiesto de Impacto Ambiental, el cual se desarrollará acuerdo al contenido conforme a la Normatividad vigente por La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la normatividad estatal aplicable Requisitos ambientales

El Contratista deberá considerar las áreas de competencia federal y estatal y presentar y obtener el resolutivo correspondiente, en su caso, a la Subsecretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

### 5.10.1. Entregable

Documento con la Manifestación de Impacto Ambiental federal o estatal según aplique que deberá contener al menos:

- Datos Generales.

- Ubicación y descripción general de la obra o actividad proyectada.

- Descripción del proyecto.

- Identificación de impactos ambientales identificados

- Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales identificados.

Así mismo gestionar y obtener el o los resolutivos de impacto ambiental correspondientes, en las dependencias federales o estatales que correspondan.

El Contratista deberá garantizar que estos entregables cumplan con el marco BIM descrito en el Capítulo Primero de estos Términos de Referencia.

## 5.11. Catálogo de conceptos, presupuesto y programa de obra del proyecto vial

### 5.11.1. Catálogo de conceptos y cantidades de obra

El Contratista deberá elaborar el catálogo de conceptos y cantidades de obra conforme a lo siguiente:

- Elaborar los conceptos de obra correspondientes a los proyectos de instalaciones para integrarlos al catálogo general.

- El catálogo de conceptos será descriptivo, especificando los alcances de cada concepto, en caso de especificar algún material registrado por una marca en particular, se agregará al concepto la leyenda “o equivalente en calidad”.

- Todos los conceptos del catálogo deberán incluir la leyenda “por unidad de obra terminada” o PUOT, es decir el importe del concepto de obra que agrupa todas las fases de trabajo necesarias, de los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que directa o indirectamente se requiere, incluyendo la instalación y conexión de equipos para la ejecución de una obra hasta su terminación de acuerdo al proyecto.

- El catálogo de conceptos deberá estar revisado y validado por la Dirección de Normas y Especificaciones de la “S.O.P.”

- Al mencionar marcas o modelos comerciales, deberá entenderse invariablemente que solo se pretende definir una cierta calidad o un diseño determinado y de ningún modo se señala con ello de manera específica, su uso. En tal virtud, para términos de referencia podrán utilizarse materiales, accesorios y equipos de calidad del diseño que cumplan con la norma establecida.

- Para los conceptos de obra que no se encuentren dentro del catálogo general, se deberá redactar el concepto y la especificación particular con todos sus alcances sin anotar clave alguna.

Corresponde al documento convencional empleado en las licitaciones de obra pública, utilizando para su llenado las Normas para Construcción e instalaciones de la SICT y para el Gobierno de Tamaulipas. La relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra (FORMA E7) para determinar el costo total de la construcción de la obra.

Los puntos que deben considerarse en la elaboración de la FORMA E7 se deben formular de acuerdo a las especificaciones y normatividad vigentes de la SICT, precios por unidad de obra terminada (PUOT) y los siguientes:

- Conceptos de obra: deberá precisar con exactitud el concepto a ejecutar de acuerdo a las características de los trabajos con base a las especificaciones vigentes de SICT.

- Unidad de medida: indicada en la especificación respectiva en los capítulos de medición.

- Cantidad de obra: en base a la definición de conceptos de acuerdo a la especificación y normatividad vigente deberá considerar las cantidades de obra, debiendo presentar los generadores de obra donde se muestre la obtención de la volumetría de todos los conceptos que intervienen en la relación de cantidades de obra.

Para los volúmenes de obra se deberá utilizar el formato que anexe la Dependencia. En caso de no anexarse será responsabilidad del Contratista pedir que se le entregue dicho formato, en el cual su llenado será por cada concepto de obra, referenciando su localización (entre que ejes), medidas (largo, ancho, altura, no. de ejes, deductivas, etc.), operaciones matemáticas, croquis de ser necesarios para ejemplificar la cuantificación y totales de volumen por concepto.

### 5.11.2. Presupuesto estimado

El Contratista presentará el análisis correspondiente a cada uno de los precios que integren el presupuesto, detallando los cargos por materiales, mano de obra y los factores de salario, utilidad, indirectos y de financiamiento, de acuerdo al tipo de obra. Deberá considerar en sus costos materiales de la región o entidad federativa.  Deberá considerar en sus costos, tabuladores de mano de obra de la región o entidad federativa. Deberán anexarse al precio unitario, fichas técnicas de mobiliario, equipo, instalación permanente, así como la cotización correspondiente.

El presupuesto deberá contener el volumen de obra, unidad de medida y su precio unitario para indicar el total por conceptos, total por partida y total de la obra, además deberá incluir un resumen del costo total de proyecto desglosándolo por obra subterránea y aérea, el Impuesto al Valor Agregado (IVA). no se incluirá de manera integral, si no como concepto separado.

Con base en ello se elaborará el Contratista elaborará el presupuesto base de obra. El presupuesto base de la obra debe incluir el Impuesto al Valor Agregado y estar ordenado de acuerdo a las partidas del catálogo de conceptos.

### 5.11.3. Programa de obra

El contratista presentará un programa de los tiempos de entrega de cada una de las etapas que conforman la elaboración del proyecto ejecutivo.

### 5.11.4. Entregables

El presupuesto y programa de obras se entregarán impreso y será extraído de acuerdo con lo establecido en el marco BIM descrito en el Capítulo Primero de estos Términos de Referencia.

# ANEXOS

ANEXO 1. Mapa georreferenciado de las rutas troncales, auxiliares y alimentadoras del SIT

ANEXO 2.  Mapa georreferenciado de las ubicaciones conceptuales de las estaciones del corredor troncal

ANEXO 3. Mapa georreferenciado de la ubicación de la terminal norte

ANEXO 4. Mapa georreferenciado de la ubicación de la terminal sur

ANEXO 5. Mapa georreferenciado de las intersecciones viales más relevantes

ANEXO 6. Imagen con la propuesta del retorno del BRT2 en Agua Dulce.

# NOTAS

Se deberá incluir en el anexo correspondiente de las bases de licitación relativo a la demostración y capacidad de experiencia del personal técnico, los siguientes requerimientos:

1.- Comprobar la experiencia y certificados en el manejo de Software BIM (Por sus siglas en inglés: Building Information Modeling).

2.- Manifestar y comprobar la experiencia y manejo en las Norma Oficiales Mexicanas siguientes:

- NOM-004-SEDATU-2023, Estructura y diseño para vías urbanas. Especificaciones y aplicación

- NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, Señalización y dispositivos viales para calles y carreteras.

3.- Manifestar y comprobar experiencia en el desarrollo de proyectos ejecutivos y/o la construcción de corredores troncales de transporte masivo.

# GLOSARIO DE TÉRMINOS

AASHTO. American Association of State Highway and Transportation Officials. Organización estadounidense que emite normas de diseño vial utilizadas como referencia técnica internacional, incluidas en proyectos de pavimentos.

ACB. Análisis Costo Beneficio

Aforo. Medición cuantitativa del número de vehículos, peatones o ciclistas que transitan por una vía en un periodo determinado.

ANR. Apoyo No Recuperable

APP. Asociación Público-Privada. Esquema de colaboración entre gobierno e iniciativa privada para el desarrollo de proyectos de infraestructura, compartiendo riesgos, inversión y operación.

BIM – Building Information Modeling. Metodología que permite gestionar digitalmente los proyectos mediante modelos tridimensionales y datos integrados.

BRT – Bus Rapid Transit. Sistema de transporte público masivo basado en autobuses que utiliza carriles confinados y estaciones específicas para mejorar velocidad y eficiencia.

Carril confinado. Vía exclusiva para autobuses, sin acceso a vehículos particulares, que mejora tiempos de traslado y seguridad vial.

Centro de control. Instalación encargada de monitorear, coordinar y gestionar en tiempo real el funcionamiento del sistema de transporte y recaudo.

CONAGUA. Comisión Nacional del Agua. Autoridad federal encargada de la gestión de recursos hídricos en México.

Contratante. Entidad pública que solicita y supervisa la elaboración del proyecto.

Contratista. Persona física o moral encargada de desarrollar el proyecto conforme a los términos de referencia establecidos.

Corte o terraplén. Técnica de ingeniería que consiste en excavar (corte) o rellenar (terraplén) para dar forma a la rasante de una vía.

Cruces peatonales. Zonas delimitadas para el tránsito seguro de peatones sobre las vialidades.

Demanda. Cantidad de personas o vehículos que requieren movilidad en un espacio y tiempo determinados.

FONADIN – Fondo Nacional de Infraestructura. Fideicomiso federal administrado por Banobras que financia proyectos estratégicos de infraestructura como carreteras y transporte masivo.

INEGI – Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Organismo autónomo que proporciona información estadística y geográfica oficial en México. Provee datos topográficos para levantamientos.

INEGI – Red Geodésica Nacional. Sistema nacional de referencia para coordenadas topográficas y altimétricas, obligatorio en levantamientos geográficos oficiales.

Infraestructura Tecnológica. Conjunto de sistemas y dispositivos electrónicos (fibra óptica, cámaras, validadores, servidores) que permiten el funcionamiento del sistema de control y recaudo del BRT.

Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA). Documento técnico que evalúa los efectos ambientales de un proyecto y propone medidas de mitigación.

Medios de Acceso. Tecnologías que permiten el ingreso de usuarios al sistema de transporte, como tarjetas inteligentes o torniquetes.

Par vial. Conjunto de dos calles paralelas con sentidos opuestos que operan como un solo sistema vial para mejorar flujos vehiculares.

Patio de Encierro. Área destinada al resguardo, mantenimiento y abastecimiento de autobuses fuera de servicio.

PEB. Plan de Ejecución BIM. Documento que define cómo se implementará la metodología BIM (Building Information Modeling) en el proyecto.

PIMUS – Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Para este proyecto se entenderá por PIMUS o PIMUS 2020 el plan en la Zona Conurbada de Tampico - Madero - Altamira desarrollado en 2020.

PROTRAM – Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo. Programa operado por FONADIN que financia proyectos de transporte público sustentable en ciudades mexicanas.

Proyecto Ejecutivo. Conjunto completo de estudios técnicos, planos, presupuestos y especificaciones necesarias para la construcción de un proyecto.

Ruta Alimentadora. Rutas secundarias que conectan colonias o zonas periféricas con la ruta troncal del sistema BRT.

Ruta Auxiliar. Rutas de autobuses que operan parcialmente sobre el corredor confinado, permitiendo conexiones adicionales al sistema troncal.

Ruta Troncal. Ruta principal que recorre el corredor confinado de extremo a extremo y concentra el mayor flujo de pasajeros.

SEDUMA – Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Dependencia estatal responsable de la movilidad y medio ambiente en Tamaulipas, autoridad máxima del SIT.

Señalización horizontal. Marcas sobre el pavimento que regulan el tránsito, como líneas, flechas o pasos peatonales.

Señalización vertical. Señales colocadas en postes o estructuras (informativas, preventivas o restrictivas) que regulan la circulación.

SICT – Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Dependencia federal encargada de normar, regular y supervisar las obras de transporte e infraestructura en México.

Sistema de Recaudo. Plataforma tecnológica que permite el cobro automatizado de tarifas mediante tarjetas, validadores y torniquetes.

SIT – Sistema Integrado de Transporte. Modelo de transporte que articula rutas troncales, auxiliares y alimentadoras, con operación centralizada y sistemas inteligentes.

TDPA – Tránsito Diario Promedio Anual. Indicador del volumen promedio diario de vehículos que circulan por una vialidad a lo largo de un año.

Terminales. Infraestructura de acceso y transferencia del sistema BRT, generalmente en los extremos del corredor, que concentra operación, acceso y mantenimiento.

Transporte masivo. Sistema de transporte público con capacidad de mover un alto volumen de personas de forma eficiente y continua.

UTM – Universal Transverse Mercator. Sistema de coordenadas geográficas utilizado para referenciar mapas y planos técnicos.

Vuelta izquierda. Movimiento vehicular para cambiar de sentido atravesando el flujo contrario; muchas veces eliminado en sistemas BRT para mejorar seguridad y fluidez.

ZCTMA – Zona Conurbada Tampico-Madero-Altamira. Área metropolitana en el sur de Tamaulipas que concentra población, infraestructura y actividad económica relevante para el estado.

II.- REGLAS GENERALES PARA LOS CONTRATISTAS, RELACIONADAS CON SEGURIDAD E HIGIENE, PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.

- Objetivo.

  - Establecer las reglas generales, para preservar el medio ambiente, los entornos naturales de las zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como la integridad física del personal que interviene en los trabajos desarrollados al amparo de los Contratos de Obra Pública o de Servicios relacionados con la misma, celebrados por la Secretaría de Obras Públicas, a la que en adelante se le denominará “SOP”.

- Alcance.

  - Estas reglas se refieren a:

    - Contratistas que proporcionan servicios de mantenimiento, reparación, construcción, desmantelamiento, modificación o trabajos especiales, a través de Contratos celebrados con la “SOP”.

    - Personal de la “SOP” que realiza trabajos técnicos o administrativos en el lugar en donde se desarrolla la Obra Pública.

    - Los requerimientos mínimos de seguridad que debe cumplir el personal de las Contratistas en el desarrollo de sus actividades, mecanismos de control correspondientes y las responsabilidades que debe asumir.

- Ámbito de aplicación.

  - Las disposiciones contenidas en este documento, son de aplicación general y obligatoria en las Obras Públicas y en los Servicios relacionados con las mismas, que realiza por Contrato la “SOP”.

- Definiciones.

  - Para los fines de este documento se establecen las siguientes definiciones:

    - Contratista: Cualquier persona física o moral que ejecuta trabajos al amparo de Contratos celebrados directamente con la “SOP”, o como tercero (subcontratistas).

    - Área de riesgo: Lugares donde pueden existir las condiciones siguientes:

      - Concentración de gases o vapores inflamables con posibilidad de incendio y/o explosión.

      - Procesamiento, almacenamiento, manejo o uso de gases y líquidos volátiles inflamables.

      - Almacenamiento o manejo de explosivos.

      - Instalaciones y/o equipos que operan a altas presiones y/o temperaturas.

      - Instalaciones y/o equipos en los que se manejan productos tóxicos o corrosivos.

      - Sitios donde se realicen trabajos sobre plataformas que se encuentren a más de 5.00 metros de altura o en excavaciones a más de 1.20 metros de profundidad, túneles o pozos.

      - Instalación y/o equipos que operen con alta tensión eléctrica.

    - Trabajos de riesgo: Son aquellos que se realizan en un área de riesgo o cerca de ella, con:

      - Equipo que produzca calor, flama o chispa con energía suficiente para provocar la ignición de gases, vapores, líquidos inflamables o explosivos.

      - Aquellos trabajos que, por su naturaleza, las condiciones del área de trabajo y sus alrededores y/o por las sustancias manejadas, generen una condición de peligro para quienes los efectúen.

- Obligaciones y Responsabilidades.

  - Del Contratista.

    - El Contratista tiene la obligación de proporcionar servicio médico a su personal.

    - El Contratista debe proporcionar a su personal distintivos para fines de identificación (overalls o ropa de trabajo de color particular, gafete, credencial, brazalete, casco, etc.), mismos que debe portar en forma visible, durante el tiempo que permanezca en el lugar en donde se desarrollan los trabajos.

    - En caso de que los trabajos se desarrollen en áreas en operación (Hospitales, Escuelas, Oficinas Administrativas, Centros de Readaptación Social, etc.), el acceso del personal del Contratista a las instalaciones, debe ser a través de las entradas oficiales o por los lugares señalados por el Centro de Trabajo; asimismo, deberán delimitar y mantener limpia el área de trabajo y respetar invariablemente el horario de labores establecido previamente entre el Contratista y el responsable del Centro de Trabajo.

    - Las herramientas de trabajo que utilice el personal del Contratista, deben ser de acuerdo a las características técnicas y para la actividad y tipo de trabajo a desarrollar. El Contratista tiene la obligación de verificarlas periódicamente en su funcionamiento, a fin de proporcionarles el mantenimiento adecuado y, en su caso, sustituir aquellas que hayan perdido sus características técnicas o físicas; asimismo, deberá proporcionar a su personal, de acuerdo con la naturaleza de su trabajo, cinturones porta herramienta, así como bolsas o cajas para el transporte y almacenamiento de las herramientas.

    - De las medidas preventivas generales.

      - El Contratista debe instruir a su personal, acerca del contenido y cumplimiento de las medidas de seguridad dispuestas en este documento.

      - Está estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier tipo de fuego, sin autorización del Residente de Obra por parte de la “SOP”.

      - Está estrictamente prohibido portar armas de cualquier tipo dentro de las áreas de trabajo.

      - Está estrictamente prohibido introducir bebidas embriagantes o drogas a las áreas de trabajo, así como entrar a dichas áreas bajo el efecto de las sustancias antes mencionadas.

      - El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales aplicables (Federales, Estatales y Municipales), en materia de protección ambiental y seguridad industrial, a continuación, se enlistan algunas de las más importantes:

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Ley de Aguas Nacionales.

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos y su reglamento,

Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.

Ley Federal del Trabajo.

Reglamento de Construcciones para el Estado de Tamaulipas.

Reglamento de Evaluación del Impacto Ambiental para el Estado de Tamaulipas.

      - El incumplimiento o violación por parte del Contratista a las Reglas de Seguridad contenidas en las disposiciones legales aplicables de este documento, será causa para la aplicación inmediata de sanciones y/o medidas administrativas disciplinarias por parte de la “SOP”.

      - El Contratista debe cumplir las disposiciones adicionales que el Centro de Trabajo, en su caso, especifique para la prevención y control de riesgos, a través del personal encargado de la supervisión por parte de la “SOP”.

    - Del equipo de protección personal.

      - El contratista tiene la obligación de proporcionar a su personal, la ropa y equipo de protección personal adecuados (overalls o ropa de trabajo de color particular, casco, calzado industrial, anteojos de seguridad, tapabocas, etc.), para llevar a cabo las diferentes labores en el desarrollo de las Obras Públicas.

      - El Contratista es responsable de que su personal utilice correctamente el equipo de protección respiratorio necesario, cuando se desarrollen trabajos en recipientes, registros de drenaje, tanques de almacenamiento, etc.

      - El contratista debe cumplir con las disposiciones tendientes a proteger debidamente a su personal, en aquellos trabajos que se efectúen en altura, para lo cual debe utilizar andamios, barandales o escaleras, revisándolas para certificar que las condiciones de armado o construcción sean adecuadas; asimismo, deberá supervisar que su personal utilice los cinturones de seguridad y cables de vida, requeridos para asegurar la integridad física de los mismos.

      - El contratista debe considerar en sus costos los chalecos de seguridad: para el personal directivo, de supervisión o apoyo a la misma deberá considerarlos en sus Costos Indirectos y para el personal operativo (de Obra) deberá considerarlos en sus costos directos, no se le permitirá laborar al personal que no cuente con dicho chaleco de seguridad tomando como base el manual de identidad grafica del gobierno de Tamaulipas. De acuerdo a la siguiente figura:

    - De las instalaciones sanitarias y de confort.

      - El área que se determine para que el Contratista instale sus oficinas o almacenes, debe estar identificada y contar con servicios sanitarios para su personal (letrinas móviles), extintores contra fuego y mantenerse limpia y ordenada.

      - El Contratista tiene la obligación de conservar permanentemente los servicios sanitarios destinados a su personal, en condiciones de uso e higiénicas.

      - El Contratista debe contar con un botiquín de primeros auxilios en el lugar de trabajo, con el fin de tratar lesiones leves que pudieran ocurrirle a su personal.

      - El Contratista tiene la obligación de suministrar agua potable a sus trabajadores.

      - El Contratista debe observar las disposiciones de orden y limpieza, con el objeto de mantener en óptimas condiciones el lugar de trabajo; por consiguiente, se considerará como no terminada la Obra, hasta en tanto el Contratista entregue el lugar limpio de escombros, basura, contaminación, etc.; el tiempo que utilice el Contratista en el cumplimiento de esta disposición, correrá por su cuenta.

      - Es obligación del Contratista controlar la basura y los desperdicios que se generen en el área de trabajo, de manera que no afecten la salud del personal que labora en dicho lugar.

    - Del transporte y manejo de materiales peligrosos.

      - Los cilindros de oxígeno y acetileno utilizados para trabajos de corte y soldadura, por ningún motivo deben permanecer en el interior de lugares cerrados carentes de ventilación, asimismo, deben estar siempre en posición vertical y ser manejados con todo cuidado según lo indica la propia norma del proveedor.

    - De los accidentes e incidentes de trabajo.

      - El Contratista asume totalmente la responsabilidad de los accidentes, lesiones o daños a su personal, instalaciones o equipos, así como a los de la “SOP”, cuando éstos se motiven como consecuencia de los trabajos que directamente realiza el Contratista.

    - De la Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales.

      - El Contratista se obliga a contribuir a que el comportamiento de su personal, sea ejemplar con la comunidad en la que se desarrolle la Obra.

      - El equipo móvil del Contratista, que incluye la maquinaria pesada, deberá operarse de manera que cause el mínimo deterioro a los suelos, vegetación y cursos de agua existentes en el sitio de la Obra.

      - No se permite el uso, tránsito, estacionamiento o lavado de equipo móvil en lechos de quebrada u otros sitios distintos al área de trabajo, a menos de que sea estrictamente necesario y con autorización previa del Residente de la Obra por parte de la “SOP”.

      - El aprovisionamiento de combustible deberá realizarse en forma tal que no contamine los suelos o cuerpos de agua. La ubicación de los patios para estas operaciones, deberá ser aislada de cursos de agua. En caso de que se contaminen los suelos, los desechos deberán ser retirados y tratados.

      - El lavado, lubricación y cambios de aceite del equipo móvil, deberá hacerse periódicamente en talleres debidamente establecidos y autorizados. De ser necesario el cambio de aceite y grasa del equipo móvil en el área de trabajo, se deberá tener cuidado de no verter aceite o grasa en el suelo y, el aceite de desecho, deberá almacenarse en recipientes cerrados herméticamente. En caso de que se contaminen los suelos, los desechos deberán ser retirados y tratados.

      - El Contratista deberá mantener en buen estado de funcionamiento todo su equipo móvil, con el objeto de evitar fugas de lubricantes o combustibles que puedan afectar los suelos, cursos de agua, aire u organismos.

      - Se prohíbe en el lugar de los trabajos y en el área circundante al mismo, la caza, consumo, transporte o tenencia de ejemplares de fauna silvestre.

      - El Contratista debe asegurarse que la destrucción o tala de la vegetación, sea la mínima necesaria para realizar los trabajos contratados. Los residuos de tala, desmonte o rosería, no deben llegar a los cursos de agua, éstos deben ser apilados de tal forma que no causen desequilibrios a las condiciones del área.

      - Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un paso temporal de un cuerpo de agua, y éstos no se requieran en un futuro, el curso abandonado o el paso, deberá ser restaurado por el Contratista a sus condiciones originales.

      - Las gravas o material de arrastre no deben ser removidas del lecho de los ríos, arroyos, playas, lagos o lagunas, excepto en las zonas específicamente aprobadas por las autoridades gubernamentales, como fuente de materiales.

      - El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que cemento, limos o concreto fresco y, en general residuos sólidos, no tengan como receptor final el lecho de cursos de agua.

    - De los Entornos Naturales de Zonas, Monumentos y Vestigios Arqueológicos, Históricos y Artísticos, el Contratista se obliga a tener en cuenta las siguientes recomendaciones, relacionadas con la protección de los recursos arqueológicos, históricos y culturales:

      - No permitir la destrucción de los restos arqueológicos y artefactos encontrados.

      - Evitar la publicidad para prevenir el saqueo o alteración del sitio.

      - Suspender temporalmente la Obra en el sitio, dando aviso al Residente de la Obra por parte de la “SOP”, y comunicarse de inmediato con las autoridades competentes.

  - De la “SOP”.

    - Generales.

La “SOP” no se responsabiliza de los daños por incendio, robo o fenómenos naturales que ocurran en las instalaciones, equipos o materiales del Contratista.