ANEXO

AT7

Gobierno del Estado de Tamaulipas

Secretaría de Obras Públicas

Subsecretaría de PROYECTOS Y LICITACIONES

| Licitación Núm.: | LPE-N003-2026 |
| --- | --- |
| Obra: | EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN, PROGRAMAS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE COMPENSACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. |

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Contenido

- Generalidades

- Antecedentes

- Objetivo

- Disposiciones

- Servicios del contratista

- Entregables

- Propuesta económica y calendario de entregas

- Reglas generales

# Generalidades

•	Será responsabilidad del CONTRATISTA considerar todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos para la presentación de los servicios.

•	El CONTRATISTA entregará a la ENTIDAD copia de los estudios de campo realizados tan pronto cuenten con ellos, para proceder a la revisión correspondiente, sin que las observaciones realizadas sean motivo para aducir retrasos en la entrega de los trabajos, ni se considerará esto como entrega definitiva.

•	La ENTIDAD, a través del personal responsable designado, con el fin de garantizar, validar la calidad y cumplimiento contractual en tiempo y forma de los trabajos contratados, podrá realizar a su juicio visitas de inspección al sitio donde se efectúen los trabajos tanto de campo como de gabinete, para verificar que el CONTRATISTA cumpla con los programas comprometidos ante la ENTIDAD en cuanto a tiempo invertido, personal, equipo y materiales.

•	El director técnico y/o responsable del proyecto será la única persona que tramitará ante la ENTIDAD los aspectos técnicos del proyecto.

•	El CONTRATISTA deberá considerar dentro de su proposición todos los estudios necesarios que por alguna razón no se hayan especificado en los términos de referencia que se le proporcionen como anexos de las bases.

•	El CONTRATISTA deberá entregar al que sea designado como revisor toda la información necesaria relativa a la ejecución de los servicios directamente en la ENTIDAD y posteriormente después de ser validado por la Secretaria de Obras Públicas. También atenderá las observaciones que resulten para mejorar la calidad de éste. Para tal efecto el CONTRATISTA deberá considerar la entrega de una copia de toda la información al revisor.

•	El CONTRATISTA encomendado para los trabajos deberá contar con los servicios de profesionistas expertos en su ramo, contratados y coordinados por él mismo para la elaboración de cada una de las partes específicas del servicio como lo serán: ingenieros, biólogos, forestales, analistas, técnicos, etc.

•	Será responsabilidad del CONTRATISTA acudir, contactar o coordinarse ante las instancias correspondientes (dentro o fuera de la ciudad), para cualquier trámite de gestión, como solicitudes, autorizaciones, recopilar información, etc., que requiera la ejecución de los servicios motivo de esta licitación, por lo que, a solicitud del CONTRATISTA, la ENTIDAD extenderá las cartas de presentación necesarias para ese fin.

•	EL CONTRATISTA encomendado para este servicio deberá contar con los servicios de profesionistas expertos en su ramo, contratados y coordinados por él mismo para el cumplimiento de cada una de las partes específicas del servicio como lo serán: biólogos, analistas, técnicos, etc. Además, deberá reunir los siguientes requisitos:

- Estar debidamente constituido ya sea como persona física o moral en conformidad a la legislación en la materia.

- Contar con oficina operativa y domicilio conocido y comprobable en el país.

- Contar con experiencia mínima de 2 años en este tipo de proyectos.

- Contar con permiso para el manejo de vida silvestre.

- Contar con Registro Forestal Nacional vigente.

- No estar imposibilitado en ninguno de los supuestos establecidos en la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas.

- Contar con personal capacitado, lo cual deberá demostrar mediante la presentación de la cédula profesional o título y C.V. en el área ambiental y/ similares al menos de 2 personas.

# Antecedentes

El proyecto denominado “Construcción de la Segunda Línea del Acueducto Guadalupe Victoria en Ciudad Victoria, Tamaulipas” fue autorizado en materia de impacto ambiental por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través del Oficio Resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23, emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA). El proyecto fue evaluado bajo la modalidad Particular, al tratarse de una obra de infraestructura hidráulica que implica la construcción de una línea de conducción, obras de toma, estructuras de control, cruces con vialidades y cuerpos de agua, así como la instalación de infraestructura complementaria necesaria para el abastecimiento de agua potable.

Posteriormente, y como resultado de la necesidad de realizar ajustes al proyecto originalmente autorizado, la SEMARNAT emitió una autorización de modificación en materia de impacto ambiental, mediante el Oficio No. SRA/DGIRA/DG-02000-25 de fecha 9 de abril de 2025, en el cual se autorizó la modificación solicitada consistente, entre otros aspectos, en el cambio de ubicación, dimensiones y características de un predio destinado a la localización de una Planta Potabilizadora, así como los ajustes asociados al Cambio de Uso de Suelo en materia de impacto ambiental (CUS) para dicha obra.

En dicho resolutivo, la DGIRA determinó que, considerando la modificación autorizada, la superficie propuesta para la reubicación del predio es de 14.32 hectáreas, de las cuales la construcción de la planta ocupará únicamente 4.62 hectáreas. Asimismo, se estableció que dentro de esta área será necesario realizar el CUS en materia de impacto ambiental en ocho polígonos, con una superficie total de 1.131 hectáreas, correspondiente a vegetación de tipo matorral submontano. Como resultado de esta modificación, la superficie total del proyecto se actualizó a 118.93 hectáreas, lo que representó un incremento de 8.921 hectáreas respecto de la superficie previamente considerada; no obstante, la superficie sujeta a CUS en materia de impacto ambiental disminuyó en 4.2805 hectáreas, pasando de 17.0605 hectáreas originalmente autorizadas a 12.78 hectáreas, conforme a lo analizado en el considerando correspondiente del citado oficio.

De manera adicional, mediante Oficio No. SRA/DGIRA/DG-01689-26 de fecha 24 de febrero de 2026, la SEMARNAT, a través de la DGIRA, autorizó la segunda modificación del proyecto, la cual consistió principalmente en la unificación del material de la línea de conducción, sustituyendo la tubería de acero por tubería de PRFV, así como en la reubicación y ajuste del trazo en diversos tramos del acueducto. Derivado de lo anterior, se actualizó la longitud total de la segunda línea de conducción a 54.48 km y se ajustaron las superficies asociadas al proyecto, manteniéndose la superficie correspondiente al cambio de uso de suelo en terrenos forestales en 12.78 hectáreas. Asimismo, la autoridad determinó que dichas modificaciones no implican incrementos en las dimensiones de la zanja ni en los volúmenes de excavación o relleno, ni generan impactos ambientales adicionales significativos, por lo que se ratifica la vigencia de los términos y condicionantes previamente establecidos, así como su aplicación en la presente modificación.

La actividad principal que contempla el proyecto corresponde principalmente a la construcción de un segundo acueducto que tendrá una longitud de 54.48 km, el cual cruzará por cuatro municipios, éstos son: Casas, Güémez, Padilla y Victoria, todos estos en la Entidad Federativa Tamaulipas.

La construcción de la segunda línea del acueducto considera las siguientes obras y actividades:

- Desazolve del canal de llamada en la Presa Vicente Guerrero, para extraer un volumen aproximado de 28,476.00 m3 en una superficie de 642,038.244 m2.

- Acondicionamiento de un área terrestre (1,945.96 m2) para la construcción de una tarquina para el secado del material producto del desazolve con una capacidad de almacenamiento de 2,416.15 m3.

- Construcción de una línea de conducción de agua potable con una longitud total de 54.48 km y 36” de diámetro y un gasto de diseño de 750 L/s

- Construcción de tanque de llegada con capacidad de 10,000.00 m3 dentro de un predio de una planta potabilizadora existente, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

- Cambio de uso de suelo en áreas forestales para la construcción de una planta potabilizadora de agua para tratar un gasto de 1,500 L/s.

- Camino de acceso a la planta potabilizadora que se construirá sobre un camino existente de terracería, requerirá cambio de uso de suelo en áreas forestales.

Figura 1 Trazo del proyecto.

Con base en el oficio No. SRA/DGIRA/DG-01689-26 de fecha 24 de febrero de 2026, las superficies del proyecto quedaron actualizadas de la siguiente manera:

Tabla 1. Superficies del proyecto

| Obra | Longitud (m) | Ancho promedio (m) | Superficie de predio (m²) | Diámetro de tubería (in) | Nombre de cuerpo de agua de incidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desazolve | --- | --- | 642,038.24 | --- | Presa Vicente Guerrero |
| Tarquina | --- | --- | 1,945.96 | --- | --- |
| Planta potabilizadora | --- | --- | 143,274.00 | --- | --- |
| Línea de conducción | 54,484.15 | --- | 326,904.90 | 36 | --- |
| Tanque de llegada | --- | --- | 3,134.26 | --- | --- |
| Camino de acceso y eje de ampliación | 10,000.00 | --- | 71,518.37 | --- | --- |
| Total (m²) |  |  | 1,188,815.73 |  |  |
| Total (hectáreas) |  |  | 118.88 |  |  |

Se presenta a continuación las coordenadas de las obras autorizadas.

Tabla 2 Coordenadas UTM de los vértices del trazo del Acueducto.

| Tramo | Descripción | Vértice | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Área de toma - Caja repartidora | 1 | 526996.41 | 2636160.54 |
| 1 | Área de toma - Caja repartidora | 2 | 527136.29 | 2636204.39 |
| 1 | Área de toma - Caja repartidora | 3 | 527168.15 | 2636214.78 |
| 1 | Área de toma - Caja repartidora | 4 | 527209.20 | 2636227.77 |
| 1 | Área de toma - Caja repartidora | 5 | 527225.31 | 2636246.50 |
| 1 | Área de toma - Caja repartidora | 6 | 527293.38 | 2636267.88 |
| 1 | Área de toma - Caja repartidora | 7 | 527910.36 | 2636461.61 |
| 1 | Área de toma - Caja repartidora | 8 | 527922.17 | 2636460.56 |
| 1 | Área de toma - Caja repartidora | 9 | 527933.83 | 2636456.91 |
| 1 | Área de toma - Caja repartidora | 10 | 527940.85 | 2636450.81 |
| 1 | Área de toma - Caja repartidora | 11 | 528020.58 | 2636350.35 |
| 1 | Área de toma - Caja repartidora | 12 | 528115.20 | 2636230.47 |
| 1 | Área de toma - Caja repartidora | 13 | 528104.10 | 2636100.20 |
| 1 | Área de toma - Caja repartidora | 14 | 528120.94 | 2636078.87 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 1 | 528246.74 | 2635962.16 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 2 | 528248.53 | 2635963.57 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 3 | 528280.52 | 2635988.83 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 4 | 528280.52 | 2635988.83 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 5 | 528318.77 | 2635971.89 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 6 | 528392.11 | 2635879.22 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 7 | 528529.39 | 2635707.31 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 8 | 528616.59 | 2635597.78 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 9 | 528703.17 | 2635487.76 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 10 | 528863.72 | 2635283.25 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 11 | 528955.06 | 2635169.53 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 12 | 528965.42 | 2635151.94 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 13 | 529015.87 | 2635028.12 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 14 | 529182.93 | 2634613.64 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 15 | 529195.35 | 2634582.89 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 16 | 529217.13 | 2634527.00 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 17 | 529238.29 | 2634470.86 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 18 | 529257.75 | 2634414.06 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 19 | 529293.38 | 2634320.66 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 20 | 529355.67 | 2634153.28 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 21 | 529381.06 | 2634120.89 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 22 | 529461.74 | 2634032.07 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 23 | 529624.34 | 2633855.55 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 24 | 529705.39 | 2633766.95 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 25 | 529813.72 | 2633649.27 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 26 | 530002.83 | 2633442.83 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 27 | 530179.73 | 2633252.06 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 28 | 530192.33 | 2633236.70 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 29 | 530195.03 | 2633229.28 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 30 | 530199.01 | 2633208.34 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 31 | 530214.33 | 2633038.25 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 32 | 530219.65 | 2632967.06 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 33 | 530223.63 | 2632878.51 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 34 | 530228.38 | 2632738.59 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 35 | 530242.05 | 2632378.85 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 36 | 530247.53 | 2632218.94 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 37 | 530253.52 | 2632039.04 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 38 | 530254.44 | 2632019.06 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 39 | 530262.95 | 2631739.03 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 40 | 530264.98 | 2631691.79 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 41 | 530271.93 | 2631655.28 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 42 | 530278.21 | 2631633.81 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 43 | 530310.54 | 2631546.87 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 44 | 530357.20 | 2631422.01 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 45 | 530422.93 | 2631246.63 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 46 | 530484.95 | 2631077.99 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 47 | 530525.99 | 2630965.52 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 48 | 530558.72 | 2630881.01 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 49 | 530568.31 | 2630851.07 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 50 | 530635.23 | 2630664.90 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 51 | 530704.31 | 2630476.96 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 52 | 530786.67 | 2630251.39 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 53 | 530824.51 | 2630151.12 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 54 | 530854.83 | 2630065.79 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 55 | 530857.58 | 2630040.58 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 56 | 530847.89 | 2630012.29 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 57 | 530827.51 | 2629968.97 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 58 | 530719.39 | 2629732.74 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 59 | 530517.14 | 2629297.74 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 60 | 530439.74 | 2629122.15 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 61 | 530352.81 | 2628938.09 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 62 | 530324.18 | 2628918.59 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 63 | 530291.62 | 2628895.00 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 64 | 530161.27 | 2628786.96 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 65 | 530061.62 | 2628712.91 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 66 | 529975.53 | 2628637.92 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 67 | 529781.12 | 2628425.08 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 68 | 529614.05 | 2628250.83 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 69 | 529487.66 | 2628118.89 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 70 | 529379.01 | 2628008.23 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 71 | 529296.53 | 2627926.27 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 72 | 529267.02 | 2627895.01 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 73 | 529121.15 | 2627744.24 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 74 | 528895.51 | 2627512.49 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 75 | 528729.03 | 2627342.65 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 76 | 528666.60 | 2627279.49 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 77 | 528622.56 | 2627232.06 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 78 | 528613.43 | 2627216.28 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 79 | 528610.13 | 2627199.14 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 80 | 528615.46 | 2627174.42 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 81 | 528627.86 | 2627144.43 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 82 | 528718.57 | 2626937.60 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 83 | 528800.35 | 2626743.64 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 84 | 528809.10 | 2626691.81 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 85 | 528806.39 | 2626661.33 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 86 | 528784.86 | 2626570.50 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 87 | 528755.93 | 2626408.06 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 88 | 528723.90 | 2626213.23 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 89 | 528668.42 | 2625859.99 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 90 | 528624.50 | 2625583.77 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 91 | 528609.95 | 2625491.87 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 92 | 528585.44 | 2625334.36 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 93 | 528577.08 | 2625286.03 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 94 | 528566.13 | 2625258.73 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 95 | 528532.90 | 2625216.08 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 96 | 528355.70 | 2625035.13 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 97 | 528338.93 | 2625028.16 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 98 | 528320.12 | 2625025.53 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 99 | 528207.44 | 2625041.65 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 100 | 527636.03 | 2625134.50 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 101 | 527565.31 | 2625143.08 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 102 | 527492.98 | 2625143.58 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 103 | 527445.87 | 2625138.67 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 104 | 527404.10 | 2625131.01 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 105 | 527351.91 | 2625118.03 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 106 | 527299.69 | 2625098.02 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 107 | 527273.24 | 2625086.74 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 108 | 527211.96 | 2625052.92 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 109 | 527178.23 | 2625028.87 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 110 | 527149.87 | 2625009.50 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 111 | 526511.22 | 2624550.88 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 112 | 526420.95 | 2624483.11 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 113 | 526396.64 | 2624464.91 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 114 | 526194.68 | 2624324.86 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 115 | 525979.90 | 2624168.85 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 116 | 525792.94 | 2624035.86 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 117 | 525665.07 | 2623943.62 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 118 | 525603.39 | 2623898.12 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 119 | 525543.43 | 2623859.12 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 120 | 525478.05 | 2623823.68 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 121 | 525382.49 | 2623787.79 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 122 | 525327.84 | 2623768.49 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 123 | 525076.15 | 2623721.79 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 124 | 524945.55 | 2623697.05 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 125 | 524303.26 | 2623576.44 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 126 | 523791.37 | 2623480.76 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 127 | 523180.28 | 2623367.10 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 128 | 522156.32 | 2623175.79 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 129 | 521987.97 | 2623144.21 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 130 | 521916.11 | 2623130.44 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 131 | 521811.98 | 2623116.20 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 132 | 521724.69 | 2623114.10 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 133 | 521619.11 | 2623110.97 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 134 | 521551.26 | 2623110.59 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 135 | 521454.61 | 2623108.52 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 136 | 521370.74 | 2623107.67 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 137 | 521301.31 | 2623099.39 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 138 | 520928.27 | 2623031.76 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 139 | 520144.69 | 2622888.28 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 140 | 519297.92 | 2622732.21 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 141 | 518946.00 | 2622666.21 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 142 | 518865.52 | 2622650.35 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 143 | 518821.38 | 2622644.50 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 144 | 518773.62 | 2622644.79 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 145 | 518737.36 | 2622648.42 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 146 | 518709.16 | 2622653.10 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 147 | 518684.63 | 2622659.98 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 148 | 518661.16 | 2622667.25 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 149 | 518609.40 | 2622688.44 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 150 | 518530.60 | 2622720.91 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 151 | 518013.89 | 2622931.33 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 152 | 517938.02 | 2622953.04 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 153 | 517857.55 | 2622960.19 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 154 | 517785.37 | 2622953.60 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 155 | 517717.95 | 2622934.45 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 156 | 517644.95 | 2622900.54 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 157 | 517586.86 | 2622870.73 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 158 | 517517.97 | 2622837.66 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 159 | 517446.02 | 2622806.91 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 160 | 517356.62 | 2622776.41 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 161 | 517300.74 | 2622761.44 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 162 | 517166.45 | 2622734.12 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 163 | 517069.15 | 2622728.02 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 164 | 516970.77 | 2622726.54 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 165 | 515951.53 | 2622740.45 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 166 | 515201.56 | 2622750.56 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 167 | 514583.78 | 2622759.32 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 168 | 514230.85 | 2622764.78 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 169 | 514054.64 | 2622766.89 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 170 | 513955.24 | 2622768.48 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 171 | 513537.23 | 2622774.22 |
| 2 | Bombeo de aguas claras – Rebombeo 1 | 172 | 513374.94 | 2622870.27 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 1 | 513339.01 | 2622875.51 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 2 | 513319.01 | 2622875.51 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 3 | 513256.65 | 2622839.51 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 4 | 513209.86 | 2622779.62 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 5 | 513137.86 | 2622779.62 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 6 | 512957.92 | 2622784.33 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 7 | 512429.98 | 2622791.70 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 8 | 511962.01 | 2622797.01 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 9 | 511602.04 | 2622802.04 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 10 | 510474.15 | 2622817.79 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 11 | 510018.19 | 2622823.76 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 12 | 509874.20 | 2622825.52 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 13 | 508650.31 | 2622841.54 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 14 | 508170.35 | 2622847.82 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 15 | 508074.35 | 2622848.99 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 16 | 507930.37 | 2622851.00 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 17 | 507654.42 | 2622856.54 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 18 | 507494.45 | 2622859.34 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 19 | 506078.73 | 2622887.75 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 20 | 505274.90 | 2622903.89 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 21 | 505082.92 | 2622907.24 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 22 | 504871.56 | 2622907.24 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 23 | 504600.11 | 2623179.24 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 24 | 503932.55 | 2623184.06 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 25 | 503712.64 | 2623188.29 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 26 | 503472.64 | 2622953.14 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 27 | 503446.96 | 2622923.17 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 28 | 503253.60 | 2622925.54 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 29 | 503085.62 | 2622928.47 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 30 | 502965.62 | 2622928.47 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 31 | 502917.62 | 2622928.47 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 32 | 502869.69 | 2622930.98 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 33 | 502461.69 | 2622932.26 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 34 | 501741.77 | 2622942.94 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 35 | 500926.58 | 2622956.60 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 36 | 500913.40 | 2622964.21 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 37 | 500776.21 | 2622966.37 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 38 | 500730.41 | 2622985.71 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 39 | 500709.40 | 2622997.31 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 40 | 500256.40 | 2622997.31 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 41 | 500142.51 | 2623074.13 |
| 3 | Rebombeo 1 - Rebombeo 2 | 42 | 500078.45 | 2623074.13 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 1 | 500078.45 | 2623074.13 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 2 | 500007.22 | 2623029.62 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 3 | 499927.89 | 2622974.07 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 4 | 499148.03 | 2622988.64 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 5 | 498608.10 | 2622997.59 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 6 | 498356.13 | 2623001.20 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 7 | 497672.26 | 2623014.93 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 8 | 497516.27 | 2623016.29 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 9 | 497336.29 | 2623019.27 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 10 | 496592.41 | 2623032.52 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 11 | 496280.45 | 2623037.42 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 12 | 496265.85 | 2623045.85 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 13 | 496073.86 | 2623047.86 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 14 | 496027.20 | 2623059.15 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 15 | 495983.91 | 2623079.89 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 16 | 495796.53 | 2623195.16 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 17 | 495737.37 | 2623205.17 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 18 | 495689.46 | 2623202.32 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 19 | 495654.30 | 2623194.59 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 20 | 495609.16 | 2623178.25 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 21 | 495567.98 | 2623153.60 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 22 | 495458.50 | 2623052.40 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 23 | 494810.59 | 2623063.71 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 24 | 494451.63 | 2623069.97 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 25 | 494308.31 | 2623072.22 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 26 | 494068.36 | 2623076.83 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 27 | 493550.21 | 2623085.88 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 28 | 493082.30 | 2623095.02 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 29 | 492962.32 | 2623097.12 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 30 | 492951.06 | 2623103.62 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 31 | 492942.68 | 2623104.04 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 32 | 492367.95 | 2623117.08 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 33 | 492067.97 | 2623120.23 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 34 | 492019.97 | 2623120.23 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 35 | 491877.04 | 2623137.77 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 36 | 491769.04 | 2623137.77 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 37 | 491673.78 | 2623125.91 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 38 | 491665.11 | 2623120.91 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 39 | 491411.05 | 2623124.90 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 40 | 491376.23 | 2623145.47 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 41 | 491161.77 | 2623145.47 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 42 | 490490.08 | 2623166.00 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 43 | 490282.15 | 2623168.90 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 44 | 489788.66 | 2623164.59 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 45 | 489408.79 | 2623174.54 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 46 | 489393.92 | 2623171.52 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 47 | 489298.50 | 2623173.47 |
| 4 | Rebombeo 2 - Tanque de llegada | 48 | 489297.29 | 2623373.28 |

Tabla 3.  Coordenadas UTM de los vértices del desazolve.

| Vértice | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 527017.04 | 2636062.54 |
| 1 | 526963.14 | 2636255.14 |
| 2 | 526710.09 | 2636184.32 |
| 3 | 526663.21 | 2636256.22 |
| 4 | 526702.1 | 2636417.66 |
| 5 | 526778.35 | 2636556.94 |
| 6 | 526778.35 | 2636839.21 |
| 7 | 526391.77 | 2637390.71 |
| 8 | 526293.93 | 2637434.86 |
| 9 | 525898.12 | 2637996.33 |
| 10 | 525894.88 | 2638192.73 |
| 11 | 526047.49 | 2638489.2 |
| 12 | 525869.67 | 2638580.73 |
| 13 | 525694.08 | 2638239.63 |
| 14 | 525699.16 | 2637931.45 |
| 15 | 526161.91 | 2637275.01 |
| 16 | 526259.5 | 2637230.98 |
| 17 | 526578.33 | 2636776.12 |
| 18 | 526578.34 | 2636608.09 |
| 19 | 526513.89 | 2636490.36 |
| 20 | 526448.57 | 2636219.22 |
| 21 | 526622.69 | 2635952.18 |
| 22 | 527017.04 | 2636062.54 |

Tabla 4.  Coordenadas UTM de los vértices de la tarquina.

| Vértice | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 527158 | 2636131 |
| 1 | 527148.63 | 2636155.79 |
| 2 | 527218.41 | 2636178.85 |
| 3 | 527227.79 | 2636154.06 |

Tabla 5.  Coordenadas UTM de los vértices de los tanques de llegada.

| Vértice | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 489213.47 | 2623356.07 |
| 1 | 489253.12 | 2623317.17 |
| 2 | 489212.52 | 2623275.98 |
| 3 | 489174.83 | 2623315.35 |
| 4 | 489213.47 | 2623356.07 |

Tabla 6. Coordenadas UTM del área de proyecto de la planta potabilizadora

| Vértice | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Polígono del predio donde se instalará la planta potabilizadora |  |  |
| 1 | 527852.2264 | 2636297.5984 |
| 2 | 528052.1033 | 2636266.0554 |
| 3 | 528064.3830 | 2636261.6888 |
| 4 | 528301.2478 | 2635961.5366 |
| 5 | 528048.4822 | 2635761.0604 |
| 6 | 528033.0388 | 2635780.7059 |
| 7 | 527776.4433 | 2636234.1932 |
| Polígono dentro del predio donde se construirá la planta potabilizadora |  |  |
| 1 | 527975.068 | 2636046.521 |
| 2 | 528134.672 | 2636172.607 |
| 3 | 528275.608 | 2635994.001 |
| 4 | 528116.366 | 2635867.961 |

Tabla 7. Coordenadas UTM del camino de acceso a la planta potabilizadora

| Vértice | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 527687.75 | 2636390.12 |
| 1 | 527884.74 | 2636452.28 |
| 2 | 527916.05 | 2636457.53 |
| 3 | 527929.5 | 2636453.39 |
| 4 | 527952.44 | 2636431.45 |
| 5 | 528917.15 | 2635208.99 |
| 6 | 528951.5 | 2635162.29 |
| 7 | 528961.24 | 2635153.11 |
| 8 | 528964.28 | 2635140.08 |
| 9 | 528987.39 | 2635086.91 |
| 10 | 529273.76 | 2634361.84 |
| 11 | 529331.24 | 2634208.76 |
| 12 | 529356.74 | 2634150.14 |
| 13 | 529356.75 | 2634140.79 |
| 14 | 529365.08 | 2634136.56 |
| 15 | 529405.86 | 2634087.32 |
| 16 | 530155.14 | 2633271.36 |
| 17 | 530184.73 | 2633233.71 |
| 18 | 530196.29 | 2633226.56 |
| 19 | 530193.51 | 2633213.25 |
| 20 | 530200.42 | 2633165.86 |
| 21 | 530217.09 | 2632920.76 |
| 22 | 530246.03 | 2632150.86 |
| 23 | 530258.79 | 2631737.84 |
| 24 | 530284.13 | 2631607.06 |
| 25 | 530260.87 | 2631670.4 |
| 26 | 530794.44 | 2630217.35 |
| 27 | 530810.34 | 2630171.01 |
| 28 | 530857.43 | 2630045.82 |
| 29 | 530800.35 | 2629924.86 |
| 30 | 530780.74 | 2629879.96 |
| 31 | 530367.66 | 2628986.48 |
| 32 | 530337.9 | 2628929.9 |
| 33 | 530333.36 | 2628912.29 |
| 34 | 530317.31 | 2628903.73 |
| 35 | 530269.31 | 2628861.49 |
| 36 | 530005.48 | 2628646.27 |
| 37 | 529479.87 | 2628106.86 |
| 38 | 527687.75 | 2636390.12 |

Para alcanzar este objetivo general, se requieren de un conjunto de proyectos de obras y/o actividades para lograr la cota del Proyecto (desazolve del canal de llamada), así como para potabilizar el agua que se conducirá por el nuevo acueducto 2do. hasta tanque de llegada, aunado de camino de acceso para llegar a la nueva planta potabilizadora, a ejecutarse en las distintas etapas de preparación de sitio y construcción, operación y mantenimiento, y en su caso abandono de sitio según corresponda.

El caudal de diseño de la planta potabilizadora es de 1,500 l/s, este se conducirá a Ciudad Victoria a través del acueducto existente Guadalupe Victoria y adicionalmente se construirá una segunda línea paralela a la existente y cada uno de los acueductos conducirán 750 l/s, para tener un caudal total de conducción de 1,500 l/s.

El proceso de potabilización consiste en un sistema convencional conformado por: Coagulación, Floculación, Sedimentación y Filtración. Este sistema permite lograr grandes eficiencias de remoción con bajos costos operativos y además de fácil obtención de insumos y reparación.

Figura 2 Diagrama del proceso de tratamiento de la planta potabilizadora.

Dentro de la nueva planta potabilizadora se construirán, instalarán y operarán los siguientes elementos:

1. Caseta de vigilancia.

2. Caseta de oficinas.

3. Caseta de laboratorio.

4. Caseta de químicos 1.

5. Caseta de químicos 2.

6. Caseta de secado de lodos.

7. Plataforma de equipos de la caseta de secado de lodos.

8. Caja de distribución.

9. Caseta CCM 1.

10. Caseta CCM 2.

11. Caseta CCM 3.

12. Caseta CCM 4.

13. Floculador-sedimentador-filtro.

14. Tanque de lodos sedimentados.

15. Tanque de agua de lavado y vertedor.

16. Tanque de lodos de lavado.

17. Tanque de agua de servicio.

18. Sopladores.

19. Tanque de agua recuperada.

20. Filtros de agua recuperada.

21. Tanque de bombeo de lodos espesados.

22. Espesador.

23. Tanque de agua centrifuga.

24. Cimentación del tanque de lodos espesados.

25. Pasillo de intercomunicación planta potabilizadora con planta de bombeo.

26. Áreas verdes.

Figura 3 Arreglo general de los componentes de la planta potabilizadora.

El camino de acceso a planta potabilizadora será camino de tipo “C” de 7.00 (siete) metros de corona con una longitud de alrededor de 10 (diez) kilómetros para operar la línea 1, y para construir y operar así como otorgar mantenimiento a la línea No. 2 del Acueducto Guadalupe Victoria.

El camino de acceso a la planta potabilizadora se construirá sobre un camino existente que es de terracería, desde la planta potabilizadora hasta el Ejido Jacinto Canek, en el municipio de Casas, Tamaulipas.

Las especificaciones del Camino de Acceso son:

Tabla 8. Características de construcción del camino de acceso.

Del primer oficio Resolutivo (SRA/DGIRA/DG-03101-23), se trascriben los términos y condicionantes que se debe de vigilar su cumplimiento para el proyecto durante el periodo del presente servicio, el cual consiste en la ejecución de medidas de prevención, mitigación, compensación y programas ambientales.

  - TÉRMINOS Y CONDICIONANTES AUTORIZACIÓN NO. SRA/DGIRA/DG-03101-23

TÉRMINO PRIMERO.- La presente resolución en materia de Impacto Ambiental, se emite en referencia a los aspectos ambientales correspondientes a las obras y actividades del proyecto denominado "Manifestación de Impacto Ambiental para la Construcción de la Segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria Tamaulipas", promovido por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas.

Las características técnicas, ubicación y superficies de afectación serán de acuerdo con lo establecido en el Considerando 6 de la presente resolución; así como, en la información presentada en la MIA-R e información adicional.

TÉRMINO SEGUNDO.- La presente resolución, tendrá una vigencia de cuatro años para llevar a cabo las actividades de preparación del sitio y construcción del proyecto, este plazo, comenzará a surtir efecto a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la presente resolución y de cincuenta años para la operación y mantenimiento del proyecto, quedando condicionado este último plazo a que se haya llevado a cabo la construcción del proyecto. Dicha vigencia podrá ser modificada a solicitud de la promovente, previa acreditación de haber cumplido satisfactoriamente con todos los Términos y Condicionantes de la presente resolución; así como, de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación establecidas por la promovente en la documentación presentada en la MIA-R, e información adicional del proyecto. Para lo anterior, deberá solicitar por escrito a esta DGIRA la aprobación de su solicitud, conforme a lo establecido en el trámite de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) con número de homoclave SEMARNAT-04-008 de forma previa a la fecha de su vencimiento. Asimismo, dicha solicitud deberá acompañarse de un informe suscrito por el representante legal de la promovente, debidamente acreditado, con la leyenda de que se presenta bajo protesta de decir verdad, sustentándolo en el conocimiento previo de la promovente a las fracciones II, IV y V del artículo 420 Quáter del Código Penal Federal. El informe antes citado deberá detallar la relación pormenorizada de la forma y resultados alcanzados con el cumplimiento a los Términos y Condicionantes establecidos en la presente resolución.

El informe referido podrá ser sustituido por el documento oficial emitido por la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en el estado de Tamaulipas, a través del cual, dicha instancia haga constar la forma como la promovente ha dado cumplimiento a los Términos y Condicionantes establecidos en la presente resolución, en caso contrario no procederá dicha gestión.

TÉRMINO TERCERO.- La presente resolución no exime a la promovente de tramitar y obtener la autorización correspondiente para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales ante la Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y de Ordenamiento Ecológico de esta Secretaría, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Una vez obtenida la misma, deberá remitir copia a esta DGIRA para ser integrada en el expediente técnico administrativo del proyecto.

TÉRMINO CUARTO.- De conformidad con los artículos 35 último párrafo de la LGEEPA y 49 de su RLGEEPAMEIA, la presente resolución se refiere única y exclusivamente a los impactos ambientales de las actividades descritas en el Término PRIMERO y Considerando 6 del presente oficio, sin perjuicio de lo que determinen las autoridades locales en el ámbito de su competencia y dentro de su jurisdicción, quienes determinarán las diversas autorizaciones, permisos, licencias, entre otros, que se requieran para la realización de las actividades del proyecto en referencia.

TÉRMINO QUINTO.- La presente resolución no autoriza la construcción, operación y/o ampliación de ningún tipo de infraestructura, ni el desarrollo de actividades que no estén listadas en el Término PRIMERO de la presente resolución; sin embargo, en el momento que la promovente decida llevar a cabo cualquier actividad diferente a la autorizada, directa o indirectamente vinculada al proyecto, deberá hacerlo de conocimiento a esta DGIRA, atendiendo lo dispuesto en el Término SÉPTIMO de la presente resolución.

TÉRMINO SEXTO.- La promovente queda sujeta a cumplir con la obligación contenida en el artículo 50 del RLGEEPAMEIA en materia de evaluación del impacto ambiental, en caso de que se desista de realizar las actividades, motivo de la presente resolución, para que esta DGIRA proceda, conforme a lo establecido en su fracción II, y en su caso, determine las medidas que deban adoptarse a efecto de que no se produzcan alteraciones nocivas al ambiente.

Para lo anterior, deberá presentar a esta DGIRA, el trámite CONAMER con número de homoclave SEMARNAT-04-005 Aviso de desistimiento de la autorización en materia de impacto ambiental, el cual deberá acompañarse de la validación del cumplimiento de los Términos y Condicionantes emitida por la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la PROFEPA en el estado de Tamaulipas, en donde indique que ha dado cumplimiento a los Términos y Condicionantes del oficio resolutivo.

TÉRMINO SÉPTIMO.- La promovente, en el supuesto de que decida realizar modificaciones al proyecto, deberá solicitar la autorización respectiva a esta DGIRA, en los términos previstos en el artículo 28 del RLGEEPAMEIA, con la información suficiente y detallada que permita a esta autoridad, analizar si el o los cambios decididos no causarán desequilibrios ecológicos, ni rebasarán los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente que le sean aplicables, así como lo establecido en los Términos y Condicionantes de la presente resolución.

Para lo anterior, previo al inicio de las actividades que se pretendan modificar, la promovente deberá notificar dicha situación a esta DGIRA, con base al trámite CONAMER con número de homoclave SEMARNAT-04-008. Para lo cual, la promovente deberá presentar el análisis técnico, jurídico y ambiental comparativo del proyecto autorizado con las modificaciones a realizar (coordenadas UTM, superficies a modificar temporales como permanentes, forestales y no forestales, vinculación del proyecto con respecto a los instrumentos de regulación ambiental, condiciones ambientales del sitio, impactos ambientales que se generan con la modificación, las medidas de mitigación que aplicará y los escenarios esperados), con dicha información esta DGIRA podrá estar en posibilidad de analizar si las modificaciones solicitadas afectarán la evaluación que originalmente se llevó a cabo al proyecto, a efecto de determinar lo conducente. Queda prohibido desarrollar actividades distintas a las señaladas en la presente resolución.

TÉRMINO OCTAVO.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción II del párrafo cuarto del artículo 35 de la LGEEPA que establece que una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá la resolución correspondiente en la que podrá autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate y considerando lo establecido por el artículo 47 primer párrafo del RLGEEPAMIEA que establece que la ejecución de la obra o la realización de la actividad de que se trate deberá sujetarse a lo previsto en la resolución respectiva, esta DGIRA establece que las actividades autorizadas del proyecto, estarán sujetas a la descripción contenida en la MIA-R e información adicional, las normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan y las demás disposiciones legales y reglamentarias, así como a lo dispuesto en la presente resolución conforme a las siguientes

Condicionante 1. Con fundamento en lo establecido en los artículos 15, fracciones I a la V, y 28, párrafo primero de la LGEEPA, así como en lo que señala el artículo 44 del RLGEEPAMEIA en su fracción III, una vez concluida la evaluación de la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría podrá considerar las medidas preventivas, de mitigación y las demás que sean propuestas de manera voluntaria por la promovente para evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente, esta DGIRA establece que la promovente deberá cumplir con todas y cada una de las medidas de mitigación y compensación; así como, recomendaciones, estudios, reportes y programas señalados en la MIA-R e información adicional, las cuales esta DGIRA considera que son viables de ser instrumentadas y congruentes con la protección al ambiente del SAR del proyecto evaluado; asimismo, deberá acatar lo establecido en la LGEEPA, su RLGEEPAMEIA, las normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos legales aplicables al desarrollo del proyecto sin perjuicio de lo establecido por otras instancias (federales, estatales y locales) competentes al caso, así como para aquellas medidas que esta DGIRA está requiriendo sean complementadas en las presentes condicionantes.

Condicionante 2. De conformidad con lo que establecen los artículos 35, penúltimo párrafo de la LGEEPA, y 51, primer párrafo, fracción II del RLGEEPAMEIA, que establecen que la Secretaría podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones, si durante la realización de las obras se produjesen daños graves a los ecosistemas considerando que dichos daños se pueden producir cuando "En los lugares en los que se pretenda realizar la obra o actividad existan cuerpos de agua, especies de flora y fauna silvestre o especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial" como es el caso del proyecto incidiendo en la Presa Vicente Guerrero, así mismo, la promovente identificó la presencia de las especies de flora y fauna catalogadas en diversos estatus, de acuerdo a lo establecido en la NOM-059-SEMARNAT-2010, como lo son Amoreuxia wrightii, Lítsea glaucescens, Dioon edule, Líthobates berlandieri, Cophosaurus texanus, Scincella silvícola, Masticophis flagellum, Thamnophis proximus, Crotalus atrox, Gopherus berlandieri, Crypturellus cinnamomeus, entre otras, por lo que, la promovente deberá presentar a esta DGIRA la propuesta de adquisición de un instrumento de garantía para las etapas de preparación del sitio y construcción, debidamente justificada, para su análisis y validación, una vez validada, la promovente deberá implementarla.

El tipo y monto de la garantía se soportará en el Estudio Técnico Económico (ETE) que respalde los costos de la realización de las estrategias de control, mitigación y compensación ambiental, establecidas para la etapa de preparación del sitio y construcción de todas y cada una de las obras que conforman el proyecto, incluyendo un desglose del monto por anualidad que se requiere para realizar todos y cada uno de los programas ambientales considerados en el oficio resolutivo; así como, de las medidas de prevención, mitigación y compensación propuestas en la MIA-R e información adicional de las cuales las más relevantes fueron referidas en el Considerando 9 del presente oficio, especificando los conceptos a realizar; así como, el monto que le corresponde a cada uno de manera individual. El ETE será revisado y en su caso avalado por esta Secretaría, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 del RLEEGPAMEIA. Asimismo, se comunica a la promovente que, una vez aprobada la propuesta de garantía requerida, y en un plazo no mayor a tres meses, deberá ingresar el documento original mediante el cual se ratifique que el monto validado se encuentra asegurado por una compañía certificada para tales fines y a favor de la Tesorería de la Federación.

Condicionante 3. Presentar a esta DGIRA en un plazo que no deberá exceder de tres meses posteriores a la notificación del presente oficio resolutivo, el Programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de especies de fauna silvestre, propuesto por la promovente, para lo cual deberá considerar lo siguiente:

a)  Llevar en una bitácora el registro del nombre de las especies de fauna y número de individuos por especie que sean rescatadas y reubicadas.

b) Descripción de las técnicas empleadas para el rescate y reubicación.

c) Indicadores que se emplearán para evaluar la eficiencia del Programa, indicando los motivos de su selección, enfatizando en el establecimiento de parámetros cuantitativos, así como los resultados obtenidos.

d) Cronograma de actividades.

Para efecto de cumplimiento de esta Condicionante, la promovente deberá incorporar al informe solicitado en el Término NOVENO del presente, el análisis, discusión y conclusiones de los resultados obtenidos del programa referido, acompañados de sus respectivos anexos fotográficos y/o grabaciones que pongan en evidencia las actividades que para tal efecto se llevaron a cabo.

Condicionante 4. Presentar a esta DGIRA en un plazo que no deberá exceder de tres meses posteriores a la notificación del presente oficio resolutivo, el Programa de rescate y reubicación de Flora, propuesto por la promovente en el cual haga énfasis en las especies en listadas en alguna categoría de riesgo, bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010, sin demeritar al resto de las especies, toda vez que en la información presentada en alcance indico que realizará acciones de rescate, dicho programa deberá contener cuando menos lo siguiente:

a) Objetivos.

b) Justificación de las técnicas seleccionadas para realizar el rescate por especies. En caso de que no sea factible conservar la totalidad del individuo deberá contemplarse el rescate de partes de ellos (frutos, semillas, esquejes, hijuelos) para su posterior desarrollo en un vivero temporal y ulterior plantación en las áreas destinadas a la revegetación de la franja del derecho de vía del proyecto y/o sitios que así lo ameriten.

c) Listado y número de individuos por especie a ser rescatados, reportando conforme a los distintos frentes de trabajo.

d) Propuesta de sitios para su reubicación:

- Criterios de selección del sitio.

- Evidencia fotográfica de este.

- Coordenadas UTM.

e) Definición de los indicadores de seguimiento de las medidas a utilizar que ofrezcan evidencia del resultado favorable del rescate y la reubicación realizada.

f) Acciones específicas y correctivas.

g) Cronograma de actividades.

Para efecto de cumplimiento de esta Condicionante, la promovente deberá incorporar al informe solicitado en el Término NOVENO del presente, el análisis, discusión y conclusiones de los resultados obtenidos del programa referido, acompañados de sus respectivos anexos fotográficos y/o grabaciones que pongan en evidencia las actividades que para tal efecto se llevaron a cabo.

Condicionante 5. Presentar a esta DGIRA en un plazo que no deberá exceder de tres meses posteriores a la notificación del presente oficio resolutivo, el Programa de mantenimiento de maquinaria, equipo y vehículos, propuesto por la promovente en la MIA-R, el cual deberá contener cuando menos lo siguiente:

a) Objetivos

b) Indicadores de éxito.

c) Acciones específicas y correctivas

d) Cronograma de actividades

e) Considerar acciones propias de mantenimiento preventivo y/o correctivo, atención a fugas y derrames de hidrocarburos, emisiones sonoras cumpliendo lo establecido en la normatividad aplicable.

Para efecto de cumplimiento de esta Condicionante, la promovente deberá incorporar al informe solicitado en el Término NOVENO del presente, el análisis, discusión y conclusiones de los resultados obtenidos del programa referido, acompañados de sus respectivos anexos fotográficos y/o grabaciones que pongan en evidencia las actividades que para tal efecto se llevaron a cabo.

Condicionante 6. Presentar a esta DGIRA en un plazo que no deberá exceder de tres meses posteriores a la notificación del presente oficio resolutivo, el Programa de Reforestación, propuesto por la promovente en la MIA-R, el cual deberá contener cuando menos lo siguiente:

a) Identificar y seleccionar polígonos factibles para ser sometidos al proceso de restauración ecológica y/o reforestación dentro del SAR del proyecto, incluir los criterios de selección de dichos polígonos.

b) Incluir las coordenadas UTM de dichos polígonos, en hoja de cálculo Excel, en archivo CSV (delimitado por comas) y archivos KML

c) Las especies seleccionadas para la reforestación, deberán ser nativas de la región, evitando las especies exóticas y agresivas. La reforestación deberá corresponder a una relación 1:1 respecto de los individuos removidos por la realización del proyecto.

d) Definir los indicadores que se emplearán para evaluar la eficiencia de las acciones realizadas.

e) Cronograma de actividades.

f) Formato de bitácoras donde se asentarán las actividades y resultados.

g) Procedimientos correctivos, o aplicación de otras técnicas.

Para efecto de cumplimiento de la ejecución de esta Condicionante, la promovente deberá incorporar al informe solicitado en el Término NOVENO el análisis, discusión y conclusiones de los resultados obtenidos de la ejecución del programa. Asimismo, deberá de presentar anexos fotográficos que pongan en evidencia las acciones realizadas para dar cumplimiento a los objetivos del programa en referencia.

Condicionante 7. La promovente deberá presentar, dentro de un plazo máximo de tres meses posteriores a la notificación del presente oficio, el Programa de Manejo Integral de Residuos, el cual fue propuesto por la promovente en dentro de la MIA-R. Dicho programa deberá contener, además de lo propuesto por la promovente, la información siguiente:

a) Objetivos y alcances.

b) Diagnóstico y clasificación de los tipos de residuos y las cantidades que se generarán en las diferentes etapas del proyecto.

c) Manejo integral de los residuos durante su generación, almacenamiento y transferencia, así como de su disposición final.

d) Infraestructura considerada en el manejo de los residuos.

e) Estrategias para minimizar la valorización de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos.

Para efecto del cumplimiento de esta condicionante, la promovente deberá incorporar al informe solicitado en el Término NOVENO del presente, el análisis, discusión y conclusiones de los resultados obtenidos del programa en cita, acompañado de sus respectivos anexos documentales, fotográficos y/o grabaciones que pongan en evidencia las actividades que para tal efecto se llevaron a cabo.

Condicionante 8. Presentar dentro de un plazo de tres meses previos al inicio de las obras y actividades, el Programa de Vigilancia Ambiental propuesto por la promovente, considerando entre otros lo siguiente:

a) Descripción del o los métodos y técnicas empleados para llevar a cabo el seguimiento de la aplicación de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación propuestas y condicionadas, indicando materiales y personal requerido.

b) Descripción específica de los indicadores ambientales de seguimiento que se usarán para determinar la eficiencia de las acciones propuestas en la MIA-R del proyecto.

c) Acciones de respuesta cuando con la aplicación de las medidas no se obtengan los resultados esperados.

d) Cronograma de ejecución de las acciones y medidas.

Para efecto de cumplimiento de esta Condicionante, la promovente deberá incorporar en los informes solicitados en el Término NOVENO del presente, la evidencia del cumplimiento mediante su respectivo anexo fotográfico.

Condicionante 9. Reportar de manera semestral cada una de las obras ejecutadas correspondientes a los cruces de cuerpos de agua, evidenciando la correcta aplicación de medidas de prevención, mitigación y compensación; aunado a lo anterior, para aquellos escurrimientos naturales a ser intervenidos, deberá realizar monitoreos de manera continua, con el objetivo de verificar que el flujo de agua permanente o intermitente puede correr libremente aguas abajo.

Así mismo, la promovente deberá presentar un cronograma de trabajo en el cual establezca los plazos de ejecución para dichas medidas, características y ubicación de cada una de las obras, proporcionando las coordenadas UTM correspondientes y archivos KML, el cual deberá ser presentado en un plazo improrrogable de tres meses posteriores a la notificación del presente oficio, en el cual deberá describir las obras a realizar.

Para efecto de cumplimiento de esta condicionante, la promovente deberá presentar el análisis, discusión y conclusiones de los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones planteadas, en los informes de cumplimiento de los Términos y Condicionantes que establece el Término NOVENO del presente oficio, acompañados de sus respectivos anexos fotográficos que pongan en evidencia las obras y actividades que para tal efecto se llevaron a cabo.

Condicionante 10. La promovente no podrá realizar en ninguna circunstancia lo siguiente:

a) Actividades de compra, venta, captura, colecta, comercialización, tráfico o caza de los individuos de especies de flora y fauna silvestre presentes en la zona del proyecto o sus inmediaciones, durante las diferentes etapas que comprende el proyecto. Será responsabilidad de la promovente adoptar las medidas que garanticen el cumplimiento de esta disposición; además, será responsable de las acciones que contrario a lo dispuesto realicen sus trabajadores o empresas contratistas.

b) El vertimiento del material producto de cortes y excavaciones y/o producto de las obras y/o actividades de las distintas etapas, en zonas de escorrentías superficiales y/o sitios que sustenten vegetación forestal; así como, verter o descargar cualquier tipo de materiales, sustancias o residuos contaminantes y/o tóxicos que puedan alterar las condiciones de escorrentías.

c) Llevar a cabo las acciones de revegetación y compensación con especies exóticas y/o agresivas que puedan provocar desplazamiento y competencia de poblaciones vegetales nativas, por lo que deberá plantar especies vegetales acordes a las características de la zona, exclusivamente especies nativas.

d) No podrá afectar superficies mayores al área indicada en las zonas para la instalación de la línea de interconexión y la línea principal.

e) Alteración, modificación de las corrientes de agua presentes en el área del proyecto.

TÉRMINO NOVENO.- La promovente deberá presentar informes del cumplimiento de los Términos y Condicionantes del presente resolutivo y de las medidas que propuso en la MIA-R, e información adicional. El informe citado deberá ser presentado a la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la PROFEPA en el estado de Tamaulipas, con una periodicidad semestral durante las etapas de preparación del sitio y construcción; el primer informe será presentado seis meses posteriores al inicio de las actividades de preparación del sitio del proyecto, y con una periodicidad anual durante diez años a partir de la fecha de conclusión de la etapa de construcción del proyecto, tomando como base las fechas de inicio y conclusión del mismo, de acuerdo con lo establecido en el Término DÉCIMO del presente resolutivo, salvo que en otros apartados de este resolutivo se indique lo contrario. Al respecto, la promovente deberá presentar a esta DGIRA una copia de los informes antes referidos.

TÉRMINO DÉCIMO.- La promovente deberá dar aviso a esta DGIRA las fechas de inicio y conclusión de las diferentes etapas del proyecto, conforme a lo establecido en el artículo 49, segundo párrafo, del RLGEEPAMEIA. Para lo cual comunicará por escrito a esta DGIRA y a la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la PROFEPA en el estado de Tamaulipas la fecha de inicio de las obras y/o actividades autorizadas, dentro de los quince días siguientes a que hayan dado principio, las obras que conforman el proyecto, en su defecto posterior a la notificación del presente oficio.

TÉRMINO DECIMOPRIMERO.- La presente resolución a favor de la promovente es personal. En caso de pretender el cambio de titularidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49, segundo párrafo, del RLGEEPAMEIA, la promovente deberá dar aviso por escrito a esta Secretaría del cambio de titularidad de la autorización, por lo que en caso de que esta situación ocurra, deberá ingresar un acuerdo de voluntades en el que se establezca claramente la cesión y aceptación total de los derechos y obligaciones de la misma, acreditando la personalidad jurídica ambas partes.

TÉRMINO DECIMOSEGUNDO.- La promovente será la única responsable de garantizar la realización de las acciones de mitigación, restauración y control de todos aquellos impactos ambientales atribuibles al desarrollo de las obras del proyecto, que no hayan sido considerados por la misma, en la descripción contenida en la documentación presentada.

En caso de que las obras y actividades autorizadas pongan en riesgo u ocasionen  afectaciones que llegasen a alterar los patrones de comportamiento de los recursos bióticos y/o algún tipo de afectación, daño o deterioro sobre los elementos abióticos presentes en los sitios destinados para el proyecto; así como en su área de influencia, la Secretaría podrá exigir la suspensión de las obras y actividades autorizadas en la presente resolución; así como, la instrumentación de programas de compensación, además de alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en el artículo 170 de la LGEEPA.

TÉRMINO DECIMOTERCERO.- La promovente deberá mantener en el sitio del proyecto copias respectivas del expediente, de la MIA-R e información adicional, y de los planos del proyecto; así como de la presente resolución, para efectos de mostrarlas a la autoridad competente que así lo requiera. Asimismo, para la autorización de futuras obras de la promovente, dentro de los municipios de Casas, Güémez, Padilla y Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas, deberá hacer referencia a esta resolución, con el objeto de que se consideren los impactos sinérgicos y/o acumulativos que se pudieran presentar.

TÉRMINO DECIMOCUARTO.- La SEMARNAT, a través de la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la PROFEPA en el estado de Tamaulipas, vigilará el cumplimiento de los Términos y Condicionantes establecidos en la presente resolución; así como los ordenamientos aplicables en materia de impacto ambiental. Para ello ejercerá, entre otras, las facultades que le confieren los artículos 55, 59 y 67 del RLGEEPAMEIA.

TÉRMINO DECIMOQUINTO.- Se hace del conocimiento de la promovente, que la presente resolución emitida, con motivo de la aplicación de la LGEEPA y su respectivo Reglamento, y las demás previstas en otras disposiciones legales y reglamentarias en la materia, podrá ser impugnada en sede administrativa, a través del recurso de revisión observando lo previsto en el artículo 176 en relación con el 179 de la LGEEPA y el artículo 3, fracción XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; para lo cual de ser el caso deberá acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

TÉRMINO DECIMOSEXTO.- Notificar al lng. Eliseo García Leal en su carácter de Gerente General y Apoderado legal De La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria,-Tamaulipas o a sus autorizados el contenido de la presente resolución por alguno de los medios legales previstos en el artículo 35 y demás relativos y aplicables de la LFPA.

  - Medidas de prevención, mitigación y/o compensación establecidas en la MIA

- Acondicionamiento de zona de almacenamiento de sustancias químicas

- Ahuyentamiento de fauna

- Análisis de sedimento y agua por un laboratorio acreditado

- Aprovechamiento del agua potable

- Colocación de contenedores para RSU

- Colocación de material impermeable y kit anti-derrames al cargar combustible

- Contratación de personal local

- Contratación de prestadores de servicios para disposición de RSU, RME y RP

- Contratación de una empresa prestadora de servicios para la disposición de las aguas residuales provenientes de los sanitarios portátiles instalados para la obra

- Delimitación de la superficie de desazolve (boyas y barreras flotantes de contención para derrames), de la tubería y de la tarquina

- Delimitación de los frentes de trabajo conforme el programa calendarizado

- Delimitación del sito autorizado

- Desmonte realizado únicamente en las áreas requeridas

- Despalme realizado únicamente en las áreas requeridas

- Disponibilidad al agua potable y evitar desabastos

- El área del Proyecto tendrá un mantenimiento constante

- El material de suelo removido o acumulado se mantendrá húmedo o cubierto para evitar su dispersión

- Establecimiento de límites de velocidad y colocación de señalética

- Habilitación de almacenes

- Impartición de pláticas de concientización

- Ingreso de maquinaria y vehículos en buenas condiciones

- Instalación de sanitarios portátiles (uno por cada 10 personas, hombres y mujeres por separado)

- Las instalaciones provisionales serán retiradas una vez hayan terminado su vida útil

- Mantenimiento correctivo inmediato a equipos, maquinaria y vehículos

- Programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre

- Programa de manejo integral de residuos

- Programa de mantenimiento de maquinaria, equipo y vehículos

- Programa de reforestación

- Programa de rescate y reubicación de flora

- Prohibición de depositar o verter residuos en cuerpos de agua

- Prohibición de extracción y caza, incluyendo la colocación de señalética

- Prohibición de infiltración de cualquier tipo de sustancias químicas y/o aguas residuales provenientes del Proyecto

- Prohibición de quema de residuos de cualquier tipo

- Reacción correcta e inmediata en caso de derrame accidental

- Realización de mantenimientos correctivos a maquinaria

- Rescate de especies de lento desplazamiento, incluyendo rescate de fauna a pie de máquina.

- Rescate de fauna en alguna categoría De protección según la NOM-059-SEMARNAT- 2010, CITES o IUCN

- Rescate de fauna previa a modificar el sitio

- Reubicación de las especies rescatadas

- Revegetación con plantas polinizadoras

- Riegos de caminos y zonas donde se puedan desatar polvaredas

- Se evitará la quema de la vegetación producto de desmonte y deshierbe

- Se procurará el consumo/contratación de prestadores de servicio locales

- Se prohibirá el uso del claxon dentro del parque

- Se retirará del sitio la maquinaria en cuanto ésta ya no sea requerida

- Se verificará que los niveles de ruido no se rebasen, con base en las normas NOM-080-SEMARNAT-1994 y NOM-081-SEMARNAT-1994

- temporales para RSU, RME y RP

- Uso de iluminación nocturna únicamente sobre los elementos que lo requieran

- Uso de lonas para cubrir las cajas de camiones de carga que transporten materiales

- Utilización de equipos de mayor emisión de ruido en horarios acordes a los de actividad normal de la población circundante al proyecto

- vehículos en talleres especializados

- Verificación de niveles de emisiones de contaminantes

  - ACUERDOS EN LA AUTORIZACIÓN NO. SRA/DGIRA/DG-02000-25

PRIMERO.- AUTORÍCESE la modificación solicitada para el proyecto consistente en el cambio de ubicación, dimensiones de un predio donde se localizará una Planta Potabilizadora que no pretende la realización de actividades altamente riesgosas, así como el CUS en materia de impacto ambiental para la construcción de dicha obra, por lo que esta DGIRA considera que tomando en cuenta la presente modificación, la superficie propuesta para la modificación del predio donde se reubicará la planta potabilizadora es de 14.32 Ha, de las cuales la construcción de la planta ocupará únicamente 4.62 Ha. Dentro de esta área, será necesario realizar el CUS en materia de impacto ambiental en 8 polígonos en una superficie total 1.131 Ha, correspondiente a vegetación de tipo matorral submontano.

Por lo que la superficie actualizada para el proyecto incrementó en 8.921 Ha dando así una superficie total para el proyecto de 118.93 Ha, de las cuales 12.78 Ha requerirán del CUS en materia de impacto ambiental, es decir, esta superficie disminuyó 4.2805 Ha de las 17.0605 Ha autorizadas originalmente, tal y como se analizó en el Considerando 1 del presente oficio.

En este sentido es importante mencionar que, en caso de que la promovente requiera realizar el CUS en materia de impacto ambiental, en alguna otra superficie no indicada en la presente solicitud de modificación o en la autorización del proyecto, o que la promovente pretenda alguna otra modificación al proyecto, deberá notificarlo a esta DGIRA quién determinará lo conducente, conforme a las disposiciones legales vigentes aplicables; para lo cual deberá presentar el análisis técnico, jurídico y ambiental comparativo del proyecto autorizado con las modificaciones a realizar (coordenadas UTM, superficies temporales y permanentes a modificar, condiciones ambientales del sitio, impactos ambientales que se generan con la modificación, las medidas de mitigación que aplicará y los escenarios esperados), con dicha información esta DGIRA podrá estar en posibilidad de analizar si las modificaciones solicitadas afectarán la evaluación que originalmente se llevó a cabo al proyecto.

SEGUNDO.- Reitérese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, primer párrafo del RLGEEPAMEIA, que la promovente deberá cumplir con todos y cada uno de los Términos y Condicionantes contenidos en la autorización, así como a los demás documentos oficiales que se hayan emitido con relación al proyecto. Asimismo, no omito informar a usted que esta Unidad Administrativa dará vista a la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la PROFEPA en el estado de Tamaulipas, en caso de no recibir los informes del Cumplimiento de Condicionantes establecidos en dichos oficios, para que ésta, en uso de las atribuciones que le son conferidas determine lo que a derecho corresponda.

TERCERO.- Hágase del conocimiento de la promovente, que el presente acuerdo emitido con motivo de la aplicación de la LGEEPA, su RLGEEPAMEIA y las demás previstas en otras disposiciones legales y reglamentarias en la materia, podrá ser impugnada, mediante el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación ante esta DGIRA, quien en su caso, acordará su admisión, y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido, conforme a lo establecido en los artículos 176 y 179 de la LGEEPA, o bien, acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Así mismo, se informa que si requiere denunciar alguna irregularidad en el presente trámite o desea más información sobre el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), ingrese a:

https://sidec.buengobierno.gob.mx/#!/

CUARTO.- Notifíquese el contenido del presente oficio al promovente o a su autorizado en el domicilio señalado para tales efectos, conforme a lo señalado en el artículo 35 y demás relativos y aplicables de la LFPA.

  - ACUERDOS EN LA AUTORIZACIÓN NO. SRA/DGIRA/DG-01689-26

PRIMERO.- Autorícese la segunda modificación solicitada para el proyecto consiste en la unificación del material de la segunda línea de conducción de agua potable, mediante la sustitución de tubería de hierro dúctil por acero al carbón, así como en ajustes en la ubicación de cruces carreteros y de otras tuberías, y en la actualización de la superficie y longitud asociadas a dicha obra. En consecuencia, la superficie correspondiente a esta línea se actualiza a 326,904.90 m² y una longitud de 54.48 km.

Derivado de lo anterior, la superficie total del proyecto se actualiza en 118.88 ha, manteniéndose sin modificación las 12.78 ha correspondientes al CUS en materia de impacto ambiental, conforme a lo señalado en el Considerando II del presente instrumento.

Las características técnicas, ubicación y superficies específicas de cada una de las obras que integran la modificación autorizada deberán sujetarse a lo señalado en el Considerando I del presente oficio, así como a la información técnica presentada por la promovente.

SEGUNDO.- Comuníquese a la promovente que en caso de requerir una nueva modificación al proyecto, deberá notificarlo a esta DGIRA quien determinará lo conducente, conforme a las disposiciones legales vigentes aplicables; para lo cual deberá presentar el análisis técnico, jurídico y ambiental comparativo del proyecto autorizado con las modificaciones a realizar (características técnicas, coordenadas UTM, superficies temporales y permanentes, medidas condicionantes ambientales del sitio, impactos ambientales que se generan con la modificación, las medidas de mitigación que aplicará y los escenarios esperados), con dicha información esta DGIRA podrá estar en posibilidad de analizar si las modificaciones solicitadas afectarán la evaluación que originalmente se llevó a cabo al proyecto.

TERCERO.- Reitérese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, primer párrafo del RLGEPAEMIA, que la promovente deberá cumplir con todos y cada uno de los Términos y Condicionantes contenidos en la autorización, así como a los demás documentos oficiales que se hayan emitido con relación al proyecto, ya que el incumplimiento de cualquiera de ellos, será responsabilidad de la promovente y en su caso deberá de acatar lo que disponga la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Tamaulipas, en el ámbito de su competencia por las irregularidades en que haya incurrido.

CUARTO.- Hágase del conocimiento de la promovente, que el presente acuerdo emitido con motivo de la aplicación de la LGEEPA, su RLGEPAEMIA y las demás previstas en otras disposiciones legales y reglamentarias en la materia, podrá ser impugnado, mediante el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación ante esta DGIRA, quien en su caso, acordará su admisión, y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido, conforme a lo establecido en los artículos 176 y 179 de la LGEEPA, o bien, acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Así mismo, se informa que si requiere denunciar alguna irregularidad en el presente trámite o desea más información sobre el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), ingrese a:

https://sidec.buengobierno.gob.mx/#/

QUINTO.- Hágase del conocimiento de la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el estado de Tamaulipas, el contenido y alcance de la presente resolución, a fin de que sea integrada al expediente correspondiente del proyecto, para los fines legales a que haya lugar.

SEXTO.- Notifíquese el contenido del presente oficio a la promovente o a sus autorizados en el domicilio señalado para tales efectos, conforme a lo señalado en el artículo 35 y demás relativos y aplicables de la LFPA.

- Objetivo

Supervisar y ejecutar los programas ambientales en la construcción de la Planta Potabilizadora y Segunda Línea del Acueducto correspondiente al proyecto “Manifestación de impacto ambiental para la Construcción de la segunda   línea   del   acueducto   Guadalupe   Victoria   en   Ciudad   Victoria, Tamaulipas” para el cumplimiento con los Términos y Condicionantes del Resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23 y sus modificaciones.

- Disposiciones

El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las áreas de trabajo; en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del CONTRATISTA y a satisfacción del representante de ENTIDAD, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.

Cabe aclarar que el equipo que en su caso sea propuesto por el CONTRATISTA, es el que este último deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el CONTRATISTA será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que éste no cumpla con la calidad requerida, el CONTRATISTA se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la ENTIDAD.

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración las condiciones actuales del área de trabajo, por lo que deberán hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

Toda la documentación de este proceso de licitación es de carácter confidencial y no podrá ser utilizada por los participantes para otro fin, fuera de este procedimiento.

- Servicios del contratista

CAPÍTULO I. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y SU CAMINO DE ACCESO EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23 Y SRA/DGIRA/DG-02000-25

El CONTRATISTA integrará los resultados de la ejecución del servicio, los cuales proporcionará con oportunidad para que sean anexados a los informes de cumplimiento de los Términos y Condicionantes solicitados en el Término NOVENO del oficio No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.  Estos resultados deberán ir acompañados de sus respectivos anexos cartográficos y fotográficos que pongan en evidencia las acciones que se llevaron a cabo como parte del servicio.

Para los efectos respectivos, dentro de los alcances de los servicios, estará ejecutar las actividades relacionadas con la Condicionante 3 del resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23 únicamente para las actividades constructivas de la planta potabilizadora y su camino de acceso, para lo cual, deberá proporcionar evidencia de dichas actividades conforme a lo establecido en lo siguiente:

- Programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de especies de fauna silvestre (se anexa digital)

El conjunto de actividades y trabajos necesarios para asegurar el cumplimiento de la Condicionante 3, incluye:

- Ejecutar el programa con un equipo especializado para lo cual se deberá de considerar la presencia de lunes a viernes durante las actividades de obra en el sitio de proyecto.

- Realizar actividades de ahuyentamiento de fauna silvestre de rápido desplazamiento, como mamíferos medianos y grandes y especies voladoras, principalmente durante la etapa de preparación del sitio y construcción, antes de dar inicio las actividades con maquinaria.

- Realizar actividades de rescate y reubicación de especies de lento desplazamiento, a través de la captura manual, trampas de caída, trampas Sherman y Tomahawk, incluyendo rescates de fauna a pie de máquina, principalmente durante las etapas de preparación del sitio y construcción.

- Reubicar las especies de fauna silvestre rescatadas en sitios con características y condiciones similares a los sitios de rescate, para aumentar las probabilidades de sobrevivencia y minimizar toda afectación posible.

- Concientizar a la sociedad y personal de construcción sobre la importancia de las especies de fauna incluidas dentro de alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010.

- Colocar señaléticas informativas sobre el cuidado de la fauna silvestre y señalamientos de límite máximo de velocidad, para evitar atropellamientos de fauna de lento desplazamiento.

El Programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre será dirigido por personal especializado en el manejo de fauna silvestre, que se encargará de capacitar las brigadas de campo.

Las actividades de campo respecto al ahuyentamiento, rescate, manejo y reubicación de especies de fauna silvestre, serán supervisadas y dirigidas por especialistas en cada uno de los diferentes grupos de vertebrados que tenga los conocimientos necesarios sobre el manejo de las especies.

Las brigadas de campo son uno de los recursos más importantes para la ejecución del presente programa, ya que son los responsables de generar la información de campo durante la ejecución de los trabajos. Cada una de ellas será dirigida por un responsable técnico, que deberá contar con amplia experiencia.

Las brigadas pueden ser conformadas por personal de las comunidades que, aunque tenga poca o nula experiencia, se les capacitará para realizar las actividades correspondientes durante el monitoreo, manejo e identificación de las especies, para lograr el éxito del presente programa.

A. INFORMES MENSUALES, QUE INCLUYAN LOS AVANCES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

A.1 Campañas de concientización ambiental para personal de obra y oficina con duración de máximo 15 min. Dos capacitaciones mensuales.

La capacitación será dirigida a todo el personal que participará en la ejecución del Programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre; así como al personal encargado de realizar las obras, con la finalidad que exista coordinación por ambas partes y generar una concientización ambiental al personal de la obra.

Las capacitaciones que se impartirán de manera mensual para el personal técnico encargado de la ejecución del Programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre serán:

- Aplicación de las diferentes técnicas de ahuyentamiento.

- Formación y estructura de los equipos de trabajo, durante el ahuyentamiento.

- Aplicación de las diferentes técnicas de manipulación de individuos.

- Aplicación de las diferentes técnicas de captura y rescate de acuerdo con cada grupo faunístico.

- Técnicas de traslado de individuos rescatados hacia los sitios de reubicación, para disminuir su estrés.

- Medidas de seguridad laboral a considerar durante el manejo de la fauna.

- Activación del Plan de Contingencias o de Emergencias para el trabajo en campo.

En el caso del personal de construcción, se les darán pláticas de concientización ambiental realizadas por personal calificado en la materia, de ser posible, en un lugar con las adecuaciones para dar una presentación gráfica e interactiva mediante el uso de equipo electrónico. Los temas que se pretenden abordarán al menos una vez al mes son:

- Importancia de la fauna con posible presencia en el Sistema Ambiental Regional y la registrada en el Área de establecimiento del Proyecto.

- Especies que se encuentran presentes y listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, en la superficie del Área de establecimiento del Proyecto y su importancia.

- Características generales de los individuos sujetos a rescate y la identificación de estos con apoyo de material gráfico.

Se podrán abordar más temas de relevancia mismos que determinará el CONTRATISTA.

A.2 Ahuyentamiento de fauna silvestre

El ahuyentamiento deberá ser previo a las actividades de remoción de la vegetación, despalme y limpieza para cualquier obra. Por tal motivo la ENTIDAD notificará al CONTRATISTA al menos cinco días previo al inicio de actividades.

Las especies consideradas para las actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación, serán todos aquellos vertebrados que se localicen en el área de construcción de la planta potabilizadora y su camino de acceso, durante los trabajos de construcción de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Aquellas especies listadas en alguna categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (DOF, 2010) y que sean endémicas, se les dará prioridad en las actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación.

Las actividades de ahuyentamiento están enfocadas principalmente a aquellos individuos con habilidades para un desplazamiento rápido, como el grupo de las aves y mamíferos de tamaño mediano y grandes, así como algunos reptiles. La finalidad es permitir la libre movilización de los individuos hacia sitios cercanos que cuenten con características similares al sitio de extracción, de tal forma que los animales se desplacen a zonas alejadas del área de trabajo. El ahuyentamiento no se puede realizar con demasiada anticipación, ya que los individuos ahuyentados o reubicados en sitios vecinos pueden regresar a sus sitios cotidianos a refugiarse, alimentarse o resguardarse, volviendo inútiles las actividades de ahuyentamiento.

El método de ahuyentamiento propuesto consiste en realizar recorridos diurnos, cubriendo las principales horas de actividad de las especies de aves y mamíferos medianos y grandes, a través de transectos lineales dentro del área a afectar, por sitios previamente establecidos. Los recorridos se llevarán a cabo con la generación de ruidos, grabaciones, altavoces, movimientos de la vegetación y persecución terrestre, ya sea a pie o en vehículo; estas actividades pueden favorecer y acelerar la movilidad y extracción de fauna. En caso de usar sistemas electrónicos como el megáfono, los sonidos más recomendados son llamados de alerta de aves o llamados de estrés y sonidos de depredadores o especies con las que compiten.

Para complementar las actividades de ahuyentamiento, se aplicarán técnicas de contención específicas para cada grupo taxonómico, en especies de desplazamiento lento como mamíferos pequeños, anfibios y reptiles. Una vez que se hayan capturado individuos de fauna silvestre, serán trasladados en contenedores adecuados para cada tamaño de individuo y serán liberados en los sitios receptores de fauna en un plazo no mayor a 12 horas.

No obstante, se sabe que durante los trabajos para la preparación del sitio, despalme y movimientos de tierra con maquinaria para la colocación de la infraestructura y la apertura de vías de acceso vehicular en el inicio de obra, se genera el ahuyentamiento de especies silvestres ocasionado por la presencia humana y el ruido generado; sin embargo, es indispensable que estas acciones se lleven a cabo coordinadamente con el personal encargado del presente Programa y el personal de obra en todas las actividades que se realicen durante el periodo de inicio de obra y construcción.

A.3 Rescate y reubicación diaria de fauna silvestre

El rescate y reubicación de especies de lento desplazamiento, se ejecutará para los grupos de reptiles, anfibios y mamíferos pequeños, que de manera general realizan migraciones locales considerablemente cerca y emplean refugios para escape de depredadores y albergues permanentes o temporales reduciendo el desplazamiento. La movilidad de estas especies está muy ligada a su conducta.

Las actividades de rescate y reubicación se realizarán en dos etapas: previo a la primera actividad de desmonte, despalme y limpieza en áreas de la planta potabilizadora y camino de acceso. El equipo de fauna deberá mantener estrecha comunicación con el personal de inicio de obra y apertura de vías de acceso en caso de que se detecten madrigueras, nidos o especies silvestres en la zona de construcción.

Las técnicas de contención y captura, así como el método de traslado deberán ser aplicables para cada grupo taxonómico, registrando toda actividad en los formatos de campo foliados para el rescate de fauna, en el cual, el CONTRATISTA deberá especificar la información de la especie, tipo de técnica de captura, así como información del sitio de captura y sitio de reubicación. Las técnicas de rescate podrán ser por medio de trampas Tomahawk, Sherman, caída, cilindro, manual o bien, las que el CONTRATISTA considere más eficiente para los grupos taxonómicos presentes en el área.

El éxito del rescate, manejo, traslado y liberación dependerá directamente del correcto manejo de cada individuo, evitando percances tanto en las especies como en el personal encargado del manejo. La reubicación de los individuos se realizará a una distancia adecuada fuera del DDV y áreas de proyecto, esto con la finalidad de que las características del nuevo sitio sean iguales a las del sitio de captura, de forma que la especie tenga lo necesario para satisfacer sus necesidades (refugio, alimento, etc.).

Para la manipulación de anfibios el CONTRATISTA lo deberá realizar con el uso de guantes de exploración estériles de nitrilo o látex (un par por individuo rescatado o trampa) para evitar el posible traspaso de agentes infecciosos de un individuo a otro (contaminación cruzada).

Los ejemplares serán mantenidos en cautiverio como tiempo máximo 12 horas y a la sombra, con las condiciones de temperatura y humedad adecuadas, ya que existe un riesgo en la manipulación de animales ectotermos. En caso de presentarse diversas etapas de

El equipo de rescate de fauna deberá mantener estrecha comunicación con el personal de inicio de obra y apertura de vías de acceso, en dado caso de que se detecten madrigueras o nidos en la zona de construcción. Ante la presencia de nidos activos de aves (con presencia de padres, huevos y/o polluelos) se propone proteger y monitorear los nidos bajo condiciones controladas para asegurar su sobrevivencia. Solo así se garantiza la protección de las especies de aves en temporada de reproducción, ya que la reubicación de estos ocasionaría el abandono permanente de los padres, así como de la posible incubación interrumpida y la muerte de los polluelos.

Para realizar la liberación de la fauna rescatada se proponen 8 sitios de reubicación, los cuales son similares a las condiciones del proyecto y que el CONTRATISTA deberá considerar para la reubicación de individuos capturados. Después de cada reubicación se georreferenciará (coordenadas UTM datum WGS84) el sitio de la liberación, para mantener un seguimiento de los sitios intervenidos y las reubicaciones realizadas a lo largo del proyecto. Estos sitios no son exclusivos ni limitativos, por lo que si los responsables de ejecutar el programa de fauna consideran otros sitios deberán de justificar la selección de dichos sitios con el objetivo de garantizar la sobrevivencia de los individuos rescatados.

Tabla 9. Polígonos propuestos para la reubicación de la fauna rescatada, delimitados por coordenadas (UTM, datum WGS84) y el tipo de vegetación presente.

| Id del sitio | # | Coordenadas UTM |  | Tipo de vegetación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| S1 | 1 | 535645.311 | 2645377.6 | Matorral Submontano (MSM) |
|  | 2 | 535773.632 | 2645518.88 |  |
|  | 3 | 536025.343 | 2645375.12 |  |
|  | 4 | 535846.613 | 2645232.71 |  |
| S2 | 1 | 536702.028 | 2642174.55 | Matorral Submontano (MSM) |
|  | 2 | 536661.37 | 2642517.97 |  |
|  | 3 | 537079.916 | 2642528.57 |  |
|  | 4 | 537072.444 | 2642175.19 |  |
| S3 | 1 | 517035.355 | 2637965.33 | Pastizal Cultivado (PC) |
|  | 2 | 517320.849 | 2638360.43 |  |
|  | 3 | 517797.432 | 2637908.36 |  |
|  | 4 | 517506.726 | 2637574.03 |  |
| S4 | 1 | 538200.824 | 2629090.55 | Matorral Submontano (MSM) |
|  | 2 | 538184.12 | 2629299.13 |  |
|  | 3 | 538418.437 | 2629299.75 |  |
|  | 4 | 538400.759 | 2629055.75 |  |
| S5 | 1 | 545123.69 | 2629072.24 | Selva Baja Caducifolia (SBC) |
|  | 2 | 545105.004 | 2629406.64 |  |
|  | 3 | 545518.243 | 2629407.86 |  |
|  | 4 | 545506.358 | 2629073.37 |  |
| S6 | 1 | 483136.169 | 2618915.53 | Matorral Submontano (MSM) |
|  | 2 | 483370.413 | 2619232.7 |  |
|  | 3 | 483767.879 | 2618852.3 |  |
|  | 4 | 483511.166 | 2618580.46 |  |
| S7 | 1 | 540382.029 | 2605578.86 | Matorral Submontano (MSM) |
|  | 2 | 541081.602 | 2605020.8 |  |
|  | 3 | 540461.08 | 2604372.86 |  |
|  | 4 | 539784.212 | 2604885.14 |  |
| S8 | 1 | 507941.147 | 2619556.83 | Vegetación Secundaria Arbustiva de Matorral Submontano (VSa/MSM) |
|  | 2 | 508090.18 | 2619213.13 |  |
|  | 3 | 508289.143 | 2619011.43 |  |
|  | 4 | 508252.902 | 2618825.87 |  |
|  | 5 | 508024.042 | 2618822.94 |  |
|  | 6 | 507729.351 | 2619012.16 |  |
|  | 7 | 507620.308 | 2619350.81 |  |

Figura 4. Ubicación geográfica de los polígonos propuestos para la reubicación de la fauna rescatada.

A.4 Construcción de refugio temporal

El CONTRATISTA deberá de construir dos refugios temporales para las especies que requieran atención médica y de esta manera usarse previo a su atención, así mismo, servirá para aquellos grupos taxonómicos que deban resguardarse horas previas a su liberación.

Las medidas de los refugios deberán de ser mínimo de 2 x 2 metros y el material deberá de ser resistente por lo cual podrá usarse madera, estructura metálica, o similares. La ENTIDAD asignará el sitio en el cual se habilitará previamente acordado con el CONTRATISTA para que así reúna las características idóneas para su instalación.

A.5 Elaboración e instalación de señaléticas

Derivado de las afectaciones que puedan surgir por las actividades del proyecto y en atención a las medidas de prevención y mitigación, el CONTRATISTA deberá colocar señaléticas informativas sobre el cuidado de la fauna silvestre, a través de carteles, lonas o letreros informativos, donde se adviertan de los daños que se generan al ecosistema, así como la importancia de preservar las áreas aledañas con vegetación. Estos letreros pueden ser colocados en zonas estratégicas, donde se detecte mayor afluencia de actividad, o en zonas donde se permita el paso al público en general. El número de letreros serán 5 en la construcción de la planta potabilizadora y su camino de acceso durante el periodo del servicio.

Así mismo es indispensable que el CONTRATISTA verifique el personal de obra instalen señalamientos de límite máximo de velocidad, para evitar atropellamientos de fauna de lento desplazamiento. Estos se deberán de vigilar que se coloquen en sitios donde haya mayor afluencia de vehículos, ya sean de maquinaria o particulares, para evitar atropellamientos de fauna silvestre. Una vez que personal en obra los instale, el CONTRATISTA capturará las coordenadas geográficas donde se colocaron, ya que posteriormente es necesario que se les de mantenimiento a cada letrero informativo por parte de personal de obra.

CAPÍTULO II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RESCATE Y UBICACIÓN DE FLORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y SU CAMINO DE ACCESO EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23 Y SRA/DGIRA/DG-02000-25

El CONTRATISTA integrará los resultados de la ejecución del servicio, los cuales proporcionará con oportunidad para que sean anexados a los informes de cumplimiento de los Términos y Condicionantes solicitados en el Término NOVENO del oficio No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.  Estos resultados deberán ir acompañados de sus respectivos anexos cartográficos y fotográficos que pongan en evidencia las acciones que se llevaron a cabo como parte del servicio.

Para los efectos respectivos, dentro de los alcances de los servicios, estará ejecutar las actividades relacionadas con la Condicionante 4 del resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23 únicamente para las actividades constructivas de la planta potabilizadora y su camino de acceso, para lo cual, deberá proporcionar evidencia de dichas actividades conforme a lo establecido en lo siguiente:

- Programa de rescate y reubicación de Flora (se anexa digital)

El conjunto de actividades y trabajos necesarios para asegurar el cumplimiento de la Condicionante 4, incluye:

- Ejecutar el programa con un equipo especializado para lo cual se deberá de considerar la presencia de lunes a viernes durante las actividades de obra en el sitio de proyecto.

- Rescatar mediante extracción total de individuos, semillas, esquejes, o cualquier otro método viable las especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o de interés biológico que se lleguen a identificar al interior del área de CUSTF de la planta potabilizadora y su camino de acceso.

- Evaluar el posible rescate de especies que presenten importancia ecológica, así como las medidas para el rescate de estas.

- Construcción de acopio temporal de las especies rescatadas.

- Reubicación de los ejemplares de flora rescatados.

- Seguimiento a la sobrevivencia de los ejemplares rescatados y reubicados.

El CONTRATISTA deberá producir o adquirir durante el periodo del servicio, la cantidad de planta correspondiente el área que ocupa la planta potabilizadora y su camino de acceso para lo cual se tiene como referencia las especies siguientes:

- Acacia farnesiana

- Caesalpinia mexicana

- Capsicum annuum

- Celtis pallida

- Cordia boissieri

- Cylindropuntia leptocaulis

- Ebenopsis ebano

- Echinocactus texensis

- Guaiacum angustifolium

- Havardia pallens

- Karwinskia humboldtiana

- Leucaena leucocephala

- Leucophyllum frutescens

- Opuntia engelmannii

- Prosopis laevigata

- Sabal mexicana

- Vachellia rigidula

- Yucca treculeana

- Zanthoxylum fagara

Las actividades consideradas para la ejecución del presente programa se exponen a continuación:

B. INFORME MENSUAL, QUE INCLUYA LOS AVANCES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

B.1 Campañas de concientización ambiental para personal de obra y oficina con duración de máximo 15 min. Dos capacitaciones mensuales.

El CONTRATISTA deberá de realizar capacitaciones mensuales al personal que conforma la brigada de campo y que se encargará de las actividades de resguardo y producción de plantas rescatadas. Estas capacitaciones podrán ser con los siguientes temas:

- Rescate y manejo de semilla

- Rescate y manejo de esqueje

- Rescate de individuos

- Resguardo y manejo en vivero

- Técnicas de reubicación de flora silvestre

- Mantenimiento de plantación

También se realizarán capacitaciones a personal en obra en la que se podrá considerar los siguientes temas:

- Especies bajo estatus de protección

- Multas e implicaciones legales por extracción no autorizada

B.2 Rescate de individuos y/o esquejes

El CONTRATISTA durante el periodo de servicio realizará el rescate mediante semilla (y posterior producción de planta en vivero) de las especies Acacia farnesiana, Caesalpinia mexicana, Capsicum annuum, Celtis pallida, Cordia boissieri, Ebenopsis ebano, Guaiacum angustifolium, Havardia pallens, Karwinskia humboldtiana, Leucaena leucocephala, Leucophyllum frutescens, Prosopis laevigata, Sabal mexicana, Vachellia rigidula, Yucca treculeana y Zanthoxylum fagara, que en total suman 16 especies. Esta forma de rescate se propone debido a que las especies arbóreas y arbustivas de los ecosistemas áridos y semiáridos, generalmente, extienden raíces muy profundas, por lo cual una extracción de los ejemplares puede comprometer la sobrevivencia de los ejemplares. Se han obtenido mejores resultados al colectar el germoplasma (mediante colecta de semillas) de dichas especies e iniciar la producción de nuevas plántulas, dado que esta acción puede arrojar una tasa de éxito superior al 80% de sobrevivencia final de los individuos, en comparación con la extracción total de individuos adultos que tiene tasas de éxito que varían desde un 30% hasta un 70% bajo condiciones controladas, situación que no es comparable con las condiciones naturales del área de Matorral Submontano. Para la colecta de semilla de estas especies el CONTRATISTA realizará monitoreos constantes con el fin de identificar la temporada del año en la cual habrá frutos disponibles que colectar. Dichos frutos se colectarán para ser trasladados al vivero forestal donde se extraerá la semilla de los frutos, se podrán a secar bajo sombra por al menos dos días sobre papel periódico y posteriormente podrán ser almacenadas en bolsas de papel con un agente insecticida para la conservación de las semillas, y éstas se guardarán en frío a una temperatura de 2°C a 4°C. También podrán ser usadas inmediatamente para iniciar la producción de planta en vivero.

Esta actividad podrá ser sustituida por el rescate de individuo, compra de plántulas en viveros establecidos y que hayan producido mediante germoplasma colectado en la región o siembra directa de semilla.

El CONTRATISTA realizará el rescate por individuos y/o esquejes de las especies Cylindropuntia leptocaulis y Opuntia engelmannii, puesto que las mismas poseen importancia ecológica para el ecosistema que se pretende afectar, dado que son una buena fuente de alimento y agua para la fauna local en temporadas de estiaje, aunado a su elevada capacidad de adaptación al medio ambiente y la fácil reproducción que se puede hacer de éstas sin llegar a comprometer la sobrevivencia general.

El CONTRATISTA realizará el rescate de individuos completos de la especie Echinocactus texensis, puesto que no es posible obtener esquejes de estos ejemplares ya que el cuerpo es una sola pieza, contrario a los nopales que tienen cladodios que pueden ser fácilmente separados de la planta madre para formar un nuevo individuo. Para el caso de esta especie se excavará en la periferia de esta hasta llegar a la base de sus raíces, que es aproximadamente entre 20 a 40 cm de profundidad. Posteriormente se extraerá cuidadosamente para evitar dañar al ejemplar, será trasladada al vivero para su resguardo y mantenimiento, y posteriormente será trasladada al lugar de reubicación, donde se le dará mantenimiento durante el periodo del servicio.

Esta actividad, se lleva a cabo con el objetivo de obtener planta forestal para la actividad de reubicación de flora. La obtención de estos individuos se da mediante el crecimiento de manera natural en las bolsas que se encuentran confinadas en vivero, debido a que se emplea sustrato natural, éste contiene un banco de semillas que al recibir riegos propicia la germinación de las semillas presentes. Se usará bolsa forestal negra de 18*30, calibre 500, y para el sustrato se usará el suelo orgánico removido con las acciones del despalme del área de la potabilizadora y su camino de acceso. La preparación del sustrato consiste en la selección, disposición y preparación del sustrato, tamizándolo en una criba para eliminar entre otras cosas terrones, piedras y otras impurezas.

Este cribado representa el primer filtro, para la eliminación de plagas del suelo, como gallina ciega y gusanos trozadores, entre otros. La materia orgánica, como residuos de hojas u otras partes vegetales, encontradas en el material cernido y que quedan atrapadas en la malla, no son eliminadas, ya que se reincorporan posteriormente al sustrato, formando una mezcla homogénea, con la cual se rellenan las bolsas para aumentar la cantidad de materia orgánica en el sustrato. Posteriormente, se procede al llenado de bolsa o sustitución de estas, para ello, se coloca el sustrato dentro de la bolsa manualmente utilizando una pala curva de jardinero. Finalmente se riegan para favorecer el acomodo del sustrato en el envase y eliminar el aire.

En caso de requerir acopio temporal, el CONTRATISTA deberá de construir un vivero que reúna las características idóneas para el resguardo de la planta.

El área de resguardo deberá ser seleccionado por el CONTRATISTA y que sea de acuerdo con las necesidades de producción de planta y será manifestado mediante el informe de cumplimiento del Programa. El CONTRATISTA deberá considerar los gastos que genere la gestión por arrendamiento del predio en cuestión.

En caso de requerir el acopio temporal deberá de ser construido con malla sombra calibre 70% y con estructura de polines de madera o metálica. Deberá de tener como mínimo las siguientes áreas:

- Preparación de orgánico

- Área de herramientas

- Área de embolsado

- Área de almacén de insumos

- Cisterna de agua

- Platabandas

- Accesos entre platabandas

En caso de producción desde semilla, se deberá considerar realizar las siguientes actividades:

- Siembra de semillas

- Siembra de semillas / plántulas / trasplante

- Mantenimiento de bolsa.

- Poda de Saneamiento.

- Riego

- Auxiliares del riego

- Fertilización

- Adición de microorganismos benéficos del suelo

- Limpieza

A continuación, se presentan las áreas dentro de las cuales se buscará la superficie necesaria para realizar las actividades de reubicación de las plantas rescatadas del área de CUSTF de la potabilizadora y su camino de acceso:

Figura 4. Áreas con vegetación correspondiente a matorral submontano, dentro de las cuales se ubicarán 2 ha necesarias para reubicar las plantas rescatadas del área de CUSTF de la potabilizadora y su camino de acceso.

B.3 Reubicación de flora silvestre

Se debe contar con plantas sanas que soporten las condiciones de campo, por lo que antes de ser reubicadas, todas las plantas serán sometidas a un proceso de “endurecimiento”, disminuyendo la cantidad de riegos, así como el porcentaje de sombra, hasta llegar a una exposición total a la luz solar.

La reubicación en campo el CONTRATISTA lo realizará una vez que la planta ha pasado por un periodo de cicatrización y enraizamiento, mismo que es variable dependiendo de la especie.

La reubicación de las plantas debe realizarse en temporada de lluvia, una vez que el suelo cuente con la humedad necesaria para ello. Dicha temporada puede estar abierta desde mayo hasta octubre de cada año, sin embargo, no es posible establecer una fecha fija dado que cada año es distinto en cuanto a la precipitación pluvial, por lo cual el inicio de la reubicación queda totalmente a criterio del responsable técnico.

El CONTRATISTA deberá llevar un registro en la bitácora desde el inicio del rescate, traslado y reubicación de los ejemplares con fotografías que respalden las técnicas aplicadas, así como el registro de las actividades que contemplen el cumplimiento de esta actividad, además de la tasa de sobrevivencia para demostrar la adaptación de los individuos al nuevo hábitat.

El CONTRATISTA deberá considerar los siguientes métodos para lograr con éxito la reubicación:

- Apertura de cepas de dimensiones variables dependiendo de la especie y del tamaño del ejemplar.

- Colocar los individuos en la parte central de la cepa.

- Rellenar la cepa con la materia extraído para su conformación, colocando primeramente la parte con mayor contenido de materia orgánica, apisonar levemente para evitar la formación de bolsas de aire y finalmente agregar más suelo hasta al nivel de cepellón.

- Después de reubicar la planta, conformar un cajete o terraza individual con la finalidad de asegurar la captación de agua.

La calidad de la planta es uno de los factores que condicionan el éxito de las reforestaciones, por lo que el CONTRATISTA deberá considerar las siguientes características:

- La planta debe estar completamente sana, sin presencia de daño físico ni de plagas y/o enfermedades.

- El vigor de la planta debe ser apto. Dicho vigor se aprecia de manera visual, por lo cual el responsable técnico, con base en su experiencia, decidirá si la planta presenta el vigor adecuado para ser reubicada en campo.

- El sistema radical debe apreciarse abundante, acorde con las características de la especie, y preferentemente debe presentar nuevas raicillas.

El transporte de la planta del lugar de producción al área de plantación el CONTRATISTA deberá llevarse a cabo siguiendo las siguientes recomendaciones:

- El transporte de la planta se realizará por la mañana (antes de las 11:00 am) y algunas horas antes de la noche (después de las 17:00 pm) para reducir el estrés térmico que pudiesen presentar las plantas por radiación solar. La velocidad de transporte debe ser de entre 20 a 40 km/h para reducir la posibilidad de deshidratación de las plantas a causa del viento.

- Transportar la cantidad optima de planta por viaje de acuerdo con las características del vehículo de transporte, protegiéndolas con malla sombra o material que limite la exposición al viento y rayos de sol.

Previo a los trabajos de reubicación de los individuos rescatados el CONTRATISTA llevará a cabo la preparación del sitio para mejorar las condiciones del suelo y asegurar una mayor sobrevivencia, realizando actividades como:

- Trazo de la plantación. Esto consiste en determinar el arreglo de la plantación, el cual se ajustará al terreno siguiendo curvas de nivel.

- Limpieza del terreno. Eliminar la maleza existente en el lugar donde se establecerá la planta para evitar la competencia por la luz, agua y nutrientes.

- Apertura de cepas. Dependerá de la dimensión del individuo que será establecido y los requerimientos de la especie.

- Riego. Se aplicará riego de saturación a cada planta para proporcionar la mayor cantidad de humedad posible, y esto les facilite las condiciones para su establecimiento.

Para el establecimiento de la reubicación, el CONTRATISTA deberá tener presente las siguientes consideraciones:

- Previo a la plantación, realizar una poda de raíz solo si es necesaria, recortando las puntas para evitar que se doblen, así como la poda del follaje lateral para compensar la pérdida de raíces y evitar la deshidratación de la planta.

- Agregar la tierra fértil en el fondo de la cepa y después de haber colocado el individuo, para posteriormente rellenar y compactar ligeramente la tierra de forma que permita la aireación y drenaje del agua, evitando espacios de aire en la cepa que pudiesen provocar la deshidratación y muerte de la raíz.

B.4 Mantenimiento de los individuos de flora silvestre reubicados

Posterior a la reubicación de los individuos rescatados, el CONTRATISTA deberá realizar actividades de mantenimiento que consiste en realizar la aplicación de fertilizante, control de plagas y enfermedades, deshierbe y evaluar la respuesta de los ejemplares al trasplante cuando sea necesario. Para lo anterior, se deberá de considerar las siguientes actividades:

- Limpieza

- Riegos de auxilio en época de estiaje

- Reposición de planta muerta

- Atención a plagas y enfermedades

Así mismo, se deberá de dar mantenimiento a la planta reubicada como parte del proyecto en el cual se reubicaron individuos en meses anteriores.

Tabla 10.- Coordenadas UTM del polígono de reubicación de flora silvestre.

| ID | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 529428.4 | 2634663.32 |
| 2 | 529555.54 | 2634682.93 |
| 3 | 529576.84 | 2634532.39 |
| 4 | 529453.49 | 2634488.96 |
| 5 | 529428.4 | 2634663.32 |

Figura 5.- Área de reubicación de flora

CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y SU CAMINO DE ACCESO EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23 Y SRA/DGIRA/DG-02000-25

El CONTRATISTA integrará los resultados de la ejecución del servicio, los cuales proporcionará con oportunidad para que sean anexados a los informes de cumplimiento de los Términos y Condicionantes solicitados en el Término NOVENO del oficio No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.  Estos resultados deberán ir acompañados de sus respectivos anexos cartográficos y fotográficos que pongan en evidencia las acciones que se llevaron a cabo como parte del servicio.

Para los efectos respectivos, dentro de los alcances de los servicios, estará ejecutar las actividades relacionadas con la Condicionante 5 del resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23 únicamente para las actividades constructivas de la planta potabilizadora y su camino de acceso, para lo cual, deberá proporcionar evidencia de dichas actividades conforme a lo establecido en lo siguiente:

- Programa de mantenimiento de maquinaria, equipo y vehículos (se anexa digital)

El conjunto de actividades y trabajos necesarios para asegurar el cumplimiento de la Condicionante 5, incluye:

- Ejecutar el programa con un equipo especializado para lo cual se deberá de considerar la presencia de personal al menos un día a la semana durante las actividades de obra en el sitio de proyecto y el periodo del servicio.

- Revisión del cumplimiento de la normatividad en materia de contaminación atmosférica y ruido mediante el registro y supervisión de la verificación de maquinaria, equipo y vehículos.

- Revisión y seguimiento con los subcontratistas del cumplimiento al programa.

El CONTRATISTA deberá de considerar que la ejecución del programa se realice en mayor medida por los subcontratistas y su participación meramente para llevar a cabo una serie de revisiones directas en campo y en gabinete de la información que se genere para el cumplimiento del programa. Las actividades principales que se contemplan son las siguientes:

C. INFORME MENSUAL, QUE INCLUYA LOS AVANCES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

C.1 Revisión de expediente de control de maquinaria

La ENTIDAD a través de los subcontratistas deberán de entregar previo al inicio de las actividades lo siguiente:

- Registro de maquinaria y vehículos

- Checklist de revisión diaria

- Programa de mantenimiento preventivo de maquinaria, equipo y vehículos

El CONTRATISTA deberá de asegurarse de la actualización de estos documentos durante el periodo de servicio y su correcta ejecución.

C.2 Capacitación periódica

El CONTRATISTA deberá realizar capacitación mensual a personal en obra con el fin de reforzar el conocimiento en cuanto a la atención de derrames y el correcto uso de maquinaria en las áreas de trabajo. Los temas que se deberán abordar será como mínimo los siguientes:

- Atención de derrames

- Herramientas y equipo para contención de derrames

- Límites de áreas del proyecto

C.3 Revisión y seguimiento a monitoreos de ruido perimetral. Incluye visitas de lunes a viernes al sitio del proyecto, las cuales servirán para la elaboración de los informes.

El CONTRATISTA deberá de revisar que los subcontratistas consideren y ejecuten al menos un monitoreo de ruido perimetral semestral en los frentes con mayor actividad y que deba ser efectuado por un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

C.4 Ejecución de simulacros

El CONTRATISTA deberá de asegurarse que los subcontratistas cuenten con una brigada que esté debidamente capacitada y que abarque los diferentes frentes activos del proyecto, misma que pueda dar atención a posibles fugas o derrames de hidrocarburos.

El CONTRATISTA deberá de realizar simulacros junto con las brigadas que conformen los subcontratistas, ejecutándose en los frentes con mayor actividad con una periodicidad bimestral durante el periodo de servicio. Estos simulacros deberán de ser dirigidos a personal de obra que esté en mayor contacto con maquinaria, preferentemente deberá de ser hacía operadores y jefes de medio ambiente.

Para los simulacros, se deberá de tomar en cuenta los siguientes pasos:

1. Se sonará la alarma sonora en que a voz viva se informa del evento.

2. Se tendrán hojas de seguridad de las sustancias químicas manejadas en mismas que serán revisadas antes del procedimiento.

3. Se deberá proceder de acuerdo con las medidas para controlar derrames o fugas indicadas en la Hoja de Datos de Seguridad de sustancias peligrosas, insumos no peligrosos o residuos líquidos o semilíquidos, se procurará conseguir materiales absorbentes para controlar el derrame.

4. Se convocará con llamado de alerta a voz viva al personal de brigada, mismo que evaluará, despejará y aislará el área afectada, coordinando el envío del personal hacia las zonas de seguridad más lejanas, observando la dirección del viento predominante para minimizar el riesgo de inhalación de vapores.

5. La Brigada evaluará la dimensión de la emergencia de acuerdo con la situación para indicar si existe la necesidad de apoyo externo, (Protección Civil, bomberos y/o ambulancia). Para lo anterior, se deberá compartir información relevante en cuanto a los números de emergencia a través de materiales didácticos impresos, electrónicos e infografías colocadas en los frentes de trabajo.

6. Si el derrame ocurre en superficie en metros cuadrados exteriores, se deberá tratar de contener tanto eliminando la fuente de la derrama como con un dique improvisado con material absorbente para evitar que el producto líquido o semilíquido derramado se disperse o llegue a algún cuerpo de agua.

7. Cuando sea contenido el derrame, el personal capacitado en uso y manipulación del producto o sustancia peligrosa intentará recuperar con palas profundas y contenedores el máximo posible el producto mezclado con suelo, en envases adecuados para su posterior disposición temporal en el almacén de residuos peligrosos.

8. El remanente no recuperable deberá cubrirse con material absorbente, para ser recogido, envasado y posteriormente enviado al lugar de acopio de residuos peligrosos.

C.5 Revisión y asesoramiento en cuanto a kit antiderrame y barreras absorbentes

El CONTRATISTA deberá de asegurarse que todo frente de trabajo y maquinaria pesada cuente con un kit antiderrame que deberá contar con al menos lo siguiente:

- Material absorbente

- Pala

- Bolsa plástica

En caso contrario, deberá de solicitar a personal en obra que proporcione inmediatamente de este material principalmente a los operadores de maquinaria y equipo.

CAPÍTULO IV. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y SU CAMINO DE ACCESO EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23 Y SRA/DGIRA/DG-02000-25

El CONTRATISTA integrará los resultados de la ejecución del servicio, los cuales proporcionará con oportunidad para que sean anexados a los informes de cumplimiento de los Términos y Condicionantes solicitados en el Término NOVENO del oficio No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.  Estos resultados deberán ir acompañados de sus respectivos anexos cartográficos y fotográficos que pongan en evidencia las acciones que se llevaron a cabo como parte del servicio.

Para los efectos respectivos, dentro de los alcances de los servicios, estará ejecutar las actividades relacionadas con la Condicionante 7 del resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23 únicamente para las actividades constructivas de la planta potabilizadora y su camino de acceso, para lo cual, deberá proporcionar evidencia de dichas actividades conforme a lo establecido en lo siguiente:

- Programa de Manejo Integral de Residuos (se anexa digital)

El conjunto de actividades y trabajos necesarios para asegurar el cumplimiento de la Condicionante 7, incluye:

- Ejecutar el programa con un equipo especializado para lo cual se deberá de considerar la presencia de personal en el sitio de proyecto al menos un día a la semana durante el periodo del servicio.

- Identificar el tipo de residuos que se generan en el proyecto.

- Gestión ante las autoridades ambientales para el correcto manejo y disposición para los residuos generados.

D. INFORME MENSUAL, QUE INCLUYA LOS AVANCES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

D.1 Asesoramiento en el diseño y ubicación de almacenes temporales de residuos

El CONTRATISTA deberá de asesorar y revisar el correcto manejo integral de los residuos, así como la construcción de las áreas de almacenamiento que estas últimas estarán a cargo por personal de obra siendo para esto los subcontratistas.

La construcción del o los almacenes temporales de residuos sólidos urbanos deberá de revisarse al menos lo siguiente:

- El número de almacenes y su superficie deberá de realizarse de acuerdo con las necesidades del proyecto.

- Se delimitará el almacén con malla ciclónica para evitar el esparcimiento de residuos al exterior.

- Se deberá de señalizar con un letrero o lona.

- Los residuos permanecerán en contenedores herméticos y con bolsa impermeable en su interior.

- Los contenedores deberán de estar etiquetados en donde se señale el tipo de residuo debiendo separar los valorizables.

- Los inorgánicos podrán almacenarse a granel bajo cubierta, de forma separada sobre superficie impermeable que proteja el suelo natural de sus lixiviados.

Cada almacén deberá de ser construido considerando el cumplimiento con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento.

Para lo anterior, se deberá de considerar lo siguiente durante la duración del servicio:

Residuos Sólidos Urbanos

En los frentes de trabajo el CONTRATISTA deberá de revisar que se cuente con contenedores con tapa e identificados por lo menos en orgánicos e inorgánicos para el almacenamiento temporal de residuos sólidos urbanos, en caso de no tener, solicitará la colocación inmediata a los subcontratistas y avisará a la ENTIDAD de las irregularidades que pueda haber en los frentes de trabajo. Además, se deberá revisar la correcta señalización a lo largo del proyecto donde se ubiquen los contenedores, lo anterior para evitar la disposición de los residuos de manera inadecuada o que se tiren al aire libre; posteriormente, los residuos de los contenedores deberán ser colectados diariamente por personal de la empresa.

A continuación, se presenta en la siguiente Tabla, las coordenadas UTM Datum WGS84 Z14 de los vértices del almacén temporal de residuos sólidos urbanos que deberá habilitarse por subcontratistas en obra, no obstante, la superficie, ubicación y número de almacenes no es limitativo, por lo que en caso de requerirse podrá ser cambiado de ubicación de acuerdo con las necesidades operativas, o bien, habilitar más de un almacén temporal de acuerdo con el número de frentes activos en la etapa de preparación del sitio y construcción.

Tabla 13. Coordenadas superficie almacén temporal residuos sólidos urbanos.

| Vértice | Coordenada UTM |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 530311.1298 | 2632221.797 |
| 2 | 530321.1298 | 2632221.797 |
| 3 | 530321.1298 | 2632211.797 |
| 4 | 530311.1298 | 2632211.797 |
| SUPERFICIE: 100.00 m2 |  |  |

Residuos de Manejo Especial

El CONTRATISTA, durante el periodo de servicio deberá revisar que se habiliten sitios temporales delimitados y señalizados, donde deberán clasificarse entre los tipos de residuos de manejo especial que se generen en el frente de trabajo, posteriormente deberán ser enviados al almacén temporal (mismo que podrá ser cambiado de ubicación de acuerdo con las necesidades operativas, o bien, habilitar más de un almacén de acuerdo con el número de frentes activos en la etapa de preparación del sitio y construcción). Se presenta a continuación, las coordenadas UTM Datum WGS84 Z14 del sitio que será habilitado como almacén de residuos de manejo especial por subcontratistas en obra.

Tabla 14. Coordenadas superficie almacén temporal residuos de manejo especial.

| Vértice | Coordenada UTM |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 530311.1203 | 2632207.919 |
| 2 | 530321.1203 | 2632207.919 |
| 3 | 530321.1203 | 2632197.919 |
| 4 | 530311.1203 | 2632197.919 |
| SUPERFICIE: 100.00 m2 |  |  |

Residuos Peligrosos

El CONTRATISTA deberá de revisar la correcta construcción de almacén además del manejo que se les dé a los residuos peligrosos generados en obra. Se presenta en la siguiente Tabla, las coordenadas UTM Datum WGS84 Z14 de los vértices del almacén temporal que deberá de ser construido, sin embargo, este podrá ser cambiado de ubicación de acuerdo con las necesidades operativas, o bien, habilitar más de un almacén de acuerdo con el número de frentes activos en la etapa de Preparación del sitio y construcción.

Tabla 15. Coordenadas superficie almacén temporal residuos peligrosos.

| Vértice | Coordenadas UTM |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 530311.1203 | 2632193.352 |
| 2 | 530321.1203 | 2632193.352 |
| 3 | 530321.1203 | 2632183.352 |
| 4 | 530311.1203 | 2632183.352 |
| SUPERFICIE: 100.00 m2 |  |  |

D.2 Asesoramiento y capacitación inicial para la elaboración de bitácoras de generación y disposición final de residuos.  Incluye visitas de supervisión de lunes a viernes al sitio del proyecto, las cuales servirán para la elaboración de los informes.

El CONTRATISTA deberá de revisar en todo momento los subcontratistas lleven a cabo una bitácora de generación de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos. En la cual se plasme la fecha de generación, entrada a almacén y la disposición final.

El control de las salidas de residuos correrá a cargo del responsable ambiental del proyecto designado por el subcontratista, que registrará las mismas en bitácora al efecto. Esta bitácora contendrá, al menos para cada salida de cada residuo, fecha, peso o volumen, denominación del residuo, destino, medio de transporte y firma del transportista o encargado de este.

Estas bitácoras se deberán de vigilar que se mantengan en almacenes o bajo resguardo, teniendo además copias en formato digital para su posterior integración en los expedientes de informes ante la SEMARNAT.

D.3 Revisión y seguimiento de permisos o registros necesarios para la generación

El CONTRATISTA deberá de llevar a cabo una asesoría al contratista para brindar información y acompañamiento para la obtención de permisos de generador de residuos y los demás trámites o gestiones que estos conlleven. Para lo anterior, el CONTRATISTA deberá de considerar solo la asesoría, es decir, será el área ambiental de la(s) Constructora(s) quienes hagan las gestiones con las autoridades competentes.

Los trámites que podrán ser necesarios son los siguientes:

- Obtención del Registro de Generador de Residuos Sólidos Urbanos en los Municipios de Casas, Güémez, Padilla y Victoria.

- Ingreso de la solicitud del Registro de Generador de Residuos de Manejo Especial ante SEDUMA.

- Elaboración e ingreso del Plan de manejo de Residuos de Manejo Especial.

- Obtención del Registro de Generador de residuos peligrosos ante SEMARNAT.

D.4 Capacitación periódica

El CONTRATISTA deberá de considerar capacitaciones mensuales en los diferentes frentes de obra activos con la intención de reforzar prevenir el mal manejo de residuos en las áreas construcción de la planta potabilizadora y su camino de acceso.

- En cuanto al personal operativo y de limpieza, se deberán de realizar capacitaciones sobre el manejo de residuos.

- Se deberá implementar capacitación periódica para todo el personal de obra, en la que se expliquen los riesgos que los residuos implican para la salud humana y el medio ambiente;

- Prevención de derrames de sustancias o residuos peligrosos;

- Manejo integral de residuos

- Elementos y equipo de protección personal apropiados para su acopio y manejo;

- Procedimientos de atención a emergencias.

D.5 Verificación de cumplimiento del manejo integral de residuos con las autorizaciones vigentes en la materia.

El servicio comprende la verificación sistemática del cumplimiento del manejo integral de residuos generados durante el desarrollo del proyecto, asegurando su apego a la normatividad ambiental aplicable y a las autorizaciones vigentes en la materia.

El CONTRATISTA llevará a cabo la revisión documental y en campo de las actividades realizadas por las empresas contratistas y subcontratistas, verificando que cuenten con los registros, permisos y autorizaciones correspondientes como generadores de residuos, emitidos por las autoridades competentes.

Asimismo, el CONTRATISTA verificará que las empresas involucradas cumplan con lo establecido en dichos permisos, particularmente en lo relativo al tipo de residuos generados, su clasificación (peligrosos, de manejo especial o sólidos urbanos) y las cantidades autorizadas.

En los casos en que aplique, se revisará que los generadores cuenten con Planes de Manejo autorizados y vigentes, corroborando que las actividades de almacenamiento, manejo, transporte y disposición final se realicen conforme a lo establecido en dichos instrumentos.

De igual manera, se validará que los prestadores de servicios asociados (recolección, transporte y disposición final) cuenten con autorizaciones vigentes y que la trazabilidad de los residuos se encuentre debidamente documentada mediante manifiestos, bitácoras y demás evidencia comprobatoria.

D.6 Seguimiento a residuos reciclables o valorizables

El servicio comprende el seguimiento al manejo de residuos reciclables o valorizables generados en el proyecto, verificando su correcta identificación, separación, almacenamiento temporal y canalización para su aprovechamiento.

El contratista verificará que las empresas contratistas y subcontratistas cumplan con lo dispuesto en sus registros como generadores y, en su caso, con los Planes de Manejo autorizados, particularmente en lo relativo al tipo y cantidades de residuos valorizables.

Asimismo, se dará seguimiento a su entrega a empresas autorizadas para reciclaje o valorización, asegurando la trazabilidad mediante la revisión de comprobantes y registros correspondientes.

El CONTRATISTA integrará reportes periódicos sobre las cantidades gestionadas, su destino y el nivel de aprovechamiento, así como las desviaciones detectadas.

CAPÍTULO V. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y SU CAMINO DE ACCESO EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23 Y SRA/DGIRA/DG-02000-25

El CONTRATISTA integrará los resultados de la ejecución del servicio, los cuales proporcionará con oportunidad para que sean anexados a los informes de cumplimiento de los Términos y Condicionantes solicitados en el Término NOVENO del oficio No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.  Estos resultados deberán ir acompañados de sus respectivos anexos cartográficos y fotográficos que pongan en evidencia las acciones que se llevaron a cabo como parte del servicio.

Para los efectos respectivos, dentro de los alcances de los servicios, estará ejecutar las actividades relacionadas con la Condicionante 8 del resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23 únicamente para las actividades constructivas de la planta potabilizadora y su camino de acceso, para lo cual, deberá proporcionar evidencia de dichas actividades conforme a lo establecido en lo siguiente:

- Programa de Vigilancia Ambiental (se anexa digital)

El conjunto de actividades y trabajos necesarios para asegurar el cumplimiento de la Condicionante 8, incluye:

Realizar recorridos diarios (lunes a viernes) en el sitio de proyecto para vigilar que las actividades que se estén realizando cumplan con lo autorizado en materia ambiental para el proyecto (obra y programas ambientales), así como la legislación y normatividad ambiental vigente.

Vigilar la correcta ejecución del cumplimiento a las medidas de control, prevención y mitigación propuestas en la Manifestación de Impacto Ambiental, así como en la resolución de impacto ambiental del Proyecto.

Vigilar el cumplimiento de los indicadores ambientales que evalúan la eficiencia de las medidas propuestas.

Vigilar la ejecución de acciones de respuesta que deben llevarse a cabo para dar cumplimiento a lo establecido a fin de obtener los resultados esperados.

El CONTRATISTA integrará la evidencia de cumplimiento de los términos y condicionantes de las resoluciones, debiendo para ello presentar los informes necesarios que se establecen en este documento según el calendario de entregas.

Dentro de los alcances de los servicios a contratar, se considera: supervisar el cumplimiento de los términos y condicionantes del Resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23 así como las medidas de prevención, mitigación y/o compensación.

Para este servicio se incluye:

E. INFORME MENSUAL, QUE INCLUYA LOS AVANCES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

E.1 Asesoría para el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental

El servicio comprende la asesoría técnica especializada para asegurar el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental aplicable al proyecto.

El CONTRATISTA orientará a las empresas contratistas y subcontratistas en la correcta interpretación y aplicación de las disposiciones legales, permisos, autorizaciones y condicionantes ambientales vigentes.

Asimismo, se brindará acompañamiento en la implementación de medidas necesarias para dar cumplimiento a dichas obligaciones, identificando desviaciones y proponiendo acciones correctivas.

El CONTRATISTA integrará recomendaciones técnicas y emitirá reportes periódicos sobre el nivel de cumplimiento normativo del proyecto.

E.2 Vigilancia del cumplimiento ambiental por parte de los contratistas (de obra y de ejecución de programas ambientales) conforme a la autorización No. SRA/DGIRA/DG-03101-23. Incluye visitas de supervisión de lunes a viernes al sitio del proyecto, las cuales servirán para la elaboración de los informes.

Elaborar reportes extraordinarios de situaciones se importancia que pongan en riesgo el cumplimiento de los Términos y Condicionantes establecidas para el proyecto, así como el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental vigente.

- Reunir evidencia fotográfica y documental a partir de la ejecución de los demás conceptos e información de otros contratistas que contengan el cumplimiento de Términos y Condicionantes del Resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.

- Tomar evidencia fotográfica de la ejecución de los diversos programas, así como de la implementación de medidas preventivas, de mitigación y compensación y del cumplimiento a los Términos y Condicionantes del Resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.

- Supervisar que se cuente con bitácoras de generación y disposición final de residuos.

- Supervisar el cumplimiento de cada una de las medidas descritas en los programas ambientales.

- Contar en el sitio del proyecto con el expediente del estudio de impacto ambiental.

- Apoyar a la ENTIDAD en las visitas de inspección que realice la PROFEPA o cualquier autoridad ambiental.

El CONTRATISTA en la elaboración de su propuesta, considerará los recursos técnicos, humanos y materiales que a su juicio sean necesarios para la completa ejecución de los servicios, tomado como base, el personal propuesto dentro del programa autorizado.

El CONTRATISTA entregará toda la información generada con el fin de que sirva para su posterior uso en la elaboración de informes de cumplimiento al Resolutivo SRA/DGIRA/DG-03101-23.

E.3 Reunir evidencia fotográfica y documental que contengan el cumplimiento de Términos y Condicionantes del Resolutivos No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.

Incluye la integración sistemática de registros derivados de las actividades de supervisión ambiental, así como la recopilación de información generada por los distintos contratistas involucrados en la ejecución del proyecto.

• Integrar evidencia fotográfica georreferenciada de las actividades constructivas, operación de maquinaria, manejo de residuos y aplicación de medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental.
• Recabar y organizar la información documental generada durante la ejecución del proyecto, incluyendo reportes, bitácoras, manifiestos, registros y demás documentos que acrediten el cumplimiento de los Términos y Condicionantes del Resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-01689-26.
• Sistematizar la evidencia generada por los contratistas de obra y de programas ambientales, asegurando su congruencia con lo establecido en la autorización ambiental vigente.
• Integrar la información en expedientes técnicos digitales y físicos que faciliten su consulta, seguimiento y utilización en la elaboración de informes de cumplimiento.
• Verificar que la evidencia recabada sea suficiente, clara y consistente para demostrar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable y de los resolutivos emitidos por la autoridad.

El CONTRATISTA, en la ejecución de esta actividad, deberá considerar los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para la adecuada integración y resguardo de la información, garantizando su disponibilidad para procesos de verificación, auditoría o inspección por parte de la autoridad ambiental competente.

E.5 Adquisición de lona para residuos sólidos urbanos 2 x 3 m

El servicio comprende la adquisición y suministro de lona con dimensiones de 2 x 3 m destinada a la adecuada cobertura y contención de residuos sólidos urbanos en áreas de acopio temporal.

El contratista verificará que el material cumpla con las características de resistencia y durabilidad requeridas, así como su correcta instalación y uso por parte de las empresas contratistas, a fin de prevenir la dispersión de residuos y afectaciones al entorno.

E.6 Verificación de cumplimiento de medidas de prevención, mitigación y compensación.

El servicio comprende la verificación del cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y compensación establecidas en los instrumentos ambientales aplicables al proyecto.

El contratista realizará revisiones en campo y documentales para asegurar que las empresas contratistas y subcontratistas ejecuten dichas medidas conforme a lo autorizado, identificando desviaciones y promoviendo la implementación de acciones correctivas.

Asimismo, se integrarán reportes periódicos que documenten el nivel de cumplimiento y la efectividad de las medidas aplicadas.

Sección 2: Segunda Línea del acueducto Guadalupe Victoria

CAPÍTULO VI. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23

El CONTRATISTA integrará los resultados de la ejecución del servicio, los cuales proporcionará con oportunidad para que sean anexados a los informes de cumplimiento de los Términos y Condicionantes solicitados en el Término NOVENO del oficio No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.  Estos resultados deberán ir acompañados de sus respectivos anexos cartográficos y fotográficos que pongan en evidencia las acciones que se llevaron a cabo como parte del servicio.

Para los efectos respectivos, dentro de los alcances de los servicios, estará ejecutar las actividades relacionadas con la Condicionante 3 del resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23 únicamente para las actividades constructivas de la Segunda Línea del Acueducto, para lo cual, deberá proporcionar evidencia de dichas actividades conforme a lo establecido en lo siguiente:

- Programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de especies de fauna silvestre (se anexa digital)

El conjunto de actividades y trabajos necesarios para asegurar el cumplimiento de la Condicionante 3, incluye:

- Ejecutar el programa con un equipo especializado para lo cual se deberá de considerar la presencia de lunes a viernes durante las actividades de obra en el sitio de proyecto.

- Realizar actividades de ahuyentamiento de fauna silvestre de rápido desplazamiento, como mamíferos medianos y grandes y especies voladoras, principalmente durante la etapa de preparación del sitio y construcción, antes de dar inicio las actividades con maquinaria.

- Realizar actividades de rescate y reubicación de especies de lento desplazamiento, a través de la captura manual, trampas de caída, trampas Sherman y Tomahawk, incluyendo rescates de fauna a pie de máquina, principalmente durante las etapas de preparación del sitio y construcción.

- Reubicar las especies de fauna silvestre rescatadas en sitios con características y condiciones similares a los sitios de rescate, para aumentar las probabilidades de sobrevivencia y minimizar toda afectación posible.

- Concientizar a la sociedad y personal de construcción sobre la importancia de las especies de fauna incluidas dentro de alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010.

- Colocar señaléticas informativas sobre el cuidado de la fauna silvestre y señalamientos de límite máximo de velocidad, para evitar atropellamientos de fauna de lento desplazamiento.

El Programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre será dirigido por personal especializado en el manejo de fauna silvestre, que se encargará de capacitar las brigadas de campo.

Las actividades de campo respecto al ahuyentamiento, rescate, manejo y reubicación de especies de fauna silvestre, serán supervisadas y dirigidas por especialistas en cada uno de los diferentes grupos de vertebrados que tenga los conocimientos necesarios sobre el manejo de las especies.

Las brigadas de campo son uno de los recursos más importantes para la ejecución del presente programa, ya que son los responsables de generar la información de campo durante la ejecución de los trabajos. Cada una de ellas será dirigida por un responsable técnico, que deberá contar con amplia experiencia.

Las brigadas pueden ser conformadas por personal de las comunidades que, aunque tenga poca o nula experiencia, se les capacitará para realizar las actividades correspondientes durante el monitoreo, manejo e identificación de las especies, para lograr el éxito del presente programa.

Para este servicio se incluye:

F. INFORME MENSUAL PROGRAMA DE AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTREQUE INCLUYA LOS AVANCES DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

F.1 Campañas de concientización ambiental para personal de obra y oficina con duración de máximo 15 min. Dos capacitaciones mensuales.

La capacitación será dirigida a todo el personal que participará en la ejecución del Programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre; así como al personal encargado de realizar las obras, con la finalidad que exista coordinación por ambas partes y generar una concientización ambiental al personal de la obra.

Las capacitaciones que se impartirán de manera mensual para el personal técnico encargado de la ejecución del Programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre serán:

- Aplicación de las diferentes técnicas de ahuyentamiento.

- Formación y estructura de los equipos de trabajo, durante el ahuyentamiento.

- Aplicación de las diferentes técnicas de manipulación de individuos.

- Aplicación de las diferentes técnicas de captura y rescate de acuerdo con cada grupo faunístico.

- Técnicas de traslado de individuos rescatados hacia los sitios de reubicación, para disminuir su estrés.

- Medidas de seguridad laboral a considerar durante el manejo de la fauna.

- Activación del Plan de Contingencias o de Emergencias para el trabajo en campo.

En el caso del personal de construcción, se les darán pláticas de concientización ambiental realizadas por personal calificado en la materia, de ser posible, en un lugar con las adecuaciones para dar una presentación gráfica e interactiva mediante el uso de equipo electrónico. Los temas que se pretenden abordarán al menos una vez al mes son:

- Importancia de la fauna con posible presencia en el Sistema Ambiental Regional y la registrada en el Área de establecimiento del Proyecto.

- Especies que se encuentran presentes y listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, en la superficie del Área de establecimiento del Proyecto y su importancia.

- Características generales de los individuos sujetos a rescate y la identificación de estos con apoyo de material gráfico.

Se podrán abordar más temas de relevancia mismos que determinará el CONTRATISTA.

F.2 Ahuyentamiento diario de fauna silvestre en los diferentes frentes de obra de los 54.48 km lineales que abarca la obra.

El ahuyentamiento deberá ser previo a las actividades de remoción de la vegetación, despalme y limpieza para cualquier obra. Por tal motivo la ENTIDAD notificará al CONTRATISTA al menos cinco días previo al inicio de actividades.

Las especies consideradas para las actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación, serán todos aquellos vertebrados que se localicen en el área de construcción de la Segunda Línea del Acueducto, durante los trabajos de construcción de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Aquellas especies listadas en alguna categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (DOF, 2010) y que sean endémicas, se les dará prioridad en las actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación.

Las actividades de ahuyentamiento están enfocadas principalmente a aquellos individuos con habilidades para un desplazamiento rápido, como el grupo de las aves y mamíferos de tamaño mediano y grandes, así como algunos reptiles. La finalidad es permitir la libre movilización de los individuos hacia sitios cercanos que cuenten con características similares al sitio de extracción, de tal forma que los animales se desplacen a zonas alejadas del área de trabajo. El ahuyentamiento no se puede realizar con demasiada anticipación, ya que los individuos ahuyentados o reubicados en sitios vecinos pueden regresar a sus sitios cotidianos a refugiarse, alimentarse o resguardarse, volviendo inútiles las actividades de ahuyentamiento.

El método de ahuyentamiento propuesto consiste en realizar recorridos diurnos, cubriendo las principales horas de actividad de las especies de aves y mamíferos medianos y grandes, a través de transectos lineales dentro del área a afectar, por sitios previamente establecidos. Los recorridos se llevarán a cabo con la generación de ruidos, grabaciones, altavoces, movimientos de la vegetación y persecución terrestre, ya sea a pie o en vehículo; estas actividades pueden favorecer y acelerar la movilidad y extracción de fauna. En caso de usar sistemas electrónicos como el megáfono, los sonidos más recomendados son llamados de alerta de aves o llamados de estrés y sonidos de depredadores o especies con las que compiten.

Para complementar las actividades de ahuyentamiento, se aplicarán técnicas de contención específicas para cada grupo taxonómico, en especies de desplazamiento lento como mamíferos pequeños, anfibios y reptiles. Una vez que se hayan capturado individuos de fauna silvestre, serán trasladados en contenedores adecuados para cada tamaño de individuo y serán liberados en los sitios receptores de fauna en un plazo no mayor a 12 horas.

No obstante, se sabe que durante los trabajos para la preparación del sitio, despalme y movimientos de tierra con maquinaria para la colocación de la infraestructura y la apertura de vías de acceso vehicular en el inicio de obra, se genera el ahuyentamiento de especies silvestres ocasionado por la presencia humana y el ruido generado; sin embargo, es indispensable que estas acciones se lleven a cabo coordinadamente con el personal encargado del presente Programa y el personal de obra en todas las actividades que se realicen durante el periodo de inicio de obra y construcción.

F.3 Rescate y reubicación diaria de fauna silvestre en los diferentes frentes de obra de los 54.48 km lineales que abarca la obra.

El rescate y reubicación de especies de lento desplazamiento, se ejecutará para los grupos de reptiles, anfibios y mamíferos pequeños, que de manera general realizan migraciones locales considerablemente cerca y emplean refugios para escape de depredadores y albergues permanentes o temporales reduciendo el desplazamiento. La movilidad de estas especies está muy ligada a su conducta.

Las actividades de rescate y reubicación se realizarán en dos etapas: previo a la primera actividad de desmonte, despalme y limpieza en áreas de la Segunda Línea del Acueducto. El equipo de fauna deberá mantener estrecha comunicación con el personal de inicio de obra y apertura de vías de acceso en caso de que se detecten madrigueras, nidos o especies silvestres en la zona de construcción.

Las técnicas de contención y captura, así como el método de traslado deberán ser aplicables para cada grupo taxonómico, registrando toda actividad en los formatos de campo foliados para el rescate de fauna, en el cual, el CONTRATISTA deberá especificar la información de la especie, tipo de técnica de captura, así como información del sitio de captura y sitio de reubicación. Las técnicas de rescate podrán ser por medio de trampas Tomahawk, Sherman, caída, cilindro, manual o bien, las que el CONTRATISTA considere más eficiente para los grupos taxonómicos presentes en el área.

El éxito del rescate, manejo, traslado y liberación dependerá directamente del correcto manejo de cada individuo, evitando percances tanto en las especies como en el personal encargado del manejo. La reubicación de los individuos se realizará a una distancia adecuada fuera del DDV y áreas de proyecto, esto con la finalidad de que las características del nuevo sitio sean iguales a las del sitio de captura, de forma que la especie tenga lo necesario para satisfacer sus necesidades (refugio, alimento, etc.).

Para la manipulación de anfibios el CONTRATISTA lo deberá realizar con el uso de guantes de exploración estériles de nitrilo o látex (un par por individuo rescatado o trampa) para evitar el posible traspaso de agentes infecciosos de un individuo a otro (contaminación cruzada).

Los ejemplares serán mantenidos en cautiverio como tiempo máximo 12 horas y a la sombra, con las condiciones de temperatura y humedad adecuadas, ya que existe un riesgo en la manipulación de animales ectotermos. En caso de presentarse diversas etapas de

El equipo de rescate de fauna deberá mantener estrecha comunicación con el personal de inicio de obra y apertura de vías de acceso, en dado caso de que se detecten madrigueras o nidos en la zona de construcción. Ante la presencia de nidos activos de aves (con presencia de padres, huevos y/o polluelos) se propone proteger y monitorear los nidos bajo condiciones controladas para asegurar su sobrevivencia. Solo así se garantiza la protección de las especies de aves en temporada de reproducción, ya que la reubicación de estos ocasionaría el abandono permanente de los padres, así como de la posible incubación interrumpida y la muerte de los polluelos.

Para realizar la liberación de la fauna rescatada se proponen 8 sitios de reubicación, los cuales son similares a las condiciones del proyecto y que el CONTRATISTA deberá considerar para la reubicación de individuos capturados. Después de cada reubicación se georreferenciará (coordenadas UTM datum WGS84) el sitio de la liberación, para mantener un seguimiento de los sitios intervenidos y las reubicaciones realizadas a lo largo del proyecto. Estos sitios no son exclusivos ni limitativos, por lo que si los responsables de ejecutar el programa de fauna consideran otros sitios deberán de justificar la selección de dichos sitios con el objetivo de garantizar la sobrevivencia de los individuos rescatados.

Tabla 11. Polígonos propuestos para la reubicación de la fauna rescatada, delimitados por coordenadas (UTM, datum WGS84) y el tipo de vegetación presente.

| Id del sitio | # | Coordenadas UTM |  | Tipo de vegetación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| S1 | 1 | 535645.311 | 2645377.6 | Matorral Submontano (MSM) |
|  | 2 | 535773.632 | 2645518.88 |  |
|  | 3 | 536025.343 | 2645375.12 |  |
|  | 4 | 535846.613 | 2645232.71 |  |
| S2 | 1 | 536702.028 | 2642174.55 | Matorral Submontano (MSM) |
|  | 2 | 536661.37 | 2642517.97 |  |
|  | 3 | 537079.916 | 2642528.57 |  |
|  | 4 | 537072.444 | 2642175.19 |  |
| S3 | 1 | 517035.355 | 2637965.33 | Pastizal Cultivado (PC) |
|  | 2 | 517320.849 | 2638360.43 |  |
|  | 3 | 517797.432 | 2637908.36 |  |
|  | 4 | 517506.726 | 2637574.03 |  |
| S4 | 1 | 538200.824 | 2629090.55 | Matorral Submontano (MSM) |
|  | 2 | 538184.12 | 2629299.13 |  |
|  | 3 | 538418.437 | 2629299.75 |  |
|  | 4 | 538400.759 | 2629055.75 |  |
| S5 | 1 | 545123.69 | 2629072.24 | Selva Baja Caducifolia (SBC) |
|  | 2 | 545105.004 | 2629406.64 |  |
|  | 3 | 545518.243 | 2629407.86 |  |
|  | 4 | 545506.358 | 2629073.37 |  |
| S6 | 1 | 483136.169 | 2618915.53 | Matorral Submontano (MSM) |
|  | 2 | 483370.413 | 2619232.7 |  |
|  | 3 | 483767.879 | 2618852.3 |  |
|  | 4 | 483511.166 | 2618580.46 |  |
| S7 | 1 | 540382.029 | 2605578.86 | Matorral Submontano (MSM) |
|  | 2 | 541081.602 | 2605020.8 |  |
|  | 3 | 540461.08 | 2604372.86 |  |
|  | 4 | 539784.212 | 2604885.14 |  |
| S8 | 1 | 507941.147 | 2619556.83 | Vegetación Secundaria Arbustiva de Matorral Submontano (VSa/MSM) |
|  | 2 | 508090.18 | 2619213.13 |  |
|  | 3 | 508289.143 | 2619011.43 |  |
|  | 4 | 508252.902 | 2618825.87 |  |
|  | 5 | 508024.042 | 2618822.94 |  |
|  | 6 | 507729.351 | 2619012.16 |  |
|  | 7 | 507620.308 | 2619350.81 |  |

Figura 6. Ubicación geográfica de los polígonos propuestos para la reubicación de la fauna rescatada.

F.4 Construcción de refugio temporal.

El CONTRATISTA deberá de construir dos refugios temporales para las especies que requieran atención médica y de esta manera usarse previo a su atención, así mismo, servirá para aquellos grupos taxonómicos que deban resguardarse horas previas a su liberación.

Las medidas de los refugios deberán de ser mínimo de 2 x 2 metros y el material deberá de ser resistente por lo cual podrá usarse madera, estructura metálica, o similares. La ENTIDAD asignará el sitio en el cual se habilitará previamente acordado con el CONTRATISTA para que así reúna las características idóneas para su instalación.

F.5 Elaboración e instalación de señaléticas.

Derivado de las afectaciones que puedan surgir por las actividades del proyecto y en atención a las medidas de prevención y mitigación, el CONTRATISTA deberá colocar señaléticas informativas sobre el cuidado de la fauna silvestre, a través de carteles, lonas o letreros informativos, donde se adviertan de los daños que se generan al ecosistema, así como la importancia de preservar las áreas aledañas con vegetación. Estos letreros pueden ser colocados en zonas estratégicas, donde se detecte mayor afluencia de actividad, o en zonas donde se permita el paso al público en general. El número de letreros serán 5 distribuidos en las áreas con mayor actividad durante el periodo del servicio.

Así mismo es indispensable que el CONTRATISTA verifique el personal de obra instalen señalamientos de límite máximo de velocidad, para evitar atropellamientos de fauna de lento desplazamiento. Estos se deberán de vigilar que se coloquen en sitios donde haya mayor afluencia de vehículos, ya sean de maquinaria o particulares, para evitar atropellamientos de fauna silvestre. Una vez que personal en obra los instale, el CONTRATISTA capturará las coordenadas geográficas donde se colocaron, ya que posteriormente es necesario que se les de mantenimiento a cada letrero informativo por parte de personal de obra.

CAPÍTULO VII. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RESCATE Y UBICACIÓN DE FLORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23

El CONTRATISTA integrará los resultados de la ejecución del servicio, los cuales proporcionará con oportunidad para que sean anexados a los informes de cumplimiento de los Términos y Condicionantes solicitados en el Término NOVENO del oficio No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.  Estos resultados deberán ir acompañados de sus respectivos anexos cartográficos y fotográficos que pongan en evidencia las acciones que se llevaron a cabo como parte del servicio.

Para los efectos respectivos, dentro de los alcances de los servicios, estará ejecutar las actividades relacionadas con la Condicionante 4 del resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23 únicamente para las actividades constructivas de la Segunda Línea del Acueducto, para lo cual, deberá proporcionar evidencia de dichas actividades conforme a lo establecido en lo siguiente:

- Programa de rescate y reubicación de Flora (se anexa digital)

El conjunto de actividades y trabajos necesarios para asegurar el cumplimiento de la Condicionante 4, incluye:

- Ejecutar el programa con un equipo especializado para lo cual se deberá de considerar la presencia de lunes a viernes durante las actividades de obra en el sitio de proyecto.

- Rescatar mediante extracción total de individuos, semillas, esquejes, o cualquier otro método viable las especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o de interés biológico que se lleguen a identificar al interior del área de CUSTF de la Segunda Línea del Acueducto.

- Evaluar el posible rescate de especies que presenten importancia ecológica, así como las medidas para el rescate de estas.

- Construcción de acopio temporal de las especies rescatadas.

- Reubicación de los ejemplares de flora rescatados.

- Seguimiento a la sobrevivencia de los ejemplares rescatados y reubicados.

El CONTRATISTA deberá producir o adquirir durante el periodo del servicio, la cantidad de planta correspondiente el área que ocupa la Segunda Línea del Acueducto para lo cual se tiene como referencia las especies siguientes:

- Acacia farnesiana

- Caesalpinia mexicana

- Capsicum annuum

- Celtis pallida

- Cordia boissieri

- Cylindropuntia leptocaulis

- Ebenopsis ebano

- Echinocactus texensis

- Guaiacum angustifolium

- Havardia pallens

- Karwinskia humboldtiana

- Leucaena leucocephala

- Leucophyllum frutescens

- Opuntia engelmannii

- Prosopis laevigata

- Sabal mexicana

- Vachellia rigidula

- Yucca treculeana

- Zanthoxylum fagara

Para este servicio se incluye:

G. INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE RESCATE Y UBICACIÓN DE FLORA QUE INCLUYA LOS AVANCES DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

G.1 Campañas de concientización ambiental para personal de obra y oficina con duración de máximo 15 min. Dos capacitaciones mensuales.

El CONTRATISTA deberá de realizar capacitaciones mensuales al personal que conforma la brigada de campo y que se encargará de las actividades de resguardo y producción de plantas rescatadas. Estas capacitaciones podrán ser con los siguientes temas:

- Rescate y manejo de semilla

- Rescate y manejo de esqueje

- Rescate de individuos

- Resguardo y manejo en vivero

- Técnicas de reubicación de flora silvestre

- Mantenimiento de plantación

También se realizarán capacitaciones a personal en obra en la que se podrá considerar los siguientes temas:

- Especies bajo estatus de protección

- Multas e implicaciones legales por extracción no autorizada

G.2 Rescate de individuos y/o esquejes en los diferentes frentes de obra de los 54.48 km lineales que abarca la obra.

El CONTRATISTA realizará el rescate por individuos y/o esquejes de las especies Cylindropuntia leptocaulis y Opuntia engelmannii, puesto que las mismas poseen importancia ecológica para el ecosistema que se pretende afectar, dado que son una buena fuente de alimento y agua para la fauna local en temporadas de estiaje, aunado a su elevada capacidad de adaptación al medio ambiente y la fácil reproducción que se puede hacer de éstas sin llegar a comprometer la sobrevivencia general.

El CONTRATISTA realizará el rescate de individuos completos de la especie Echinocactus texensis, puesto que no es posible obtener esquejes de estos ejemplares ya que el cuerpo es una sola pieza, contrario a los nopales que tienen cladodios que pueden ser fácilmente separados de la planta madre para formar un nuevo individuo. Para el caso de esta especie se excavará en la periferia de esta hasta llegar a la base de sus raíces, que es aproximadamente entre 20 a 40 cm de profundidad. Posteriormente se extraerá cuidadosamente para evitar dañar al ejemplar, será trasladada al vivero para su resguardo y mantenimiento, y posteriormente será trasladada al lugar de reubicación, donde se le dará mantenimiento durante el periodo del servicio.

Esta actividad, se lleva a cabo con el objetivo de obtener planta forestal para la actividad de reubicación de flora. La obtención de estos individuos se da mediante el crecimiento de manera natural en las bolsas que se encuentran confinadas en vivero, debido a que se emplea sustrato natural, éste contiene un banco de semillas que al recibir riegos propicia la germinación de las semillas presentes. Se usará bolsa forestal negra de 18*30, calibre 500, y para el sustrato se usará el suelo orgánico removido con las acciones del despalme del área de la Segunda Línea del Acueducto. La preparación del sustrato consiste en la selección, disposición y preparación del sustrato, tamizándolo en una criba para eliminar entre otras cosas terrones, piedras y otras impurezas.

Este cribado representa el primer filtro, para la eliminación de plagas del suelo, como gallina ciega y gusanos trozadores, entre otros. La materia orgánica, como residuos de hojas u otras partes vegetales, encontradas en el material cernido y que quedan atrapadas en la malla, no son eliminadas, ya que se reincorporan posteriormente al sustrato, formando una mezcla homogénea, con la cual se rellenan las bolsas para aumentar la cantidad de materia orgánica en el sustrato. Posteriormente, se procede al llenado de bolsa o sustitución de estas, para ello, se coloca el sustrato dentro de la bolsa manualmente utilizando una pala curva de jardinero. Finalmente se riegan para favorecer el acomodo del sustrato en el envase y eliminar el aire.

En caso de requerir acopio temporal, el CONTRATISTA deberá de construir un vivero que reúna las características idóneas para el resguardo de la planta.

El área propuesta podrá ser modificada de acuerdo con las necesidades de producción de planta y será manifestado mediante el informe de cumplimiento del Programa. El CONTRATISTA deberá considerar los gastos que genere la gestión por arrendamiento del predio en cuestión.

En caso de requerir el acopio temporal deberá de ser construido con malla sombra calibre 70% y con estructura de polines de madera o metálica. Deberá de tener como mínimo las siguientes áreas:

- Preparación de orgánico

- Área de herramientas

- Área de embolsado

- Área de almacén de insumos

- Sisterna de agua

- Platabandas

- Accesos entre platabandas

En caso de producción desde semilla, se deberá considerar realizar las siguientes actividades:

- Siembra de semillas

- Siembra de semillas / plántulas / trasplante

- Mantenimiento de bolsa.

- Poda de Saneamiento.

- Riego

- Auxiliares del riego

- Fertilización

- Adición de microorganismos benéficos del suelo

- Limpieza

Esta actividad podrá ser sustituida por el rescate de individuo, compra de plántulas en viveros establecidos y que hayan producido mediante germoplasma colectado en la región o siembra directa de semilla.

A continuación, se presentan las áreas dentro de las cuales se buscará la superficie necesaria para realizar las actividades de reubicación de las plantas rescatadas del área de CUSTF de la Segunda Línea del Acueducto:

Figura 7. Áreas con vegetación correspondiente a matorral submontano, dentro de las cuales se ubicarán 2 ha necesarias para reubicar las plantas rescatadas del área de CUSTF de la Segunda Línea del Acueducto.

O bien, se cuenta con un sitio en el cual se mantiene un convenio para el establecimiento de actividades de reubicación de flora silvestre que puede ser utilizado para dicha actividad.

Tabla 12.- Coordenadas UTM del polígono de reubicación de flora silvestre.

| ID | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 529428.4 | 2634663.32 |
| 2 | 529555.54 | 2634682.93 |
| 3 | 529576.84 | 2634532.39 |
| 4 | 529453.49 | 2634488.96 |
| 5 | 529428.4 | 2634663.32 |

Figura 8.- Área de reubicación de flora

G.3 Reubicación de flora silvestre.

Se debe contar con plantas sanas que soporten las condiciones de campo, por lo que antes de ser reubicadas, todas las plantas serán sometidas a un proceso de “endurecimiento”, disminuyendo la cantidad de riegos, así como el porcentaje de sombra, hasta llegar a una exposición total a la luz solar.

La reubicación en campo el CONTRATISTA lo realizará una vez que la planta ha pasado por un periodo de cicatrización y enraizamiento, mismo que es variable dependiendo de la especie.

La reubicación de las plantas debe realizarse en temporada de lluvia, una vez que el suelo cuente con la humedad necesaria para ello. Dicha temporada puede estar abierta desde mayo hasta octubre de cada año, sin embargo, no es posible establecer una fecha fija dado que cada año es distinto en cuanto a la precipitación pluvial, por lo cual el inicio de la reubicación queda totalmente a criterio del responsable técnico.

El CONTRATISTA deberá llevar un registro en la bitácora desde el inicio del rescate, traslado y reubicación de los ejemplares con fotografías que respalden las técnicas aplicadas, así como el registro de las actividades que contemplen el cumplimiento de esta actividad, además de la tasa de sobrevivencia para demostrar la adaptación de los individuos al nuevo hábitat.

El CONTRATISTA deberá considerar los siguientes métodos para lograr con éxito la reubicación:

- Apertura de cepas de dimensiones variables dependiendo de la especie y del tamaño del ejemplar.

- Colocar los individuos en la parte central de la cepa.

- Rellenar la cepa con la materia extraído para su conformación, colocando primeramente la parte con mayor contenido de materia orgánica, apisonar levemente para evitar la formación de bolsas de aire y finalmente agregar más suelo hasta al nivel de cepellón.

- Después de reubicar la planta, conformar un cajete o terraza individual con la finalidad de asegurar la captación de agua.

La calidad de la planta es uno de los factores que condicionan el éxito de las reforestaciones, por lo que el CONTRATISTA deberá considerar las siguientes características:

- La planta debe estar completamente sana, sin presencia de daño físico ni de plagas y/o enfermedades.

- El vigor de la planta debe ser apto. Dicho vigor se aprecia de manera visual, por lo cual el responsable técnico, con base en su experiencia, decidirá si la planta presenta el vigor adecuado para ser reubicada en campo.

- El sistema radical debe apreciarse abundante, acorde con las características de la especie, y preferentemente debe presentar nuevas raicillas.

El transporte de la planta del lugar de producción al área de plantación el CONTRATISTA deberá llevarse a cabo siguiendo las siguientes recomendaciones:

- El transporte de la planta se realizará por la mañana (antes de las 11:00 am) y algunas horas antes de la noche (después de las 17:00 pm) para reducir el estrés térmico que pudiesen presentar las plantas por radiación solar. La velocidad de transporte debe ser de entre 20 a 40 km/h para reducir la posibilidad de deshidratación de las plantas a causa del viento.

- Transportar la cantidad optima de planta por viaje de acuerdo con las características del vehículo de transporte, protegiéndolas con malla sombra o material que limite la exposición al viento y rayos de sol.

Previo a los trabajos de reubicación de los individuos rescatados el CONTRATISTA llevará a cabo la preparación del sitio para mejorar las condiciones del suelo y asegurar una mayor sobrevivencia, realizando actividades como:

- Trazo de la plantación. Esto consiste en determinar el arreglo de la plantación, el cual se ajustará al terreno siguiendo curvas de nivel.

- Limpieza del terreno. Eliminar la maleza existente en el lugar donde se establecerá la planta para evitar la competencia por la luz, agua y nutrientes.

- Apertura de cepas. Dependerá de la dimensión del individuo que será establecido y los requerimientos de la especie.

- Riego. Se aplicará riego de saturación a cada planta para proporcionar la mayor cantidad de humedad posible, y esto les facilite las condiciones para su establecimiento.

Para el establecimiento de la reubicación, el CONTRATISTA deberá tener presente las siguientes consideraciones:

- Previo a la plantación, realizar una poda de raíz solo si es necesaria, recortando las puntas para evitar que se doblen, así como la poda del follaje lateral para compensar la pérdida de raíces y evitar la deshidratación de la planta.

- Agregar la tierra fértil en el fondo de la cepa y después de haber colocado el individuo, para posteriormente rellenar y compactar ligeramente la tierra de forma que permita la aireación y drenaje del agua, evitando espacios de aire en la cepa que pudiesen provocar la deshidratación y muerte de la raíz.

G.4 Mantenimiento de los individuos de flora silvestre reubicados.

Posterior a la reubicación de los individuos rescatados, el CONTRATISTA deberá realizar actividades de mantenimiento que consiste en realizar la aplicación de fertilizante, control de plagas y enfermedades, deshierbe y evaluar la respuesta de los ejemplares al trasplante cuando sea necesario. Para lo anterior, se deberá de considerar las siguientes actividades:

- Limpieza

- Riegos de auxilio en época de estiaje

- Reposición de planta muerta

- Atención a plagas y enfermedades

Este servicio incluye el mantenimiento de planta establecida como parte del cumplimiento al programa.

G.5 Cercado individual de los individuos reubicados.

El servicio comprende el cercado individual de los ejemplares de flora reubicados, mediante la instalación de protección perimetral con malla gallinera.

El contratista verificará que el cercado se coloque de manera adecuada alrededor de cada individuo, garantizando su estabilidad y resistencia, con el fin de evitar afectaciones por depredación, principalmente por roedores, así como daños mecánicos.

Asimismo, se dará seguimiento al estado del cercado, asegurando su conservación durante el periodo de contrato de los individuos reubicados.

CAPÍTULO VIII. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23

El CONTRATISTA integrará los resultados de la ejecución del servicio, los cuales proporcionará con oportunidad para que sean anexados a los informes de cumplimiento de los Términos y Condicionantes solicitados en el Término NOVENO del oficio No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.  Estos resultados deberán ir acompañados de sus respectivos anexos cartográficos y fotográficos que pongan en evidencia las acciones que se llevaron a cabo como parte del servicio.

Para los efectos respectivos, dentro de los alcances de los servicios, estará ejecutar las actividades relacionadas con la Condicionante 5 del resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23 únicamente para las actividades constructivas de la Segunda Línea del Acueducto, para lo cual, deberá proporcionar evidencia de dichas actividades conforme a lo establecido en lo siguiente:

- Programa de mantenimiento de maquinaria, equipo y vehículos (se anexa digital)

El conjunto de actividades y trabajos necesarios para asegurar el cumplimiento de la Condicionante 5, incluye:

- Ejecutar el programa con un equipo especializado para lo cual se deberá de considerar la presencia de personal al menos un día a la semana durante las actividades de obra en el sitio de proyecto y el periodo del servicio.

- Revisión del cumplimiento de la normatividad en materia de contaminación atmosférica y ruido mediante el registro y supervisión de la verificación de maquinaria, equipo y vehículos.

- Revisión y seguimiento con los subcontratistas del cumplimiento al programa.

El CONTRATISTA deberá de considerar que la ejecución del programa se realice en mayor medida por los subcontratistas y su participación meramente para llevar a cabo una serie de revisiones directas en campo y en gabinete de la información que se genere para el cumplimiento del programa.

Para este servicio se incluye:

H. INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS QUE INCLUYA LOS AVANCES DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

H.1 Revisión de expediente de control de maquinaria activa en los diferentes frentes de obra de los 54.48 km lineales que abarca la obra.

La ENTIDAD a través de los subcontratistas deberán de entregar previo al inicio de las actividades lo siguiente:

- Registro de maquinaria y vehículos

- Checklist de revisión diaria

- Programa de mantenimiento preventivo de maquinaria, equipo y vehículos

El CONTRATISTA deberá de asegurarse de la actualización de estos documentos durante el periodo de servicio y su correcta ejecución.

H.2 Campañas de concientización ambiental para personal de obra y oficina con duración de máximo 15 min. Dos capacitaciones mensuales.

El CONTRATISTA deberá realizar capacitación mensual a personal en obra con el fin de reforzar el conocimiento en cuanto a la atención de derrames y el correcto uso de maquinaria en las áreas de trabajo. Los temas que se deberán abordar será como mínimo los siguientes:

- Atención de derrames

- Herramientas y equipo para contención de derrames

- Límites de áreas del proyecto

H.3 Revisión y seguimiento a monitoreos de ruido perimetral en los diferentes frentes de obra de los 54.48 km lineales que abarca la obra.

El CONTRATISTA deberá de revisar que los subcontratistas consideren y ejecuten al menos un monitoreo de ruido perimetral semestral en los frentes con mayor actividad y que deba ser efectuado por un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

H.4 Ejecución de simulacros en los diferentes frentes de obra de los 54.48 km lineales que abarca la obra.

El CONTRATISTA deberá de asegurarse que los subcontratistas cuenten con una brigada que esté debidamente capacitada y que abarque los diferentes frentes activos del proyecto, misma que pueda dar atención a posibles fugas o derrames de hidrocarburos.

El CONTRATISTA deberá de realizar simulacros junto con las brigadas que conformen los subcontratistas, ejecutándose en los frentes con mayor actividad con una periodicidad bimestral durante el periodo de servicio. Estos simulacros deberán de ser dirigidos a personal de obra que esté en mayor contacto con maquinaria, preferentemente deberá de ser hacía operadores y jefes de medio ambiente.

Para los simulacros, se deberá de tomar en cuenta los siguientes pasos:

1. Se sonará la alarma sonora en que a voz viva se informa del evento.

2. Se tendrán hojas de seguridad de las sustancias químicas manejadas en mismas que serán revisadas antes del procedimiento.

3. Se deberá proceder de acuerdo con las medidas para controlar derrames o fugas indicadas en la Hoja de Datos de Seguridad de sustancias peligrosas, insumos no peligrosos o residuos líquidos o semilíquidos, se procurará conseguir materiales absorbentes para controlar el derrame.

4. Se convocará con llamado de alerta a voz viva al personal de brigada, mismo que evaluará, despejará y aislará el área afectada, coordinando el envío del personal hacia las zonas de seguridad más lejanas, observando la dirección del viento predominante para minimizar el riesgo de inhalación de vapores.

5. La Brigada evaluará la dimensión de la emergencia de acuerdo con la situación para indicar si existe la necesidad de apoyo externo, (Protección Civil, bomberos y/o ambulancia). Para lo anterior, se deberá compartir información relevante en cuanto a los números de emergencia a través de materiales didácticos impresos, electrónicos e infografías colocadas en los frentes de trabajo.

6. Si el derrame ocurre en superficie en metros cuadrados exteriores, se deberá tratar de contener tanto eliminando la fuente de la derrama como con un dique improvisado con material absorbente para evitar que el producto líquido o semilíquido derramado se disperse o llegue a algún cuerpo de agua.

7. Cuando sea contenido el derrame, el personal capacitado en uso y manipulación del producto o sustancia peligrosa intentará recuperar con palas profundas y contenedores el máximo posible el producto mezclado con suelo, en envases adecuados para su posterior disposición temporal en el almacén de residuos peligrosos.

8. El remanente no recuperable deberá cubrirse con material absorbente, para ser recogido, envasado y posteriormente enviado al lugar de acopio de residuos peligrosos.

H.5 Revisión y asesoramiento en cuanto a kit antiderrame y barreras absorbentes en los diferentes frentes de obra de los 54.48 km lineales que abarca la obra.

El CONTRATISTA deberá de asegurarse que todo frente de trabajo y maquinaria pesada cuente con un kit antiderrame que deberá contar con al menos lo siguiente:

- Material absorbente

- Pala

- Bolsa plástica

En caso contrario, deberá de solicitar a personal en obra que proporcione inmediatamente de este material principalmente a los operadores de maquinaria y equipo.

CAPÍTULO IX. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23

El CONTRATISTA integrará los resultados de la ejecución del servicio, los cuales proporcionará con oportunidad para que sean anexados a los informes de cumplimiento de los Términos y Condicionantes solicitados en el Término NOVENO del oficio No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.  Estos resultados deberán ir acompañados de sus respectivos anexos cartográficos y fotográficos que pongan en evidencia las acciones que se llevaron a cabo como parte del servicio.

Para los efectos respectivos, dentro de los alcances de los servicios, estará ejecutar las actividades relacionadas con la Condicionante 7 del resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23 únicamente para las actividades constructivas de la Segunda Línea del Acueducto, para lo cual, deberá proporcionar evidencia de dichas actividades conforme a lo establecido en lo siguiente:

- Programa de Manejo Integral de Residuos (se anexa digital)

El conjunto de actividades y trabajos necesarios para asegurar el cumplimiento de la Condicionante 7, incluye:

- Ejecutar el programa con un equipo especializado para lo cual se deberá de considerar la presencia de personal en el sitio de proyecto al menos un día a la semana durante el periodo del servicio.

- Identificar el tipo de residuos que se generan en el proyecto.

- Gestión ante las autoridades ambientales para el correcto manejo y disposición para los residuos generados.

Para este servicio se incluye:

I. INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS QUE INCLUYA LOS AVANCES DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

I.1 Asesoramiento en el diseño y ubicación de almacenes temporales de residuos en los diferentes frentes de obra de los 54.48 km lineales que abarca la obra. Incluye revisiones para el alcance del manejo integral de residuos.

El CONTRATISTA deberá de asesorar y revisar el correcto manejo integral de los residuos, así como la construcción de las áreas de almacenamiento que estas últimas estarán a cargo por personal de obra siendo para esto los subcontratistas.

La construcción del o los almacenes temporales de residuos sólidos urbanos deberá de revisarse al menos lo siguiente:

- El número de almacenes y su superficie deberá de realizarse de acuerdo con las necesidades del proyecto.

- Se delimitará el almacén con malla ciclónica para evitar el esparcimiento de residuos al exterior.

- Se deberá de señalizar con un letrero o lona.

- Los residuos permanecerán en contenedores herméticos y con bolsa impermeable en su interior.

- Los contenedores deberán de estar etiquetados en donde se señale el tipo de residuo debiendo separar los valorizables.

- Los inorgánicos podrán almacenarse a granel bajo cubierta, de forma separada sobre superficie impermeable que proteja el suelo natural de sus lixiviados.

Cada almacén deberá de ser construido considerando el cumplimiento con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento.

Para lo anterior, se deberá de considerar lo siguiente durante la duración del servicio:

Residuos Sólidos Urbanos

En los frentes de trabajo el CONTRATISTA deberá de revisar que se cuente con contenedores con tapa e identificados por lo menos en orgánicos e inorgánicos para el almacenamiento temporal de residuos sólidos urbanos, en caso de no tener, solicitará la colocación inmediata a los subcontratistas y avisará a la ENTIDAD de las irregularidades que pueda haber en los frentes de trabajo. Además, se deberá revisar la correcta señalización a lo largo del proyecto donde se ubiquen los contenedores, lo anterior para evitar la disposición de los residuos de manera inadecuada o que se tiren al aire libre; posteriormente, los residuos de los contenedores deberán ser colectados diariamente por personal de la empresa.

A continuación, se presenta en la siguiente Tabla, las coordenadas UTM Datum WGS84 Z14 de los vértices del almacén temporal de residuos sólidos urbanos que deberá habilitarse por subcontratistas en obra, no obstante, la superficie, ubicación y número de almacenes no es limitativo, por lo que en caso de requerirse podrá ser cambiado de ubicación de acuerdo con las necesidades operativas, o bien, habilitar más de un almacén temporal de acuerdo con el número de frentes activos en la etapa de preparación del sitio y construcción.

Tabla 13. Coordenadas superficie almacén temporal residuos sólidos urbanos.

| Vértice | Coordenada UTM |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 530311.1298 | 2632221.797 |
| 2 | 530321.1298 | 2632221.797 |
| 3 | 530321.1298 | 2632211.797 |
| 4 | 530311.1298 | 2632211.797 |
| SUPERFICIE: 100.00 m2 |  |  |

Residuos de Manejo Especial

El CONTRATISTA, durante el periodo de servicio deberá revisar que se habiliten sitios temporales delimitados y señalizados, donde deberán clasificarse entre los tipos de residuos de manejo especial que se generen en el frente de trabajo, posteriormente deberán ser enviados al almacén temporal (mismo que podrá ser cambiado de ubicación de acuerdo con las necesidades operativas, o bien, habilitar más de un almacén de acuerdo con el número de frentes activos en la etapa de preparación del sitio y construcción). Se presenta a continuación, las coordenadas UTM Datum WGS84 Z14 del sitio que será habilitado como almacén de residuos de manejo especial por subcontratistas en obra.

Tabla 14. Coordenadas superficie almacén temporal residuos de manejo especial.

| Vértice | Coordenada UTM |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 530311.1203 | 2632207.919 |
| 2 | 530321.1203 | 2632207.919 |
| 3 | 530321.1203 | 2632197.919 |
| 4 | 530311.1203 | 2632197.919 |
| SUPERFICIE: 100.00 m2 |  |  |

Residuos Peligrosos

El CONTRATISTA deberá de revisar la correcta construcción de almacén además del manejo que se les dé a los residuos peligrosos generados en obra. Se presenta en la siguiente Tabla, las coordenadas UTM Datum WGS84 Z14 de los vértices del almacén temporal que deberá de ser construido, sin embargo, este podrá ser cambiado de ubicación de acuerdo con las necesidades operativas, o bien, habilitar más de un almacén de acuerdo con el número de frentes activos en la etapa de Preparación del sitio y construcción.

Tabla 15. Coordenadas superficie almacén temporal residuos peligrosos.

| Vértice | Coordenadas UTM |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 530311.1203 | 2632193.352 |
| 2 | 530321.1203 | 2632193.352 |
| 3 | 530321.1203 | 2632183.352 |
| 4 | 530311.1203 | 2632183.352 |
| SUPERFICIE: 100.00 m2 |  |  |

I.2 Asesoramiento y capacitación para la elaboración de bitácoras de generación y disposición final de residuos en los diferentes frentes de obra de los 54.48 km lineales que abarca la obra.

El CONTRATISTA deberá de revisar en todo momento los subcontratistas lleven a cabo una bitácora de generación de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos. En la cual se plasme la fecha de generación, entrada a almacén y la disposición final.

El control de las salidas de residuos correrá a cargo del responsable ambiental del proyecto designado por el subcontratista, que registrará las mismas en bitácora al efecto. Esta bitácora contendrá, al menos para cada salida de cada residuo, fecha, peso o volumen, denominación del residuo, destino, medio de transporte y firma del transportista o encargado de este.

Estas bitácoras se deberán de vigilar que se mantengan en almacenes o bajo resguardo, teniendo además copias en formato digital para su posterior integración en los expedientes de informes ante la SEMARNAT.

I.3 Revisión y seguimiento de permisos o registros necesarios para la generación de residuos de los diferentes contratistas en los diferentes frentes de obra de los 54.48 km lineales que abarca la obra.

El CONTRATISTA deberá de llevar a cabo una asesoría al contratista para brindar información y acompañamiento para la obtención de permisos de generador de residuos y los demás trámites o gestiones que estos conlleven. Para lo anterior, el CONTRATISTA deberá de considerar solo la asesoría, es decir, será el área ambiental de la(s) Constructora(s) quienes hagan las gestiones con las autoridades competentes.

Los trámites que podrán ser necesarios son los siguientes:

- Obtención del Registro de Generador de Residuos Sólidos Urbanos en los Municipios de Casas, Güémez, Padilla y Victoria.

- Ingreso de la solicitud del Registro de Generador de Residuos de Manejo Especial ante SEDUMA.

- Elaboración e ingreso del Plan de manejo de Residuos de Manejo Especial.

- Obtención del Registro de Generador de residuos peligrosos ante SEMARNAT.

I.4 Campañas de concientización ambiental para personal de obra y oficina con duración de máximo 15 min. Dos capacitaciones mensuales.

El CONTRATISTA deberá de considerar capacitaciones mensuales en los diferentes frentes de obra activos con la intención de reforzar prevenir el mal manejo de residuos en las áreas construcción de la Segunda Línea del Acueducto.

- En cuanto al personal operativo y de limpieza, se deberán de realizar capacitaciones sobre el manejo de residuos.

- Se deberá implementar capacitación periódica para todo el personal de obra, en la que se expliquen los riesgos que los residuos implican para la salud humana y el medio ambiente;

- Prevención de derrames de sustancias o residuos peligrosos;

- Manejo integral de residuos

- Elementos y equipo de protección personal apropiados para su acopio y manejo;

- Procedimientos de atención a emergencias.

I.5 Verificación de cumplimiento del manejo integral de residuos con las autorizaciones vigentes en la materia.

El servicio comprende la verificación sistemática del cumplimiento del manejo integral de residuos generados durante el desarrollo del proyecto, asegurando su apego a la normatividad ambiental aplicable y a las autorizaciones vigentes en la materia.

El CONTRATISTA llevará a cabo la revisión documental y en campo de las actividades realizadas por las empresas contratistas y subcontratistas, verificando que cuenten con los registros, permisos y autorizaciones correspondientes como generadores de residuos, emitidos por las autoridades competentes.

Asimismo, el CONTRATISTA verificará que las empresas involucradas cumplan con lo establecido en dichos permisos, particularmente en lo relativo al tipo de residuos generados, su clasificación (peligrosos, de manejo especial o sólidos urbanos) y las cantidades autorizadas.

En los casos en que aplique, se revisará que los generadores cuenten con Planes de Manejo autorizados y vigentes, corroborando que las actividades de almacenamiento, manejo, transporte y disposición final se realicen conforme a lo establecido en dichos instrumentos.

De igual manera, se validará que los prestadores de servicios asociados (recolección, transporte y disposición final) cuenten con autorizaciones vigentes y que la trazabilidad de los residuos se encuentre debidamente documentada mediante manifiestos, bitácoras y demás evidencia comprobatoria.

I.6 Seguimiento a residuos reciclables o valorizables

El servicio comprende el seguimiento al manejo de residuos reciclables o valorizables generados en el proyecto, verificando su correcta identificación, separación, almacenamiento temporal y canalización para su aprovechamiento.

El contratista verificará que las empresas contratistas y subcontratistas cumplan con lo dispuesto en sus registros como generadores y, en su caso, con los Planes de Manejo autorizados, particularmente en lo relativo al tipo y cantidades de residuos valorizables.

Asimismo, se dará seguimiento a su entrega a empresas autorizadas para reciclaje o valorización, asegurando la trazabilidad mediante la revisión de comprobantes y registros correspondientes.

El CONTRATISTA integrará reportes periódicos sobre las cantidades gestionadas, su destino y el nivel de aprovechamiento, así como las desviaciones detectadas.

CAPÍTULO X. EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA PROTECCIÓN DE CAUCES EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23

El CONTRATISTA integrará los resultados de la ejecución del servicio, los cuales proporcionará con oportunidad para que sean anexados a los informes de cumplimiento de los Términos y Condicionantes solicitados en el Término NOVENO del oficio No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.  Estos resultados deberán ir acompañados de sus respectivos anexos cartográficos y fotográficos que pongan en evidencia las acciones que se llevaron a cabo como parte del servicio.

Para los efectos respectivos, dentro de los alcances de los servicios, estará ejecutar las actividades relacionadas con la Condicionante 9 del resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23, y proporcionar evidencia de estas, conforme a lo establecido en lo siguiente:

- Cronograma de trabajo para protección de cauces (se anexa digital)

El conjunto de actividades y trabajos necesarios para asegurar el cumplimiento de la Condicionante 9, incluye:

- Realizar recorridos en los días con mayor actividad en las áreas de intersección con cauces naturales en el sitio de proyecto para vigilar que las actividades que se estén realizando cumplan con lo autorizado en materia ambiental para el proyecto (obra y programas ambientales), así como la legislación y normatividad ambiental vigente, lo cual deberá reflejarse en la bitácora.

- Revisar el cumplimiento con las medidas de prevención, mitigación y compensación consideradas en la fase constructiva del proyecto.

De acuerdo con el Simulador de Flujos de Aguas de Cuencas Hidrográficas (SIATL) administrado por el INEGI, los Arroyos El Moro, El Grande y El Sarnoso en los que cruza el proyecto, corresponden al drenaje hacía la Presa Vicente Guerrero, encontrando aguas abajo el drenaje de la Cuenca. Se presenta en la Tabla 14 las Coordenadas UTM Datum WGS84 Z14 y cadenamientos de las intersecciones del proyecto con los Arroyos mencionados.

Tabla 16. Ubicación de los cruces de agua.

| Arroyo | Cadenamiento | Igualdad | Coordenadas UTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| El Moro | 15+280 | 15+280 | 527582.9 | 2625131 |
| El Grande | 16+585 | 16+980 | 526096.4 | 2624239 |
| El Sarnoso | 24+420 | 24+880 | 518511.7 | 2622731 |

Los Arroyos anteriormente señalados, participan en el drenaje de la Cuenca, mismo que corresponde al punto donde se ubica la intersección de la línea de flujo que representa una corriente de agua, por lo general la parte más baja del río principal, con el límite de la Subcuenca, indicando con esto el lugar de salida de los flujos al mar o a otra Subcuenca.

Lo anterior, deberá de ser considerado como punto de partida para comprender la importancia de la conservación del espejo de agua de cada uno de los arroyos con el fin de no ocasionar impactos significativos en el drenaje de la Presa Vicente Guerrero durante la etapa de intervención en los arroyos. Para lo anterior, se presenta a continuación las características hídricas más relevantes de cada uno de los arroyos.

Tabla 17. Características hídricas de los cruces de agua.

| Arroyo | Tipo |  | Condición |  | Nivel de corriente |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El Moro | Corriente de agua | Flujo de agua que depende de precipitación pluvial o afloramiento subterráneo. | Intermitente | Corriente con presencia de agua en determinadas épocas del año. | 2 | Corriente en donde convergen dos arroyos de nivel 1 |
| El Grande | Línea central | Representación virtual de una línea de flujo a través de cuerpos de agua o canales de tipo área. | Flujo virtual | Línea de flujo a través de cuerpos de agua o canales de tipo área. | 1 | Corriente de agua que no converge con ningún otra corriente similar. |
| El Sarnoso | Corriente de agua | Flujo de agua que depende de precipitación pluvial o afloramiento subterráneo. | Intermitente | Corriente con presencia de agua en determinadas épocas del año. | 2 | Corriente en donde convergen dos arroyos de nivel 1 |

Figura 9. Intersección del acueducto con cruces de agua.

A partir de la información anterior, se puede determinar que los flujos de los cauces son de carácter intermitente para el caso de Arroyo El Moro y Arroyo El Sarnoso, es decir, se benefician solo en épocas de lluvia; para el caso de Arroyo El Grande, este depende de los flujos de otros cuerpos de agua de tipo intermitente. Por lo que se espera que estos cruces tengan agua solo en épocas de lluvia, lo que resulta importante considerar para las obras de preparación de sitio y construcción.

Para este servicio se incluye:

J. INFORME MENSUAL DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA PROTECCIÓN DE CAUCES QUE INCLUYA LOS AVANCES DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

J.1 Revisión de condiciones de cauces.

El servicio comprende la revisión periódica de las condiciones físicas y ambientales de los cauces presentes en el área del proyecto, con el fin de identificar afectaciones, obstrucciones o alteraciones derivadas de las actividades.

El contratista realizará inspecciones en campo, documentando hallazgos y, en su caso, proponiendo medidas correctivas para garantizar la conservación de las condiciones naturales de flujo. Adicionalmente, deberá verificar el cumplimiento de lo siguiente:

- Ejecutar el programa con un equipo especializado para lo cual se deberá de considerar la presencia de personal en el sitio de proyecto de lunes a viernes durante el periodo del servicio y actividades en cauces.

- Revisar que se cuente con contenedores para el depósito de residuos sólidos urbanos fuera de las corrientes de agua.

- Revisar que se cuente con sanitarios portátiles considerando 1 sanitario por cada 20 trabajadores fuera de las corrientes de agua.

- Revisar que no se vea modificado en forma perjudicial la sección hidráulica natural, ni afectar los márgenes, la zona federal o la zona de protección de las corrientes de agua.

- Colocación de señalética o infografía sobre prohibiciones en las corrientes de agua.

- Capacitación mensual al personal en obra sobre las medidas que se contemplan para la protección de cauces.

- Revisión de colocación de una malla ciclónica para prevenir posible contaminación por la inadecuada disposición de residuos generados por la obra.

- En caso de presencia de escurrimiento hídrico, se deberá revisar que los subcontratistas en obra formen bordos perimetrales en el interior del cauce que permitan el libre flujo y delimiten las áreas de intervención. Se deberá de realizar bombeo de agua desde el interior de las áreas de intervención hacía aguas abajo.

- Revisar que se ejecute por parte de los subcontratistas acciones de saneamiento del lecho de los cauces una vez concluidas las obras de construcción mismas que deberán contemplar la limpieza del área y retiro de material.

J.2 Colocación de señalética o infografía sobre prohibiciones en las corrientes de agua.

El servicio comprende la colocación de señalética o material informativo en áreas estratégicas, orientado a prevenir prácticas inadecuadas en las corrientes de agua.

El contratista verificará que la señalización sea visible, clara y adecuada, promoviendo el cumplimiento de las disposiciones ambientales por parte del personal en obra.

J.3 Capacitación periódica al personal en obra y/o oficina sobre las medidas que se contemplan para la protección de cauces.

El servicio comprende la impartición de capacitaciones periódicas al personal involucrado en el proyecto, enfocadas en las medidas de prevención y protección de cauces.

El contratista brindará orientación sobre buenas prácticas, restricciones y acciones permitidas, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.

Asimismo, se llevará registro de las capacitaciones realizadas y del personal participante.

CAPÍTULO XI. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23

El CONTRATISTA integrará los resultados de la ejecución del servicio para que sean valorados y verificar el grado de cumplimiento de la ejecución de las medidas y programas ambientales.  Estos resultados deberán ir acompañados de sus respectivos anexos cartográficos y fotográficos que pongan en evidencia las acciones que se llevaron a cabo como parte del servicio.

Para los efectos respectivos, dentro de los alcances de los servicios, estará ejecutar las actividades relacionadas con la Condicionante 8 del resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23 únicamente para las actividades constructivas de la Segunda Línea del Acueducto, para lo cual, deberá proporcionar evidencia de dichas actividades conforme a lo establecido en lo siguiente:

- Programa de Vigilancia Ambiental (se anexa digital)

El conjunto de actividades y trabajos necesarios para asegurar el cumplimiento de la Condicionante 8, incluye:

- Realizar recorridos diarios (lunes a viernes) en el sitio de proyecto para vigilar que las actividades que se estén realizando cumplan con lo autorizado en materia ambiental para el proyecto (obra y programas ambientales), así como la legislación y normatividad ambiental vigente, lo cual deberá reflejarse en la bitácora.

- Vigilar la correcta ejecución del cumplimiento a las medidas de control, prevención y mitigación propuestas en la Manifestación de Impacto Ambiental, así como en la resolución de impacto ambiental del Proyecto.

- Vigilar el cumplimiento de los indicadores ambientales que evalúan la eficiencia de las medidas propuestas.

- Vigilar la ejecución de acciones de respuesta que deben llevarse a cabo para dar cumplimiento a lo establecido a fin de obtener los resultados esperados.

El CONTRATISTA integrará la evidencia de cumplimiento de los términos y condicionantes de las resoluciones, debiendo para ello presentar los informes necesarios que se establecen en este documento según el calendario de entregas.

Dentro de los alcances de los servicios a contratar, se considera: supervisar el cumplimiento de los términos y condicionantes del Resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23 así como las medidas de prevención, mitigación y/o compensación.

Para este servicio se incluye:

K. INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL QUE INCLUYA LOS AVANCES DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

K.1 Asesoría para el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental a los diferentes contratistas que laboren a lo largo de los 54.48 km lineales que abarca la obra.

El servicio comprende la asesoría técnica especializada para asegurar el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental aplicable al proyecto.

El CONTRATISTA orientará a las empresas contratistas y subcontratistas en la correcta interpretación y aplicación de las disposiciones legales, permisos, autorizaciones y condicionantes ambientales vigentes.

Asimismo, se brindará acompañamiento en la implementación de medidas necesarias para dar cumplimiento a dichas obligaciones, identificando desviaciones y proponiendo acciones correctivas.

El CONTRATISTA integrará recomendaciones técnicas y emitirá reportes periódicos sobre el nivel de cumplimiento normativo del proyecto.

K.2 Vigilancia del cumplimiento ambiental por parte de los contratistas (de obra y de ejecución de programas ambientales) conforme a la autorización No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.

Elaborar reportes extraordinarios de situaciones se importancia que pongan en riesgo el cumplimiento de los Términos y Condicionantes establecidas para el proyecto, así como el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental vigente.

- Reunir evidencia fotográfica y documental a partir de la ejecución de los demás conceptos e información de otros contratistas que contengan el cumplimiento de Términos y Condicionantes del Resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.

- Tomar evidencia fotográfica de la ejecución de los diversos programas, así como de la implementación de medidas preventivas, de mitigación y compensación y del cumplimiento a los Términos y Condicionantes del Resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.

- Supervisar que se cuente con bitácoras de generación y disposición final de residuos.

- Supervisar el cumplimiento de cada una de las medidas descritas en los programas ambientales.

- Contar en el sitio del proyecto con el expediente del estudio de impacto ambiental.

- Apoyar a la ENTIDAD en las visitas de inspección que realice la PROFEPA o cualquier autoridad ambiental.

El CONTRATISTA en la elaboración de su propuesta, considerará los recursos técnicos, humanos y materiales que a su juicio sean necesarios para la completa ejecución de los servicios, tomado como base, el personal propuesto dentro del programa autorizado.

El CONTRATISTA entregará toda la información generada con el fin de que sirva para su posterior uso en la elaboración de informes de cumplimiento al Resolutivo SRA/DGIRA/DG-03101-23.

K.3 Verificación de cumplimiento de medidas de prevención, mitigación y compensación.

El servicio comprende la verificación del cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y compensación establecidas en los instrumentos ambientales aplicables al proyecto.

El contratista realizará revisiones en campo y documentales para asegurar que las empresas contratistas y subcontratistas ejecuten dichas medidas conforme a lo autorizado, identificando desviaciones y promoviendo la implementación de acciones correctivas.

Asimismo, se integrarán reportes periódicos que documenten el nivel de cumplimiento y la efectividad de las medidas aplicadas.

- Elaborar reportes extraordinarios de situaciones de importancia que pongan en riesgo el cumplimiento de los Términos y Condicionantes establecidas para el proyecto, así como el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental vigente.

- Reunir evidencia fotográfica y documental a partir de la ejecución de los demás conceptos e información de otros contratistas que contengan el cumplimiento de Términos y Condicionantes del Resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.

- Tomar evidencia fotográfica de la ejecución de los diversos programas, así como de la implementación de medidas preventivas, de mitigación y compensación y del cumplimiento a los Términos y Condicionantes del Resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.

- Supervisar que se cuente con bitácoras de generación y disposición final de residuos.

- Supervisar el cumplimiento de cada una de las medidas descritas en los programas ambientales.

- Contar en el sitio del proyecto con el expediente del estudio de impacto ambiental.

- Apoyar a la ENTIDAD en las visitas de inspección que realice la PROFEPA o cualquier autoridad ambiental.

El CONTRATISTA en la elaboración de su propuesta, considerará los recursos técnicos, humanos y materiales que a su juicio sean necesarios para la completa ejecución de los servicios, tomado como base, el personal propuesto dentro del programa autorizado.

K.4 Reunir evidencia fotográfica y documental que contengan el cumplimiento de Términos y Condicionantes del Resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.

Incluye la integración sistemática de registros derivados de las actividades de supervisión ambiental, así como la recopilación de información generada por los distintos contratistas involucrados en la ejecución del proyecto.

• Integrar evidencia fotográfica georreferenciada de las actividades constructivas, operación de maquinaria, manejo de residuos y aplicación de medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental.
• Recabar y organizar la información documental generada durante la ejecución del proyecto, incluyendo reportes, bitácoras, manifiestos, registros y demás documentos que acrediten el cumplimiento de los Términos y Condicionantes del Resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-01689-26.
• Sistematizar la evidencia generada por los contratistas de obra y de programas ambientales, asegurando su congruencia con lo establecido en la autorización ambiental vigente.
• Integrar la información en expedientes técnicos digitales y físicos que faciliten su consulta, seguimiento y utilización en la elaboración de informes de cumplimiento.
• Verificar que la evidencia recabada sea suficiente, clara y consistente para demostrar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable y de los resolutivos emitidos por la autoridad.

El CONTRATISTA, en la ejecución de esta actividad, deberá considerar los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para la adecuada integración y resguardo de la información, garantizando su disponibilidad para procesos de verificación, auditoría o inspección por parte de la autoridad ambiental competente.

K.5 Diseño, adquisición y colocación de señalamientos de presencia de flora silvestre en el sitio del proyecto (lona).

El servicio comprende el diseño, adquisición y colocación de señalamientos en lona que indiquen la presencia de flora silvestre dentro del área del proyecto.

El CONTRATISTA verificará que los señalamientos cuenten con contenido claro y visible, así como con materiales adecuados para su durabilidad, y que se instalen en puntos estratégicos para su correcta difusión.

Asimismo, se dará seguimiento a su conservación, con el fin de promover la protección de la vegetación presente y el cumplimiento de las disposiciones ambientales por parte del personal en obra.

K.6 Adquisición y colocación de lona para residuos sólidos urbanos 2 x 1 m.

El servicio comprende la adquisición y suministro de lona con dimensiones de 2 x 3 m destinada a la adecuada cobertura y contención de residuos sólidos urbanos en áreas de acopio temporal.

El contratista verificará que el material cumpla con las características de resistencia y durabilidad requeridas, así como su correcta instalación y uso por parte de las empresas contratistas, a fin de prevenir la dispersión de residuos y afectaciones al entorno.

CAPÍTULO XII. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN ANTE PROFEPA Y SEMARNAT DEL INFORME SEMESTRAL EN CUMPLIMIENTO AL TÉRMINO NOVENO DEL RESOLUTIVO SRA/DGIRA/DG-03101-23 DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS”

El CONTRATISTA elaborará el informe semestral en atención al Término Noveno del Resolutivo SRA/DGIRA/DG-03101-23 en el cual se evidencie y documente el cumplimiento a los Términos y Condicionantes del Resolutivo, así como de las medidas descritas en la Manifestación de Impacto ambiental y de la ejecución de Programas ambientales.

Para los efectos respectivos, dentro de los alcances de los servicios, estará ejecutar las actividades relacionadas con el Término Noveno del resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23 para la totalidad de la obra.

Para este servicio se incluye:

L. Elaboración y presentación de informe de cumplimiento al Término Noveno del Resolutivo SRA/DGIRA/DG-03101-23

- Elaborar el informe semestral de cumplimiento a Términos y Condicionantes del primer y segundo semestre de 2026.

- Integrar las evidencias documentales y fotográficas que respalden el cumplimiento ambiental de los programas ambientales, Términos y Condicionantes y medidas descritas en la Manifestación de impacto ambiental.

- Evaluar el desempeño ambiental y proponer medidas de urgente aplicación en caso de ser necesario.

- Elaborar oficios de ingreso de presentación ante la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial en el Estado de Tamaulipas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA).

- Presentar ante la PROFEPA y DGIRA el informe semestral de cumplimiento.

El CONTRATISTA en la elaboración de su propuesta, considerará los recursos técnicos, humanos y materiales que a su juicio sean necesarios para la completa ejecución de los servicios, tomado como base, el personal propuesto dentro del programa autorizado. La ENTIDAD entregará la información necesaria de los trabajos ejecutados por contratistas previos al contrato, que puedan servir para la elaboración de los informes semestrales.

- Entregables

Todos los documentos por entregar como parte de los servicios deberán tomar en cuenta los siguientes puntos:

Todos los documentos impresos deberán ser entregados en carpetas blancas de tres anillos, con la portada y costado aprobados por la ENTIDAD. Todos los documentos deberán ser impresos en hoja bond, en impresora digital; no se aceptan documentos manuscritos, en caso de requerirse entregar un documento de esta manera, requerirá autorización previa por parte del responsable de la ENTIDAD. Toda carpeta deberá contener como primera página un índice de contenido numerado, y separadores de capítulos numerados, la página del índice deberá seguir el formato proporcionado por la ENTIDAD. En caso de requerirse más de una carpeta para contener todo el documento se deberá enumerar en tomos.

Todos los productos deberán ser entregados de manera digital en un dispositivo de almacenamiento USB, o en su caso en una serie de estos, divididos en carpetas de acuerdo con el índice general de contenido de este documento. Los sobres de dispositivo de almacenamiento USB deberán ser de color blanco y tener la etiqueta aprobada por la ENTIDAD, y en caso de ser varios tomos deberán ser numerados, indicando siempre el tomo actual y el número total de tomos. Se deberán entregar tres copias digitales de todos los productos.

Todos los documentos y planos deberán seguir los lineamientos de imagen de las dependencias federales que participen y el Manual de Imagen de la ENTIDAD. No se aceptarán documentos borrosos, arrugados, manchados, en mal estado, o con un diseño diferente a los aprobados.

Todos los planos deberán ser elaborados en un programa especializado y entregar en el formato correspondiente, así como KMZ y/o. KML. Los planos deberán ser impresos en un plotter apropiado, y deberán ser claros, limpios, libres de marcas extrañas, con líneas, círculos y detalles de dibujo comunes mostrando anchos constantes y uniformes; por ningún motivo serán aceptados planos con manchones o escurrimientos de tinta, con calidades de línea diferente a las aprobadas, con errores de información, con escalas diferentes a los estándares, o con membretes diferentes a los aprobados por la ENTIDAD. En caso de contar con varias secciones o con detalles de una misma sección, se deberán mantener el mismo punto de referencia, ya sea el norte, alineamiento de la carretera, o cualquier otro que sea el caso. Todos los planos que formen parte de la entrega final deberán ser doblados a tamaño carta, contando la información descriptiva del proyecto en el membrete al frente, colocados dentro de protectores de hoja plásticos, e integrados en las carpetas de entrega (carpeta blanca de tres anillos).

Todos los documentos deberán ser entregados en su versión modificable (DWG, DOC, XLS, etc.), y además se deberán entregar copias de los documentos enteros en formato PDF. Se deberá entregar a esta misma tres copias de los productos completos impreso, y tres copias en digital (dispositivo de almacenamiento USB).

A continuación, se enlista los documentos a entregar como parte del servicio:

Sección 1: Planta Potabilizadora

CAPÍTULO I. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y SU CAMINO DE ACCESO EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DE LA “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23 Y SRA/DGIRA/DG-02000-25

  - 6 INFORMES MENSUALES QUE INCLUYAN LOS AVANCES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

A.1 Campañas de concientización ambiental para personal de obra y oficina con duración de máximo 15 min. Dos capacitaciones mensuales.

A.2 Ahuyentamiento diario de fauna silvestre.

A.3 Rescate y reubicación diaria de fauna silvestre.

A.4 Construcción de refugio temporal.

A.5 Elaboración e instalación de señaléticas.

CAPÍTULO II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RESCATE Y UBICACIÓN DE FLORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y SU CAMINO DE ACCESO EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23 Y SRA/DGIRA/DG-02000-25

  - 6 INFORMES MENSUALES QUE INCLUYAN LOS AVANCES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

B.1 Campañas de concientización ambiental para personal de obra y oficina con duración de máximo 15 min. Dos capacitaciones mensuales.

B.2 Rescate de individuos y/o esquejes.

B.3 Reubicación de flora silvestre.

B.4 Mantenimiento de los individuos de flora silvestre reubicados.

B.5 Cercado individual de los individuos reubicados.

CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y SU CAMINO DE ACCESO EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23 Y SRA/DGIRA/DG-02000-25

  - 6 INFORMES MENSUALES QUE INCLUYAN LOS AVANCES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

C.1 Revisión de expediente de control de maquinaria

C.2 Capacitación periódica

C.3 Revisión y seguimiento a monitoreos de ruido perimetral. Incluye visitas de lunes a viernes al sitio del proyecto, las cuales servirán para la elaboración de los informes.

C.4 Ejecución de simulacros

C.5 Revisión y asesoramiento en cuanto a kit antiderrame y barreras absorbentes

CAPÍTULO IV. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y SU CAMINO DE ACCESO EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23 Y SRA/DGIRA/DG-02000-25

  - 6 INFORMES MENSUALES QUE INCLUYAN LOS AVANCES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

D.1 Asesoramiento en el diseño y ubicación de almacenes temporales de residuos

D.2 Asesoramiento y capacitación inicial para la elaboración de bitácoras de generación y disposición final de residuos.  Incluye visitas de supervisión de lunes a viernes al sitio del proyecto, las cuales servirán para la elaboración de los informes.

D.3 Revisión y seguimiento de permisos o registros necesarios para la generación

D.4 Capacitación periódica

D.5 Verificación de cumplimiento del manejo integral de residuos con las autorizaciones vigentes en la materia.

D.6 Seguimiento a residuos reciclables o valorizables

CAPÍTULO V. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y SU CAMINO DE ACCESO AMBIENTAL EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23 Y SRA/DGIRA/DG-02000-25

  - 6 INFORMES MENSUALES QUE INCLUYAN LOS AVANCES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

E.1 Asesoría para el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental

E.2 Vigilancia del cumplimiento ambiental por parte de los contratistas (de obra y de ejecución de programas ambientales) conforme a la autorización No. SRA/DGIRA/DG-03101-23. Incluye visitas de supervisión de lunes a viernes al sitio del proyecto, las cuales servirán para la elaboración de los informes.

E.3 Reunir evidencia fotográfica y documental que contengan el cumplimiento de Términos y Condicionantes del Resolutivos No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.

E.5 Adquisición de lona para residuos sólidos urbanos 2 x 3 m

E.6 Verificación de cumplimiento de medidas de prevención, mitigación y compensación.

Sección 2: Segunda Línea Acueducto Guadalupe Victoria

CAPÍTULO VI. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DE LA “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23

  - 6 INFORMES MENSUALES QUE INCLUYAN LOS AVANCES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

F.1 Campañas de concientización ambiental para personal de obra y oficina con duración de máximo 15 min. Dos capacitaciones mensuales.

F.2 Ahuyentamiento diario de fauna silvestre en los diferentes frentes de obra de los 54.48 km lineales que abarca la obra.

F.3 Rescate y reubicación diaria de fauna silvestre en los diferentes frentes de obra de los 54.48 km lineales que abarca la obra.

F.4 Construcción de refugio temporal.

F.5 Elaboración e instalación de señaléticas.

CAPÍTULO VII. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RESCATE Y UBICACIÓN DE FLORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23

  - 6 INFORMES MENSUALES QUE INCLUYAN LOS AVANCES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

G.1 Campañas de concientización ambiental para personal de obra y oficina con duración de máximo 15 min. Dos capacitaciones mensuales.

G.2 Rescate de individuos y/o esquejes en los diferentes frentes de obra de los 54.48 km lineales que abarca la obra.

G.3 Reubicación de flora silvestre.

G.4 Mantenimiento de los individuos de flora silvestre reubicados.

G.5 Cercado individual de los individuos reubicados.

CAPÍTULO VIII. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23

  - 6 INFORMES MENSUALES QUE INCLUYAN LOS AVANCES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

H.1 Revisión de expediente de control de maquinaria activa en los diferentes frentes de obra de los 54.48 km lineales que abarca la obra.

H.2 Campañas de concientización ambiental para personal de obra y oficina con duración de máximo 15 min. Dos capacitaciones mensuales.

H.3 Revisión y seguimiento a monitoreos de ruido perimetral en los diferentes frentes de obra de los 54.48 km lineales que abarca la obra.

H.4 Ejecución de simulacros en los diferentes frentes de obra de los 54.48 km lineales que abarca la obra.

H.5 Revisión y asesoramiento en cuanto a kit antiderrame y barreras absorbentes en los diferentes frentes de obra de los 54.48 km lineales que abarca la obra.

CAPÍTULO IX. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23

  - 6 INFORMES MENSUALES QUE INCLUYAN LOS AVANCES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

I.1 Asesoramiento en el diseño y ubicación de almacenes temporales de residuos en los diferentes frentes de obra de los 54.48 km lineales que abarca la obra. Incluye revisiones para el alcance del manejo integral de residuos.

I.2 Asesoramiento y capacitación para la elaboración de bitácoras de generación y disposición final de residuos en los diferentes frentes de obra de los 54.48 km lineales que abarca la obra.

I.3 Revisión y seguimiento de permisos o registros necesarios para la generación de residuos de los diferentes contratistas en los diferentes frentes de obra de los 54.48 km lineales que abarca la obra.

I.4 Campañas de concientización ambiental para personal de obra y oficina con duración de máximo 15 min. Dos capacitaciones mensuales.

I.5 Verificación de cumplimiento del manejo integral de residuos con las autorizaciones vigentes en la materia.

I.6 Seguimiento a residuos reciclables o valorizables

CAPÍTULO X. EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA PROTECCIÓN DE CAUCES EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23

  - 6 INFORMES MENSUALES QUE INCLUYAN LOS AVANCES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

J.1 Revisión de condiciones de cauces.

J.2 Colocación de señalética o infografía sobre prohibiciones en las corrientes de agua.

J.3 Capacitación periódica al personal en obra y/o oficina sobre las medidas que se contemplan para la protección de cauces.

CAPÍTULO XI. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO AMBIENTAL EN SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS” CON AUTORIZACIÓN SRA/DGIRA/DG-03101-23

  - 6 INFORMES MENSUALES QUE INCLUYAN LOS AVANCES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

K.1 Asesoría para el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental a los diferentes contratistas que laboren a lo largo de los 54.48 km lineales que abarca la obra.

K.2 Vigilancia del cumplimiento ambiental por parte de los contratistas (de obra y de ejecución de programas ambientales) conforme a la autorización No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.

K.3 Verificación de cumplimiento de medidas de prevención, mitigación y compensación.

K.4 Reunir evidencia fotográfica y documental que contengan el cumplimiento de Términos y Condicionantes del Resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-03101-23.

K.5 Diseño, adquisición y colocación de señalamientos de presencia de flora silvestre en el sitio del proyecto (lona).

K.6 Adquisición y colocación de lona para residuos sólidos urbanos 2 x 1 m.

CAPÍTULO XII. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN ANTE PROFEPA Y SEMARNAT DEL INFORME SEMESTRAL EN CUMPLIMIENTO AL TÉRMINO NOVENO DEL RESOLUTIVO SRA/DGIRA/DG-03101-23 DEL PROYECTO “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS”

  - 2 INFORMES QUE INCLUYAN LOS AVANCES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

L. Elaboración y presentación de informe de cumplimiento al Término Noveno del Resolutivo SRA/DGIRA/DG-03101-23

- Propuesta económica y calendario de entregables

Plazo de ejecución: 6 (seis) meses, 183 días naturales

La propuesta económica deberá contener enlistados los puntos mencionados en la sección de E. SERVICIOS DEL CONTRATISTA, conforme al CATÁLOGO DE CONCEPTOS. En la cotización de los distintos conceptos deberá considerarse el PROGRAMA DE ACTIVIDADES entregado por la ENTIDAD, tomando en cuenta la programación correspondiente para la ejecución de los servicios.

En caso de requerir realizar trámites o gestiones frente a alguna autoridad municipal, estatal, federal, o privada, el CONTRATISTA deberá considerar dentro de la propuesta económica todos los costos generados por esa gestión; los pagos de derechos u obligaciones que pudieran ser requeridos, serán incluidos dentro de la propuesta, dentro de sus costos indirectos, y forman parte integral de su análisis de costos.

La propuesta económica deberá contener un calendario de actividades, donde se especifiquen los plazos de tiempo para entrega de los productos para revisión.

Se deberá incluir en el calendario de entregas la programación de pagos y estimaciones, las cuales estarán ligadas al compromiso de entregar los productos revisados y corregidos con cualquier observación realizada por la ENTIDAD.

Cada estimación deberá ser acompañada por una entrega en digital del avance, además de los formatos requeridos por la ENTIDAD. La estimación no será autorizada, hasta que no se hayan solventado cualquier observación sobre la entrega en cuestión.

1.- Catalogo de conceptos

2.- Programa de obra

# Reglas generales

## PARA LOS CONTRATISTAS, RELACIONADAS CON SEGURIDAD E HIGIENE, PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.

  - Objetivo.

    - Establecer las reglas generales, para preservar el medio ambiente, los entornos naturales de las zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como la integridad física del personal que interviene en los trabajos desarrollados al amparo de los Contratos de Servicios relacionados con la misma, celebrados por la ENTIDAD.

  - Alcance.

    - Estas reglas se refieren a:

      - Contratistas que proporcionan servicios de mantenimiento, reparación, construcción, desmantelamiento, modificación o trabajos especiales, a través de Contratos celebrados con la ENTIDAD.

      - Personal de la ENTIDAD que realiza trabajos técnicos o administrativos en el lugar en donde se desarrolla los servicios.

      - Los requerimientos mínimos de seguridad que debe cumplir el personal de las Contratistas en el desarrollo de sus actividades, mecanismos de control correspondientes y las responsabilidades que debe asumir.

  - Ámbito de aplicación.

    - Las disposiciones contenidas en este documento son de aplicación general y obligatoria en los Servicios relacionados con las mismas, que realiza por Contrato la ENTIDAD.

  - Definiciones.

    - Para los fines de este documento se establecen las siguientes definiciones:

      - Contratista: Cualquier persona física o moral que ejecuta trabajos al amparo de Contratos celebrados directamente con la ENTIDAD, o como tercero (subcontratistas).

      - Área de riesgo: Lugares donde pueden existir las condiciones siguientes:

        - Concentración de gases o vapores inflamables con posibilidad de incendio y/o explosión.

        - Procesamiento, almacenamiento, manejo o uso de gases y líquidos volátiles inflamables.

        - Almacenamiento o manejo de explosivos.

        - Instalaciones y/o equipos que operan a altas presiones y/o temperaturas.

        - Instalaciones y/o equipos en los que se manejan productos tóxicos o corrosivos.

        - Sitios donde se realicen trabajos sobre plataformas que se encuentren a más de 5.00 metros de altura o en excavaciones a más de 1.20 metros de profundidad, túneles o pozos.

        - Instalación y/o equipos que operen con alta tensión eléctrica.

      - Trabajos de riesgo: Son aquellos que se realizan en un área de riesgo o cerca de ella, con:

        - Equipo que produzca calor, flama o chispa con energía suficiente para provocar la ignición de gases, vapores, líquidos inflamables o explosivos.

        - Aquellos trabajos que, por su naturaleza, las condiciones del área de trabajo y sus alrededores y/o por las sustancias manejadas, generen una condición de peligro para quienes los efectúen.

  - Obligaciones y Responsabilidades.

    - Del Contratista.

      - El Contratista tiene la obligación de proporcionar servicio médico a su personal.

      - El Contratista debe proporcionar a su personal distintivos para fines de identificación (overalls o ropa de trabajo de color particular, gafete, credencial, brazalete, casco, etc.), mismos que debe portar en forma visible, durante el tiempo que permanezca en el lugar en donde se desarrollan los trabajos.

      - En caso de que los trabajos se desarrollen en áreas en operación (Hospitales, Escuelas, Oficinas Administrativas, Centros de Readaptación Social, etc.), el acceso del personal del Contratista a las instalaciones, debe ser a través de las entradas oficiales o por los lugares señalados por el Centro de Trabajo; asimismo, deberán delimitar y mantener limpia el área de trabajo y respetar invariablemente el horario de labores establecido previamente entre el Contratista y el responsable del Centro de Trabajo.

      - Las herramientas de trabajo que utilice el personal del CONTRATISTA deben ser de acuerdo con las características técnicas y para la actividad y tipo de trabajo a desarrollar. El Contratista tiene la obligación de verificarlas periódicamente en su funcionamiento, a fin de proporcionarles el mantenimiento adecuado y, en su caso, sustituir aquellas que hayan perdido sus características técnicas o físicas; asimismo, deberá proporcionar a su personal, de acuerdo con la naturaleza de su trabajo, cinturones porta herramienta, así como bolsas o cajas para el transporte y almacenamiento de las herramientas.

      - De las medidas preventivas generales.

        - El Contratista debe instruir a su personal, acerca del contenido y cumplimiento de las medidas de seguridad dispuestas en este documento.

        - Está estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier tipo de fuego, sin autorización del Supervisor por parte de la ENTIDAD.

        - Está estrictamente prohibido portar armas de cualquier tipo dentro de las áreas de trabajo.

        - Está estrictamente prohibido introducir bebidas embriagantes o drogas a las áreas de trabajo, así como entrar a dichas áreas bajo el efecto de las sustancias antes mencionadas.

        - El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales aplicables (Federales, Estatales y Municipales), en materia de protección ambiental y seguridad industrial, a continuación, se enlistan algunas de las más importantes:

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Ley de Aguas Nacionales.

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos y su reglamento, Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Ley Federal del Trabajo.

Reglamento de Construcciones para el Estado de Tamaulipas.

Reglamento de Evaluación del Impacto Ambiental para el Estado de Tamaulipas.

        - El incumplimiento o violación por parte del Contratista a las Reglas de Seguridad contenidas en las disposiciones legales aplicables de este documento, será causa para la aplicación inmediata de sanciones y/o medidas administrativas disciplinarias por parte de la ENTIDAD.

        - El Contratista debe cumplir las disposiciones adicionales que el Centro de Trabajo, en su caso, especifique para la prevención y control de riesgos, a través del personal encargado de la supervisión por parte de la ENTIDAD.

      - Del equipo de protección personal.

        - El contratista tiene la obligación de proporcionar a su personal, la ropa y equipo de protección personal adecuados (overoles o ropa de trabajo de color particular, casco, calzado industrial, anteojos de seguridad, tapabocas, etc.), para llevar a cabo las diferentes labores en el desarrollo del servicio.

        - El Contratista es responsable de que su personal utilice correctamente el equipo de protección respiratorio necesario, cuando se desarrollen trabajos en recipientes, registros de drenaje, tanques de almacenamiento, etc.

        - El contratista debe cumplir con las disposiciones tendientes a proteger debidamente a su personal, en aquellos trabajos que se efectúen en altura, para lo cual debe utilizar andamios, barandales o escaleras, revisándolas para certificar que las condiciones de armado o construcción sean adecuadas; asimismo, deberá supervisar que su personal utilice los cinturones de seguridad y cables de vida, requeridos para asegurar la integridad física de los mismos.

        - El contratista debe considerar en sus costos los chalecos de seguridad (color café claro (caqui) o guinda): para el personal directivo, de supervisión o apoyo a la misma deberá considerarlos en sus Costos Indirectos y para el personal operativo (de Obra) deberá considerarlos en sus costos directos, no se le permitirá laborar al personal que no cuente con dicho chaleco de seguridad tomando como base el manual de identidad grafica del gobierno de Tamaulipas. De acuerdo con la siguiente figura:

      - De las instalaciones sanitarias y de confort.

        - El área que se determine para que el Contratista instale sus oficinas o almacenes, debe estar identificada y contar con servicios sanitarios para su personal (letrinas móviles), extintores contra fuego y mantenerse limpia y ordenada.

        - El Contratista tiene la obligación de conservar permanentemente los servicios sanitarios destinados a su personal, en condiciones de uso e higiénicas.

        - El Contratista debe contar con un botiquín de primeros auxilios en el lugar de trabajo, con el fin de tratar lesiones leves que pudieran ocurrirle a su personal.

        - El Contratista tiene la obligación de suministrar agua potable a sus trabajadores.

        - El Contratista debe observar las disposiciones de orden y limpieza, con el objeto de mantener en óptimas condiciones el lugar de trabajo; por consiguiente, se considerará como no terminado el Servicio, hasta en tanto el CONTRATISTA entregue el lugar limpio de escombros, basura, contaminación, etc.; el tiempo que utilice el Contratista en el cumplimiento de esta disposición, correrá por su cuenta.

        - Es obligación del CONTRATISTA controlar la basura y los desperdicios que se generen en el área de trabajo, de manera que no afecten la salud del personal que labora en dicho lugar.

      - Del transporte y manejo de materiales peligrosos.

        - Los cilindros de oxígeno y acetileno utilizados para trabajos de corte y soldadura, por ningún motivo deben permanecer en el interior de lugares cerrados carentes de ventilación, asimismo, deben estar siempre en posición vertical y ser manejados con todo cuidado según lo indica la propia norma del proveedor.

      - De los accidentes e incidentes de trabajo.

        - El Contratista asume totalmente la responsabilidad de los accidentes, lesiones o daños a su personal, instalaciones o equipos, así como a los de la ENTIDAD, cuando éstos se motiven como consecuencia de los trabajos que directamente realiza el Contratista.

      - De la Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales.

        - El Contratista se obliga a contribuir a que el comportamiento de su personal sea ejemplar con la comunidad en la que se desarrolle el Servicio.

        - El equipo móvil del Contratista, que incluye la maquinaria pesada, deberá operarse de manera que cause el mínimo deterioro a los suelos, vegetación y cursos de agua existentes en el sitio de la Obra.

        - No se permite el uso, tránsito, estacionamiento o lavado de equipo móvil en lechos de quebrada u otros sitios distintos al área de trabajo, a menos de que sea estrictamente necesario y con autorización previa del Residente de la Obra por parte de la ENTIDAD.

        - El aprovisionamiento de combustible deberá realizarse en forma tal que no contamine los suelos o cuerpos de agua. La ubicación de los patios para estas operaciones deberá ser aislada de cursos de agua. En caso de que se contaminen los suelos, los desechos deberán ser retirados y tratados.

        - El lavado, lubricación y cambios de aceite del equipo móvil, deberá hacerse periódicamente en talleres debidamente establecidos y autorizados. De ser necesario el cambio de aceite y grasa del equipo móvil en el área de trabajo, se deberá tener cuidado de no verter aceite o grasa en el suelo y, el aceite de desecho deberá almacenarse en recipientes cerrados herméticamente. En caso de que se contaminen los suelos, los desechos deberán ser retirados y tratados.

        - El Contratista deberá mantener en buen estado de funcionamiento todo su equipo móvil, con el objeto de evitar fugas de lubricantes o combustibles que puedan afectar los suelos, cursos de agua, aire u organismos.

        - Se prohíbe en el lugar de los trabajos y en el área circundante al mismo, la caza, consumo, transporte o tenencia de ejemplares de fauna silvestre.

        - El Contratista debe asegurarse que la destrucción o tala de la vegetación, sea la mínima necesaria para realizar los trabajos contratados. Los residuos de tala, desmonte o rosería, no deben llegar a los cursos de agua, éstos deben ser apilados de tal forma que no causen desequilibrios a las condiciones del área.

        - Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un paso temporal de un cuerpo de agua, y éstos no se requieran en un futuro, el curso abandonado o el paso, deberá ser restaurado por el Contratista a sus condiciones originales.

        - Las gravas o material de arrastre no deben ser removidas del lecho de los ríos, arroyos, playas, lagos o lagunas, excepto en las zonas específicamente aprobadas por las autoridades gubernamentales, como fuente de materiales.

        - El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que cemento, limos o concreto fresco y, en general residuos sólidos, no tengan como receptor final el lecho de cursos de agua.

      - De los Entornos Naturales de Zonas, Monumentos y Vestigios Arqueológicos, Históricos y Artísticos, el Contratista se obliga para tener en cuenta las siguientes recomendaciones, relacionadas con la protección de los recursos arqueológicos, históricos y culturales:

        - No permitir la destrucción de los restos arqueológicos y artefactos encontrados.

        - Evitar la publicidad para prevenir el saqueo o alteración del sitio.

        - Suspender temporalmente la Obra en el sitio, dando aviso al Residente de la Obra por parte de la ENTIDAD, y comunicarse de inmediato con las autoridades competentes.

    - De la ENTIDAD.

      - Generales.

La ENTIDAD no se responsabiliza de los daños por incendio, robo o fenómenos naturales que ocurran en las instalaciones, equipos o materiales del CONTRATISTA.